- ANEXO III.B -

(VERSO)

1. CONDIÇÕES PARA O TRÂNSITO

A ocupação, período permitido para execução, para o estacionamento e movimentação de veículos e/ou

equipamentos da obra ou para carga e descarga: Conforme TPOV - Termo de Permissão de Ocupação da Via

emitido pelo DSV/CET – que faz parte deste alvará.

2. CONDIÇÕES PARA A OBRA:

2.1.A PERMISSIONÁRIA é responsável pelo integral cumprimento dos termos deste Alvará e do disposto nos Decretos n°

44.755/04, 46.921/06 e demais normas aplicáveis, sujeitando-se solidariamente às penalidades por infração a

qualquer dispositivo legal pertinente.

2.2.A Permissionária deverá manter, no local, placas com os nomes dos profissionais responsáveis técnicos pela obra ou

serviço, respectivos números de registro no CREA, bem como dados para comunicação direta, em qualquer hora do

dia ou da noite, com a pessoa que responde pelo desenvolvimento dos trabalhos na obra. As placas deverão

indicar, ainda, o número deste Alvará e datas de início e término da sua vigência. As placas devem ter as dimensões

1,00 m por 1,00 m e deverão estar fixadas no tapume voltadas para a via pública em cada quadra de obra/serviço.

2.3. É obrigatório manter no local da obra os níveis sonoros dentro dos limites impostos pela Lei n° 13.885/04 que

estabelece os limites sonoros por zona de uso na Cidade – Quadros 2A a 2J nos Anexos da Parte II (link:

http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/planejamento/zoneamento/0001/0068 .

2.4. No caso de manutenção de obra e de equipamentos subterrâneos, antes de iniciados os trabalhos, a

Permissionária deverá dispor de pesquisa de subsolo, localizando redes de galerias de águas pluviais e outras

interferências.

2.5. Nos serviços executados dentro de poços de inspeção, sem necessidade de aberturas de valas, a interdição limitarse-

á tão somente à área ao seu redor, devidamente sinalizada, com gradil de proteção e canalização de trânsito.

2.6. Na execução da obra os elementos rígidos de drenagem superficial (sarjeta ou sarjetão) deverão ser, sempre que

possível, preservados na sua integridade e/ou recompostos na sua condição original, características estruturais e de

escoamento de águas, obedecidos, na recomposição, o alinhamento, o nivelamento e o assentamento das guias e

sarjetas nos padrões da PMSP.

2.7. A recomposição estrutural do pavimento original, seja em passeios ou nos leitos carroçáveis, deverá atender as

exigências técnicas vigentes na PMSP, estabelecidas nas “Instrução Reparação de Pavimentos Danificados por

abertura de valas: IR-01 – IR-02 – IR03 de 2004 da SIURB/PMSP, e na lei 10.508/88 e Decretos 45904/05 e

46921/06, em especial quanto à preservação do "greide" original da via.

2.8. Após a instalação ou manutenção do equipamento, seja no passeio ou no leito carroçável, no prazo máximo de 48

horas, deverá ser recomposto o pavimento original, exceto quando houver utilização de base de concreto durante o

prazo de cura deste.

2.9. Durante o período de execução da obra ou serviço, o local deverá ser mantido limpo e livre de entulho, procedendose,

quando de sua conclusão, varredura completa e/ou lavagem.

2.10. Caberá à Permissionária a responsabilidade pela preservação e proteção das árvores, ao longo das áreas atingidas

pela obra ou serviços. Este Alvará não substitui o específico para o caso de remoção e/ou transferência de árvores.

2.11. Serão de responsabilidade exclusiva da Permissionária, quaisquer danos ou prejuízos causados a terceiros,

inclusive a outras instalações de infra-estrutura, dispositivos de sinalização, equipamentos urbanos, quando da

execução da obra/serviço, ou em sua decorrência, mesmo que advindos de atos praticados involuntariamente.

2.12. Fora dos horários autorizados para a realização dos trabalhos, independentemente do estado da obra ou serviço, a

via deverá estar totalmente liberada para o trânsito estando as valas cobertas com chapas de aço corrugadas,

devidamente grampeadas no pavimento ou passeio.

2.13. A empresa contratada deverá preservar livres os acessos de veículos aos imóveis lindeiros, os pontos de parada de

ônibus e as passagens para pedestres, bem como 1,20 m (um metro e vinte centímetros) livres para pedestres no

passeio público.

2.14. Para fins de fiscalização, deverá ser mantida no local da obra, toda a documentação que permite sua execução

(cópias deste Alvará e do croqui ou plantas aprovadas).

2.15. Deverão ser rigorosamente observadas as normas de segurança do trabalho, com ênfase na utilização de

Equipamentos de Proteção Individual.

3. DA CONCLUSÃO das OBRAS:

A obra somente será considerada concluída após a Certificação de Conclusão (CCO), portanto, com a

documentação e forma estabelecida nas Instruções Normativas de Execução de Obras nas vias Publicas de

Certificado de Conclusão.