ANEXO 3.3.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA

#### ANEXO 3.3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA

O presente anexo descreve, em termos quantitativos e qualitativos, os serviços tidos como referência de projeto e avaliação econômico-financeira das áreas de concessão do Subsistema Estrutural, bem como os parâmetros básicos e padrões de serviço utilizados para o dimensionamento da oferta.

3.3.1. Metodologia para dimensionamento de linhas

As linhas aqui descritas e o respectivo dimensionamento e especificação veicular adotados obedeceu aos critérios expostos a seguir, que se encontram em conformidade com aqueles especificados no “Anexo 3.5. Critérios para a criação e alterações de linhas”, parte integrante deste edital

3.3.1.1. Taxa de ocupação

A taxa de ocupação máxima utilizada para dimensionamento de linhas foi de 5 (cinco) passageiros em pé/m² útil de piso do veículo, na hora pico, admitindo-se a taxa de 6 (seis) passageiros para efeito de arredondamento de frota.

O número de lugares oferecidos por ônibus varia de acordo com o tipo de veículo utilizado e com o arranjo de seu espaço interno; a tabela 3.3.1 a seguir apresenta os critérios adotados para utilização dos tipos de veículo, com as dimensões consideradas, a capacidade adotada e a faixa de demanda utilizada

Tabela 3.3.1 – Capacidades segundo o tipo de veículo

| Tipo de Veículo | Área em pé (m2) | Lugares sentados (pass.) | Capacidade básica (pass./veíc.) | Capacidade máxima (pass./veíc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microônibus | 0,5 | 20 | 20 | 20 |
| Mini-ônibus | 2,0 | 30 | 40 | 42 |
| Convencional | 6,0 | 40 | 70 | 76 |
| Padron | 9,5 | 37 | 85 | 94 |
| Articulado | 14,0 | 62 | 132 | 146 |

3.3.1.2. Intervalo entre partidas

Os intervalos máximos admitidos entre partidas foram os seguintes, diferenciados por tipo de serviço:

- 15 minutos para as linhas estruturais;

- 20 minutos para as linhas locais, e;

- 20 minutos para as linhas da Área Central.

3.3.1.3. Demanda de transporte

A demanda utilizada neste dimensionamento de referência foi baseada em matrizes de viagens de transporte coletivo, hora pico da manhã, alocadas através da utilização do “software” de simulação de transporte EMME2.

Considera-se hora pico o período de uma hora no qual o sistema de transporte (individual ou coletivo) é mais solicitado pela demanda, ocorrendo uma alta concentração de viagens.

Normalmente verifica-se a ocorrência de duas horas de pico, uma pela manhã e outra pelo final da tarde, correspondendo, no mais das vezes, aos horários de início e final das jornadas de trabalho.

No dimensionamento apresentado, a matriz de viagens utilizada foi obtida a partir da Pesquisa Origem e Destino 1997, realizada pela Companhia. do Metropolitano de São Paulo – Metrô, para viagens cujo horário de chegada estava compreendido entre 7:15 e 8:15, faixa horária com maior concentração de viagens observadas.

Para estabelecer a escolha de veículo por linha, o primeiro critério foi o de restrição de veículo por sub-sistema, restringindo a operação de linhas locais por microônibus, mini-ônibus e convencionais, permitindo ao sub-sistema estrutural a utilização de veículos convencional, padron e articulado, sendo que no caso da linhas centrais, igualmente operadas pelos concessionários, a utilização de veículos leves.

Um segundo critério foi o de utilizar veículos que pudessem resultar intervalos de 6 minutos para as linhas do subsistema estrutural e 4 minutos para o sub-sistema local, exceto para os casos em que, em função da adequação da tecnologia veicular à geometria e topografia do viário percorrido pela linha em questão, a utilização de determinado tipo de veículo mostrou-se incompatível com este critério, exigindo ora a utilização de veículos com menor capacidade, ora a utilização de veículos com capacidade acima da demanda exigida (pe., linhas com trecho em corredores com acesso por porta à esquerda).

Por isso, observar-se que para determinadas linhas o tipo de veículo adotado não reflete a demanda de passageiros transportados.

3.3.1.4. Número de partidas por faixa horária e no dia

Identificada a demanda e consideradas as restrições por tipo de serviço e o critério de demanda, foi realizado o cálculo do número de partidas por faixa horária, no pico da manhã, sendo, para cálculo da quantidade de viagens no dia útil,  adotado um perfil da oferta ao longo do dia de operação (estimado em 18 horas, em média, para todas as linhas); desta forma, a partir das viagens na hora pico foi  possível estimar as viagens no dia útil; a tabela 3.3.2, a seguir, aponta o perfil de oferta adotado no cálculo do número de viagens no dia útil.

A aplicação dos parâmetros descritos na tabela 3.3.2 não eximem, em nenhuma situação, os operadores de cumprir os parâmetros básicos de nível de serviço e intervalos máximos, descritos na tabela 3.3.1 deste mesmo anexo, em qualquer período operacional ou dia da semana.

Tabela 3.3.2 – Perfis padrão da oferta para o cálculo das viagens no dia útil

| Período | Número de horas | Acima de 21 partidas HP | Entre 11 e 20 partidas HP | Entre 6 e 10 partidas HP | Entre 4 e 5 partidas HP | 3 partidas HP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora Pico | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2a faixa pós pico | 2 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.00 |
| Pré-pico manhã | 1 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 |
| Entre-pico manhã | 4 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 |
| Pico almoço | 2 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 |
| Entre-pico tarde | 4 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 |
| Pós-pico tarde 1 | 1 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 |
| Pós-pico tarde 2 | 2 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.70 | 1.00 |

3.3.1.5. Dimensionamento de frota

Para a determinação da frota de cada linha, foi utilizado o cálculo descrito abaixo, igual ao especificado no Anexo 3.5.:

- Se o tempo de ciclo for igual a 60 (sessenta) minutos: F=P

- Se o tempo de ciclo for menor que 60 (sessenta) minutos: F=PxTC/60

- Se o tempo de ciclo for maior que 60 (sessenta) minutos: F=PxTCxIC/60 ,

sendo IC um índice de correção que varia conforme o tempo de ciclo, de acordo com a tabela 3, abaixo.

## Tabela 3.3.3 – Fatores de correção para cálculo de frota

| Tempo de Ciclo (min) | ### IC |  | Tempo de Ciclo (min) | ### IC |  | Tempo de Ciclo (min) | ### IC |  | Tempo de Ciclo (min) | ### IC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 0,979 |  | 115 | 0,899 |  | 165 | 0,819 |  | 215 | 0,739 |
| 70 | 0,971 |  | 120 | 0,891 |  | 170 | 0,811 |  | 220 | 0,731 |
| 75 | 0,963 |  | 125 | 0,883 |  | 175 | 0,803 |  | 225 | 0,723 |
| 80 | 0,955 |  | 130 | 0,875 |  | 180 | 0,795 |  | 230 | 0,715 |
| 85 | 0,947 |  | 135 | 0,867 |  | 185 | 0,787 |  | 235 | 0,707 |
| 90 | 0,939 |  | 140 | 0,859 |  | 190 | 0,779 |  | 240 | 0,699 |
| 95 | 0,931 |  | 145 | 0,851 |  | 195 | 0,771 |  | 245 | 0,691 |
| 100 | 0,923 |  | 150 | 0,843 |  | 200 | 0,763 |  | 250 | 0,683 |
| 105 | 0,915 |  | 155 | 0,835 |  | 205 | 0,755 |  | 255 | 0,675 |
| 110 | 0,907 |  | 160 | 0,827 |  | 210 | 0,747 |  | 260 | 0,667 |

Para a determinação do tempo e ciclo, foi estimada uma velocidade média de 20 Km/ h, considerando-se a implementação de melhorias viárias e a adoção de procedimentos operacionais de priorização do transporte coletivo, a exemplo do Programa Via Livre.

As linhas, bem como a especificação de veículo, frota e intervalo para a hora pico da manhã, encontram-se no arquivo Linhas_Rede_EDITAL, formatos Mapinfo e MIF, bem como o desenho simplificado do itinerário proposto para cada linha; segue ainda cópia do arquivo digital Eixos_Rede_EDITAL, formatos Mapinfo e MIF, contendo os eixos do sistema viário municipal e de parte do sistema viário dos municípios da Região Metropolitana, que fazem limite com São Paulo.

Ressaltamos que os indicadores apresentados são resultado de um trabalho baseado em um cenário específico, obedecendo aos parâmetros descritos de maneira genérica, devendo ser considerados como elementos de referência para desenvolvimento das propostas técnicas e financeiras, meramente sugestivos, podendo os proponentes chegar a valores diversos, desde que respeitados os parâmetros de serviço definidos neste e no Anexo 3.5., parte integrante deste edital.

Abaixo, seguem tabelas 3.3.4 a 3.3.34, por área de concessão, com a relação de linhas estruturais, noturnas, centrais e locais de responsabilidade do operador de cada área de concessão, além de tabelas 3.3.35 a 3.3.42, por área de permissão, constando a relação dos serviços de responsabilidade dos operadores de cada área de permissão; tais informações estão baseadas no “lay out” do arquivo Linhas_Rede_EDITAL, fornecido em mídia digital como parte integrante do presente edital.

Seguem ainda relação de arquivos, formato PNG, distribuídos na mesma estrutura descrita no parágrafo anterior, apresentando a imagem plotada das linhas, individualmente, para todas as áreas de concessão e permissão.

#### 3.3.2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS POr área de concessão

#### 3.3.2.1. Área de concessão 1

# Tabela 3.3.4 - Linhas centrais 1

# Tabela 3.3.5 - Linhas estruturais 1

# Tabela 3.3.6 - Linhas locais 1

#### 3.3.2.2. Área de concessão 2

# Tabela 3.3.7 - Linhas centrais 2

# Tabela 3.3.8 - Linhas estruturais 2

# Tabela 3.3.9 - Linhas noturnas 2

# Tabela 3.3.10 - Linhas locais 2

# 3.3.2.3. Área de concessão 3

# Tabela 3.3.11 - Linhas centrais 3

# Tabela 3.3.12 - Linhas estruturais 3

# Tabela 3.3.13 - Linhas noturnas 3

# Tabela 3.3.14 - Linhas locais 3

#### 3.3.2.4. Área de concessão 4

# Tabela 3.3.15 - Linhas centrais 4

# Tabela 3.3.16 - Linhas estruturais 4

# Tabela 3.3.17- Linhas noturnas 4

# Tabela 3.3.18- Linhas locais 4

#### 3.3.2.5. Área de concessão 5

# Tabela 3.3.19 - Linhas centrais 5

# Tabela 3.3.20 - Linhas estruturais 5

# Tabela 3.3.21 - Linhas noturnas 5

# Tabela 3.3.22 - Linhas locais 5

#### 3.3.2.6. Área de concessão 6

# Tabela 3.3.23 - Linhas centrais 6

# Tabela 3.3.24 - Linhas estruturais 6

# Tabela 3.3.25 - Linhas noturnas 6

# Tabela 3.3.26 - Linhas locais 6

#### 3.3.2.7. Área de concessão 7

# Tabela 3.3.27 - Linhas centrais 7

# Tabela 3.3.28 - Linhas estruturais 7

# Tabela 3.3.29 - Linhas noturnas 7

# Tabela 3.3.30 - Linhas locais 7

#### 3.3.2.8. Área de concessão 8

# Tabela 3.3.31 - Linhas centrais 8

Tabela 3.3.32 - Linhas estruturais 8

# Tabela 3.3.33 - Linhas noturnas 8

# Tabela 3.3.34 - Linhas locais 8

# 3.3.3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS POR ÁREA DE PERMISSÃO

# Tabela 3.3.35 – Área de Permissão 1

#### Tabela 3.3.36 – Área de Permissão 2

#### Tabela 3.3.37 – Área de Permissão 3

#### Tabela 3.3.38 – Área de Permissão 4

#### Tabela 3.3.39 – Área de Permissão 5

#### Tabela 3.3.40 – Área de Permissão 6

#### Tabela 3.3.41 – Área de Permissão 7

#### Tabela 3.3.42 – Área de Permissão 8