MEMORIAL DESCRITIVO

# CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS

# ESTÁDIO MUNICIPAL PAULO MACHADO DE CARVALHO

Praça Charles Miller, sn.

1. Objetivo:

Inaugurado no início do século passado, o Estádio do Pacaembu é um patrimônio da nossa cidade.

Diante das necessidades atuais ele passa por um processo de modernização, e um desses é o redimensionamento dos sanitários públicos para que possam atender a nova demanda.

2. Característica da obra:

Consiste na construção de novos sanitários sob as arquibancadas. A interferência  visual no monumento será na fachada voltada para o campo de futebol, com a construção de aberturas para acesso aos sanitários. Semelhantes as que lá existem, como; para as lanchonetes, para os sanitários do anel inferior setor norte.

3. Instalação da obra:

3.1. Todas as instalações provisórias deverão estar de acordo com as normas gerais       estabelecidas no Caderno de Encargos de EDIF, e previamente aprovadas pela fiscalização.

3.2. A contratada providenciará a execução e instalação de placas alusivas ao objeto contratual, nos padrões de SEME, além daquelas obrigatórias pela legislação vigente.

3.3. A empreiteira deverá providenciar a sinalização nas vias públicas, nos casos em que a execução dos serviços interferir no trânsito de pedestres e ou veículos.

4. Descrição dos serviços:

4.1. Preliminares:

4.1.1. Locação da obra:

A implantação será feita sob as arquibancadas, parte dela construída em aterro e outra  dentre as estruturas de concreto armado, objetivando a escolha do espaço entre as colunas.

4.1.2. Levantamentos e Projetos.

Deverão ser elaborados ensaios para avaliação e solução com respeito a interferência dos novos sanitários em função da estrutura de concreto armado onde terão movimento de terra com cortes. Seguem as execuções dos levantamentos para locação da futura obra, sondagens, projeto executivo de arquitetura e os complementares como; estrutural, hidráulica, elétrica, ventilação mecânica etc.

4.2. Estrutura:

4.2.1. Movimento de terra:

Através da lateral sob a arquibancada, onde existem espaços vazios, serão iniciados os cortes, controlados, no terreno com as devidas soluções para proteger a estrutura da mesma. Todo o material proveniente do corte será removido do local.

4.2.2. Muro de arrimo:

Junto com o movimento de terra, terão início a execução do muro de arrimo para conter o terreno existente.

4.2.3. Fundação para as alvenarias:

Tipo sapata direta, independente da estrutura existente e baldrames em concreto armado devidamente dimensionados e executados.

4.2.5. Estrutura para as alvenarias:

Pilares e vigas em concreto armado. Recuperação da estrutura inferior das arquibancadas,   bem como sua impermeabilização.

4.3. Impermeabilização da fundação e muro de arrimo:

Serão devidamente impermeabilizados e o muro terá drenos conduzindo à captação de águas pluviais.

4.4. Vedações:

As paredes externas serão executadas com bloco de concreto com espessura de  14 cm e internas com espessura de 9 cm.

Os Box das bacias sanitárias serão divididos com painéis de granilite  polido, com altura de 1,80 m.

4.5. Pisos:

Serão executados lastro de brita e lastro de concreto sobre o terreno devidamente apiloado. Após a cura a execução do contrapiso.

4.6. Revestimentos:

4.6.1.Paredes:

As paredes internas dos sanitários serão revestidas com azulejos de 15 X 15 cm, até a altura de 1,80 m, assentes com argamassa colante. Após a última fiada de azulejos, receberão pintura a base de PVA sobre o reboco até a altura do teto,

4.6.2. Pisos:

Tipo cerâmico de alta resistência (PEI-5) 30 X 30 cm assentes com argamassa colante.

As escadas terão revestimento cimentado comum com acabamento desempenado e anti derrapante.

Nas entradas dos banheiros, nas portas, terão soleiras de granito semi polido.

4.6.3 Forros:

Os forros, parte inferior da arquibancada, após sua recuperação, receberão pintura a base de PVA..

4.7. Portas:

4.7.1. Portas principais:

Portas metálicas com perfilados com dupla almofada chapa 14 com batentes metálicos, pintados com esmalte sintético.

Fechaduras de cilindro reforçada tipo externa.

4.7.2. Portas dos Box:

Portas lisas para instalações sanitárias, (62 X 166 cm) revestidas com laminado melamínico.

Targetas de sobrepor tipo “livre e ocupado”.

4.7.2. Portas sanitários acessibilidade e compartimento dos equipamentos de ventilação forçada.

Portas lisas, (90 X 210 cm) revestidas com laminado melamínico.

Fechaduras tipo maçaneta.

4.8. Intalações hidráulicas:

As instalações prediais de água fria deverão estar de acordo com a NBR 5626/92.

4.8.1. Bacias sanitárias:

Tipo sifonadas, cor branca, para válvulas fluxíveis com registro incorporado.

4.8.2. Mictórios:

Tipo coletivo de aço inoxidável.

4.8.3. Lavatórios, sanitário masculino:

Tipo coletivo de aço inoxidável.

4.8.4. Lavatório, sanitário feminino:

Cuba de louça tipo de embutir, sobre tampo de granito polido.

4.8.5 Instalação de uma caixa d’água de 5 mil litros

4.9. Instalações elétricas:

Deverão ser utilizadas luminárias fluorescentes de 2 X 40 w.

Todas as instalações do local deverão estar de acordo com a NBR 5410.

4.10. Ventilação do local:

Deverão ser instalados equipamentos para ventilação forçada, devidamente dimensionados para troca de ar que torne a área salubre.

5.0.. Limpeza geral:

Toda a obra deverá ser entregue limpa e sem qualquer resto de materiais. Todos os entulhos provenientes de demolições e restos de materiais deverão ser retirados e transportados para bota fora. O entulho gerado nas demolições deverá ser retirado da obra, não sendo permitido o acúmulo de volumes acima de 6 m3.

6.0. Especificação técnica

6.1. Todos os serviços a serem executados, deverão atender obrigatoriamente às especificações contidas no caderno de encargos de EDIF, as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, onde pertinentes e às recomendações fornecidas pelo fabricante. Os sanitários acessíveis são determinantes para a autonomia das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida devendo apresentar especificações necessárias para sua utilização, e que as portas tenham largura ideal entre outras exigências apresentadas pela Norma ABNT 9050.

6.2. Os critérios de medição e regulamentação especifica de cada preço deverá obedecer as determinações contidas no caderno de critério técnicos do Departamento de Edificações de SIURBS, Secretaria de Infra Estrutura Urbana e Obras.