01.00.00

SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.00

LIMPEZA DO TERRENO

01.01.01

LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM – SEM TRANSPORTE

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de terreno capinado e limpo, considerando-se as dimensões indicadas no projeto ou no respectivo levantamento planimétrico, ou com base nas dimensões apropriadas in loco, quando da inexistência das citadas peças gráficas. Deverão ser consideradas apenas as áreas mecanicamente capinadas e limpas, seja para a implantação de edifício e/ou obras complementares de seu entorno, seja para a implantação de instalações provisórias e necessárias à execução dos serviços, desconsiderando-se eventuais áreas submetidas exclusivamente a movimento de terra, manual ou mecânico, apropriado em separado.

Este serviço compreende além da limpeza de detritos em geral, entulho ou terra depositada, a capinacão e limpeza da cobertura vegetal de pequeno porte, inclusive o arrancamento de plantas ou tocos, cujos troncos, medidos a uma altura de 30,00cm do solo, apresentem diâmetro igual ou inferior a 10,00cm.

Estes custos unitários remuneram:

A limpeza do terreno, incluindo: remoção de árvores acima caracterizadas, a escavação, a carga, a descarga, sem transporte.

O serviço será pago por m² (metro quadrado), pago no local, mediante prévia aprovação da fiscalização.

01.01.02

DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS DE 10,01 A 30CM

01.01.03

DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS DE 30,01 A 50CM

01.01.04

DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS MAIORES QUE 50CM

O serviço será pago por un (unidade) removida.

O custo  unitário remunera o arrancamento de tocos e suas respectivas raízes, cujo diâmetro, pago a uma altura de 30,00cm do solo, esteja contido no intervalo especificado no item. A remoção do material resultante deverá ser considerada, e paga em separado, como remoção de entulho.

01.01.05

CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de entulho removido, considerando-se, quando diretamente associado a serviços de demolição em geral, o volume efetivo das peças demolidas, acrescido de um índice médio de empolamento igual a 30,00% (trinta por cento).

O custo  unitário remunera o transporte de entulho dentro dos limites da obra, o carregamento mecanizado do caminhão, inclusive o tempo do referido veículo à disposição, assim como o transporte até o primeiro quilômetro e a descarga no destino.

01.01.06

CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM.

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de entulho removido, considerando-se, quando diretamente associado a serviços de demolição em geral, o volume efetivo das peças demolidas, acrescido de um índice médio de empolamento igual a 30,00% ( trinta por cento ).

O custo  unitário remunera o transporte de entulho dentro dos limites da obra, o carregamento manual do caminhão, assim como o transporte até o primeiro quilômetro e a descarga no destino.

Como regra geral o carregamento de entulho deverá ser mecanizado. A opção do carregamento manual deverá ser autorizada e justificada pela fiscalização.

01.01.07

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de entulho removido, considerando-se, quando diretamente associado a serviços de demolição em geral, o volume efetivo das peças demolidas, acrescido de um índice médio de empolamento igual a 30,00% ( trinta por cento ).

O custo  unitário remunera o aluguel da caçamba, transporte de entulho dentro dos limites da obra, o carregamento manual da caçamba, transporte até o bota-fora e descarga no destino.

Este serviço será quantificado através da apresentação e retenção de uma via do registro do Controle de Transporte de Resíduos ( CTR ), documento comprobatório que o entulho foi entregue em área licenciada para destinação adequada.

Como regra geral o carregamento de entulho deverá ser mecanizado e transportado por caminhão basculante de 10m3. A utilização do carregamento manual e/ou transporte em caçambas metálicas deverá ser autorizada e justificada pela fiscalização.

01.01.08

LIMPEZA MANUAL GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM – SEM TRANSPORTE

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de terreno capinado e limpo, considerando-se as dimensões indicadas no projeto ou no respectivo levantamento planimétrico, ou com base nas dimensões apropriadas in loco, quando da inexistência das citadas peças gráficas. Deverão ser consideradas apenas as áreas manualmente capinadas e limpas, seja para a implantação de edifício e/ou obras complementares de seu entorno, seja para a implantação de instalações provisórias e necessárias à execução dos serviços, desconsiderando-se eventuais áreas submetidas exclusivamente a movimento de terra, manual ou mecânico, apropriado em separado.

Este serviço compreende além da limpeza de detritos em geral, entulho ou terra depositada, a capinacão e limpeza da cobertura vegetal de pequeno porte, inclusive o arrancamento de plantas ou tocos, cujos troncos, medidos a uma altura de 30,00cm do solo, apresentem diâmetro igual ou inferior a 10,00cm.

Estes custos unitários remuneram:

A limpeza do terreno, incluindo: remoção de árvores acima caracterizadas, a escavação, a carga, a descarga, sem transporte.

O serviço será pago por m² (metro quadrado), pago no local, mediante prévia aprovação da fiscalização.

Como regra geral, a limpeza deverá ser mecanizada. A opção pela limpeza manual deverá ser autorizada e justificada pela fiscalização.

01.01.09

DESTOCAMENTO MANUAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DE RAÍZES - DIÂMETRO 10,01 A 30CM

O serviço será pago por un (unidade) removida.

O custo  unitário remunera o arrancamento de tocos e suas respectivas raízes, cujo diâmetro, pago a uma altura de 30,00cm do solo, esteja contido no intervalo especificado no item. A remoção do material resultante deverá ser considerada, e paga em separado, como remoção de entulho.

01.01.10

TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM

O serviço será pago por m³ x km (metro cúbico kilômetro) de entulho transportado, considerando-se, quando diretamente associado a serviços de demolição em geral, o volume efetivo das peças demolidas, acrescido de um índice médio de empolamento igual a 30,00% (trinta por cento).

Considerando-se sempre a distância de transporte, dos limites da obra ao destino, diminuída de um quilômetro. Para efeito de orçamentação, sempre que não houver conhecimento prévio da distância efetiva de transporte, deverá ser estimada uma distância média padrão, igual a 4,00km.

O custo  unitário remunera o transporte por meio de caminhão basculante, a partir do primeiro quilômetro, inclusive o retorno do referido veículo vazio.

01.01.20

CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAÍZES COM 5CM < DIÂM. < 15CM

01.01.21

CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAÍZES COM 15CM < DIÂM. < 30CM

01.01.22

CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAÍZES COM 30CM < DIÂM. < 60CM

01.01.23

CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAÍZES COM 60CM < DIÂM. < 90CM

01.01.24

CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAÍZES COM DIÂM. > 90CM

O serviço será pago por un (unidade) de árvore removida, conforme sua classificação.

O custo  unitário remunera o corte, recorte e remoção da árvore (inclusive raízes), carga e descarga, exclusive transporte.

01.02.00

MOVIMENTO DE TERRA – MANUAL

01.02.01

CORTE

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de corte executado, calculado no corte, desconsiderando-se o empolamento.

O custo  unitário remunera os serviços de corte manual de pequena monta, com volume igual ou inferior a 300,00m³, executados em qualquer tipo de solo, exclusive solo rochoso, bem como os acertos e acabamentos manuais necessários.

01.02.02

CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de corte e espalhamento executado, calculado no corte, desconsiderando-se o empolamento.

O custo  unitário remunera os serviços de corte manual de pequena monta, com volume igual ou inferior a 300,00m³, executados em qualquer tipo de solo, exclusive solo rochoso, bem como o transporte e espalhamento de terra, dentro dos limites da obra, e os acertos e acabamentos manuais necessários.

01.02.05

- ATERRO, INCLUSIVE COMPACTACÃO

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de aterro executado, calculado no aterro compactado.

O custo  unitário remunera os serviços de aterro manual de pequena monta, com volume igual ou inferior a 300,00m³, compreendendo o transporte e lançamento de terra, dentro dos limites da obra, e o apiloamento manual necessário à correta compactação do solo.

01.02.10

CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de terra removida, medida no corte e/ou aterro obedecidas as geometrias de projeto, sendo aplicado no caso da impossibilidade, comprovada pela fiscalização de efetuar a carga no ato da escavação mecanizada ou manual.

O custo  unitário remunera o transporte de terra dentro dos limites da obra, o carregamento mecanizado do caminhão, inclusive o tempo do referido veículo à disposição, assim como o transporte até o primeiro quilômetro e a descarga no destino.

01.02.11

CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de terra removida, medida no corte e/ou aterro obedecidas as geometrias de projeto, sendo aplicado no caso da impossibilidade, comprovada pela fiscalização de efetuar a carga no ato da escavação mecanizada ou manual.

O custo  unitário remunera o transporte de terra dentro dos limites da obra, o carregamento manual do caminhão, assim como o transporte até o primeiro quilômetro e a descarga no destino.

Como regra geral o carregamento de terra deverá ser mecanizado. A opção pelo carregamento manual deverá ser autorizada e justificada pela fiscalização.

01.03.00

MOVIMENTO DE TERRA – MECANIZADO

01.03.01

CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) corte e espalhamento executado, calculado no corte, desconsiderando-se o empolamento.

O custo  unitário remunera os serviços de corte e espalhamento mecanizados, executados em qualquer tipo de solo, exclusive solo rochoso.

01.03.02

CORTE E ATERRO COMPACTADO

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de corte e aterro executado, calculado no corte, desconsiderando-se o empolamento.

O custo  unitário remunera os serviços de corte e aterro mecanizados, executados em qualquer tipo de solo, exclusive solo rochoso, bem como a compactação mecanizada do aterro resultante.

01.03.03
CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de corte e carregamento executado, calculado no corte, desconsiderando-se o empolamento.

O custo  unitário remunera os serviços de corte e carregamento mecanizados, executados em qualquer tipo de solo, exclusive solo rochoso, bem como o tempo do caminhão à disposição, o transporte até o primeiro quilômetro e a descarga no destino.

01.03.05
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de terra fornecida, calculado no aterro compactado.

O custo  unitário remunera os serviços de corte e carregamento mecanizados, executados na jazida, bem como o tempo do caminhão à disposição, o transporte até o primeiro quilômetro e a descarga nos limites da obra.

01.03.06
ATERRO, INCLUSIVE COMPACTACÃO

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de aterro executado, calculado no aterro compactado.

O custo  unitário remunera os serviços de aterro mecanizado, executados com qualquer tipo de solo, bem como os serviços de compactação mecanizada do aterro e os acertos e acabamentos manuais necessários.

01.03.10
TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM

O serviço será pago por m³ x km metro cúbico kilômetro (metro cúbico kilômetro) de terra transportada, sendo a quantidade de material medida no corte ou no aterro compactado, obedecidas as geometrias do projeto.

Considera-se sempre a distância de transporte, dos limites da obra ao destino, diminuída de um quilômetro. Para efeito de orçamentação, sempre que não houver conhecimento prévio da distância efetiva de transporte, deverá ser estimada uma distância média padrão, igual a 4,00km.

O custo  unitário remunera o transporte por meio de caminhão basculante, a partir do primeiro quilômetro, inclusive o retorno do referido veículo vazio.

01.04.00
DRENAGEM DO TERRENO

01.04.01.
ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de escavação executada, considerando-se as dimensões efetivamente escavadas e desconsiderando-se eventuais desbarrancamentos. A largura das valas, assim como a profundidade, deverá ser apropriada de modo a exprimir a dimensão média efetivamente escavada em cada trecho. Nos casos em que não houver necessidade de escoramento lateral, a largura média adotada não poderá ser superior ao diâmetro externo da respectiva tubulação, acrescido de:

- 40,00cm (quarenta centímetros), sendo 20,00cm de cada lado, quando a tubulação apresentar diâmetro externo igual ou inferior a 30,00cm;

- 50,00cm (cinqüenta centímetros), sendo 25,00cm de cada lado, quando a tubulação apresentar diâmetro externo superior a 30,00cm e igual ou inferior a 60,00cm;

- 60,00cm (sessenta centímetros), sendo 30,00cm de cada lado, quando a tubulação apresentar diâmetro externo superior a 60,00cm;

O custo  unitário remunera a escavação manual de qualquer tipo de solo, exclusive solo rochoso, bem como eventual esgotamento descontínuo que se faça necessário.

01.04.02
ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de escavação executada, considerando-se as dimensões efetivamente escavadas e desconsiderando-se eventuais desbarrancamentos. A largura das valas, assim como a profundidade, deverá ser apropriada de modo a exprimir a dimensão média efetivamente escavada em cada trecho. Nos casos em que não houver necessidade de escoramento lateral, a largura média adotada não poderá ser superior ao diâmetro externo da respectiva tubulação, acrescido de:

- 50,00cm (cinqüenta centímetros), sendo 25,00cm de cada lado, quando a tubulação apresentar diâmetro externo igual ou inferior a 30,00cm;

- 60,00cm (sessenta centímetros), sendo 30,00cm de cada lado, quando a tubulação apresentar diâmetro externo superior a 30,00cm e igual ou inferior a 60,00cm;

- 70,00cm (setenta centímetros), sendo 35,00cm de cada lado, quando a tubulação apresentar diâmetro externo superior a 60,00cm;

O custo  unitário remunera a escavação manual de qualquer tipo de solo, exclusive solo rochoso, bem como eventual esgotamento descontínuo que se faça necessário.

01.04.05
ESCORAMENTO DE VALAS - CONTÍNUO

01.04.06
ESCORAMENTO DE VALAS - DESCONTÍNUO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de superfície submetida a escoramento.

O custo  unitário remunera a execução de escoramento lateral com pranchas e vigamento de peroba, ou com estroncas de eucalipto de diâmetro igual ou superior a 15,00cm, inclusive o arrancamento.

01.04.10
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de superfície regularizada, considerando-se a largura total da vala, apropriada de acordo com os critérios estabelecidos para o cálculo da escavação.

O custo  unitário remunera o apiloamento, para simples regularização, executado em fundos de valas destinadas ao assentamento de tubulação enterrada.

01.04.14

- LASTRO DE AGREGADO RECICLADO

01.04.15
LASTRO DE BRITA

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de lastro de brita ou agregado reciclado executado, considerando-se a espessura média final da camada de brita ou agregado lançado e a largura total da vala, apropriada de acordo com os critérios estabelecidos para o cálculo da escavação. Para efeito de orçamentação, sempre que não houver especificação de projeto, deverá ser considerado o lastreamento com uma espessura média de 5,00cm.

O custo  unitário remunera o fornecimento, lançamento e espalhamento de pedra britada número 2 ou agregado reciclado, para lastreamento de valas.

01.04.16
LASTRO DE CONCRETO – 150KG CIM/M³

01.04.17

- LASTRO DE CONCRETO C/AGREGADO RECICLADO-150KG CIM/M³

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de lastro de concreto executado, considerando-se a espessura média final da camada de concreto lançada e largura igual à da projeção horizontal da tubulação a ser assentada, acrescida de, no máximo, 10,00cm. Para efeito de orçamentação, sempre que não houver especificação de projeto, deverá ser considerado o lastreamento com uma espessura média de 5,00cm.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de concreto 150,00kg cim/m³, para lastreamento de valas.

01.04.20

TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADO PARA DRENAGEM , DIÂMETRO 2,5" ( EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 ,NBR 15073 E NBR 14692 )

01.04.21

TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADO PARA DRENAGEM , DIÂMETRO 3" ( EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 ,NBR 15073 E NBR 14692)

01.04.22

TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADO PARA DRENAGEM , DIÂMETRO 4" ( EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 ,NBR 15073 E NBR 14692)

01.04.23

TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADO PARA DRENAGEM , DIÂMETRO 6" ( EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 ,NBR 15073 E NBR 14692)

01.04.26

TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM – DIÂMETRO 4" (100MM)

01.04.27

TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM – DIÂMETRO 6" (150MM)

O serviço será pago por m (metro linear) de tubo executado, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ele percorrido.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do tubo perfurado especificado, inclusive eventuais perdas de quebra.

01.04.30
TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM

01.04.31
TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 40CM

01.04.32
TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 50CM

01.04.33
TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 60CM

01.04.35
TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 80CM

01.04.37
TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 100CM

01.04.39
TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 120CM

O serviço será pago por m (metro linear) de tubulação executada, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ela percorrido.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do tubo de concreto especificado, inclusive a argamassa de assentamento e vedação necessária.

01.04.48
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de escavação executada, considerando-se as dimensões da projeção horizontal interna da caixa acabada e a profundidade efetivamente escavada.

O custo  unitário remunera a escavação manual de qualquer tipo de solo, exclusive solo rochoso, inclusive os acréscimos laterais necessários à execução da caixa, o apiloamento do fundo da cava, o reaterro apiloado dos vazios restantes e o espalhamento das sobras.

01.04.49
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de lastro de concreto executado, considerando-se a área de projeção horizontal externa da caixa e a espessura média final da camada de concreto lançada. Para efeito de orçamentação, sempre que não houver especificação de projeto, deverá ser considerado o lastreamento com uma espessura média de 7,00cm.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de concreto simples, consumo mínimo de 200,00kg cim/m³, para lastreamento de fundos de caixas de ligação ou inspeção.

01.04.50
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA.

01.04.51
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA.

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de alvenaria executada, considerando-se a área das superfícies verticais internas da caixa acabada, excluídas as intercessões.

O custo  unitário remunera a execução de laterais de caixas de ligação ou inspeção com alvenaria de tijolos maciços comuns, espessura de 1/2 ou de 1 tijolo, conforme especificado, bem como o respectivo revestimento interno, das laterais e do fundo, executado com argamassa de cimento e areia.

01.04.52
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de tampa de concreto executada, considerando-se sua área de projeção horizontal.

O custo  unitário remunera a execução de tampas de caixas de ligação ou inspeção, com concreto armado consumo mínimo de 330,00kg cim/m³, bem como sua colocação.

01.04.70
ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de brita aplicada, com base nas dimensões da seção média executada, descontada a área relativa à respectiva tubulação.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de pedra britada número 2, ou outra granulometria especificada, para envolvimento de tubos em redes de drenagem.

01.04.71
ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de areia aplicada, com base nas dimensões da seção média executada, descontada a área relativa à respectiva tubulação.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de areia para envolvimento de tubos em redes de drenagem.

01.04.75
MANTA GEOTÊXTIL

01.04.76
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD- 1MM DE ESPESSURA

01.04.77
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA FORMADA PELA ASSOCIAÇÃO DE UM TECIDO TÉCNICO DE POLIESTER COM UM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, EM ACORDO  COM A NBR 12824

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de manta / geomembrana efetivamente aplicada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação do material especificado, inclusive as perdas de corte.

01.04.78
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL FLEXÍVEL DE FILAMENTOS DE POLIPROPILENO ASSOCIADO ÁS SUAS DUAS SUPERFÍCIES GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de geocomposto efetivamente aplicado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação do geocomposto especificado, inclusive as perdas de corte.

01.04.80
REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de reaterro executado, considerando-se a diferença entre o volume de escavação e a soma dos volumes da peça aterrada, do respectivo berço e, quando for o caso, dos materiais drenantes aplicados.

O custo  unitário remunera o serviço de reaterro de valas em geral, executado em camadas de 20,00cm devidamente apiloadas, inclusive o espalhamento das sobras.

01.05.00

TAPUMES

01.05.01

TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM

01.05.02

TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM

01.05.05

TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 – ESP. 0,43MM – COLUNAS, BASES E PARAFUSOS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de tapume executado.

O custo unitário remunera o fornecimento, execução e instalação do tapume especificado, inclusive chapas, colunas, bases, parafusos, pregos e concreto.

01.05.06

PORTÃO METÁLICO DE OBRA – 5M – PIVOTANTE – 2 FOLHAS PARA TAPUME

01.05.07

PORTÃO DE PEDESTRE 1,15M – PARA TAPUME

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de portão instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento do material, a execução do portão especificado, sua instalação, inclusive montantes e chumbamentos.

01.05.40

TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS – MALHA 2MM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de tela executado.

O custo  unitário remunera o fornecimento, execução e instalação da tela de nylon especificados, inclusive acessórios de madeira para estruturação e perfeita montagem da mesma.

02.00.00
FUNDAÇÕES

02.01.00
FUNDAÇÃO PROFUNDA

02.01.01
BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM

02.01.02
BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM

02.01.03

BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM

O serviço será pago por m (metro linear) de broca executada, considerando-se a distância entre a extremidade inferior de apoio da broca e a face horizontal inferior do correspondente bloco de fundação, ou viga baldrame. Para efeito de orçamentação, sempre que não houver especificação de projeto, o comprimento das brocas deverá ser estimado em 5,00m.

O custo  unitário remunera os serviços de perfuração para moldagem do fuste, inclusive eventual esgotamento descontínuo que se faça necessário, a ferragem de armação, o fornecimento e lançamento de concreto 300,00kg cim/m³, bem como o preparo da cabeça.

02.01.05
ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 20T

02.01.06
ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 30T

02.01.07
ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 40T

02.01.08
ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 60T

O serviço será pago por m (metro linear) de estaca executada, considerando-se a distância entre a extremidade inferior de apoio da estaca e a face horizontal inferior do correspondente bloco de fundação. Para efeito de orçamentação, sempre que não houver especificação de projeto, o comprimento das estacas deverá ser estimado em 10,00m.

O custo  unitário remunera os custos aos serviços de perfuração para moldagem do fuste, inclusive eventual esgotamento descontínuo que se faça necessário, a ferragem de armação, o fornecimento e lançamento de concreto 300,00kg cim/m³.

02.01.20
TUBULÃO - ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO, COM PÁ E PICARETA.

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de escavação executada, considerando-se as dimensões do fuste e da base alargada.

O custo  unitário remunera a escavação manual de qualquer tipo de solo, exclusive solo rochoso, o alargamento da base, com os devidos acertos e acabamentos manuais, bem como eventual esgotamento descontínuo que se faça necessário.

02.01.34
TUBULÃO A CÉU ABERTO FCK = 20 MPA

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de concreto lançado, considerando-se as dimensões do fuste e da base alargada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de concreto do tipo especificado, bem como o preparo da cabeça.

02.01.38

ESTACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA COM CARGA ADMISSÍVEL PARA ESTRUTURA DE 20T

02.01.39

ESTACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA COM CARGA ADMISSÍVEL PARA ESTRUTURA DE 30 T

02.01.40
ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM CARGA ADMISSÍVEL PARA ESTRUTURA DE 40T

02.01.41
ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM CARGA ADMISSÍVEL PARA ESTRUTURA DE 60T

02.01.42
ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM CARGA ADMISSÍVEL PARA ESTRUTURA DE 70T

O serviço será pago por m (metro linear) de estaca cravada, considerando-se a distância entre a extremidade inferior de apoio da estaca e a face horizontal inferior do correspondente bloco de fundação, acrescida de eventuais sobras que não excedam o limite máximo de 1,00m (um metro). Os suplementos de estaca, quando executados in loco, deverão ser medidos como estaca efetivamente cravada. Para efeito de orçamentação, sempre que não houver especificação de projeto, o comprimento das estacas deverá ser estimado em 15,00m.

O custo  unitário remunera os custos relativos ao fornecimento e cravação de estacas de concreto pré-moldado, com a capacidade especificada, as perdas relativas a sobras excedentes de 1,00m (um metro), bem como as despesas com mobilização e desmobilização do bate estaca, carga, transporte e descarga das estacas.

02.01.43
EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA - DIAMETRO 17CM - 20 T

02.01.44
EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA - DIAMETRO 20CM - 30 T

02.01.45

EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA - DIAMETRO 23CM - 40 T

02.01.46

EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA - DIAMETRO 28CM - 60 T

02.01.47

EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA - DIAMETRO 33CM - 70 T

O serviço será pago por un (unidade) de emenda de estaca executada.

O custo  unitário remunera a emenda do perfil especificado soldado com talas de reforço e o eletrodo.

02.01.48

CORTE E REPARO DE CABECA DE ESTACA

O serviço será pago por un (unidade) de corte de estaca executada.

O custo  unitário remunera o corte da estaca especificada com equipamento adequado.

02.01.51

ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE DIÂMETRO 25CM

02.01.52

ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE DIÂMETRO 30CM

02.01.53

ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE DIÂMETRO 35CM

02.01.55

ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE DIÄMETRO 40CM

02.01.56

ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE DIÄMETRO 80CM

O serviço será pago por m (metro linear) de estaca executada, considerando-se a distância entre a extremidade inferior de apoio da estaca e a face horizontal inferior do bloco de fundação. Para efeito de orçamento, sempre que não houver especificação do comprimento das estacas, deverá ser estimado em 10,00m.

O custo  unitário remunera a escavação, inclusive eventual esgotamento de água que se faça necessário, a mobilização e a desmobilização de equipamentos, a confecção e colocação da armadura o fornecimento e lançamento de concreto especificado e a limpeza final da área.

02.01.60

ESTACA RAIZ DIÂMETRO 160MM ATÉ 35 TF

02.01.61

ESTACA RAIZ DIÂMETRO 200MM ATÉ 50 TF

02.01.62

ESTACA RAIZ DIÂMETRO 250MM ATÉ 80 TF

02.01.63

ESTACA RAIZ DIÂMETRO 310MM ATÉ 100 TF

O serviço será pago por m (metro linear) de estaca executada, considerando-se a distância entre a extremidade inferior de apoio da estaca e a face horizontal inferior do correspondente bloco de fundação. Para efeito de orçamento, sempre que não houver especificação de projeto, o comprimento das estacas, deverá ser estimado em 10,00m.

O custo  unitário remunera os custos relativos ao fornecimento dos equipamentos necessários e a mão de obra especializada para a execução dos serviços de perfuração, colocação da armadura, injeção de argamassa e o fornecimento dos materiais básicos cimento, areia e aço CA-50.

02.01.70

FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 250X32,7

02.01.71

FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 310X52

02.01.72

FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA PERFIL DE AÇO I 15"

O serviço será pago por m (metro linear) de estaca cravada, considerando-se a distância entre a extremidade inferior de apoio da estaca e a face horizontal inferior do correspondente bloco de fundação, acrescida de eventuais sobras que não excedam o limite máximo de 1,00m (um metro). Os suplementos da estaca, quando executados “in loco” deverão ser considerados como estaca efetivamente cravada. Para efeito de orçamentação, sempre que não houver especificação de projeto, o comprimento das estacas deverá ser estimado em 10,00m. O custo  unitário remunera a mobilização e desmobilização do equipamento, o fornecimento e a cravação da estaca de perfil de aço com a capacidade especificada, as perdas excedentes à sobra superior a 1,00m (um metro), bem como o preparo da cabeça da estaca.

02.01.73

CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL 10”

02.01.74

CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL 12”

02.01.75

CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL I 15”

O serviço será pago por un (unidade) de corte de estaca executada.

O custo  unitário remunera o corte do perfil especificado com equipamento adequado

02.01.76

EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL 10”

02.01.77

EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL 12”

02.01.78

EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL I 15”

O serviço será pago por un (unidade) de emenda de estaca executada.

O custo  unitário remunera o material, a mão-de-obra, os equipamentos, o manuseio e transporte para a emenda do perfil especificado soldado com talas de reforço e eletrodo.

02.01.80

ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA DIÂMETRO 25CM

02.01.81

ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA DIÂMETRO 30CM

02.01.82

ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA DIÂMETRO 35CM

02.01.83

ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA DIÂMETRO 40CM

02.01.84

ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA DIÂMETRO 50CM

02.01.85

ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA DIÂMETRO 60 CM

O serviço será pago por m (metro linear) de estaca executada, considerando-se a distância entre a extremidade inferior de apoio da estaca e a face horizontal inferior do bloco de fundação. Para efeito de orçamento, sempre que não houver especificação do comprimento das estacas, deverá ser estimado em 10,00m.

O custo  unitário remunera os custos relativos ao fornecimento, mobilização e desmobilização dos equipamentos específicos, escavação, inclusive eventual esgotamento de água que se faça necessário, mão-de-obra para execução dos serviços de escavação, confecção e colocação de armadura, lançamento de concreto bem como fornecimento dos materiais básicos (concreto, aço e arame).

02.01.90

ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA-DIÂMETRO 25CM – EXCLUSIVE MATERIAIS

02.01.91

ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA-DIÂMETRO 30CM – EXCLUSIVE MATERIAIS

02.01.92

ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA-DIÂMETRO 35CM – EXCLUSIVE MATERIAIS

02.01.93

ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA-DIÂMETRO 40CM – EXCLUSIVE MATERIAIS

02.01.94

ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA-DIÂMETRO 50CM – EXCLUSIVE MATERIAIS

02.01.95

ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA-DIÂMETRO 60CM – EXCLUSIVE MATERIAIS

O serviço será pago por m (metro linear) de estaca executada, considerando-se a distância entre a extremidade inferior de apoio da estaca e a face horizontal inferior do bloco de fundação. Para efeito de orçamento, sempre que não houver especificação do comprimento das estacas, deverá ser estimado em 10,00m.

O custo  unitário remunera os custos relativos ao fornecimento, mobilização e desmobilização dos equipamentos específicos, escavação, inclusive eventual esgotamento de água que se faça necessário, mão-de-obra para execução dos serviços de escavação, colocação de armadura, lançamento de concreto, exclusive fornecimento dos materiais básicos (concreto, aço e arame).

02.02.00
VALAS

02.02.01
ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de escavação executada, considerando-se as dimensões efetivamente escavadas e desconsiderando-se eventuais desbarrancamentos. A largura das valas, assim como a profundidade, deverá ser apropriada de modo a exprimir a dimensão média efetivamente escavada em cada trecho. Nos casos em que não houver necessidade de escoramento lateral, a largura média adotada não poderá ser superior à largura da projeção horizontal da peça contida em cada trecho, acrescida de 40,00cm. Para efeito de orçamentação, o volume de escavação deverá ser calculado considerando-se, como profundidade média, a soma das alturas do lastro, da peça estrutural e da alvenaria de embasamento.

O custo  unitário remunera a escavação manual de qualquer tipo de solo, exclusive solo rochoso, bem como eventual esgotamento descontínuo que se faça necessário.

02.02.02
ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50m

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de escavação executada, considerando-se as dimensões efetivamente escavadas e desconsiderando-se eventuais desbarrancamentos. A largura das valas, assim como a profundidade, deverá ser apropriada de modo a exprimir a dimensão média efetivamente escavada em cada trecho. Nos casos em que não houver necessidade de escoramento lateral, a largura média adotada não poderá ser superior à largura da projeção horizontal da peça contida em cada trecho, acrescida de 60,00cm. Quando se tratar da execução de caixa d'água enterrada, ou serviço similar, a escavação deverá ser medida considerando-se um acréscimo lateral de até 60,00cm, em todo o perímetro externo. Para efeito de orçamentação, o volume de escavação deverá ser calculado considerando-se, como profundidade média, a soma das alturas do lastro, da peça estrutural e da alvenaria de embasamento.

O custo  unitário remunera a escavação manual de qualquer tipo de solo, exclusive solo rochoso, bem como eventual esgotamento descontínuo que se faça necessário.

02.02.05
ESCORAMENTO DE VALAS – CONTÍNUO

02.02.06
ESCORAMENTO DE VALAS – DESCONTÍNUO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de superfície submetida a escoramento.

O custo  unitário remunera a execução de escoramento lateral com pranchas e vigamento de peroba, ou com estroncas de eucalipto de diâmetro igual ou superior a 15,00cm, inclusive o arrancamento.

02.02.10
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de superfície regularizada, considerando-se a largura total da vala, apropriada de acordo com os critérios estabelecidos para o cálculo da escavação.

O custo  unitário remunera o apiloamento, para simples regularização, executado em fundos de valas destinadas a elementos estruturais de fundação profunda, tais como blocos e vigas baldrame.

02.02.11
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de superfície compactada, considerando-se a largura total da vala, apropriada de acordo com os critérios estabelecidos para o cálculo da escavação.

O custo  unitário remunera o apiloamento, para regularização e compactação, executado em fundos de valas destinadas a elementos estruturais de fundação rasa, até a obtenção de condições geológicas compatíveis.

02.02.15
LASTRO DE BRITA

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de lastro de brita executado, considerando-se a espessura média final da camada de brita lançada e largura igual à da projeção horizontal da peça de fundação a ser executada. Para efeito de orçamentação, sempre que não houver especificação de projeto, deverá ser considerado o lastreamento com uma espessura média de 5,00cm.

O custo  unitário remunera o fornecimento, lançamento e espalhamento de pedra britada n.2, para lastreamento de valas.

02.02.16
LASTRO DE CONCRETO – 150KG CIM/M³

02.02.17

LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150 KG CIM/M³

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de lastro de concreto ou lastro de concreto c/ agregado executado, considerando-se a espessura média final da camada de concreto lançada e largura igual à da projeção horizontal da peça de fundação a ser executada. Para efeito de orçamentação, sempre que não houver especificação de projeto, deverá ser considerado o lastreamento com uma espessura média de 5,00cm.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de concreto ou lastro de concreto c/ agregado 150,00kg cim/m³, para lastreamento de valas.

02.03.00
FUNDAÇÃO - FORMA

02.03.01
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS

02.03.04
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de forma executada, considerando-se a área das superfícies de concreto em contato com as formas, mais a área de forma correspondente à execução do lastro de fundação. Para efeito de orçamentação, e na impossibilidade de uma quantificação mais precisa, deverá ser estimado um consumo mínimo de 8,00m² de forma comum por m³ de concreto de fundação ( blocos e vigas baldrame ).

O custo  unitário remunera o fornecimento, execução e instalação da forma de madeira especificada, inclusive travamento e gravatas, bem como a desforma após a concretagem.

02.04.00
FUNDAÇÃO - ARMADURA

02.04.04
ARMADURA EM AÇO CA-50

02.04.07
ARMADURA EM AÇO CA-60

02.04.09

ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA

O serviço será pago por kg (quilograma) de armadura aplicada, considerando-se seu peso nominal.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da armadura especificada, inclusive as perdas decorrentes do corte, e os espaçadores que se fizerem necessários.

02.05.00
FUNDAÇÃO - CONCRETO

02.05.05
CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA

02.05.06
CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de concreto executado, considerando-se o volume real das peças estruturais da fundação, descontadas todas as intercessões. Para efeito de orçamentação, e na impossibilidade de uma quantificação mais precisa, deverá ser estimado um consumo mínimo de 0,15m³ de concreto por m² de área de piso, quando de se tratar de fundação sobre estacas, ou 0,20m³, quando se tratar de fundação direta.

O custo  unitário remunera o fornecimento de concreto virado na obra com a resistência característica especificada, para a execução de elementos de fundação, inclusive seu preparo no canteiro, lançamento, adensamento, acertos manuais e cuidados de cura.

02.05.08
CONCRETO FCK = 15,0MPA - USINADO

02.05.09
CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO

02.05.10
CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO

02.05.11
CONCRETO FCK =30,0MPA - USINADO

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de concreto executado, considerando-se o volume real das peças estruturais da fundação, descontadas todas as intercessões. Para efeito de orçamentação, e na impossibilidade de uma quantificação mais precisa, deverá ser estimado um consumo mínimo de 0,15m³ de concreto por m² de área de piso, quando de se tratar de fundação sobre estacas, ou 0,20m³, quando se tratar de fundação direta.

O custo  unitário remunera o fornecimento de concreto usinado com a resistência característica especificada, para a execução de elementos de fundação, inclusive o lançamento, adensamento, acertos manuais e cuidados de cura.

02.06.00
EMBASAMENTO

02.06.01
ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de alvenaria de embasamento, considerando-se a área efetivamente executada, descontadas todas as intercessões.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução da alvenaria de embasamento, inclusive eventuais ferros de amarração que se façam necessários e exclusive a armadura e o grauteamento utilizados na execução de alvenarias estruturais.

02.06.05
IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de argamassa impermeável executada, considerando-se a área impermeabilizada no respaldo e nos paramentos da alvenaria de fundação, descontadas todas as intercessões. Para efeito de orçamentação, sempre que não houver especificação de projeto, a área impermeabilizada dos paramentos deverá ser calculada com base numa altura nunca inferior a 30,00cm.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de argamassa impermeável em respaldo de fundação, inclusive a pintura protetora executada com 2 ( duas ) demãos de tinta betuminosa, com consumo mínimo final de 0,50 litro por metro quadrado.

02.06.10
REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de reaterro executado, considerando-se a diferença entre o volume de escavação e a soma dos volumes da peça aterrada, do lastro, e da alvenaria de embasamento.

O custo  unitário remunera o serviço de reaterro manual de valas em geral, executado em camadas de 20,00cm devidamente apiloadas manualmente, inclusive o espalhamento das sobras.

02.50.00
DEMOLIÇÕES

02.50.01
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS

02.50.03

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES

02.50.04

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

02.50.05
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES

02.50.06
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de demolição executada, considerando-se o volume efetivo dos elementos demolidos, apropriado com base nas dimensões das peças íntegras.

O custo  unitário remunera a demolição de elementos de fundação executados com o material especificado, inclusive os serviços de escavação que se fizerem necessários.

02.90.00
OUTROS SERVIÇOS

02.90.40
BUZINOTE DE PVC – 2”, C = 0,30 M

O serviço será pago por un (unidade) de buzinote executado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e montagem do buzinote no local especificado.

03.00.00
ESTRUTURA

03.01.00
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA

03.01.01
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA

03.01.04
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL

03.01.11
FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - CURVA

03.01.13
FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - CURVA

03.01.14
FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA

03.01.15

FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA

03.01.16
FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - PLANA

03.01.17

FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de forma executada, considerando-se a área das superfícies de concreto em contato com as formas, mais a área correspondente aos recortes de forma, executados nos pontos de intercessão das peças estruturais. Nas laterais de escada, as formas deverão ser calculadas sem a dedução dos vazios triangulares contíguos aos degraus. Para efeito de orçamentação, e na impossibilidade de uma quantificação mais precisa, deverá ser estimado um consumo mínimo de 10,00m² de forma por m³ de concreto de superestrutura, quando se tratar de formas para concreto comum, ou 12,00m², quando se tratar de formas para concreto aparente.

O custo  unitário remunera o fornecimento, execução e instalação da forma de madeira especificada, inclusive gravatas e cimbramento até 3,00m de altura, bem como a desforma após a concretagem.

03.01.20

FORMA DE TUBO DE PAPELÃO DIÂMETRO DE 350MM

O serviço será pago por m (metro linear) de forma executada, considerando-se o comprimento efetivamente executado, mais os materiais necessários ao seu travamento e ao seu perfeito posicionamento, executado nos pontos de intercessão das peças estruturais.

O custo  unitário remunera o fornecimento, execução e instalação da forma especificada, inclusive gravatas de travamento até 3,00m de altura, bem como a desforma após a concretagem.

03.01.30
CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de cimbramento executado, considerando-se sua altura, diminuída de 3,00m, multiplicada por sua área de projeção horizontal.

O custo  unitário remunera o fornecimento e execução de cimbramento com pontaletes de pinho, para alturas compreendidas entre 3,01m e 7,00m, inclusive o descimbramento após a concretagem.

03.02.00
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA

03.02.04
ARMADURA EM AÇO CA-50

03.02.07
ARMADURA EM AÇO CA-60

03.02.09
ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA

O serviço será pago por kg (quilograma) de armadura aplicada, considerando-se seu peso nominal.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da armadura especificada, inclusive as perdas decorrentes do corte, e os espaçadores que se fizerem necessários.

03.03.00
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO

03.03.05
CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA

03.03.07
CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA

03.03.08
CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de concreto executado, considerando-se o volume real das peças de concreto da superestrutura, descontadas todas as intercessões. Para efeito de orçamentação, e na impossibilidade de uma quantificação mais precisa, deverá ser estimado um consumo mínimo de concreto por m² (metro quadrado) de área de laje maciça de 0,15m³ para lajes de cobertura e 0,20m³ para lajes intermediárias.

O custo  unitário remunera o fornecimento de concreto virado na obra com resistência característica de 15,0MPA, 20,0MPA e 25,0MPA, respectivamente, para a execução de elementos de superestrutura, inclusive seu preparo no canteiro, lançamento, adensamento e acertos manuais.

03.03.09
CONCRETO FCK = 15,0MPA - USINADO

03.03.15

CONCRETO FCK = 20,0MPA – USINADO

03.03.16

CONCRETO FCK = 20,0MPA – USINADO E BOMBEÁVEL

03.03.17

CONCRETO FCK = 25,0MPA – USINADO

03.03.18

CONCRETO FCK = 25,0MPA – USINADO E BOMBEÁVEL

03.03.19

CONCRETO USINADO, BOMBEÁVEL FCK=20.0 MPA C/PEDRA 1

03.03.20

CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO

03.03.21

CONCRETO FCK = 30,0MPA – USINADO E BOMBEÁVEL

03.03.22

CONCRETO FCK = 35,0MPA – USINADO

03.03.23

CONCRETO FCK = 35,0MPA – USINADO E BOMBEÁVEL

03.03.24

CONCRETO FCK = 40,0MPA – USINADO

03.03.25

CONCRETO FCK = 40,0MPA – USINADO E BOMBEÁVEL

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de concreto executado, considerando-se o volume real das peças de concreto da superestrutura, descontadas todas as intercessões. Para efeito de orçamentação, e na impossibilidade de uma quantificação mais precisa, deverá ser estimado um consumo mínimo de 0,15m³ de concreto por m² de área de laje maciça, quando se tratar de lajes de cobertura, ou 0,20m³, quando se tratar de lajes intermediárias.

O custo  unitário remunera o fornecimento de concreto usinado, ou usinado e bombeável, com a resistência característica especificada, para a execução de elementos de superestrutura, inclusive o lançamento, adensamento e acertos manuais.

03.03.30
BOMBEAMENTO DE CONCRETO

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de concreto bombeado, considerando-se o volume real das peças de concreto assim executadas, descontadas todas as intercessões, e considerando-se um volume mínimo de 50,00m³, sempre que o volume total executado for inferior a esse limite.

O custo  unitário remunera os serviços de bombeamento de concreto, inclusive o transporte, montagem e desmontagem das tubulações e do equipamento, para lançamento de volumes iguais ou superiores a 50,00m³.

03.04.00
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - LAJE MISTA

03.04.19

LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO DE 4CM (12CM)

03.04.20

LAJE MISTA TRELIÇADA H-10CM COM CAPEAMENTO DE 4CM (14CM)

03.04.21
LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO DE 4CM (16CM)

03.04.22
LAJE MISTA TRELIÇADA H-15CM COM CAPEAMENTO DE 4CM (19CM)

03.04.23
LAJE MISTA TRELIÇADA H-20CM COM CAPEAMENTO DE 4CM (24CM)

03.04.24
LAJE MISTA TRELIÇADA H-25CM COM CAPEAMENTO DE 5CM (30CM)

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de laje mista efetivamente executada, considerando-se a sua configuração geométrica e desconsiderados os eventuais vãos.

O custo  unitário remunera o fornecimento e execução da laje mista especificada, inclusive o capeamento e a armadura negativa, bem como o escoramento que se fizer necessário, até alturas iguais ou inferiores a 3,00m.

03.40.00
ESTRUTURA DE CONCRETO – RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO

03.40.02
APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de superfície efetivamente apicoada.

O custo  unitário inclui a execução do apicoamento por meio manuais ou pneumáticos e a limpeza com ar comprimido da superfície apicoada.

03.40.05

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de hidrojateamento, considerando-se a área efetiva executada, descontados os vãos e interferências.

O custo  unitário remunera o serviço de hidrojateamento, inclusive fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos, redes de proteção, energia elétrica, assim como a limpeza de toda a superfície hidrojateada com ar comprimido.

03.40.10

LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUPERFÍCIE DETERIORADA COM JATEAMENTO

O serviço será pago por m2 (metro quadrado) de jateamento, considerando-se a área efetiva executada, descontados os vãos e interferências.

O custo  unitário remunera o serviço de jateamento com abrasivo de granulometria adequada em superfícies deterioradas, inclusive fornecimento de mão-de-obra, materiais, o abrasivo, equipamentos, redes de proteção, energia elétrica, assim como a limpeza de toda a superfície jateada com ar comprimido.

03.40.15

LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO ATE 3CM

O serviço será pago por m (metro linear) de junta de dilatação, considerando-se a metragem efetiva executada descontados os vãos e interferências.

O custo  unitário remunera o serviço de limpeza de junta de dilatação nos locais deteriorados estando incluso o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra assim como a limpeza.

03.40.18

LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de concreto e de armadura, considerando-se a área efetiva executada.

O custo  unitário remunera o serviço de limpeza de concreto e de armadura, com ferramentas adequadas em superfícies deterioradas estando incluso o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra assim como a limpeza de toda a superfície.

03.40.22

TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE

O serviço será pago por m (metro linear) de armadura tratada, considerando-se o efetivo comprimento executado.

O custo  unitário remunera o serviço de tratamento da armadura, com o uso ferramentas adequadas, estando incluso o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra.

03.40.24

LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de lixamento mecânico, considerando-se a área efetiva executada, descontados os vãos e interferências.

O custo  unitário remunera o serviço de lixamento mecânico, inclusive fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos, redes de proteção, energia elétrica, assim como a limpeza de toda a superfície lixada com ar comprimido.

03.40.25

PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de estucamento, considerando-se a área efetiva executada, descontados os vãos e interferências.

O custo  unitário remunera os serviços de preparo e aplicação do estuque, incluindo fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e redes de proteção.

03.40.26

LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de lixamento manual, considerando-se a área efetiva executada, descontados os vãos e interferências.

O custo  unitário remunera o serviço de lixamento manual, inclusive fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos, redes de proteção, assim como a limpeza de toda a superfície lixada com ar comprimido.

03.40.50

POLIMENTO DE CONCRETO

03.40.51

POLIMENTO DE CONCRETO NOVO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de superfície efetivamente tratada, descontados todos os vãos e interferências.

O custo  unitário remunera os materiais de consumo, ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos serviços nas superfícies, inclusive andaimes até 3m (metros) de altura.

03.40.60

PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPOXI

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de superfície efetivamente aplicada, descontados todos os vãos e interferências.

O custo  unitário remunera a limpeza e aplicação do adesivo e todos os materiais de consumo, ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos serviços nas superfícies.

03.40.70

ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO, COM ADESIVO A BASE DE EPOXI

O serviço será pago por un (unidade) executada.

O custo  unitário remunera a furação, aplicação do adesivo a base de epóxi, mão de obra de colocação da barra no furo, todos os materiais de consumo, ferramentas e equipamentos necessários para a execução da ancoragem.

- 03.50.00
DEMOLIÇÕES

- 03.50.01
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

- 03.50.02
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

- 03.50.03

- DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES

- 03.50.04

- DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

- O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de demolição executada, considerando-se o volume efetivo dos elementos demolidos, apropriado com base nas dimensões das peças íntegras.

- O custo  unitário remunera a demolição de elementos executados com concreto simples ou armados, quando localizados acima do embasamento, inclusive eventuais revestimentos neles aplicados, quando inaproveitáveis e passíveis de demolição concomitante.

- 03.50.05
DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL IGUAL OU INFERIOR A 16 CM

- 03.50.06
DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL SUPERIOR A 16CM, ATÉ 30CM

- O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área efetiva de laje demolida, apropriada com base nas dimensões dos painéis íntegros.

- O custo  unitário remunera a demolição de lajes mistas em geral, inclusive eventuais revestimentos nelas aplicados, quando inaproveitáveis e passíveis de demolição concomitante.

- 03.60.00

- ESTRUTURA METÁLICA

- 03.60.01

- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL – NÃO PATINÁVEL

- 03.60.02

- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL – PATINÁVEL

- O serviço será pago por kg (quilograma) de estrutura metálica fornecida e montada, considerando-se o peso nominal dos perfis e dos demais elementos empregados em sua execução.

- O custo  unitário remunera o projeto de execução, fabricação, transporte vertical e/ou horizontal dentro da obra, e a montagem da estrutura metálica especificada, inclusive solda, rebites, parafusos, chumbadores, acessórios, limpeza e pintura antiferruginosa, bem como os equipamentos necessários à execução do serviço, e sua mobilização e desmobilização.

- 04.00.00
VEDOS

- 04.01.00
ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS

- 04.01.01
TIJOLOS MACIÇOS COMUNS – ESPELHO

- 04.01.02
TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1/2 TIJOLO

- 04.01.03
TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1 TIJOLO

- 04.01.04
TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1 1/2 TIJOLO

- 04.01.11
TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1/2 TIJOLO

- 04.01.12
TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1 TIJOLO

- 04.01.15
TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1/2 TIJOLO

- 04.01.16
TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1 TIJOLO

- 04.01.20
TIJOLOS LAMINADOS – ESPELHO

- 04.01.21
TIJOLOS LAMINADOS - 1/2 TIJOLO

- 04.01.22
TIJOLOS LAMINADOS - 1 TIJOLO

- 04.01.25
TIJOLOS DE VIDRO - CANELADO, 19X19CM

- 04.01.26
TIJOLOS DE VIDRO - TIJOLINHO, 19X19CM

- 04.01.27
TIJOLOS DE VIDRO – VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA

- 04.01.31

- BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL – 14CM – 8 MPA

- 04.01.32

- BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL – 14CM – 10 MPA

- 04.01.33

- BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL – 14CM – 12 MPA

- 04.01.34

- BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL – 14CM – 14 MPA

- 04.01.35

- BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL – 19CM – 8 MPA

- 04.01.36

- BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL – 19CM – 10 MPA

- 04.01.37

- BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL – 19CM – 12 MPA

- 04.01.38

- BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL – 19CM – 14 MPA

- 04.01.40
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO – 09CM

- 04.01.41
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO – 14CM

- 04.01.42

- BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO – 19CM

04.01.44

BLOCO SÍLICO CALCÁRIO – 14CM

04.01.45

BLOCO SÍLICO CALCÁRIO – 19CM

- 04.01.50
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 09CM

04.01.51
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14cm

04.01.52
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 19CM

04.01.60
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM – ATÉ 6 MPA

04.01.61
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM – ATÉ 6 MPA

04.01.62
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14cm – ATÉ 6 MPA

04.01.63 
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 19cm – ATÉ 6 MPA

04.01.70

BLOCO CERÂMICO COMUM – 14CM

04.01.71

BLOCO CERÂMICO COMUM – 19CM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de alvenaria de elevação erguida, considerando-se a área efetivamente executada, descontados todos os vãos e intercessões. Para efeito de orçamentação, deverão ser descontados apenas as áreas correspondentes à abertura de portas, esquadrias e vãos equivalentes.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução da alvenaria de elevação especificada, inclusive eventuais ferros de amarração que se façam necessários e exclusive a armadura e o grauteamento utilizados na execução de alvenarias estruturais.

04.01.80

TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA

O serviço será pago por m2 (metro quadrado) de tela tipo deployee aplicada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da tela especificada, inclusive as perdas de corte.

04.01.95
ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

04.01.96
ARMADURA EM AÇO CA-60 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

O serviço será pago por kg (quilograma) de armadura aplicada, considerando-se o peso nominal das diversas bitolas empregadas na alvenaria estrutural, exclusive os arranques de fundação, e desconsiderando-se as perdas decorrentes de desbitolamento e corte.

O custo  unitário remunera o fornecimento, execução e instalação da armadura de aço especificada, para armação de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto, inclusive as perdas decorrentes de desbitolamento e corte, o arame de amarração e os espaçadores que se fizerem necessários.

04.01.97
CONCRETO "GROUT"

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de grouteamento executado, considerando-se o volume de concreto grout efetivamente utilizado, descontando-se todas as intercessões. Para efeito de orçamentação, deverão ser considerados os seguintes valores, relativos ao consumo de grout, por metro linear de furo a ser preenchido:

- 0,010844m³/m para cintas "U" 14x19x19cm,

- 0,016347m³/m para cintas "U" 19x19x19cm,

- 0,034271m³/m para cintas "U" 19x39x19cm,

- 0,012995m³/m para cintas-bloco 14x19x39cm,

- 0,017045m³/m para cintas-bloco 19x19x39cm,

- 0,012697m³/m para pilaretes em blocos de 14,00cm e

- 0,018045m³/m para pilaretes em blocos de 19,00cm.

O custo  unitário remunera o fornecimento do concreto grout especificado, para a execução de alvenarias estruturais com blocos vazados de concreto, inclusive o lançamento, adensamento e cuidados de cura.

04.01.98
VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de concreto executado, considerando-se o volume efetivo das peças concretadas, descontadas todas as intercessões.

O custo  unitário remunera o fornecimento de concreto 300,00kg cim/m³, para e execução de vergas, cintas e/ou pilaretes, inclusive o lançamento, adensamento e cuidados de cura, bem como as respectivas formas e armaduras necessárias.

04.02.00
ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS

04.02.04
ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de alvenaria de elementos vazados erguida, considerando-se a área efetivamente executada, descontados todos os vãos e intercessões.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução da alvenaria de elementos vazados especificada, inclusive eventuais ferros de amarração que se façam necessários.

04.03.00
OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS

04.03.30
PLACAS DE GRANILITE - 30mm DE ESPESSURA

04.03.31
PLACAS DE GRANILITE – 40MM DE ESPESSURA

04.03.32
PLACAS DE GRANILITE – 50MM DE ESPESSURA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de placa aplicada, considerando-se a área efetiva das peças instaladas, inclusive eventuais trechos embutidos.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da placa especificada, inclusive os elementos de fixação que se fizerem necessários.

04.03.35

DIVISORIA EM ARDOSIA CINZA – POLIDA 2 LADOS – ESPESSURA 30MM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de divisoria aplicada, considerando-se a área efetiva das peças instaladas, inclusive eventuais trechos embutidos.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da divisoria especificada, inclusive os elementos de fixação que se fizerem necessários.

04.03.51
VL 01 DIVISÓRIA ACAB. LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL

04.03.52
VL 02 DIVISÓRIA ACAB. LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO

04.03.53
VL 03 DIVISÓRIA ACAB. LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BANDEIRA

04.03.54
VL 04 DIVISÓRIA ACAB. LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO

04.03.55
VL 05 DIVISÓRIA ACAB. LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/VIDRO

04.03.56
VL 06 DIVISÓRIA ACAB. LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/PAINEL

04.03.57
VL 07 DIVISÓRIA ACAB. LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/VIDRO

04.03.58
VL 08 DIVISÓRIA ACAB. LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BONECA/PAINEL

04.03.59
VL 09 DIVISÓRIA ACAB. LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BONECA/VIDRO

04.50.00
DEMOLIÇÕES

04.50.01
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO

04.50.04
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)

04.50.07

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS

04.50.09
DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de demolição executada, considerando-se o volume efetivo dos elementos demolidos, apropriado com base nas dimensões das peças íntegras.

O custo  unitário remunera a demolição de vedos executados com o material especificado, inclusive eventuais revestimentos neles aplicados, quando inaproveitáveis e passíveis de demolição concomitante.

04.50.10
DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR

04.50.15
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área efetiva dos elementos demolidos, apropriada com base nas dimensões das peças íntegras.

O custo  unitário remunera a demolição de elementos divisórios executados com o material especificado.

04.60.00
RETIRADAS

04.60.05
RETIRADA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de alvenaria retirada, considerando-se o volume efetivo dos elementos desmontados, apropriado com base nas dimensões das peças íntegras.

O custo  unitário remunera a retirada de blocos de pedra natural, assentes em alvenaria de elevação, inclusive a limpeza, seleção, empilhamento e guarda do material reaproveitável.

04.60.07
RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO OU ELEMENTOS VAZADOS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de alvenaria retirada, considerando-se a área efetiva dos elementos desmontados, apropriada com base nas dimensões das peças íntegras.

O custo  unitário remunera a retirada de tijolos de vidro ou elementos vazados, assentes em alvenaria de elevação, inclusive a limpeza, seleção, empilhamento e guarda do material reaproveitável.

04.60.10
RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR

04.60.15
RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO

04.60.16
RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO

04.60.19
RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de divisória retirada, considerando-se a área efetiva dos elementos desmontados, apropriada com base nas dimensões das peças íntegras.

O custo  unitário remunera a retirada de elementos divisórios executados com o material especificado, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

04.70.00
RECOLOCAÇÕES

04.70.10
RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR

04.70.15
RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO

04.70.16
RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO

04.70.19
RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, C/MONTANTES METÁLICOS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de divisória recolocada, considerando-se sua área efetiva.

O custo  unitário remunera a recolocação de elementos divisórios executados com o material especificado, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

05.00.00
IMPERMEABILIZAÇÕES

05.01.00
IMPERMEABILIZANTE CONTRA UMIDADE DO SOLO

05.01.01
ARGAMASSA IMPERMEAB. DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 20mm

05.01.03
ARGAMASSA IMPERMEAB.DE CIMENTO E AREIA (SUBSOLOS) - TRAÇO 1:2,5, ESPESSURA 20mm

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de impermeabilização executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente impermeabilizadas, descontadas todas as interferências e computadas as respectivas dobras de arremate.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação do sistema impermeabilizante especificado, inclusive o preparo da base e exclusive a pintura protetora.

05.01.30
CIMENTO IMPERMEAB.DE CRISTALIZAÇÃO – ESTRUTURA ENTERRADA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de impermeabilização executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente impermeabilizadas, descontadas todas as interferências e computadas as respectivas dobras de arremate.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação do sistema impermeabilizante especificado, inclusive o preparo da base e exclusive eventual regularização que se faça necessária.

05.01.40
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30mm

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de regularização executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente regularizadas, descontadas todas as interferências e computadas as respectivas dobras de arremate.

O custo  unitário remunera o fornecimento de argamassa de cimento e areia, traço 1:3, bem como sua aplicação, com espessura média de 30 mm, para regularização de superfícies a serem impermeabilizadas.

05.01.43
PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pintura protetora executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente pintadas, descontadas todas as interferências e computadas as respectivas dobras de arremate.

O custo  unitário remunera o fornecimento da tinta betuminosa especificada, bem como a aplicação de 2 (duas) demãos de pintura, com consumo mínimo final de 0,50 litro por metro quadrado, para proteção de sistemas impermeabilizantes executados com argamassa e hidrófugo.

05.01.47
PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30mm

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de proteção mecânica executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente protegidas, descontadas todas as interferências e computadas as respectivas dobras de arremate.

O custo  unitário remunera o fornecimento de argamassa de cimento e areia, traço 1:7, bem como sua aplicação, com espessura média de 30 mm, para proteção mecânica de sistemas impermeabilizantes flexíveis.

05.02.00
IMPERMEABilizante CONTRA ÁGUA SOB PRESSÃO

05.02.02
ARGAMASSA IMPERMEAB. DE CIMENTO E AREIA (RESERVAT. E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30mm

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de impermeabilização executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente impermeabilizadas, descontadas todas as interferências e computadas as respectivas dobras de arremate.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação do sistema impermeabilizante especificado, inclusive o preparo da base e exclusive a pintura protetora.

05.02.30
CIMENTO IMPERMEABIL.DE CRISTALIZAÇÃO – ESTRUTURA ELEVADA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de impermeabilização executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente impermeabilizadas, descontadas todas as interferências e computadas as respectivas dobras de arremate.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação do sistema impermeabilizante especificado, inclusive o preparo da base e exclusive eventual regularização que se faça necessária.

05.02.43
PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pintura protetora executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente pintadas, descontadas todas as interferências e computadas as respectivas dobras de arremate.

O custo  unitário remunera o fornecimento da tinta betuminosa especificada, bem como a aplicação de 2 (duas) demãos de pintura, com consumo mínimo final de 0,50 litro por metro quadrado, para proteção de sistemas impermeabilizantes executados com argamassa e hidrófugo.

05.02.44

PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPÓXI (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL)

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pintura protetora executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente pintadas, descontadas todas as interferências e computadas as respectivas dobras de arremate.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de 1 (uma) demão de líquido selador e 2 (duas) demãos de pintura com tinta a base de resina epóxi, com consumo mínimo final de 0,30 e 0,60 litros por metro quadrado, respectivamente, para proteção de sistemas impermeabilizantes executados com argamassa e hidrófugo.

05.03.00
IMPERMEABilizante CONTRA ÁGUA DE PERCOLAÇÃO

05.03.02
ARGAMASSA IMPERMEAB. DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30mm

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de impermeabilização executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente impermeabilizadas, descontadas todas as interferências e computadas as respectivas dobras de arremate.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação do sistema impermeabilizante especificado, inclusive o preparo da base e exclusive a pintura protetora.

05.03.05
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS – COM 3 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15 lbs

05.03.06
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS – COM 4 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15 lbs

05.03.07
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS – COM 5 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15 lbs

05.03.08

MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA 3mm COM VÉU DE POLIÉSTER, COLADA A MAÇARICO

05.03.09

MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA 4mm COM VÉU DE POLIÉSTER, COLADA A MAÇARICO

05.03.11

MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA 4mm ANTI-RAIZ COM VÉU DE POLIESTER

05.03.12
IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER – 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE

05.03.13
IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER – 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE

05.03.17
IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA COM ELASTÔMEROS ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER – 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de impermeabilização executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente impermeabilizadas, descontadas todas as interferêcias e computadas as respectivas obras de arremate.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação do sistema impermeabilizante especificado, inclusive o preparo da base e exclusive eventual regularização que se faça necessário.

05.03.40
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30mm

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de regularização executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente regularizadas, descontadas todas as interferências e computadas as respectivas obras de arremate.

O custo  unitário remunera o fornecimento de argamassa de cimento e areia, traço 1:3, bem como sua aplicação, com espessura média de 30mm, para regularização de superfícies a serem impermeabilizadas.

05.03.43
PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pintura protetora executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente pintadas, descontadas todas as interferências e computadas as respectivas dobras de arremate.

O custo  unitário remunera o fornecimento da tinta betuminosa especificada, bem como a aplicação de 2 ( duas ) demãos de pintura, com consumo mínimo final de 0,50 litro por metro quadrado, para proteção de sistemas impermeabilizantes executados com argamassa e hidrófugo.

05.03.47
PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30mm

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de proteção mecânica executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente protegidas, descontadas todas as interferências e computadas as respectivas dobras de arremate.

O custo  unitário remunera o fornecimento de argamassa de cimento e areia, traço 1:7, bem como sua aplicação, com espessura média de 30 mm, para proteção mecânica de sistemas impermeabilizantes flexíveis.

05.03.54

ARGILA EXPANDIDA SOLTA

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de argila lançada, considerando-se o volume efetivamente aplicado, descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação do material especificado, com espalhamento cuidadoso e distribuição o mais uniforme possível.

05.03.55
ISOLAMENTO TÉRMICO COM ARGILA EXPANDIDA SOLTA – ESPESSURA 70mm

05.03.73
ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO – ESPESSURA 50mm

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de isolamento térmico executado, considerando-se a área das superfícies efetivamente protegidas, descontadas todas as interferências e computadas eventuais dobras de arremate.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação do sistema de isolamento térmico especificado.

05.04.00
JUNTAS DE DILATAÇÃO

05.04.10
MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE

05.04.30
MASTIQUE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE

O serviço será pago por D3 (decímetro cúbico) de material aplicado, com base nas dimensões de projeto, considerando-se o volume de mástique necessário para uma adequada calafetação da junta.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação do mástique elástico especificado, inclusive o material de encosto e máscara, necessário à execução do serviço.

05.04.50

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPOJEENE JJ2540vv ou similar

O serviço será pago por m (metro linear) de junta de dilatação efetivamente executada, medida conforme indicação no projeto.

O custo  unitário remunera todas as despesas com fornecimento e aplicação das juntas, levando-se em conta as perdas possíveis, soldas e fixações recomendadas em projeto.

05.50.00
DEMOLIÇÕES

05.50.01
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA 30mm

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área efetiva da superfície recoberta pela argamassa impermeável demolida, descontadas todas as interferências e computadas eventuais dobras de arremate.

O custo  unitário remunera a demolição de sistemas impermeabilizantes executados com argamassa e hidrófugo, com espessura média de até 30mm, inclusive eventual pintura protetora, executada com tinta betuminosa, com tinta à base de resina epóxi, ou outro material equivalente.

05.50.02
DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área efetiva da superfície recoberta pelo sistema impermeabilizante demolido, descontadas todas as interferências e computadas eventuais dobras de arremate.

O custo  unitário remunera a demolição de sistemas impermeabilizantes de base asfáltica em geral, membranas ou emulsão, independentemente do número de camadas, inclusive eventual capeamento protetor leve, executado com papel, papelão, tecido ou tinta, e exclusive eventual camada de regularização.

05.50.05
DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área efetiva da superfície recoberta pelo sistema de isolamento térmico demolido, descontadas todas as interferências e computadas eventuais dobras de arremate.

O custo  unitário remunera a demolição de sistemas de isolamento térmico em geral, executados com tijolos cerâmicos furados, argila expandida, dolomita magnesiana, concreto celular, concreto leve de poliestireno, argamassa de vermiculita, fibra de vidro e asfalto oxidado, poliestireno expandido ou espuma rígida de poliuretano.

05.50.10
DEMOLIÇÃO DE CAPEAMENTO PROTETOR, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área efetiva da superfície recoberta pelo capeamento protetor demolido, descontadas todas as interferências e computadas eventuais dobras de arremate.

O custo  unitário remunera a demolição de capeamentos protetores, executados com argamassa de cimento e areia, com espessura média de até 30,00mm.

05.50.12
DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO TERMOMECÂNICA – LADRILHOS CERÂMICOS OU HIDRÁULICOS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área efetiva da superfície recoberta pela proteção termomecânica demolida, descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera a demolição de proteções termomecânicas executadas com ladrilhos cerâmicos ou hidráulicos, inclusive a respectiva argamassa de assentamento.

05.50.15
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA 30mm

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área efetiva da superfície recoberta pela argamassa de regularização demolida, descontadas todas as interferências e computadas eventuais dobras de arremate.

O custo  unitário remunera a demolição de camadas de regularização superficial, executadas com argamassa de cimento e areia, com espessura média de até 30mm.

05.60.00
RETIRADAS

05.60.05
RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de isolamento térmico retirado, considerando-se a área efetiva da superfície por ele recoberta, descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera a retirada de isolamentos térmicos executados com tijolos cerâmicos furados, assentes a seco, inclusive a limpeza, seleção, empilhamento e guarda do material reaproveitável.

05.60.06
RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - AGREGADOS SOLTOS EM GERAL

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de agregado solto retirado, calculado no local da aplicação, desconsiderando-se o empolamento.

O custo  unitário remunera a retirada de isolamentos térmicos executados com agregados soltos em geral ( argila expandida, dolomita magnesiana britada, seixos rolados ou pedra britada ), inclusive a separação e guarda do material reaproveitável.

05.70.00
RECOLOCAÇÕES

05.70.06
RECOLOCAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO - AGREGADOS SOLTOS EM GERAL

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de agregado solto recolocado, calculado no local da aplicação, desconsiderando-se o empolamento.

O custo  unitário remunera a recolocação de agregados soltos em geral (argila expandida, dolomita magnesiana britada, seixos rolados ou pedra britada), com espalhamento cuidadoso e distribuição o mais uniforme possível.

06.00.00

COBERTURAS

06.01.00
ESTRUTURAS DE COBERTURA

06.01.10

ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHADOS ONDULADOS CA/AL/PL/AG

06.01.13

ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG

06.01.15

ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/ AL/ PL – VÃOS DE ATÉ 7,00M

06.01.16

ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/ AL/ PL – VÃOS 7,01 A 10,00M

06.01.17

ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/ AL/ PL – VÃOS 10,01 A 13,00M

06.01.18

ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/ AL/ PL – VÃOS 13,01 A 18,00M

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de estrutura de madeira executada, considerando-se a área de projeção horizontal da respectiva cobertura.

O custo  unitário remunera o fornecimento e execução da estrutura de madeira especificada, inclusive os pregos, parafusos, ferragens e demais acessórios de emenda, amarração e fixação.

06.01.30
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA

O serviço será pago por kg (quilograma) de estrutura metálica fornecida, considerando-se o peso nominal dos perfis e dos demais elementos empregados em sua execução.

O custo  unitário remunera o fornecimento da estrutura metálica especificada, exceto a respectiva montagem, inclusive solda, rebites, parafusos, chumbadores, acessórios, limpeza e pintura antiferruginosa.

06.01.31
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA

O serviço será pago por kg (quilograma) de estrutura metálica montada, considerando-se o peso nominal dos perfis e dos demais elementos empregados em sua execução.

O custo  unitário remunera a montagem da estrutura metálica especificada, inclusive os equipamentos necessários à execução do serviço.

06.02.00
TELHADOS

06.02.03
TELHAS DE BARRO COZIDO – PAULISTA

06.02.04
TELHAS DE BARRO COZIDO - SUPER-PAULISTA (PLAN)

06.02.05
TELHAS DE BARRO COZIDO - FRANCESA

O serviço será medido por m2 ( metro quadrado ) de telhas de barro colocadas, considerando-se a área de projeção horizontal da respectiva cobertura, descontadas eventuais interferências ( trechos cobertos por telhas de vidro, domos, etc. ), acrescida de:

- 5,00%  ( ou multiplicada por 1,05 ), quando se tratar de coberturas com inclinação de 18,00 a 27,99%;

- 8,00%  ( ou multiplicada por 1,08 ), quando se tratar de coberturas com inclinação de 28,00 a 38,99%;

- 12,00% ( ou multiplicada por 1,12 ), quando se tratar de coberturas com inclinação de 39,00 a 50,00%.

O preço unitário remunera o fornecimento e colocação das telhas de barro especificadas, inclusive o emboçamento necessário, quando se tratar de telhas tipo Paulista ou Super-Paulista ( Plan ).

06.02.21

TELHA ONDULADA CRFS 6 MM

06.02.22

TELHA ONDULADA CRFS 8MM

06.02.23

TELHA estrutural trapezoidal em crfs, largura útil =44cm – espessura 8mm

06.02.25
TELHA estrutural trapezoidal em crfs, largura útil =90cm – espessura 8mm

06.02.43

Telha TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO – ESPESSURA 0,8MM, REVESTIMENTO b - H= 40MM – PINTADA 1 FACE – MIOLO EM POLIURETANO E-30MM

06.02.44

TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM

06.02.45

TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM

06.02.46

TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MIOLO EM POLIURETANO INJETADO E=30MM

06.02.47

TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO, ESP=0,50MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES

06.02.48

TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, ESP=0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES

06.02.49

TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO, ESP=0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, PINTURA MIOLO POLIURETANO ESP=30MM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de telhas colocadas, considerando-se a área de projeção horizontal da respectiva cobertura, descontadas eventuais interferências (trechos cobertos por telhas de ventilação, domos, etc.), acrescida de:

- 5,00%  (ou multiplicada por 1,05), quando se tratar de coberturas com inclinação de 18,00 a 27,99%;

- 8,00%  (ou multiplicada por 1,08), quando se tratar de coberturas com inclinação de 28,00 a 38,99%;

- 12,00% (ou multiplicada por 1,12), quando se tratar de coberturas com inclinação de 39,00 a 50,00%.

O custo  unitário remunera o fornecimento e colocação das telhas especificadas, inclusive as perdas de corte e de recobrimento, bem como os respectivos acessórios de fixação e de vedação estritamente de acordo com as recomendações do fabricante. Também incluem as placas de ventilação e pingadeiras, exceto para as telhas de alumínio e aço.

06.02.50

TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA

O serviço será pago por m2 (metro quadrado) de telhado colocado (estrutura metálica e telhas especificadas), considerando-se a área:

- 5,00%  (ou multiplicada por 1,05), quando se tratar de coberturas com inclinação de 18,00 a 27,99%;

- 8,00%  (ou multiplicada por 1,08), quando se tratar de coberturas com inclinação de 28,00 a 38,99%;

- 12,00% (ou multiplicada por 1,12), quando se tratar de coberturas com inclinação de 39,00 a 50,00%.

O custo  unitário remunera o fornecimento e colocação de telhado (estrutura metálica e telhas especificadas), inclusive as perdas de corte e de recobrimento, bem como os respectivos acessórios de fixação e de vedação estritamente de acordo com as recomendações do fabricante. Também incluem as placas de ventilação e pingadeiras, se necessários.

06.02.51
CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHAS PAULISTA, PLAN E FRANCESA – BARRO OU VIDRO

06.02.55

CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIESTER) E TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIESTER)

O serviço será pago por m (metro linear) de cumeeira ou espigão assentado, considerando-se o comprimento efetivo das arestas resultantes.

O custo  unitário remunera o fornecimento e assentamento da cumeeira e/ou espigão para as telhas especificadas, inclusive emboçamento (telhas de barro ou vidro) bem como os respectivos acessórios de fixação e vedação para os demais tipos de telhas.

06.02.56

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL, 44CM

06.02.57

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL, 90 CM

O serviço será pago por m (metro linear) de cumeeira colocada, considerando-se o comprimento efetivo da aresta de telhado resultante.

O custo  unitário remunera o fornecimento e colocação da cumeeira de CRFS especificada, inclusive as perdas de recobrimento, bem como os respectivos acessórios de fixação e de vedação, estritamente de acordo com as recomendações do fabricante.

06.02.90
CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO - NORMAL, E=0,8mm

06.02.91
CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL TRAPEZOIDAL - NORMAL, E=0,8mm

06.02.92
CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO - SHED, E=0,8mm

06.02.93
CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL TRAPEZOIDAL - SHED, E=0,8mm

06.02.94

CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO, ESP=0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, LARG=0,60M

06.02.95

CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO, ESP=0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, LARG=0,60M

06.02.96

CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO, ESP=0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, LARG=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES

06.02.97

CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO, ESP=0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, LARG=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES

O serviço será pago por m (metro linear) de cumeeira colocada, considerando-se o comprimento efetivo da aresta de telhado resultante.

O custo  unitário remunera o fornecimento e colocação da cumeeira de alumínio ou aço galvanizado especificadas, inclusive as perdas de recobrimento, bem como os respectivos acessórios de fixação e de vedação, estritamente de acordo com as recomendações do fabricante.

06.02.99

SUBCOBERTURA COM FOLHA DE ALUMÍNIO

O serviço será pago por m2 (metro quadrado) de subcobertura efetivamente aplicado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e a aplicação da subcobertura especificada, inclusive as perdas de corte.

06.03.00
DOMOS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

06.03.98
DOMO ACRÍLICO PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de domo acrílico instalado, considerando-se sua área de projeção horizontal.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do domo acrílico especificado, executado com estrutura perimetral de alumínio anodizado e dotado dos respectivos acessórios de fixação.

06.50.00
DEMOLIÇÕES

06.50.20
DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área de projeção horizontal do respectivo telhado, acrescida de:

- 5,00%  (ou multiplicada por 1,05), quando se tratar de coberturas com inclinação de 18,00 a 27,99%;

- 8,00%  (ou multiplicada por 1,08), quando se tratar de coberturas com inclinação de 28,00 a 38,99%;

- 12,00% (ou multiplicada por 1,12), quando se tratar de coberturas com inclinação de 39,00 a 50,00%.

O custo  unitário remunera a remoção de telhas de barro cozido ou vidro, de qualquer tipo, sem os cuidados relativos ao seu reaproveitamento, exclusive a respectiva estrutura de cobertura.

06.50.25
DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área de projeção horizontal do respectivo telhado, acrescida de:

- 5,00%  (ou multiplicada por 1,05), quando se tratar de coberturas com inclinação de 18,00 a 27,99%;

- 8,00%  (ou multiplicada por 1,08), quando se tratar de coberturas com inclinação de 28,00 a 38,99%;

- 12,00% (ou multiplicada por 1,12), quando se tratar de coberturas com inclinação de 39,00 a 50,00%.

O custo  unitário remunera a remoção de telhas em geral, exclusive telhas de barro cozido ou vidro, sem os cuidados relativos ao seu reaproveitamento, exclusive a respectiva estrutura de cobertura.

06.60.00
RETIRADAS

06.60.03
RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO

06.60.04
RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA – PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO

06.60.05
RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO

06.60.06
RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA COM TESOURAS – PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de estrutura de madeira retirada, considerando-se a área de projeção horizontal da respectiva cobertura.

O custo  unitário remunera a retirada da estrutura de cobertura especificada, exclusive as respectivas telhas, bem como a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

06.60.08

RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXACAO

O serviço será pago por kg (quilograma) de estrutura metálica retirada, considerando-se o peso nominal dos perfis e dos demais elementos empregados em sua execução.

O custo  unitário remunera a remoção da estrutura metálica especificada, inclusive corte de solda, remoção de rebites, parafusos, chumbadores, acessórios.

06.60.10
RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS

06.60.11
RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS

06.60.12
RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS

O serviço será pago por m (metro linear) de madeiramento de telhado retirado, com base no comprimento efetivo das peças desmontadas, considerando-se sempre a maior dimensão longitudinal, quando se tratar de peças com extremidade recortada.

O custo  unitário remunera a retirada da peça de madeiramento de telhado especificada, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

06.60.15
RETIRADA DE FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

O serviço será pago por un (unidade) de ferragem de emenda, amarração ou fixação retirada.

O custo  unitário remunera a retirada de ferragens de emenda, amarração ou fixação de madeiramento de telhado em geral, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

06.60.20
RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA

06.60.21
RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA

06.60.22
RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO – TIPO SUPER - PAULISTA (PLAN)

06.60.25
RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS

06.60.28
RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO–LARGURA ÚTIL=44 CM

06.60.29
RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO-AMIANTO–LARGURA ÚTIL=90 CM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de telhado retirado, considerando-se sua área de projeção horizontal, acrescida de:

- 5,00%  (ou multiplicada por 1,05), quando se tratar de coberturas com inclinação de 18,00 a 27,99%;

- 8,00%  (ou multiplicada por 1,08), quando se tratar de coberturas com inclinação de 28,00 a 38,99%;

- 12,00% (ou multiplicada por 1,12), quando se tratar de coberturas com inclinação de 39,00 a 50,00%.

O custo  unitário remunera a retirada de telhas do tipo especificado, exclusive a respectiva estrutura de cobertura, bem como a limpeza, seleção, empilhamento e guarda do material reaproveitável.

06.60.40
RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL

06.60.90
RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL – EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO

O serviço será pago por m (metro linear) de cumeeira ou espigão retirados, considerando-se o comprimento efetivo da aresta de telhado desmontada.

O custo  unitário remunera a retirada de cumeeiras ou espigões de materiais em geral, exclusive barro cozido ou vidro, inclusive a limpeza, seleção, empilhamento e guarda do material reaproveitável.

06.70.00
RECOLOCAÇÕES

06.70.10
RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS

06.70.11
RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS

06.70.12
RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS

O serviço será pago por m (metro linear) de madeiramento de telhado recolocado, com base no comprimento efetivo das peças reinstaladas, considerando-se sempre a maior dimensão longitudinal, quando se tratar de peças com extremidade recortada.

O custo  unitário remunera a recolocação da peça de madeiramento de telhado especificada, inclusive o fornecimento dos pregos necessários à sua fixação e exclusive o fornecimento de eventual ferragem de reforço.

06.70.15
RECOLOCAÇÃO DE FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

O serviço será pago por un (unidade) de ferragem de emenda, amarração ou fixação recolocada.

O custo  unitário remunera a recolocação de ferragens de emenda, amarração ou fixação de madeiramento de telhado em geral.

06.70.20
RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA

06.70.21
RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA

06.70.22
RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO – TIPO SUPER - PAULISTA (PLAN)

06.70.25
RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRFS, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO – ONDULADA COMUM

06.70.28
RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO – LARGURA ÚTIL=44CM

06.70.29
RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO – LARGURA ÚTIL=90CM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de telhado recolocado, considerando-se sua área de projeção horizontal, acrescida de:

- 5,00%  (ou multiplicada por 1,05), quando se tratar de coberturas com inclinação de 18,00 a 27,99%;

- 8,00%  (ou multiplicada por 1,08), quando se tratar de coberturas com inclinação de 28,00 a 38,99%;

- 12,00% (ou multiplicada por 1,12), quando se tratar de coberturas com inclinação de 39,00 a 50,00%.

O custo  unitário remunera a recolocação das telhas especificadas, inclusive o emboçamento, quando se tratar de telhas de barro tipo Paulista ou Super-Paulista (Plan), e o fornecimento dos acessórios de fixação e de vedação necessários, quando se tratar de telhas de crf ou cimento-amianto, alumínio ou plástico.

06.70.40
RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO

O serviço será pago por m (metro linear) de cumeeira, espigão ou rufo recolocado, considerando-se o comprimento efetivo das arestas de telhado resultantes.

O custo  unitário remunera a recolocação da cumeeira, espigão ou rufo especificado, inclusive o emboçamento.

06.70.90
RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL – EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO

O serviço será pago por m (metro linear) de cumeeira ou espigão recolocada, considerando-se o comprimento efetivo da aresta do telhado recolocada.

O custo  unitário remunera a recolocação de cumeeiras ou espigões de materiais em geral, exclusive barro cozido ou vidro, inclusive a substituição dos acessórios de fixação e de vedação necessários.

06.80.00
SERVIÇOS PARCIAIS

06.80.01
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO - INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de telhado revisado, considerando-se sua área de projeção horizontal, acrescida de:

- 5,00%  (ou multiplicada por 1,05), quando se tratar de coberturas com inclinação de 18,00 a 27,99%;

- 8,00%  (ou multiplicada por 1,08), quando se tratar de coberturas com inclinação de 28,00 a 38,99%;

- 12,00% (ou multiplicada por 1,12), quando se tratar de coberturas com inclinação de 39,00 a 50,00%.

O custo  unitário remunera os serviços de revisão geral de telhados executados com telhas de barro de qualquer tipo, compreendendo, além de uma cuidadosa inspeção para tomada de goteiras, o reposicionamento das telhas íntegras que se apresentarem deslocadas e a remoção daquelas que se apresentarem danificadas.

06.80.02
REMANEJAMENTO DE TELHAS DE BARRO COZIDO, INCLUSIVE ESCOVAMENTO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de telhado remanejado, considerando-se sua área de projeção horizontal, acrescida de:

- 5,00%  (ou multiplicada por 1,05), quando se tratar de coberturas com inclinação de 18,00 a 27,99%;

- 8,00%  (ou multiplicada por 1,08), quando se tratar de coberturas com inclinação de 28,00 a 38,99%;

- 12,00% (ou multiplicada por 1,12), quando se tratar de coberturas com inclinação de 39,00 a 50,00%.

O custo  unitário remunera os serviços de remanejamento de telhas de barro de qualquer tipo, inclusive os serviços de limpeza e escovamento de todas as telhas integrantes do respectivo telhado.

06.80.03

REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de telhado revisado, considerando-se sua área de projeção horizontal, acrescida de:

- 5,00%  (ou multiplicada por 1,05), quando se tratar de coberturas com inclinação de 18,00 a 27,99%;

- 8,00%  (ou multiplicada por 1,08), quando se tratar de coberturas com inclinação de 28,00 a 38,99%;

- 12,00% (ou multiplicada por 1,12), quando se tratar de coberturas com inclinação de 39,00 a 50,00%.

O custo  unitário remunera os serviços de revisão de telhados em geral, exclusive para telhas de barro cozido ou vidro, compreendendo, além de cuidadosa inspeção para tomada de goteiras, o reposicionamento das telhas integras que se apresentarem deslocadas, a remoção daquelas que se apresentarem danificadas, e os serviços de escovamento e limpeza das mesmas, exclusive fornecimento de elementos de fixação.

06.80.10
MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - RIPAS 1,5x5cm

06.80.12
MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM

06.80.16
MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12Cm

O serviço será pago por m (metro linear) de madeiras utilizadas, considerando-se as dimensões das peças instaladas, não se descontando eventuais vazios resultantes de recorte, furação ou escariação.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação de peças especiais de peroba para madeiramento de telhado, inclusive eventuais serviços de recorte, furação ou escariação, bem como os pregos necessários à sua fixação.

06.80.47
PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM CRFS OU CIMENTO AMIANTO

O serviço será pago por un (unidade) de parafuso rosca soberba colocado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e colocação do parafuso rosca soberba especificado, inclusive o respectivo conjunto de vedações elásticas, compostas por uma arruela de aço inoxidável e uma arruela de PVC, bem como a massa de vedação necessária à perfeita estanqueidade do ponto de fixação.

06.80.49
GANCHO COM ROSCA UMA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DE TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL 90CM

O serviço será pago por un (unidade) de gancho colocado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e colocação do gancho especificado, inclusive o respectivo conjunto de vedação, composto por uma arruela de aço inoxidável e uma bucha de borracha.

06.80.84

PLACA DE VENTILAÇÃO PARA TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL 90CM

O serviço será pago por un (unidade) de placa de ventilação colocada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e colocação da placa de ventilação especificada, inclusive a cola necessária à sua fixação.

07.00.00

ESQUADRIAS DE MADEIRA

07.01.00

PORTAS DE PASSAGEM

07.01.03

PM.03 - PORTA LISA, ESPECIAL/SÓLIDA P/ BOX P/ PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170 CM

07.01.04

PM.04 - PORTA LISA, ESPECIAL/SÓLIDA P/ PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM

07.01.05 PM.05 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 62X210CM

07.01.07

PM.07 - PORTA LISA, ESPECIAL/SÓLIDA - 82X210CM

07.01.08

PM.08 - PORTA LISA, ESPECIAL/SÓLIDA - 92X210CM

07.01.09

PM.09 - PORTA LISA, ESPECIAL/SÓLIDA - 102X210CM

07.01.12

PM.12 - PORTA LISA, COMUM/ENCABEÇADA - 82X210CM

07.01.13

PM.13 - PORTA LISA, COMUM/ENCABEÇADA - 92X210CM

07.01.14

PM.14 - PORTA LISA, COMUM/ENCABEÇADA - 102X210CM

07.01.17

PM.17 - PORTA LISA, COMUM/ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM

07.01.18

PM.18 - PORTA LISA, COMUM/ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM

07.01.19

PM.19 - PORTA LISA, COMUM/ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 102X210CM

07.01.37

PM.37 - PORTA VENEZIANA - 82X210CM

07.01.38

PM.38 - PORTA VENEZIANA - 92X210CM

O serviço será pago por un (unidade) de folha de porta instalada.

As portas tipo Mexicana são também conhecidas como tipo calha.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da folha de porta de passagem especificada, inclusive as respectivas dobradiças e parafusos de fixação.

07.01.39

PM.39 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ENCABEÇADA DE CORRER DE 2 FOLHAS, TRILHO DE ALUMÍNIO

O serviço será pago por m2 (metro quadrado) de porta de correr instalada, considerando-se a área efetiva do respectivo vão de instalação acabado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da porta de duas folhas de correr especificada; inclusive os seguintes acessórios: trilho tipo Stanley, roldana, pino guia de latão, trilho u de latão e montantes.

07.01.45

PM.45 – PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ENCABEÇADA DE 2 FOLHAS - 124x210cm

07.01.46

pm. 46 – PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ENCABEÇADA – 2 FLS – 144X210CM

07.01.47

PM. 47 – PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ENCABEÇADA – 2 FLS – 164X210CM

07.01.48

PM.48 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ENCABEÇADA DE 2 FOLHAS - 184x210cm

07.01.49

PM.49 – PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ENCABEÇADA DE 2 FOLHAS - 204x210cm

O serviço será pago por un (unidade) de porta de duas folhas instaladas.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da porta de duas folhas de passagem especificada; inclusive as respectivas dobradiças e parafusos de fixação.

07.01.50

EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1FOLHA, SEM BANDEIRA

07.01.51

EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 2FOLHAS, SEM BANDEIRA

07.01.52

EM.01 – BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA

07.01.53

EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

07.01.54

EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1FOLHA, SEM BANDEIRA

07.01.55

EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 2FOLHAS, SEM BANDEIRA

07.01.56

EM.02 – BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA

O serviço será pago por jg (jogo) de batente de madeira instalado, em conjunto com as respectivas guarnições.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do batente de madeira especificado, inclusive os elementos de fixação necessários e a aplicação de uma demão protetora de óleo de linhaça, bem como o fornecimento e instalação das respectivas guarnições.

07.01.57

EM.03 - BATENTE DE MADEIRA (9,5CM) - PARA PORTA EM DIVISÓRIA DV.01

O serviço será pago por m (metro linear) de batente de madeira instalado, considerando-se o comprimento efetivo das peças acabadas.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do batente de madeira especificado, inclusive os pregos necessários à execução do serviço, bem como o fornecimento e instalação das respectivas guarnições.

07.01.75

E.M. 21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA

O serviço será pago por un (unidade) de visor fixo com vidro, instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do visor, do vidro, inclusive os elementos de fixação necessários.

07.01.80

EM.26 FAIXA BATE-MACA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA PORTA DE MADEIRA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) instalado, considerando-se a área efetiva da respectiva instalação.

O custo  unitário remunera o fornecimento de laminado melamínico de espessura 1,3mm, seu recorte e colagem.

07.02.00

FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS

07.02.02

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO 55MM, TRAFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA

07.02.08

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO

07.02.10

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM), TRAFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR

07.02.12

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER

07.02.16

FECHADURA TIPO GORGE (55MM), TRAFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE

07.02.19

FECHADURA TIPO GORGE, SO LINGUETA, 55MM, TRAFEGO INTENSO

07.02.31

FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM), TRAFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITARIO

07.02.40

CONJUNTO DE FECHADURA TIPO TETRA-SOMENTE TRANCA

O serviço será pago por un (unidade) de fechadura instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da fechadura especificada, inclusive o respectivo jogo de chaves, guarnições, maçanetas (quando existentes) e parafusos de fixação.

07.02.50

TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO" – 60 x 65MM

O serviço será pago por un (unidade) de ferragem instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da ferragem especificada.

07.02.51

FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4" x 400MM - PORTA 2FOLHAS

07.02.52

FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4" x 220MM - PORTA 2FOLHAS

O serviço será pago por un ( unidade) de ferragem instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação de um par de puxadores do tipo especificado e dois prendedores de pressão, um horizontal e um vertical, inclusive os respectivos parafusos de fixação.

07.02.64

MOLA FECHA-PORTA, TIPO LEVE (AMORTECEDOR HIDRÁULICO)

07.02.65

MOLA FECHA-PORTA, TIPO PESADO

07.02.66

MOLA VAI-E-VEM, DE TOPO

O serviço será pago por un (unidade) de mola instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da mola de porta especificada, inclusive as respectivas guarnições e parafusos de fixação.

07.02.73

CADEADO DE LATÃO (COM CILINDRO E TRAVA DUPLA) - 35MM PESO MIN.140G

O serviço será pago por un (unidade) de cadeado de latão fornecido.

O custo  unitário remunera o fornecimento do cadeado de latão especificado, inclusive o respectivo jogo de chaves.

07.02.80

PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 63MM PESO MÍNIMO 25G

07.02.81

PORTA CADEADO DE FERRO PINTADO - 89MM PESO MÍNIMO 115G

O serviço será pago por un (unidade) de porta-cadeado de ferro instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do porta-cadeado especificado, inclusive os respectivos parafusos de fixação.

07.02.90

BARRA ANTI-PANICO PARA PORTA 1 FOLHA – COLOCADA

O serviço será pago por un (unidade) de barra anti-pânico instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da barra anti-pânico especificada, inclusive os respectivos acessórios de fixação.

07.02.95

RESPIRO PARA ARMARIO EM LATÃO CROMADO D=10CM

O serviço será pago por un (unidade) de respiro instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do respiro especificado, inclusive os respectivos acessórios de fixação e o furo local.

07.03.00

PORTAS COM REVESTIMENTO

07.03.01

PM-50 - PORTA DE MADEIRA LISA, COMUM/ENCABEÇADA REVESTIDA C/LAMINADO MELAMÍNICO-2FLS (124 X 210CM)

07.03.02

PM-51 - PORTA DE MADEIRA LISA, COMUM/ENCABEÇADA REVESTIDA C/LAMINADO MELAMÍNICO-2FLS (144 X 210CM)

07.03.03

PM-52 - PORTA DE MADEIRA LISA, COMUM/ENCABEÇADA REVESTIDA C/LAMINADO MELAMÍNICO-2FLS (164 X 210CM)

07.03.04

PM-53 - PORTA DE MADEIRA LISA, COMUM/ENCABEÇADA REVESTIDA C/LAMINADO MELAMÍNICO-2FLS (184 X 210CM)

07.03.05

PM-54 - PORTA DE MADEIRA LISA, COMUM/ENCABEÇADA REVESTIDA C/LAMINADO MELAMÍNICO-2FLS (204 X 210CM)

O serviço será pago por un (unidade) de porta de 2 folhas instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação das folhas de porta e mata junta devidamente revestida, bem como o material necessário para revestimento e fixação (dobradiças, parafusos, etc).

07.03.22

PM.57 - PORTA GUICHÊ EM MADEIRA LISA ESPECIAL/SÓLIDA REVESTIDA C/LAMINADO MELAMÍNICO – 82 X 210CM

O serviço será pago por un (unidade) de porta guichê instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e a instalação da porta e guichê revestidos de laminado melamínico, inclusive dobradiças.

07.09.00

ARMÁRIOS

07.09.10

ARMÁRIO SEM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO

O serviço será pago por m2 (metro quadrado) de armário instalado; profundidade de 30cm.

Para profundidade superior a 30cm (profundidade máxima = 60cm) o valor do m2 de armário será dado por: [((Va/Vmin)-1) x 0,5] + 1, onde Va é o volume do armário para 1m2 de área, Vmin é o volume calculado com profundidade de 30cm (trinta) e C é o coeficiente a ser multiplicado pelo valor da tabela de custos unitários, para se obter o custo do armário instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do armário; considerando 1 (uma) prateleira a cada 30cm de altura, 1 (uma) gaveta por m2 de armário e 1 (um) montante vertical cada 1,0 (um) m de largura; devidamente revestido (quando for o caso).

Também estão considerados elementos de fixação, ferragens e acabamento com revestimento (filetes) para peças revestidas.

A estrutura do madeiramento deverá ser em compensado padrão cedro, mogno ou virola.

07.09.12

ARMÁRIO COM PORTAS E SEM REVESTIMENTO

07.09.14

ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO

O serviço será pago por m2 (metro quadrado) de armário instalado; com até 4 (quatro) portas por m2; e profundidade de 30cm.

As portas excedentes serão medidas através da fórmula E=(Np-Nmax)/4, onde E é a área de portas excedentes, Np é o número de portas projetadas, Nmax é o número máximo de portas incluídas no valor do armário.

Para profundidade superior a 30cm (profundidade máxima=60cm) o valor do m2 de armário será dado por: [((Va/Vmin)-1) x 0,5] + 1, onde Va é o volume do armário para 1 m2 de área, Vmin é o volume calculado com profundidade de 30cm (trinta) e C é o coeficiente a ser multiplicado pelo valor da tabela de custos unitários, para se obter o custo do armário instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do armário; considerando 1 (uma) prateleira a cada 30cm de altura, 1 (uma) gaveta por m2 de armário e 1 (um) montante vertical cada 1,0 (um) m de largura; devidamente revestido (quando for o caso).

Também estão considerados elementos de fixação, ferragens e acabamento com revestimento (filetes) para peças revestidas.

A estrutura do madeiramento deverá ser em compensado padrão, cedro, mogno ou virola.

07.09.18

PORTAS PARA ARMÁRIO, SEM REVESTIMENTO

07.09.19

PORTAS PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO

07.09.20

PORTAS PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO

O serviço será pago por m2 (metro quadrado) de porta instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e a instalação das portas em chapa de compensado de espessura igual a 15mm; no mínimo; o revestimento (quando for o caso) em laminado melamínico, inclusive batente, dobradiças, puxadores e fechos.

Também estão considerados os acabamentos com revestimento (filetes); para peças revestidas.

07.09.25

PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, SEM REVESTIMENTO

07.09.26

PRATELEIRA PARA ARMÁRIO REVESTIDA EM 1 FACE COM LAMINADO MELAMÍNICO

07.09.27

PRATELEIRA PARA ARMÁRIO REVESTIDA EM 2 FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO

O serviço será pago por m2 (metro quadrado) de prateleira instalada.

O custo  unitário remunera a prateleira em chapa de compensado de espessura igual a 10mm; no mínimo; o revestimento (quando for o caso) em laminado melamínico, inclusive os materiais necessários à aplicação do revestimento e elementos de fixação.

Também estão considerados os acabamentos com revestimento (filetes); para peças revestidas.

07.09.30

GAVETA PARA ARMÁRIO, SEM REVESTIMENTO

07.09.31

GAVETA PARA ARMÁRIO REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO

07.09.32

GAVETA PARA ARMÁRIO REVESTIMENTO EXT. E INT. EM LAMINADO MELAMÍNICO

O serviço será pago por un (unidade) de gaveta instalada, com volume até 0,0375m3.

Gavetas com volume superior a 0,0375m3 serão medidas adicionalmente pelo coeficiente “g” da fórmula: G=[((VG/VMAX)-1) x 0,5] + 1 onde VG é o volume da gaveta, VMAX é o volume máximo da gaveta e “G” o fator multiplicativo da quantidade real instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da gaveta completa; considerando revestimento (quando couber), trilhos laterais, puxadores, roldanas e fechos.

Também estão considerados os acabamentos com revestimento (filetes); para peças revestidas.

07.10.00

ARMÁRIOS

07.10.13

MM.13 - ARMÁRIO PARA CUMBUCAS

07.10.14

MM.14 - ARMÁRIOS PARA CANECAS

07.10.15

MM.15 - ARMÁRIOS PARA PRATOS

O serviço será pago por un (unidade) instalada.

O custo  unitário remunera o armário em compensado de virola, portas, prateleiras, ferragens e elementos de fixação, chapas de alumínio perfurada de 2mm de espessura, perfis L e T em alumínio 7/8” x 7/8” x 1/8”, e revestimento interno em laminado melamínico exclusive pintura externa.

Para o armário de pratos esta incluso os tubos de alumínio de diâmetro 19,1mm e as barras chatas de alumínio de 1 1/4” x 1/8”.

07.10.20

MM.20 – CABIDE DE MADEIRA PARA SACOLAS

O serviço será pago por m (metro linear) instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e a instalação do cabide, materiais de fixação, inclusive emassamento e a pintura esmalte.

07.20.00

ACABAMENTO EM MADEIRA

07.20.10

PEITORIL DE MADEIRA

O serviço será pago por m (metro linear) de peitoril aplicado, considerando-se o comprimento efetivo aplicado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e a instalação do peitoril exclusive pintura e/ou envernizamento.

07.60.00

RETIRADAS

07.60.01

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA

O serviço será pago por un (unidade) de folha de porta ou janela retirada.

O custo  unitário remunera a retirada de folhas de porta de passagem ou janela em geral, exclusive o respectivo batente, bem como a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

07.60.02

RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA

O serviço será pago por un (unidade) de batente de madeira retirado.

O custo  unitário remunera a retirada de batentes de madeira em geral, exclusive as respectivas guarnições e folhas de porta ou janela, bem como a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

07.60.08

RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA

O serviço será pago por m (metro linear) de guarnição ou moldura de madeira retirada, considerando-se o comprimento efetivo das peças removidas.

O custo  unitário remunera a retirada de guarnições ou molduras de madeira em geral, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

07.60.10

RETIRADA DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS

O serviço será pago por un (unidade) de guichê retirado.

O custo  unitário remunera a retirada de guichês de madeira em geral, inclusive batente e ferragens, bem como a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

07.60.50

RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETA

07.60.51

RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR

O serviço será pago por un (unidade) de fechadura ou fecho retirado.

O custo  unitário remunera a retirada da fechadura ou fecho especificado, inclusive as respectivas guarnições, bem como a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

07.60.65

RETIRADA DE MAÇANETAS

07.60.66

RETIRADA DE ESPELHOS

07.60.67

RETIRADA DE ROSETAS OU ENTRADAS DE CHAVE GORGE

O serviço será pago por pr (par) de guarnição retirado.

O custo  unitário remunera a retirada da guarnição de ferragem especificada, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

07.60.68

RETIRADA DE BORBOLETAS OU LEVANTADORES TIPO "UNHA"

O serviço será pago por un (unidade) de borboleta ou levantador tipo “unha” retirado.

O custo  unitário remunera a retirada de borboletas ou levantadores tipo “unha“, para janelas guilhotina, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

07.60.70

RETIRADA DE DOBRADIÇAS

O serviço será pago por un (unidade) de dobradiça retirada, de acordo com os seguintes critérios:

- considerando-se uma unidade de medição, por dobradiça, sempre que se tratar de serviço isolado, ou seja, retirada de dobradiças sem a prévia retirada da folha de porta ou janela correspondente;

- considerando-se meia unidade de medição, por dobradiça, sempre que se tratar de serviço conjunto, ou seja, retirada de dobradiças com a prévia retirada da folha de porta ou janela correspondente.

O custo  unitário remunera a retirada de dobradiças tipo aba em geral, compreendendo a remoção dos parafusos de ambas as abas, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

07.70.00

RECOLOCAÇÕES

07.70.01

RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA

O serviço será pago por un (unidade) de folha de porta ou janela recolocada.

O custo  unitário remunera a recolocação de folhas de porta de passagem ou janela em geral, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

07.70.02

RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA

O serviço será pago por un (unidade) de batente de madeira recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação de batentes de madeira em geral, exclusive as respectivas guarnições, bem como o fornecimento dos elementos de fixação necessários.

07.70.08

RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA

O serviço será pago por m (metro linear) de guarnição ou moldura de madeira recolocada, considerando-se o comprimento efetivo das peças reinstaladas.

O custo  unitário remunera a recolocação de guarnições ou molduras de madeira em geral, inclusive o fornecimento dos pregos necessários à sua fixação.

07.70.10

RECOLOCAÇÃO DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS

O serviço será pago por un (unidade) de guichê recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação de guichês de madeira em geral, inclusive batente e ferragens, bem como o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

07.70.50

RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS

07.70.51

RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR

O serviço será pago por un (unidade) de fechadura ou fecho recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação da fechadura ou fecho especificado, inclusive as respectivas guarnições, bem como o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

07.70.65

RECOLOCAÇÃO DE MAÇANETAS

07.70.66

RECOLOCAÇÃO DE ESPELHOS

07.70.67

RECOLOCAÇÃO DE ROSETAS OU ENTRADAS DE CHAVE GORGE

O serviço será pago por pr (par) de guarnição recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação de guarnições de ferragem do tipo especificado, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

07.70.68

RECOLOCAÇÃO DE BORBOLETAS OU LEVANTADORES TIPO "UNHA"

O serviço será pago por un (unidade) de borboleta ou levantador tipo “unha” recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação de borboletas ou levantadores tipo “unha”, para janelas guilhotina, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

07.70.70

RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS

O serviço será pago por un (unidade) de dobradiça recolocada, de acordo com os seguintes critérios:

- considerando-se uma unidade de medição, por dobradiça, sempre que se tratar de serviço isolado, ou seja, recolocação de dobradiças sem a prévia  recolocação  da folha de porta ou janela correspondente;

- considerando-se meia unidade de medição, por dobradiça, sempre que se tratar de serviço conjunto, ou seja, recolocação de dobradiças com a prévia recolocação da folha de porta ou janela correspondente.

O custo  unitário remunera a recolocação de dobradiças tipo aba em geral, compreendendo a instalação de ambas as abas, inclusive o fornecimento de eventuais elemento de fixação necessários.

07.80.00
SERVIÇOS PARCIAIS

07.80.01

GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM

07.80.02
GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM

07.80.03
GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 10,0CM

07.80.04
GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 15,0CM

O serviço será pago por m (metro linear) de guarnição ou moldura de madeira instalada, considerando-se o comprimento efetivo das peças acabadas.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da guarnição ou moldura de madeira especificada, inclusive os pregos necessários à sua fixação.

07.80.10
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO 55MM, TRAFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE–INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO

07.80.12
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTES ESTREITO – INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO

07.80.13
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM), TRAFEGO INTENSO – PORTA DE ABRIR – INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO

07.80.14
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) – PORTA DE CORRER – INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO

07.80.15

FECHADURA TIPO GORGE, (55MM), TRAFEGO INTENSO – MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE – INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO

07.80.16
FECHADURA TIPO GORGE, SO LINGUETA, 55(MM), TRAFEGO INTENSO – INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO

O serviço será pago por un (unidade) de fechadura instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento da fechadura especificada, inclusive as respectivas chaves, guarnições, maçanetas e parafusos de fixação, bem como sua instalação em furação preexistente, inclusive os serviços de adaptação que se fizerem necessários.

07.80.22
TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO" - 60X65MM, INCL. ADAPTAÇÃO E FURAÇÃO

O serviço será pago por un (unidade) de targeta de sobrepor instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento da targeta de sobrepor especificada, inclusive as respectivas guarnições e parafusos de fixação, bem como sua instalação em furação preexistente, inclusive os serviços de adaptação que se fizerem necessários.

07.80.35

MAÇANETA EM ZAMAC

07.80.36

ESPELHO RETANGULAR EM AÇO CROMADO BRILHANTE

07.80.37

ROSETA OU ENTRADA DE CILINDRO COM CHAVE GORGE EM AÇO CROMADO BRILHANTE

O serviço será pago por un (unidade) de guarnição de ferragem instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da guarnição de ferragem especificada, inclusive os respectivos parafusos de fixação.

07.80.50
DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2" X 3"

O serviço será pago por un (unidade) de dobradiça instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da dobradiça tipo aba especificada, inclusive os respectivos parafusos de fixação.

08.00.00

ESQUADRIAS METÁLICAS

08.01.00

PORTAS

08.01.01

PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1FL

08.01.02

PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2FL

08.01.04

PP.04 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO C/SUBDIVISÕES - ABRIR, 1FL

08.01.05

PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO C/SUBDIVISÕES - ABRIR, 2FL

08.01.06

PP.06 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO C/SUBDIVISÕES - CORRER

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de folha de porta instalada, considerando-se a área efetiva do respectivo vão de instalação acabado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da porta metálica especificada, inclusive batente, elementos de fixação e jogo de fechadura de cilindro compatível, bem como as demais ferragens necessárias e específicas para cada tipo de porta, tais como: dobradiças (portas de abrir, uma ou duas folhas), trilhos, guias e roldanas (portas de correr) e fechos longos (portas de abrir, duas folhas).

08.01.10

PP-01 – PORTA EM FERRO PERFILADO – INSTALAÇÃO SANITÁRIA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - 90X210CM

O serviço será pago por un (unidade) de folha de porta instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da porta metálica especificada, inclusive batente, elementos de fixação e jogo de fechadura tipo alavanca com cilindro compatível, dobradiças e demais ferragens que se fizerem necessárias e específicas ao tipo de porta; bem como o apoio em aço inox devidamente fixado à folha de porta.

08.01.19

PF.10 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, MEIO VIDRO - ABRIR, 1FL

08.01.25

PF.23 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA - ABRIR, 1FL

08.01.26

PF.28 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA - ABRIR, 2FL

08.01.39

PA.10 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO - ABRIR, 1FL

08.01.40

PA.11 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO - ABRIR, 2FL

08.01.41

PA.12 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO - CORRER

08.01.45

PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1FL

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de folha de porta instalada, considerando-se a área efetiva do respectivo vão de instalação acabado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da porta metálica especificada, inclusive batente, elementos de fixação e jogo de fechadura de cilindro compatível, bem como as demais ferragens necessárias e específicas para cada tipo de porta, tais como: dobradiças (portas de abrir, uma ou duas folhas), trilhos, guias e roldanas (portas de correr) e fechos longos (portas de abrir, duas folhas).

08.01.50

0PORTA DE ENROLAR, EM CHAPA ONDULADA N.22

08.01.51

PORTA DE ENROLAR, EM TIRAS ARTICULADAS E RAIADAS DE CHAPA N.22

O serviço será pago por m2 (metro quadrado) de porta ou grade de enrolar instalada, considerando-se a área efetiva do respectivo vão de instalação acabado, acrescido de 0,30m em sua altura, não se deduzindo eventuais aberturas destinadas à colocação de portinholas de passagem.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da porta ou grade de enrolar especificada, exceto eventuais portinholas de passagem ou colunas intermediárias, inclusive os respectivos elementos de fixação, trilhos, jogo de fechadura de cilindro compatível ( ou dispositivo específico de fecho, com o respectivo cadeado de latão ) e demais acessórios necessários.

08.01.59

COLUNA FIXA OU MÓVEL PARA PORTAS OU GRADES DE ENROLAR

O serviço será pago por m (metro linear) de coluna fixa ou móvel instalada, considerando-se o comprimento efetivo das peças acabadas.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação de colunas intermediárias, fixas ou móveis, para portas ou grades de enrolar.

08.01.61

CAVALETE CENTRAL – PARA COLUNA MÓVEL DE PORTA DE ENROLAR

O serviço será pago por un (unidade) de cavalete central instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e a instalação do cavalete central, em portas de enrolar com coluna móvel.

08.01.70

EF.01 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N.14

08.01.71

EF.02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N.14

O serviço será pago por m (metro linear) de batentes instalados, considerando-se o perímetro efetivo do respectivo vão de instalação.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do jogo de batentes especificado, inclusive os respectivos elementos de fixação.

08.01.74

EF -03 BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20 1 FL SEM BANDEIRA

08.01.75

EF -04 BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20 2 FLS SEM BANDEIRA

O serviço será pago por jg (jogo) instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e a colocação do batente, inclusive o arremate do revestimento do vão.

08.01.80

BATENTE DE ALUMINIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE

O serviço será pago por jg ( jogo ) de batentes instalados, considerando-se o perímetro efetivo do respectivo vão de instalação.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação dos batentes especificados, inclusive os respectivos elementos de fixação.

08.01.86

EP 14/16 - BANDEIRA FIXA EM FERRO PERFILADO COM SUBDIVISÕES PARA VIDRO.

O serviço será medida por m² (metro quadrado) de bandeira efetivamente instalada, considerando-se a área total de vão a ser fechado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da bandeira, exclusive o vidro.

08.02.00

CAIXILHOS

08.02.01

CP.01 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE

08.02.03

CP.03/20/21 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE

08.02.05

CP.05 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - PIVOTANTE

08.02.09

CP.09 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - MAXIMAR

08.02.13

CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE

08.02.17

CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER

08.02.37

CF.13 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - BASCULANTE

08.02.43

CF.19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - VENEZIANA, FIXO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE

08.02.51

CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE

08.02.53

CA.04 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE

08.02.54

CA.05 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - PIVOTANTE

08.02.58

CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR

08.02.62

CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO – BASCULANTE

08.02.66

CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de caixilho metálico instalado, considerando-se a área efetiva do respectivo vão de instalação acabado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do caixilho metálico especificado, inclusive o contramarco e os respectivos elementos de fixação, bem como as ferragens necessárias e específicas para cada tipo de caixilho, tais como: fechos, trincos, travas, puxadores, alavancas, hastes, dobradiças, pivôs, trilhos, guias e roldanas.

08.02.74

EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO

08.02.75

EP 07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de grade instalada, considerando-se a área efetiva do respectivo vão a ser fechado, desenvolvendo-se eventuais curvas ou deflexões.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da grade de proteção, inclusive arremates finais no revestimento.

08.02.76

GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO-BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM.

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de grade de proteção instalada, considerando-se a área calculada a partir das dimensões perimetrais das peças acabadas; desenvolvidas eventuais curvas ou deflexões.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da grade de proteção executada com ferro laminado.

08.02.80
TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO

08.02.81
EP.11-TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO, MALHA 14, FIO 28, INCLUSIVE REQUADRO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de tela de proteção instalada, considerando-se a área calculada a partir das dimensões perimetrais das peças acabadas, desenvolvida eventuais curvas ou deflexões.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da tela de proteção especificada, inclusive o requadro em perfil cantoneira.

08.03.00

PORTAS ESPECIAIS

08.03.01
PP.47 PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ENTRADA DE ÁGUA OU GÁS ENCANADO

08.03.05

PP.35 PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO

08.03.06

PP.36-PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de folha de porta instalada, considerando-se a área efetiva do respectivo vão de instalação acabado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da porta metálica especificada, inclusive os elementos de fixação e exceto o cadeado.

08.03.11
PP.48 PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA P/. PASSA PRATOS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de folha de porta instalada, considerando-se a área efetiva do respectivo vão de instalação acabado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da porta metálica especificada, inclusive batente, elementos de fixação e jogo de fechadura de cilindro compatível, bem como as demais ferragens necessárias e específicas para cada tipo de porta, tais como: dobradiças, (porta de abrir, uma ou duas folhas), trilhos, guias e roldanas (portas de correr) e fechos longos (porta de abrir, duas folhas).

08.03.20

PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de alçapão instalado, considerando-se a área efetiva do respectivo vão.

O custo  unitário remunera o fornecimento a colocação do alçapão, com batente, dobradiças, porta cadeado e o arremate do vão

08.60.00
RETIRADAS

08.60.01
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de folha de porta ou caixilho retirado, considerando-se a área efetiva do respectivo vão de instalação.

O custo  unitário remunera a retirada de folhas de porta ou caixilhos em geral, exclusive o respectivo batente, bem como a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

08.60.05
RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS

O serviço será pago por un (unidade) de batente metálico retirado.

O custo  unitário remunera a retirada de batentes metálicos de portas de passagem em geral, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

08.60.20
RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA

08.60.21
RETIRADA DE ALAVANCA

08.60.22

RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHOS DE CORRER

O serviço será pago por un (unidade) de ferragem de caixilho retirada.

O custo  unitário remunera a retirada da ferragem de caixilho especificada, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

08.70.00

RECOLOCAÇÕES

08.70.01

RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de folha de porta ou caixilho recolocado, considerando-se a área efetiva do respectivo vão de instalação.

O custo  unitário remunera a recolocação de folhas de porta de passagem ou caixilhos em geral, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

08.70.05

RECOLOCAÇÃO DE BATENTES METÁLICOS

O serviço será pago por un (unidade) de batente metálico recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação de batentes metálicos de portas de passagem em geral, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

08.70.20
RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA

O serviço será pago por m (metro linear) de braço de alavanca recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação de braços de alavanca para caixilhos em geral, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

08.70.21
RECOLOCAÇÃO DE ALAVANCA

08.70.22
RECOLOCAÇÃO DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHOS DE CORRER

O serviço será pago por un (unidade) de ferragem de caixilho recolocada.

O custo  unitário remunera a recolocação da ferragem de caixilho especificada, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

08.80.00
SERVIÇOS PARCIAIS

08.80.20
BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO

O serviço será pago por m (metro linear) de braço de alavanca instalado, considerando-se o comprimento efetivo das peças acabadas.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação de braços de alavanca em ferro chato, para caixilhos em geral, inclusive os elementos de fixação necessários e eventuais perdas de corte.

08.80.21
ALAVANCA EM METAL CROMADO PARA CAIXILHOS BASCULANTES

O serviço será pago por un (unidade) de alavanca ou puxador de engate instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação de alavancas ou puxadores de engate do tipo especificado, para caixilhos basculantes e de correr, respectivamente, inclusive os respectivos parafusos de fixação.

08.80.49
CAIXILHOS E TROCA DE REBITES

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de caixilho revisado, considerando-se a área efetiva do respectivo vão de instalação.

O custo  unitário remunera os serviços de revisão geral de caixilhos metálicos, compreendendo a lubrificação de todas as partes móveis, a substituição de todos os rebites e/ou parafusos defeituosos e a colocação dos faltantes.

08.80.50
FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA

08.80.51
ALUMÍNIO EXTRUDADO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQ. PEÇAS DE SERRALHERIA

O serviço será pago por kg (quilograma) de peça metálica instalada, considerando-se o peso nominal dos perfis e/ou chapas metálicas utilizadas em sua confecção.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação de peças de serralheria em geral, executadas com perfis e/ou chapas de ferro ou alumínio, tais como: complementos de esquadrias metálicas, grades de proteção ou pequenos gradis, alçapões ou portinholas (exclusive a respectiva ferragem), requadros, cantoneiras de proteção, chapas de vedação, reforços, mãos francesas e suportes em geral, etc.

09.01.00
ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE

09.01.53
ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 A 16KVA

09.01.54
ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 A 20KVA

09.01.55
ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 21 A 23KVA

09.01.56

ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 24 A 30KVA

09.01.57
ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 A 39KVA

09.01.58
ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 A 47KVA

09.01.59
ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 48 A 54KVA

09.01.60
ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 55 A 62KVA

09.01.61
ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 63 A 70KVA

09.01.62
ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 A 75KVA

O serviço será pago por un (unidade) de entrada aérea de energia e telefone executada.

O custo  unitário remunera o fornecimento do material necessário à instalação da entrada aérea especificada (exceto os serviços de alvenaria correspondentes), inclusive poste, caixas e respectivo aterramento, bem como sua execução, estritamente de acordo com as normas vigentes das concessionárias locais de energia elétrica e telefonia.

09.01.90
ENTRADA AÉREA DE TELEFONE

O serviço será pago por un (unidade) de entrada aérea de telefone executada.

O custo  unitário remunera o fornecimento do material necessário à instalação da entrada aérea especificada, inclusive o respectivo poste e os serviços de alvenaria necessários, bem como sua execução, estritamente de acordo com as normas vigentes da concessionária local de telefonia.

09.02.00
ELETRODUTOS - BT

09.02.01

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL -20MM (1/2”)

09.02.02
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")

09.02.03
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1")

09.02.04
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 40MM (1 1/4")

09.02.05
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2")

09.02.06
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2")

09.02.07
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 75MM (2 1/2")

09.02.08
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 85MM (3")

09.02.09
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4")

09.02.11
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, ELETROLÍTICO TIPO LEVE I - 3/4"

09.02.12

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, ELETROLÍTICO TIPO LEVE I - 1"

09.02.13

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, ELETROLÍTICO TIPO LEVE I - 1 1/4"

09.02.14

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, ELETROLÍTICO TIPO LEVE I - 1 1/2"

09.02.15

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, ELETROLÍTICO TIPO LEVE I - 2"

09.02.16

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, ELETROLÍTICO TIPO LEVE I - 2 1/2"

09.02.17

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, ELETROLÍTICO TIPO LEVE I - 3"

09.02.19

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, ELETROLÍTICO TIPO LEVE I - 4"

09.02.20

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI PESADO/MÉDIO  – 1/2"

09.02.21

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI PESADO/MÉDIO - 3/4"

09.02.23

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI PESADO/MÉDIO – 1 1/4”

09.02.24

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI PESADO/MÉDIO – 1 1/2"

09.02.25

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI PESADO/MÉDIO - 2"

09.02.26

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI PESADO/MÉDIO – 2 1/2"

09.02.27

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI PESADO/MÉDIO - 3"

09.02.29

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI PESADO/MÉDIO - 4"

09.02.51
ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3"

09.02.52
ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4"

09.02.53
ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA -2”

09.02.54

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA 20 MM (1/2”)

09.02.55

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA 25 MM (3/4”)

09.02.56

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA 32 MM (1”)

O serviço será pago por m (metro linear) de tubulação executada, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ela percorrido. Uma vez que os serviços relacionados na atividade 09.07.00 - PONTOS DE ENERGIA remunera, além da execução do ponto ali especificado, a execução dos respectivos circuitos de alimentação (eletrodutos e condutores), o uso dos serviços supra relacionados deverá se restringir exclusivamente aos seguintes casos:

- na medição de trechos correspondentes à interligação entre a caixa de entrada e o quadro geral;

- na medição de trechos correspondentes à interligação entre o quadro geral e os quadros de distribuição;

- na medição de quaisquer outros circuitos de alimentação, internos ou externos, desde que absolutamente distintos daqueles remunerados através da atividade 09.07.00, tais como, por exemplo, aqueles relativos à execução de eventuais redes externas de iluminação.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do eletroduto especificado, inclusive eventuais perdas de corte e as respectivas conexões, buchas e arruelas, bem como a abertura e fechamento de rasgos em paredes, quando se tratar de tubulação embutida, ou a escavação e reaterro de valas com profundidade média de até 0,60m, quando se tratar de tubulação enterrada, ou ainda sua fixação por meio de grampos e/ou presilhas, quando se tratar de tubulação aparente.

09.02.61

TUBO METÁLICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC -3/4”

09.02.62
TUBO METÁLICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC -1”

09.02.63
TUBO METÁLICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC -1 1/2”

O serviço será pago por m (metro linear) de tubulação executada, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ela percorrido.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do eletroduto especificado inclusive eventuais perdas de corte.

As conexões macho (CMZ) e fêmea (CFZ) serão remuneradas através dos serviços de 09.83.02 a 09.83.15.

09.02.98
ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO

09.02.99
ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO E AGREGADO RECICLADO

O serviço será pago por m (metro linear) de envelopamento de concreto executado, considerando-se o comprimento do trecho de tubulação efetivamente protegido, independentemente da bitola do(s) eletroduto(s) envelopado(s).

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de concreto simples, consumo mínimo 150,00kg cim/m³, para envelopamento protetor de tubulação, com garantia de cobrimento mínimo de 5,00cm.

09.03.00
CONDUTORES - BT

09.03.03
CABO 1,00MM² - ISOLAMENTO PARA 0,7KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.04
CABO 1,50MM² - ISOLAMENTO PARA 0,7KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.05
CABO 2,50MM² - ISOLAMENTO PARA 0,7KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.06
CABO 4,00MM² - ISOLAMENTO PARA 0,7KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.07
CABO O 6,00MM² - ISOLAMENTO PARA 0,7KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.08
CABO 10,00MM² - ISOLAMENTO PARA 0,7KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.09
CABO 16,00MM² - ISOLAMENTO PARA 0,7KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.10
CABO 25,00MM² - ISOLAMENTO PARA 0,7KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.11
CABO 35,00MM² - ISOLAMENTO PARA 0,7KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.12
CABO 50,00MM² - ISOLAMENTO PARA 0,7KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.13
CABO 70,00MM² - ISOLAMENTO PARA 0,7KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.14
CABO 95,00MM² - ISOLAMENTO PARA 0,7KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.15
CABO 120,00MM² - ISOLAMENTO PARA 0,7KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.16
CABO 150,00MM² - ISOLAMENTO PARA 0,7KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.17
CABO 185,00MM² - ISOLAMENTO PARA 0,7KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.18
CABO 240,00MM² - ISOLAMENTO PARA 0,7KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.19

CABO 300,00MM² - ISOLAMENTO PARA 0,7KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.20

CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 750V NÃO HALOGENADO – ANTICHAMA – 1,5MM2

09.03.21

CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 750V NÃO HALOGENADO – ANTICHAMA – 2,5MM2

09.03.22

CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 750V NÃO HALOGENADO – ANTICHAMA – 4,0MM2

09.03.23

CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 750V NÃO HALOGENADO – ANTICHAMA – 6,0MM2

09.03.28
CABO 1,50MM² - ISOLAMENTO PARA 1,0KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.29
CABO 2,50MM² - ISOLAMENTO PARA 1,0KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.30
CABO 4,00MM² - ISOLAMENTO PARA 1,0KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.31
CABO 6,00MM² - ISOLAMENTO PARA 1,0KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.32
CABO 10,00MM² - ISOLAMENTO PARA 1,0KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.33
CABO 16,00MM² - ISOLAMENTO PARA 1,0KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.34
CABO 25,00MM² - ISOLAMENTO PARA 1,0KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.35
CABO 35,00MM² - ISOLAMENTO PARA 1,0KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.36
CABO 50,00MM² - ISOLAMENTO PARA 1,0KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.37
CABO 70,00MM² - ISOLAMENTO PARA 1,0KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.38
CABO 95,00MM² - ISOLAMENTO PARA 1,0KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.39
CABO 120,00MM² - ISOLAMENTO PARA 1,0KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.40
CABO 150,00MM² - ISOLAMENTO PARA 1,0KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.41
CABO 185,00MM² - ISOLAMENTO PARA 1,0KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.42
CABO 240,00MM² - ISOLAMENTO PARA 1,0KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

09.03.43
CABO 300,00MM² - ISOLAMENTO PARA 1,0KV – CLASSE 4 - FLEXÍVEL

O serviço será pago por m (metro linear) de enfiação executada, considerando-se o comprimento efetivo dos condutores instalados. Uma vez que os serviços relacionados na atividade 09.07.00 -PONTOS DE ENERGIA, remuneram além da execução do ponto ali especificado, a execução dos respectivos circuitos de alimentação (eletrodutos e condutores), o uso dos serviços supra relacionados deverá se restringir exclusivamente aos seguintes casos:

- na medição de trechos correspondentes à interligação entre a caixa de entrada e o quadro geral;

- na medição de trechos correspondentes à interligação entre o quadro geral e os quadros de distribuição;

- na medição de quaisquer outros circuitos de alimentação, internos ou externos, desde que absolutamente distintos daqueles remunerados através da atividade 09.07.00, tais como, por exemplo, aqueles relativos à execução de eventuais redes externas de iluminação.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do condutor especificado inclusive eventuais perdas de corte e o material necessário para a execução de emendas e derivações.

09.03.60
FIO TELEFÔNICO INTERNO, TIPO FI-60 - PAR TRANÇADO

09.03.61
FIO TELEFÔNICO EXTERNO, TIPO FE-100 - PAR PARALELO

O serviço será pago por m (metro linear) de enfiação executada, considerando-se o comprimento efetivo dos condutores instalados.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do condutor especificado inclusive eventuais perdas de corte.

09.03.70
CABO FLEXIVEL PVC-750V - 2 CONDUTORES - 1,50 MM²

09.03.72
CABO FLEXIVEL PVC-750V - 2 CONDUTORES - 4,00 MM²

09.03.75
CABO FLEXIVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,50 MM²

09.03.76
CABO FLEXIVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 2,50 MM²

09.03.80
CABO FLEXIVEL PVC-750V - 4 CONDUTORES - 1,50 MM²

O serviço será pago por m (metro linear) de enfiação executada, considerando-se o comprimento efetivo dos condutores instalados.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do condutor especificado inclusive eventuais perdas de corte e o material necessário para a execução de emenda e derivações.

09.04.00
COMPONENTES DE QUADROS ELÉTRICOS

09.04.02
SINALIZADOR LUMINOSO DIAMETRO 22 MM COM LÂMPADA

09.04.03
SINALIZADOR LUMINOSO DIAMETRO 30 MM COM LÂMPADA

09.04.11

VOLTÍMETRO 96X96MM 250V

09.04.30

CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A

09.04.31

CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A

09.04.32

CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 35A

09.04.33
CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 55A

09.04.40
RELE BIMETALICO DE SOBRECARGA, AJUSTE DE 6 ATÉ 12.5 A

09.04.41
RELE BIMETALICO DE SOBRECARGA, AJUSTE DE 16 ATÉ 25 A

09.04.42
RELE BIMETALICO DE SOBRECARGA, AJUSTE DE 25 ATÉ 40 A

09.04.48
RELE DE TEMPO ELETRONICO AJUSTE DE 6 ATÉ 60 S

O serviço será pago por un (unidade) do respectivo componente instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do respectivo componente especificado, bem como todo o material para fixação no quadro e inclusive a ligação do circuito de comando e força.

09.04.60

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V – 15 KA

09.04.68

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25 A- SENSIBILIDADE 30 MA – 220V

09.04.69

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40 A- SENSIBILIDADE 30 MA – 220V

09.04.70

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63 A- SENSIBILIDADE 30MA – 220V

09.04.72
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A SENSIBILIDADE 30MA - 380V

09.04.75
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V

09.04.76
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 30MA - 380V

09.04.77
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBILIDADE 30MA - 380V

09.04.78
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 30MA - 380V

09.04.87
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 300MA - 380V

09.04.88
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 300MA - 380V

09.04.89
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBILIDADE 300MA - 380V

09.04.90
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 300MA - 380V

O serviço será pago por un (unidade) de interruptor diferencial instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do interruptor diferencial especificado.

09.05.00
QUADROS E CAIXAS

09.05.06
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES

09.05.10

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA – PARA ATÉ 24 DISJUNTORES

09.05.12
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES

09.05.14
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES

09.05.17

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA – PARA ATÉ 44 DISJUNTORES

09.05.19
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES

O serviço será pago por un (unidade) de quadro de distribuição instalado, considerando-se inclusive os respectivos circuitos de reserva, para efeito de determinação do tipo de quadro utilizado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do quadro de distribuição especificado, inclusive a respectiva chave geral e o barramento de fases, neutro e terra. Nos quadros de distribuição com 4 e 12 disjuntores não estão incluídos os barramentos de fase.

09.05.20

CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC OCTOGONAL FUNDO MÓVEL 10X10CM

09.05.21

CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5X7,5X5,0CM (3”X3”) INCLUSIVE ESPELHO

09.05.22

CAIXA DE PVC 10X5X5CM INCLUSIVE ESPELHO

09.05.23

CAIXA DE PVC 10X10X5CM INCLUSIVE ESPELHO

09.05.24

CAIXA DE PASSAGEM, EM FERRO ESTAMPADO - 3”X3” INCLUSIVE ESPELHO

09.05.25
CAIXA DE PASSAGEM, EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2",INCLUSIVE ESPELHO

09.05.26
CAIXA DE PASSAGEM, EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4",INCLUSIVE ESPELHO

09.05.27
CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO COM FUNDO MÓVEL

O serviço será pago por un (unidade) de caixa de passagem instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da caixa especificada, inclusive o respectivo espelho (exceto 09.05.20 e 09.05.27) e os parafusos de fixação necessários.

09.05.28
CAIXA DE PASSAGEM, TIPO CONDULETE - 1/2"

09.05.29
CAIXA DE PASSAGEM, TIPO CONDULETE - 3/4"

09.05.30
CAIXA DE PASSAGEM, TIPO CONDULETE - 1"

09.05.31
CAIXA DE PASSAGEM, TIPO CONDULETE - 1 1/4"

09.05.32
CAIXA DE PASSAGEM, TIPO CONDULETE - 1 1/2"

09.05.33
CAIXA DE PASSAGEM, TIPO CONDULETE - 2"

09.05.34
CAIXA DE PASSAGEM, TIPO CONDULETE - 2 1/2"

09.05.35
CAIXA DE PASSAGEM, TIPO CONDULETE - 3"

09.05.37
CAIXA DE PASSAGEM, TIPO CONDULETE - 4"

O serviço será pago por un (unidade) de caixa de passagem tipo condulete instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da caixa tipo condulete especificada, inclusive a respectiva tampa metálica e os parafusos de fixação necessários.

09.05.39
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 10X10X8CM

09.05.40
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM

09.05.41
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 30X30X12CM

09.05.42
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM

O serviço será pago por un (unidade) de caixa de passagem instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da caixa de passagem especificada, inclusive a respectiva tampa metálica e os parafusos de fixação necessários, bem como a aplicação de uma demão protetora de pintura antioxidante.

09.05.43
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO - 20X20CM

09.05.44
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO - 30X30CM

09.05.45
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO - 40X40CM

O serviço será pago por un (unidade) de caixa de passagem instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da caixa de passagem especificada.

09.05.50
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 40X40X15CM – USO PARA TELEFONIA

09.05.51
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 50X50X15CM - USO PARA TELEFONIA

O serviço será pago por un (unidade) de caixa de passagem instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da caixa de passagem especificada, dotada de moldura e porta ajustáveis, inclusive os parafusos de fixação necessários e a respectiva fechadura de cilindro, bem como a aplicação de uma demão protetora de pintura antioxidante.

09.05.55
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de escavação executada, considerando-se as dimensões da projeção horizontal interna da caixa acabada e a profundidade efetivamente escavada.

O custo  unitário remunera a escavação manual de qualquer tipo de solo, exclusive solo rochoso, inclusive os acréscimos laterais necessários à execução da caixa, o apiloamento do fundo da cava, o reaterro apiloado dos vazios restantes e o espalhamento das sobras.

09.05.56

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de lastro de brita executado, considerando-se a área de projeção horizontal interna da caixa acabada e a espessura média final da camada de brita lançada. Para efeito de orçamentação, sempre que não houver especificação de projeto, deverá ser considerado um lastreamento com espessura média de 12,00cm.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de pedra britada nº2, para lastreamento e drenagem de fundos de caixas de passagem executadas em alvenaria.

09.05.57
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de lastro de concreto executado, considerando-se a área de projeção horizontal externa da caixa e a espessura média final da camada de concreto lançada. Para efeito de orçamentação, sempre que não houver especificação de projeto, deverá ser considerado um lastreamento com espessura média de 7,00cm.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de concreto simples, consumo mínimo de 200,00kg cim/m³, para lastreamento de fundos de caixas de passagem executadas em alvenaria.

09.05.58
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA

09.05.59
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de alvenaria executada, considerando-se a área das superfícies verticais internas da caixa acabada, excluídas as intercessões.

O custo  unitário remunera a execução de laterais de caixas de passagem com alvenaria de tijolos maciços comuns, espessura de 1/2 ou de 1 tijolo, conforme especificado, bem como o respectivo revestimento interno, executado com argamassa impermeável de cimento e areia e protegido por 2 (duas) demãos de tinta betuminosa, com consumo mínimo final de 0,50 litro por metro quadrado.

09.05.60
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de tampa de concreto executada, considerando-se sua área de projeção horizontal.

O custo  unitário remunera a execução de tampas de caixas de passagem em alvenaria com concreto armado, consumo mínimo de 330,00kg cim/m³, bem como sua colocação.

09.05.62
CAIXA TELEFÔNICA INTERNA, PADRÃO TELESP N.2 – 20X20X12cm

09.05.63
CAIXA TELEFÔNICA INTERNA, PADRÃO TELESP N.3 - 40X40X13,5cm

09.05.64
CAIXA TELEFÔNICA INTERNA, PADRÃO TELESP N.4 - 60x60x13,5cm

09.05.65
CAIXA TELEFÔNICA INTERNA, PADRÃO TELESP N.5 - 80x80x13,5cm

09.05.66
CAIXA TELEFÔNICA INTERNA, PADRÃO TELESP N.6 - 120x120x13,5cm

09.05.67
CAIXA TELEFÔNICA INTERNA, PADRÃO TELESP N.7 - 150x150x17cm

O serviço será pago por un (unidade) de caixa telefônica instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da caixa telefônica especificada, estritamente de acordo com as normas vigentes da concessionária local de telefonia.

09.05.68
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO,SEM FUNDO, 20 X 20 CM

09.05.69
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO,SEM FUNDO, 30 X 30 CM

09.05.70
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO,SEM FUNDO, 40 X 40 CM

09.05.71
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO,SEM FUNDO, 50 X 50 CM

09.05.72
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO,SEM FUNDO, 60 X 60 CM

09.05.73
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO,SEM FUNDO, 100X100 CM

O serviço será pago por un (unidade) de caixa de passagem instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da caixa de passagem especificada.

09.05.90

CAIXA DE ALUMÍNIO 10X10CM, ALTA COM TAMPA DE LATÃO PARA TOMADAS

O serviço será pago por un (unidade) de caixa de passagem instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da caixa especificada, inclusive a tampa e os parafusos de fixação necessários.

09.05.98
QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de quadro geral ou de distribuição instalado, considerando-se sua área de projeção vertical interna.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação de quadros de energia em geral, executados em chapa metálica esmaltada n.16 e dotados de porta com trinco ou fechadura de cilindro, exclusive a respectiva chave seccionadora geral, barramento e disjuntores.

09.06.00
CHAVES, FUSÍVEIS E ATERRAMENTO

09.06.18
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, SECA - 250A/600V

09.06.19
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, SECA - 400A/600V

09.06.20

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, SECA - 630A/600V

O serviço será pago por un (unidade) de chave seccionadora tripolar instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da chave seccionadora tripolar para a amperagem especificada, tipo abertura sob carga e sem fusíveis, inclusive os respectivos elementos de fixação.

09.06.23
CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS – 125A (ABERTURA SEM CARGA)

09.06.24
CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS – 250A (ABERTURA SEM CARGA)

09.06.25
CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS – 400A (ABERTURA SEM CARGA)

09.06.26
CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS – 630A (ABERTURA SEM CARGA)

O serviço será pago por un (unidade) de chave seccionadora tipo nh instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da chave seccionadora tipo nh para a amperagem especificada, inclusive as bases para fusível tipo nh e os respectivos fusíveis, bem como os elementos de fixação necessários.

09.06.27
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH 0 - 125A/500V

09.06.28
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH 1 - 250A/500V

09.06.29
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH 2 - 400A/500V

09.06.30
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH 3 - 630A/600V

O serviço será pago pó un (unidade) de chave seccionadora especificada instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da chave seccionadora especificada para a amparagem definida, inclusive as bases para fusível tipo NH e os respectivos fusíveis, bem como os elementos de fixação necessários.

09.06.33
CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA, ABERTURA SOB CARGA, TP. (PACCO) 3X16A

09.06.36
CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA, ABERTURA SOB CARGA, TIPO (PACCO) 3X63A

O serviço será pago por un (unidade) de chave seccionadora rotativa instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da chave seccionadora tripolar para a amperagem especificada, tipo rotativa, e para abertura sob carga inclusive os respectivos fusíveis e os elementos de fixação necessários.

09.06.49
FUSÍVEL TIPO DIAZED, RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A

09.06.58

FUSÍVEL TIPO NH - 100/200A

09.06.59
FUSÍVEL TIPO NH - 224/355A

09.06.60
FUSÍVEL TIPO NH - 425/630A

09.06.61
FUSÍVEL TIPO NH - TAMANHO 04 DE 800/1250A

O serviço será pago por un (unidade) de fusível tipo NH instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do fusível tipo NH para a amperagem especificada.

09.06.62
BASE PARA FUSÍVEL TIPO DIAZED - 2/25A

09.06.63
BASE PARA FUSÍVEL TIPO DIAZED - 35/63A

O serviço será pago por un (unidade) de base para fusível tipo diazed instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da base de fusível tipo diazed para a amperagem especificada, inclusive os elementos de fixação necessários.

09.06.64
BASE COM FUSÍVEL TIPO NH - ATÉ 125A

09.06.65
BASE COM FUSÍVEL TIPO NH - ATÉ 250A

09.06.66
BASE COM FUSÍVEL TIPO NH - ATÉ 400A

09.06.67
BASE COM FUSÍVEL TIPO NH - TAM 03 DE 425 - 630A

09.06.68
BASE COM FUSÍVEL TIPO NH - TAM 04 DE 800 - 1250A

O serviço será pago por un (unidade) de base para fusível tipo NH instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da base de fusível tipo NH para a amperagem especificada, inclusive o respectivo fusível e os elementos de fixação necessários.

09.06.69
ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO – 15X20MM

09.06.70
ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO – 40X50MM

09.06.71
ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO – 60X60MM

09.06.72
ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO – 60X75MM

O serviço será pago por un (unidade) de isolador de poliéster instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do isolador de poliéster especificado, inclusive os respectivos elementos de fixação.

09.06.73
BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A – 6,35X1,58MM

09.06.74
BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A – 9,52X2,38MM

09.06.75
BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM

09.06.76
BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM

09.06.77
BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM

09.06.78
BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM

09.06.79
BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM

09.06.80
BARRAMENTO DE COBRE PARA 800A - 10X80MM

09.06.81
BARRAMENTO DE COBRE PARA 1000A - 10X100MM

09.06.82

BARRAMENTO DE COBRE PARA 1200A – 9,5X127MM

09.06.83

BARRAMENTO DE COBRE PARA 1400A – 9,52X152MM

O serviço será pago por m (metro linear) de barramento de cobre executado, considerando-se o comprimento efetivo das barras instaladas. Para efeito de orçamentação, deverão ser considerados os seguintes critérios de cálculo:

- A amperagem do barramento geral deverá ser a mesma da chave geral e o comprimento instalado deverá ser igual a 3 (três) vezes a dimensão vertical interna do respectivo quadro, quando se tratar de alimentação com três fases sem neutro ou duas fases e um neutro, ou 4 (quatro) vezes essa mesma dimensão, quando ser tratar de alimentação com três fases e um neutro.

- A amperagem do barramento parcial deverá ser a mesma da respectiva chave parcial e o comprimento instalado deverá ser igual a 0,80m por chave parcial instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do barramento de cobre para a amperagem especificada, inclusive eventuais perdas de corte e os respectivos elementos de fixação.

09.06.88

PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO, 4MM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de placa de policarbonato executada, considerando-se a área efetiva da placa instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da placa de policarbonato especificada, inclusive os respectivos elementos de fixação.

09.06.90
CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 6,00MM²

09.06.91
CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM²

09.06.92
CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM²

09.06.93
CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM²

09.06.94
CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM²

09.06.95
CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM²

09.06.96
CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 70,00MM²

09.06.97
CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 95,00MM²

09.06.98
CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 120,00MM²

O serviço será pago por m (metro linear) de aterramento executado, considerando-se o comprimento efetivo do cabo instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do cabo de cobre nú especificado, para aterramento de quadros de energia em geral.

09.06.99
ATERRAMENTO DE QUADROS DE ENERGIA, EXCLUSIVE CABO

O serviço será pago por un (unidade) de quadro de energia aterrado.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução da tomada de terra especificada, exceto o respectivo cabo de descida, inclusive os serviços de escavação e reaterro necessários, a manilha de cerâmica vidrada, a haste de aterramento copperweld e o respectivo conector.

09.07.00
PONTOS DE ENERGIA

09.07.01
PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, CAIXA 4"X2"

09.07.02
PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, CAIXA 4"X2"

09.07.03
PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, CAIXA 4"X2"

09.07.05
PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, CAIXA 4"X4"

09.07.06
PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, CAIXA 4"X4"

09.07.07
PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, CAIXA 4"X4"

09.07.08
PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - CAIXA 4"X4"

09.07.10
PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, CAIXA 4"X2"

09.07.15
PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - CAIXA 4"X2"

09.07.18
PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - CAIXA 4"X2"

09.07.30

PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - CAIXA 4"X4"

09.07.35

PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, CONDULETE 3/4"

09.07.36
PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, CONDULETE 3/4"

09.07.37
PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, CONDULETE 3/4"

09.07.38
PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO

09.07.40
PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, CONDULETE 3/4"

09.07.41
PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO

09.07.45
PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - CONDULETE 3/4"

09.07.50
PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - CONDULETE 3/4"

09.07.55
PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - CONDULETE 3/4"

09.07.56
PONTO COM TRÊS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO

09.07.60
PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR, 110/220V - CAIXA 4"X2"

09.07.61
PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR, 110/220V - CONDULETE 3/4"

09.07.70
PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO

O serviço será pago por un (unidade) de ponto de energia executado.

O custo  unitário remunera a execução do ponto de energia propriamente dito, conforme especificado, bem como a execução dos respectivos circuitos de alimentação. Remunera, portanto, além do fornecimento e instalação do interruptor e/ou tomada especificada, da caixa de ferro estampado ( ou condulete ) e do respectivo espelho plástico ( ou tampa metálica ), o fornecimento e instalação dos eletrodutos e condutores necessários à interligação do ponto de energia com o respectivo ponto de luz e à interligação ponto a ponto, aí incluídas eventuais perdas de corte e o material necessário para a execução de emendas e derivações, bem como todos os elementos de fixação necessários, tais como braçadeiras, parafusos, buchas e arruelas.

09.07.75

PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4"

09.07.76

ponto seco para telefone EM CONDULETTE

o serviço será pago por un (unidade) de ponto telefônico executado.

O custo  unitário remunera a execução do ponto telefônico propriamente dito, conforme especificado, bem como a execução do respectivo circuito de alimentação, exclusive condutores. Remunera, portanto, além do fornecimento e instalação da caixa de ferro estampado e do respectivo espelho plástico, o fornecimento e instalação dos eletrodutos necessários à interligação do ponto telefônico com o respectivo quadro e à interligação ponto a ponto, aí incluídas eventuais perdas de corte e o material necessário para a execução de emendas e derivações, bem como todos os elementos de fixação necessários, tais como braçadeiras, parafusos, buchas e arruelas.

09.07.80
PONTO COM BOTÃO PARA CAMPAINHA, USO AO TEMPO - CAIXA 4"X2"

O serviço será pago por un (unidade) de ponto com botão para campainha executado.

O custo  unitário remunera a execução do ponto com botão para campainha especificado, bem como a execução do respectivo circuito de alimentação. Remunera, portanto, além do fornecimento e instalação do interruptor de botão, da caixa de ferro estampado e do respectivo espelho plástico, o fornecimento e instalação dos eletrodutos e condutores necessários à interligação do referido ponto com a respectiva cigarra, aí incluídas eventuais perdas de corte e o material necessário para a execução de emendas e derivações, bem como todos os elementos de fixação necessários, tais como braçadeiras, parafusos, buchas e arruelas.

09.07.85
PONTO COM CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL - CAIXA 3"X3"

O serviço será pago por un (unidade) de ponto com cigarra de sobrepor executado.

O custo  unitário remunera a execução do ponto com cigarra de sobrepor especificado, bem como a execução do respectivo circuito de alimentação. Remunera, portanto, além do fornecimento e instalação da cigarra de sobrepor e da caixa de ferro estampado, o fornecimento e instalação dos eletrodutos e condutores necessários à interligação do referido ponto com a respectiva rede de distribuição, aí incluídas eventuais perdas de corte e o material necessário para a execução de emendas e derivações, bem como todos os elementos de fixação necessários, tais como braçadeiras, parafusos, buchas e arruelas.

09.07.90

PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL

09.07.95

PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"

O serviço será pago por un (unidade) de ponto de luz executado.

O custo  unitário remunera a execução do ponto de luz propriamente dito, conforme especificado, bem como a execução do respectivo circuito de alimentação. Remunera, portanto, além do fornecimento e instalação da caixa de ferro estampado tipo FM ( ou condulete ), o fornecimento e instalação dos eletrodutos e condutores necessários à interligação do ponto de luz com o respectivo quadro de distribuição, aí incluídas eventuais perdas de corte e o material necessário para a execução de emendas e derivações, bem como todos os elementos de fixação necessários, tais como braçadeiras, parafusos, buchas e arruelas.

09.08.00

DISJUNTORES

09.08.10
MINI DISJUNTOR – TIPO EUROPEU (IEC) – UNIPOLAR DE 6/25A

09.08.11
MINI DISJUNTOR – TIPO EUROPEU (IEC) – UNIPOLAR DE 32/50A

09.08.12
MINI DISJUNTOR – TIPO EUROPEU (IEC) – BIPOLAR 6/25A

09.08.13
MINI DISJUNTOR – TIPO EUROPEU (IEC) – BIPOLAR 32/50A

09.08.14
MINI DISJUNTOR – TIPO EUROPEU (IEC) – TRIPOLAR 6/25A

09.08.15
MINI DISJUNTOR – TIPO EUROPEU (IEC) – TRIPOLAR 32/50A

09.08.16

MINI DISJUNTOR – TIPO EUROPEU (IEC) –TRIPOLAR 63A

09.08.17

MINI DISJUNTOR – TIPO EUROPEU (IEC) –TRIPOLAR 80A

09.08.18

MINI DISJUNTOR – TIPO EUROPEU (IEC) – TRIPOLAR 100A

09.08.19

MINI DISJUNTOR – TIPO EUROPEU (IEC) – BIPOLAR 63A

09.08.20

MINI DISJUNTOR – TIPO EUROPEU (IEC) – BIPOLAR 80A

09.08.21
DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 800A/600V

09.08.22
DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO - 1000A/600V

09.08.23
DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO - 1250A/600V

09.08.24
DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO - 1600A/600V

09.08.25
DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO - 2000A/600V

09.08.26
DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO - 2500A/600V

09.08.27

DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO - 3200A/600V

09.08.28

MINI DISJUNTOR TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 100A

09.08.29

MINI DISJUNTOR TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 125A

09.08.31

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A C/ DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTAVEL

09.08.33

DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 150A C/ DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTAVEL

09.08.35
DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 200A C/ DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTAVEL

09.08.37
DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 250A C/ DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTAVEL

09.08.46
DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 100A C/ DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTAVEL

09.08.47
DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 125A C/ DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTAVEL

09.08.48
DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 150A C/ DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTAVEL

09.08.50
DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 200A C/ DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTAVEL

09.08.52
DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 250A C/ DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTAVEL

09.08.53
DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 300A C/ DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTAVEL

09.08.55
DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 400A C/ DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTAVEL

09.08.56
DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 450A C/ DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTAVEL

09.08.58
DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 630A C/ DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTAVEL

09.08.80
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL BIPOLAR 16A SENSIBILIDADE 30MA-230V

09.08.81
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL BIPOLAR 20A SENSIBILIDADE 30MA-230V

09.08.82
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL BIPOLAR 25A SENSIBILIDADE 30MA-240V

09.08.83
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL BIPOLAR 32A SENSIBILIDADE 30MA-230V

09.08.85

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL BIPOLAR 40A SENSIBILIDADE 30MA-240V

09.08.86

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL BIPOLAR 63A SENSIBILIDADE 30MA-240V

09.08.90

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL TRIPOLAR 63A SENSIBILIDADE 30MA-240V

O serviço será pago por un (unidade) de disjuntor instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do disjuntor especificado.

09.09.00

APARELHOS DE ILUMINAÇÃO

09.09.20
LD 40 LUMINÁRIA TIPO "BEED", ESMALTADA - 1 LÂMPADA MISTA 250W

09.09.32
LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W.

O serviço será pago por un (unidade) de aparelho de iluminação instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de iluminação especificado, inclusive a(s) lâmpada(s) e reator (es) (se existir), bem como sua instalação no respectivo ponto de luz.

09.09.35
PROJETOR DE ALUMINIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W

09.09.36
PROJETOR DE ALUMINIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 1000W

09.09.37

PROJETOR DE ALUMINIO REPUXADO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 400W

O serviço será pago por un (unidade) de aparelho de iluminação instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de iluminação especificado, bem como sua instalação no respectivo ponto de luz, exclusive a(s) lâmpada(s) e reator (es) (se existir),

09.09.38
PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W – COMPLETA

09.09.39

PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W – COMPLETA

O serviço será pago por un (unidade) de aparelho de iluminação instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de iluminação especificado, bem como sua instalação no respectivo ponto de luz e lâmpada, exclusive  reator (es) (se existir),

09.09.43

LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMINIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W

09.09.44

LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE SOBREPOR, TIPO “TARTARUGA” PARA LÂMPADA DE ATÉ 200 W

O serviço será pago por un (unidade) de aparelho de iluminação instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de iluminação especificado, inclusive a(s) lâmpada(s) e reator (es) (se existir), bem como sua instalação no respectivo ponto de luz.

09.09.50

LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LAMPÂDAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA

09.09.51

LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LAMPÂDAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA

09.09.52

LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LAMPÂDAS TUBULARES  T8 DE 10W - BASE G13-IRC>=80 - COMPLETA

09.09.53

- LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA

- 09.09.54

LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16/20W - COMPLETA

09.09.75

- LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/40W - COMPLETA

09.09.57

LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LÂMPADA ATÉ 250W, COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP.

O serviço será pago por un (unidade) de aparelho de iluminação instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de iluminação especificado, bem como sua instalação no respectivo ponto de luz, exclusive a(s) lâmpada(s) e reator (es) (se existirem). Luminária deverá ser aprovado pela ILUME/PMSP.

09.09.67

LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO – 1XT 14W

09.09.69

LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO – 2XT 14W

09.09.71

LUMINÁRIA INDUSTRIAL-1 LÂMPADA FLUORESCENTE 16W

09.09.72

LUMINÁRIA INDUSTRIAL-2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W

09.09.74

LUMINÁRIA INDUSTRIAL-1 LÂMPADA FLUORESCENTE 32W

09.09.75

LUMINÁRIA INDUSTRIAL-2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

09.09.76

LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W C/DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)

09.09.78

LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO – 1XT 28W

09.09.79

LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO – 2 XT 28W

09.09.87

LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA-LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO – 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W.

09.09.88

LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA-LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W.

09.09.91

LUMINÁRIA COMERCIAL-1 LÂMPADA FLUORESCENTE 54W

09.09.92

LUMINÁRIA COMERCIAL-2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 54W

09.09.93

LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 14W

09.09.94

LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 28W

09.09.95

LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W

09.09.96

LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 28W

O serviço será pago por un (unidade) de aparelho de iluminação instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de iluminação especificado, inclusive a(s) lâmpada(s) e reator(es) (se existir), bem como sua instalação no respectivo ponto de luz.

09.10.00
EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA

09.10.23
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTONOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W

09.10.24
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTONOMA COM 2 PROJETORES 55W/12VCC

09.10.27
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTONOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W

09.10.28

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2 W - AUTÔNOMIA MIN. 3 H - COMPLETA

O serviço será pago por un (unidade) de aparelho de iluminação instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de iluminação, especificado, inclusive a(s) lâmpada(s) bem como sua instalação no respectivo ponto de luz.

09.10.31
BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 40AH-12V

09.10.50
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS

O serviço será pago por un (unidade) de central de alarme de incêndio instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da central de alarme de incêndio, bem como os elementos de fixação, estritamente de acordo com as normas de segurança vigentes.

09.10.53

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS

O serviço será pago por un (unidade) de central de alarme de incêndio instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da central de alarme de incêndio, bem como os elementos de fixação, estritamente de acordo com as normas de segurança vigentes.

09.10.54
ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO

09.10.55
ACIONADOR MANUAL TIPO “QUEBRE O VIDRO”

O serviço será pago por un (unidade) de acionador manual ou botoeira instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do acionador manual ou botoeira, especificado.

09.10.58
CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB

09.10.62
SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V – 100 A 120 DB COM FLASH

09.10.63

SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 A 120 DB COM FLASH

O serviço será pago por un (unidade) de sirene eletrônica instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da sirene eletrônica, especificada.

09.10.66
DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS

09.10.71
DETECTOR DE PRESENÇA TIPO INFRA-VERMELHO PASSIVO - 110 VCA

O serviço será pago por un (unidade) de detector instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do detector, especificado.

09.10.74

NO-BREAK TRIFÁSICO - 15 KVA - AUTONOMIA DE 15 MIN.

09.10.75

NO-BREAK BIFÁSICO - 10 KVA - AUTONOMIA DE 15 MIN.

O serviço será pago por un (unidade) de no-break instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do no-break, especificado, bem como o transporte até o local de instalação e ligação do estabilizador até o quadro de transferência (incluso) através de cabos (não inclusos).

09.10.77

ESTABILIZADOR ELETRÔNICO TRIFÁSICO - 15 KVA

O serviço será pago por un (unidade) de estabilizador instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do estabilizador especificado, bem como o transporte até o local de instalação e ligação do estabilizador até o quadro de transferência (incluso) através de cabos (não inclusos).

09.10.85

GRUPO GERADOR 110 KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA

09.10.86

GRUPO GERADOR 150 KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA

09.10.89

GRUPO GERADOR 275 KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA

O serviço será pago por un (unidade) de grupo gerador instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do grupo gerador especificado, bem como o transporte até o local de instalação e ligação do conjunto grupo motor gerador até o quadro de transferência (incluso) através de cabos (não inclusos).

09.11.00
PÁRA-RAIOS

09.11.05
PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO

O serviço será pago por un (unidade) de pára-raios tipo franklin instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação de todos os componentes do pára-raios especificado (buquê franklin, haste, base, estais e elementos de fixação), estritamente de acordo com as normas vigentes da ABNT, exclusive a descida e o aterramento.

09.11.14
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA

09.11.15
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO OU PVC

O serviço será pago por un (unidade) de caixa de inspeção instalada

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da caixa de inspeção especificada.

09.11.17
LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR

09.11.18
LUZ DE OBSTÁCULO DUPLA COM FOTOCELULA SOLAR

O serviço será pago por un (unidade) de luz de obstáculo instalada

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da luz de obstáculo especificada.

09.11.40

CONDUTOR EM AÇO CA – 25 – 1/2" P/ PÀRA-RAIO

O serviço será pago por m (metro linear) de condutor de pára-raios executado, considerando-se o comprimento efetivo do condutor instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do condutor especificado para a execução do sistema de pára-raios, inclusive os elementos de fixação.

09.11.50
HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M

O serviço será pago por un (unidade) de haste instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da haste de aço galvanizado especificada, inclusive base, estais e respectivos acessórios de fixação.

09.11.51
CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM²

09.11.53
CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM²

09.11.54
CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM²

O serviço será pago por m (metro linear) de descida de pára-raios executada, considerando-se o comprimento efetivo da cordoalha instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da cordoalha de cobre nú especificada, para a execução de descidas de pára-raios, inclusive os respectivos isoladores, suportes e elementos de fixação.

09.11.61
TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M

O serviço será pago por un (unidade) de tubo de proteção instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do tubo de proteção especificado, inclusive braçadeiras e respectivos elementos de fixação.

09.11.90
TOMADA DE TERRA, COMPLETA

O serviço será pago por un (unidade) de tomada de terra instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução da tomada de terra para pára-raios especificada, exceto o respectivo cabo de descida, inclusive os serviços de escavação e reaterro necessários, as manilhas de cerâmica vidrada, as hastes de aterramento copperweld e os respectivos conectores.

09.11.91

TOMADA DE TERRA COMPLETA PARA 1 HASTE

O serviço será pago por un (unidade) de tomada de terra instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução da tomada de terra para 1 haste, exceto o respectivo cabo de descida, inclusive os serviços de escavação e reaterro necessários, as manilhas de cerâmica vidrada, as hastes de aterramento copperweld e os respectivos conectores.

09.11.94

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4“X3/4”

09.11.95

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8"X 7/8"

O serviço será pago por m (metro) de barra chata de alumínio instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da barra chata de alumínio especificada.

09.12.00
DIVERSOS

09.12.50
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFÁSICO - ATÉ 5HP

09.12.51
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP

09.12.52

QUADRO DE ÁGUA DE REUSO

09.12.53

QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO

09.12.54

QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE

O serviço será pago por un (unidade) de quadro comando instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do quadro comando especificado, montado em caixa de chapa metálica esmaltada, inclusive chaves, bases, fusíveis, disjuntor e elementos de fixação, bem como sua interligação com o respectivo conjunto motor-bomba.

09.13.00
ELETROFERRAGENS

09.13.05
PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.07
PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED.  38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.08
PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.11
PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED.  19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.13
PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED.  38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.14
PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO

O serviço será pago por m (metro linear) de perfilado executado, considerando-se o comprimento efetivo por ele percorrido.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do perfilado especificado, inclusive eventuais perdas de corte, as respectivas curvas, conexões, materiais para fixação ou sustentação.

09.13.21
ELETROCALHA LISA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.22
ELETROCALHA LISA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 125X50MM C/ TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.23
ELETROCALHA LISA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 150X50MM C/ TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.24
ELETROCALHA LISA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 175X50MM C/ TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.25
ELETROCALHA LISA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 200X50MM C/ TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.26
ELETROCALHA LISA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 250X50MM C/ TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.27
ELETROCALHA LISA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 300X50MM C/ TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.31
ELETROCALHA LISA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.32
ELETROCALHA LISA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 200X100MM C/ TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.33
ELETROCALHA LISA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 250X100MM C/ TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.34
ELETROCALHA LISA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 300X100MM C/ TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.35
ELETROCALHA LISA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 400X100MM C/ TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.38
ELETROCALHA PERFURADA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.39
ELETROCALHA PERFURADA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 125X50MM C/ TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.40
ELETROCALHA PERFURADA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 150X50MM C/TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.41
ELETROCALHA PERFURADA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 175X50MM C/TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.42
ELETROCALHA PERFURADA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 200X50MM C/TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.43
ELETROCALHA PERFURADA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 250X50MM C/TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.44
ELETROCALHA PERFURADA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 300X50MM C/TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.46
ELETROCALHA PERFURADA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 150X100MM C/TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.47
ELETROCALHA PERFURADA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 200X100MM C/TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.48
ELETROCALHA PERFURADA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 250X100MM C/TAMPA E INSTALAÇÃO

09.13.50
ELETROCALHA PERFURADA GALV. ELETROLITICA CHAPA 14 - 400X100MM C/TAMPA E INSTALAÇÃO

O serviço será pago por m (metro linear) de eletrocalha executada, considerando-se o comprimento efetivo por ela percorrida.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da eletrocalha especificada inclusive eventuais perdas de corte, as respectivas curvas, conexões, materiais para fixação ou sustentação.

09.14.00
ALTA TENSÃO

09.14.01

ÓLEO ISOLANTE PARA TRANSFORMADOR/DISJUNTOR - 30 KV/CM

O serviço será pago por L (litro) de óleo isolante fornecido, considerando-se o volume efetivamente consumido no reabastecimento do transformador ou disjuntor.

O custo  unitário remunera o fornecimento e colocação do óleo isolante especificado, em transformadores e/ou disjuntores em geral.

09.14.06

ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL, EM PORCELANA – 15KV

09.14.07

ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL, EM PORCELANA – 1KV

09.14.08

ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL, EM EPOXI – 15KV

09.14.09

ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL, EM EPOXI - 1KV

O serviço será pago por un (unidade) de isolador instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do isolador especificado, inclusive os respectivos elementos de fixação.

09.14.13
VERGALHÃO DE COBRE - 3/8" (10mm)

O serviço será pago por m (metro linear) de vergalhão de cobre instalado, considerando-se o comprimento efetivo da peça acabada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do vergalhão de cobre especificado, inclusive fixação e eventuais perdas de corte.

09.14.14
TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8” (10MM)

O serviço será pago por un (unidade) de terminal ou conector instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do terminal ou conector especificado.

09.14.17
CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV - 1X35mm²  UNIPOLAR

O serviço será pago por m (metro linear) de enfiação executada, considerando-se o comprimento efetivo dos condutores instalados.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do condutor especificado inclusive eventuais perdas de corte.

09.14.21
MUFLA UNIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35mm², - 15KV

09.14.22
MUFLA UNIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35mm², - 15KV

09.14.23
MUFLA TRIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35mm², - 15KV

09.14.24
MUFLA TRIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35mm², - 15KV

O serviço será pago por un (unidade) de mufla instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da mufla especificada, inclusive os respectivos elementos de fixação.

09.14.25
BUCHA DE PASSAGEM INTERNA / EXTERNA – 15KV

09.14.26
BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO – 1KV

O serviço será pago por un (unidade) de bucha de passagem instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da bucha de passagem especificada, inclusive os respectivos elementos de fixação.

09.14.27
CHAPA DE FERRO 150X0,50X1/4” PARA BUCHA DE PASSAGEM

O serviço será pago por un (unidade) de chapa de ferro instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação de chapa de ferro especificada dotada de furação apropriada para a colocação de buchas de passagem.

09.14.28

BUCHA DE PASSAGEM COM ROSCA PARA CUBÍCULO BLINDADO

O serviço será pago por un (unidade) de bucha de passagem instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da bucha de passagem especificada, inclusive os respectivos elementos de fixação.

09.14.29

FUSÍVEL HH PARA 40 A / 15KV

O serviço será pago por un (unidade) de fusível limitador tipo HH instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do fusível limitador tipo HH para a tensão e amperagem especificadas.

09.14.30

BASE TRIPOLAR PARA FUSÍVEL LIMITADOR HH – 15KV / 200A

O serviço será pago por un (unidade) de base tripolar instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da base tripolar para fusível limitador HH, para a voltagem e amperagem especificadas, inclusive os elementos de fixação necessários.

09.14.34

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A ÓLEO – 500VA – 13,2KV – 220V

O serviço será pago por un (unidade) de transformador de potencial instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do transformador de potencial especificado.

09.14.36

FUSÍVEL PARA TRASNFORMADOR DE POTENCIAL

O serviço será pago por un (unidade) de fusível para transformador de potencial instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do fusível especificado.

09.14.38

DISJUNTOR PVO 15KV / 350MVA - COMPLETO

O serviço será pago por un (unidade) de disjuntor instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do disjuntor especificado.

09.14.40

BOBINA DE MINIMA TENSÃO DO DISJUNTOR VOL. NORMAL DE ÓLEO

O serviço será pago por un (unidade) de bobina de mínima tensão instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da bobina de mínima tensão especificada.

09.14.42

RELE DE FALTA DE FASE E MÍNIMA TENSÃO TRIFÁSICO

O serviço será pago por un (unidade) de rele instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do rele especificado.

09.14.45
ESTRADO DE MADEIRA - 100X100Cm

O serviço será pago por un (unidade) de peça de proteção fornecida.

O custo  unitário remunera o fornecimento da peça de proteção especificada.

09.14.46
VARA DE MANOBRA DE FIBRA DE VIDRO – 3,00M / 15KV

O serviço será pago por un (unidade) de vara de manobra instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação vara de manobra especificada.

09.14.47
CAIXA DE MEDIÇÃO A-3 PADRÃO ELETROPAULO

O serviço será pago por un (unidade) de caixa de medição instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da caixa de medição especificada, estritamente de acordo com as normas vigentes da concessionária local de energia elétrica, inclusive os respectivos elementos de fixação.

09.14.48
JANELA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE TIPO CHICANA  – INCLUSIVE TELA

O serviço será pago por m2 (metro quadrado) de janela de ventilação instalada inclusive tela, considerando-se a área efetiva do respectivo vão de instalação acabado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação de veneziana de ventilação inclusive tela para cabines trasnformadoras de acordo com as normas vigentes da concessionária local de energia elétrica.

09.14.49

PLACA DE AVISO EM ALUMÍNIO PARA CABINE PRIMÁRIA COM MED. 16X23CM (VARIAÇÃO DE + OU – 2CM)

09.14.50
PLAQUETA INDICATIVA EM PVC - 8X12cm

O serviço será pago por un (unidade) de elemento de sinalização instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do elemento de sinalização especificado.

09.14.51
MUDANÇA DOS TAP’S DO TRANSFORMADOR DE FORÇA

O serviço será pago por un (unidade) de mudança de tap’s efetuada.

O custo  unitário remunera os serviços relativos a mudança dos tap’s do transformador específico.

09.14.53
LIMPEZA DO POSTO PRIMARIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS

O serviço será pago por un (unidade) de posto primário efetivamente limpo.

O custo  unitário remunera os serviços relativos a limpeza completa do posto primário, inclusive a pintura dos barramentos com tinta à base de óleo.

09.14.57
BRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO EM POSTE

O serviço será pago por un (unidade) de braçadeira instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da braçadeira especificada.

09.14.59
LUVAS DE BORRACHA - ISOLAÇÃO 20KV

O serviço será pago por pr (par) de luvas de proteção fornecida.

O custo  unitário remunera o fornecimento do par de luvas de proteção especificado.

09.14.60

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA INTERNA 200A/15KV

09.14.61

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA INTERNA 400A/15KV

09.14.62

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR INTERNA C/ BASE FUS HH 400A/15KV

O serviço será pago por un (unidade) de chave seccionadora instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da chave seccionadora especificada, inclusive os respectivos elementos de fixação e manobra (estribou ou comando manual).

09.14.63

INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ACIONAMENTO PARA CHAVE SECCIONADORA

O serviço será pago por un (unidade) de conjunto de acionamento instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação de conjunto de acionamento instalado.

09.15.00

TRANSFORMADORES

09.15.02

- TRANSFORMADOR ISOLADOR BIFÁSICO 10KVA

09.15.05

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV – 13,2KV / 220 /127V – 112,5 KVA

09.15.06

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV – 13,2KV / 220 /127V – 150 KVA

09.15.07

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV – 13,2KV / 220 /127V – 225 KVA

09.15.08

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV – 13,2KV / 220 /127V – 300 KVA

09.15.20

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SECO 13,2 / 0,11- 0,22KV – 1000VA

09.15.25

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SECO 15KV-220 V – 1000VA

O serviço será pago por un (unidade) de transformador especificado instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do transformador especificado, inclusive seu transporte.

09.15.40

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO À SECO 500KV – 13,8/13,2/12,6KV – 220/127V

09.15.41

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, A SECO, 300 KVA. 13,8/13,2/12,6 KV -220/127 V, CLASSE 15 KV

O serviço será pago por un (unidade) de transformador trifásico instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do transformador trifásico especificado, inclusive seu transporte.

09.16.00

CAPACITORES

09.16.02

CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA 220V – 5.0 KVAR

09.16.04

CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA 220V – 10.0 KVAR

09.16.06

CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA 220V – 15.0 KVAR

09.16.08

CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA 220V – 20.0 KVAR

09.16.11

CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA 220V – 30.0 KVAR

09.16.13

CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA 220V – 40.0 KVAR

09.16.15

CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA 220V – 50.0 KVAR

O serviço será pago por un (unidade) de capacitor para correção do fator de potência instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do capacitor especificado.

09.16.16

- BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 15 KVAR, 220V, TRIFÁSICO, MONTADO EM PAINEL PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA

09.16.17

- BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 30 KVAR, 220V, TRIFÁSICO, MONTADO EM PAINEL PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA

09.16.18

- BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 50 KVAR, 220V, TRIFÁSICO, MONTADO EM PAINEL PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA

O serviço será pago por un(unidade) de banco automático de capacitores instalado

O custo unitário remuenera o fornecimento e instalação do banco automático de capacitores especificado, inclusive o seu transporte.

09.17.00

COMPONENTES DE ELÉTRICA

09.17.01

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – 275 V – 40 KA

09.17.02

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II

09.17.03

- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I

O serviço será pago por un (unidade) de elemento instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do elemento especificado, bem como todo material que possa ser necessário à fixação e ligação a circuitos de comando e força.

09.17.06

BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA 63 A

09.17.07

BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80 A

O serviço será pago por m (metro linear) de barramento de cobre executado, considerando-se o comprimento efetivo das barras instaladas para efeito de orçamentação; deverão ser considerados os seguintes critérios de cálculo.

- A amperagem do barramento geral deverá ser a mesma da chave geral e o comprimento instalado deverá ser igual a 3 (três) vezes a dimensão vertical interna do respectivo quadro, quando se tratar de alimentação com três fases sem neutro ou duas fases e um neutro, ou 4 (quatro) vezes essa mesma dimensão, quando se tratar de alimentação com três fases e um neutro.

- A amperagem do barramento parcial deverá ser a mesma da respectiva chave parcial e o comprimento instalado deverá ser igual a 0,80m por chave parcial instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do barramento de cobre para a amperagem especificada, inclusive eventuais perdas de corte e os respectivos elementos de fixação.

09.17.10

EMENDA PARA CABO DE MÉDIA TENSÃO 12/20KV – 1X25 / 1X35MM2 - UNIPOLAR

O serviço será pago por un (unidade) de emenda instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação de emenda especificada.

09.17.12

BASE PARA FUSÍVEL DE TRASNFORMADOR DE POTENCIAL

O serviço será pago por un (unidade) de base para fusível de transformador instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação de base para fusível de transformador especificada, inclusive os elementos de fixação necessários.

09.17.13

FUSÍVEL HH PARA 7,5 A /15KV

09.17.14

FUSÍVEL HH PARA 10 A /15KV

09.17.15

FUSÍVEL HH PARA 20 A/15KV

O serviço será pago por un ( unidade ) de fusível limitador tipo HH instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do fusível limitador tipo HH para a tensão e amperagem especificadas.

09.17.16

DISJUNTOR Á VÁCUO 15KV / 350MVA – COMPLETO – CARREGAMENTO MANUAL

09.17.17

DISJUNTOR Á VÁCUO 15KV / 350MVA –- COMPLETO - MOTORIZADO

O serviço será pago por un ( unidade ) de disjuntor instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do disjuntor especificado.

09.17.18

PARA-RAIO TIPO POLIMERICO CLASSE 15KV

O serviço será pago por un ( unidade ) de para-raio tipo polimerico instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação de todos os componenetes do para-raio especificado, estritamente de acordo com as normas vigentes da concessionária local de energia elétrica e da ABNT.

09.17.19

ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 100X100X2,5 CM

O serviço será pago por un ( unidade ) de estrado de borracha isolante instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do estrado de borracha especificado.

09.17.20

LUVA DE SOBREPOSIÇÃO PARA LUVA ISOLANTE EM COURO DE VAQUETA

O serviço será pago por pr ( par) de luvas de sobreposição fornecida.

O custo  unitário remunera o fornecimento do par de luvas especificado.

09.17.21

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO À SECO 150 KVA – 13,8/13,2/12,6 KV – 220/127V

09.17.22

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO À SECO 225 KVA – 13,8/13,2/12,6 KV – 220/127V

09.17.23

TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 20:5 A

O serviço será pago por un ( unidade) de transformador instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do transformador especificado, inclusive seu transporte.

09.17.24

RELE DE SOBRECORRENTE DE AÇÃO INDIRETA PARA MÉDIA TENSÃO

O serviço será pago por un ( unidade) de rele instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do rele especificado.

09.17.25

REMOÇÃO DE CABOS DE A.T. EM LINHA SUBTERRÂNEA ATÉ 35MM2

O serviço será pago por m (metro linear) de cabo de alta tensão removido.

O custo  unitário remunera a remoção de cabos de alta tensão de qualquer tipo ou bitola até 35mm2.

09.17.26

CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/CABO

09.17.27

CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/HASTE

09.17.28

CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA ESTRUT. METÁLICA

O serviço será pago por un (unidade) de conexão exotérmica realizada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da conexão exotérmica especificada, inclusive respectivas ferramentas.

09.17.29

PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40, E= 2MM

O serviço será pago por un (unidade) de elemento de sinalização instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do elemento de sinalização especificado.

09.17.30

BOLSA EM LONA PARA LUVA ISOLANTE

09.17.31

CAIXA DE MADEIRA PARA LUVA ISOLANTE

O serviço será pago por un (unidade) do objeto especificado.

O custo  unitário remunera o fornecimento do objeto especificado.

09.17.32

TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 50:5 A

09.17.33

TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 75:5 A

09.17.34

TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 100:5 A

O serviço será pago por un ( unidade) de transformador instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do transformador especificado, inclusive seu transporte.

09.20.00
CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO

09.20.10
LC.02 –ILUMINAÇÃO DE QUADRA C/POSTE CONCRETO TUBULAR H LIV. =10M COM 3 PROJETORES VAPOR MERCÚRIO 400W

O serviço será pago por cj (conjunto) de unidade de iluminação (poste e luminária) instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da unidade de iluminação (poste e luminária) especificada, inclusive o transporte do poste e todo equipamento necessário para sua instalação, bem como a escavação, a caixa de passagem em sua base e o concreto para sua ancoragem. Remunera também o fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de iluminação especificado, inclusive lâmpadas e reatores (se existir).

09.20.11

- ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO

O serviço será pago por cj (conjunto) de unidade de iluminação (poste e luminária) instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da unidade de iluminação (poste e projetores) especificados, inclusive o transporte do poste e todo equipamento necessário para sua instalação, bem como a escavação, a caixa de inspeção em sua base e o concreto para sua ancoragem. Remunera também o fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de iluminação especificado, inclusive as lâmpadas de LED.

09.20.33

POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=5M COM LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LÂMPADA ATÉ 250W, COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP.

09.20.34

POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=7M COM LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LÂMPADA ATÉ 250W, COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP.

O serviço será pago por un (unidade) de iluminação (poste e luminária) instalada.

Luminária e reator deverão ser aprovados pela ILUME/PMSP.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da unidade de iluminação (poste e luminária) especificada, inclusive o transporte do poste e todo equipamento necessário para sua instalação bem como a escavação e o concreto para sua ancoragem. Remunera também o fornecimento e montagem de todos os componentes de aparelho de iluminação especificado, inclusive a lâmpada e o reator

09.20.35

POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE150 W, COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40 CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO.

- 09.20.36

- POSTE DE AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 120W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO

O serviço será pago por un (unidade) de iluminação (poste e luminária) instalada.

Luminária e reator deverão ser aprovados pela ILUME/PMSP.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da unidade de iluminação (poste e luminária) especificada, inclusive o transporte do poste e todo equipamento necessário para sua instalação bem como a escavação e o concreto para sua ancoragem. Remunera também o fornecimento e montagem de todos os componentes de aparelho de iluminação especificado, inclusive a lâmpada.

09.50.00
DEMOLIÇÕES - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO

09.50.01
REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO

09.50.02
REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO

O serviço será pago por un (unidade) de poste de entrada removido.

O custo  unitário remunera a remoção do poste de entrada especificado, inclusive eventual componentes elétrico a ele agregado, quando inaproveitáveis e concomitantemente removíveis, bem como os serviços de reaterro e apiloamento da cava resultante.

09.50.03

REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO

O serviço será pago por un (unidade) de caixa de entrada removida.

O custo  unitário remunera a remoção da caixa de entrada especificada inclusive eventuais componentes elétricos a ela agregados, quando inaproveitáveis e concomitantemente removíveis.

09.50.04

REMOÇÃO DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE

O serviço será pago por un (unidade) de armação removida.

O custo  unitário remunera a remoção da armação especificada, tipo braquete ou pressbow, inclusive os respectivos isoladores, sem a concomitante remoção do poste em que estiver instalada.

09.50.05

REMOÇÃO DE CABEÇOTE TIPO TELESP

O serviço será pago por un (unidade) de cabeçote removido.

O custo  unitário remunera a remoção do cabeçote especificado, inclusive o elemento de fixação do respectivo cabo telefônico, sem a concomitante remoção do poste em que estiver instalado.

09.50.06

REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE TIPO TELESP

O serviço será pago por un (unidade) de caixa de entrada removida.

O custo  unitário remunera a remoção da caixa de entrada especificada inclusive eventuais componentes elétricos a ela agregados, quando inaproveitáveis e concomitantemente removíveis.

09.50.09

REMOÇÃO DE PERFILADOS

09.50.10

REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ATÉ 2"

09.50.11

REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ACIMA DE 2"

09.50.12

REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"

09.50.13

REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2"

O serviço será pago por m (metro linear) de tubulação ou perfilado removido, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por eles percorridos.

O custo  unitário remunera a remoção de tubulação elétrica ou perfilado de qualquer tipo, com instalação e bitola conforme especificado, inclusive os respectivos condutores e eventuais conduletes ou caixas de ferro estampado a ela agregadas, quando inaproveitáveis e concomitantemente removíveis.

09.50.14

REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM²

09.50.15

REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM²

09.50.16
REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM²

09.50.17
REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM²

O serviço será pago por m (metro linear) de enfiação elétrica removida, considerando-se o comprimento efetivo dos respectivos fios e cabos.

O custo  unitário remunera a remoção de enfiação elétrica com instalação e bitola conforme especificado, sem a concomitante remoção da respectiva tubulação, inclusive eventuais suportes, terminais ou conectores de pressão a ela agregados, quando inaproveitáveis e concomitantemente removíveis.

09.50.18
REMOÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS

O serviço será pago por un (unidade) de terminal ou conector de pressão removido.

O custo  unitário remunera a remoção do terminal ou conector especificado, de qualquer tipo e bitola, sem a concomitante remoção da respectiva enfiação.

09.50.20
REMOÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA

O serviço será pago por un (unidade) de suporte-isolador removido.

O custo  unitário remunera a remoção do suporte-isolador especificado, sem a concomitante remoção da respectiva enfiação,

09.51.00
DEMOLIÇÕES - CAIXAS E QUADROS

09.51.11
REMOÇÃO DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS

09.51.15
REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A

09.51.16
REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A

09.51.17
REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A

O serviço será pago por un (unidade) de isolador ou disjuntor removido.

O custo  unitário remunera a remoção do isolador ou disjuntor especificado inclusive acessórios de fixação.

09.51.25
REMOÇÃO DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS

09.51.26
REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM

O serviço será pago por un (unidade) de caixa ou quadro removido.

O custo  unitário remunera a remoção da caixa ou quadro especificado, sem a concomitante remoção do respectivo perfilado ou tubulação.

09.51.27
REMOÇÃO DE FUNDO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM

09.51.29
REMOÇÃO DE TAMPA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de fundo ou tampa removida, considerando-se a área de projeção vertical interna do respectivo quadro de distribuição ou caixa de passagem.

O custo  unitário remunera a remoção do fundo ou da tampa de quadros de distribuição ou caixas de passagem em geral, conforme especificado, sem a concomitante remoção do respectivo quadro ou caixa.

09.51.30

REMOÇÃO DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM

O serviço será pago por un (unidade) de fechadura removida.

O custo  unitário remunera a remoção da fechadura especificada, sem a concomitante remoção da respectiva porta.

09.51.32
REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG"

O serviço será pago por un (unidade) de disjuntor removido.

O custo  unitário remunera a remoção do disjuntor automático especificado, qualquer que seja sua amperagem, sem a concomitante remoção do respectivo quadro.

09.51.34
REMOÇÃO DE BASE EM CHAPA DE FERRO PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG"

09.51.35
REMOÇÃO DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA

09.51.36
REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA - BASE DE MÁRMORE OU ARDÓSIA

09.51.37
REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE P/FUSÍVEIS TIPO NH - UNIPOLAR

09.51.38
REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE P/FUSÍVEL TIPO NH - TRIPOLAR

09.51.39
REMOÇÃO DE BASE PARA FUSÍVEL TIPO DIAZED

O serviço será pago por un (unidade) de capacitor, chave seccionadora ou base para fusível removida.

O custo  unitário remunera a remoção do capacitor, chave seccionadora ou base para fusível especificada, qualquer que seja sua amperagem, sem a concomitante remoção do respectivo quadro.

09.52.00
DEMOLIÇÕES - PONTOS E APARELHOS

09.52.01
REMOÇÃO DE SOQUETE

09.52.02
REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE

09.52.03
REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE

09.52.04
REMOÇÃO DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA

09.52.05
REMOÇÃO DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE

O serviço será pago por un (unidade) de soquete, lâmpada, placa difusora ou reator removido.

O custo  unitário remunera a remoção do componente elétrico especificado, sem a concomitante remoção do respectivo aparelho de iluminação.

09.52.06
REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA

O serviço será pago por un (unidade) de componente elétrico removido, considerando-se igualmente, como uma unidade de medição, tanto os interruptores e as tomadas isoladas, quanto os conjuntos monoblocos formados pelo acoplamento de dois ou mais dos componentes citados.

O custo  unitário remunera a remoção de qualquer um dos componentes elétricos especificados, inclusive a remoção ou retirada de eventual espelho plástico ou tampa metálica de condulete.

09.52.08
REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM CAIXA DE PASSAGEM

09.52.09
REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM POSTE

O serviço será pago por un (unidade) de reator removido.

O custo  unitário remunera a remoção do componente elétrico especificado, sem a concomitante remoção do respectivo aparelho de iluminação.

09.52.10
REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE

09.52.11
REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE

09.52.12
REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE

09.52.13
REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO

09.52.14
REMOÇÃO DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR

09.52.18
REMOÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA

09.52.19
REMOÇÃO DE PROJETOR DE JARDIM

O serviço será pago por un (unidade) de aparelho de iluminação removido.

O custo  unitário remunera a remoção do aparelho de iluminação especificado inclusive eventuais componentes elétricos a ele agregados, quando inaproveitáveis e concomitantemente removíveis.

09.52.20
REMOÇÃO DE CRUZETA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR

09.52.25
REMOÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA

O serviço será pago por un (unidade) de cruzeta de ferro ou braço de luminária removida.

O custo  unitário remunera a remoção da cruzeta de ferro ou braço de luminária especificada, sem a concomitante remoção do respectivo aparelho de iluminação.

09.53.00
DEMOLIÇÕES - PÁRA-RAIOS E OUTROS

09.53.10
REMOÇÃO DE CAPTOR DE PÁRA-RAIOS - TIPO FRANKLIN

09.53.11
REMOÇÃO DE CAPTOR DE PÁRA-RAIOS - RADIOATIVO

O serviço será pago por un (unidade) de captor de pára-raios removido.

O custo  unitário remunera a remoção do captor de pára-raios especificado, sem a concomitante remoção da respectiva haste de suporte.

09.53.14
REMOÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ

09.53.15
REMOÇÃO DE CABO DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO

O serviço será pago por m (metro linear) de descida de pára-raios removida, considerando-se o comprimento efetivo da respectiva cordoalha ou cabo de cobre nú.

O custo  unitário remunera a remoção da cordoalha ou cabo de cobre nú, inclusive os respectivos isoladores, suportes e elementos de fixação, quando inaproveitáveis e concomitantemente removíveis.

09.53.16
REMOÇÃO DE CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT"

O serviço será pago por un (unidade) de conector removido.

O custo  unitário remunera a remoção do conector especificado, sem a concomitante remoção da respectiva cordoalha ou cabo de cobre nú.

09.53.20
REMOÇÃO DE BASE E HASTE DE PÁRA-RAIOS

O serviço será pago por un (unidade) de base de pára-raios removida.

O custo  unitário remunera a remoção da base especificada, inclusive a respectiva haste, bem como eventuais componentes nela instalados, quando inaproveitáveis e concomitantemente removíveis.

09.53.21

REMOÇÃO DE CABO DE AÇO E ESTICADORES

O serviço será pago por m (metro linear) de tirante removido, considerando-se o comprimento efetivo do respectivo cabo de aço.

O custo  unitário remunera a remoção de tirantes utilizados na instalação de pára-raios em geral, inclusive esticadores, sem a concomitante remoção da respectiva haste de suporte do captor.

09.53.22

REMOÇÃO DE BRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS

O serviço será pago por un (unidade) de braçadeira removida.

O custo  unitário remunera a remoção da braçadeira especificada, sem a concomitante remoção da respectiva haste de suporte do captor.

09.53.25

REMOÇÃO DE TUBO DE PROTEÇÃO PARA CORDOALHA, INCLUSIVE FIXAÇÕES

O serviço será pago por un (unidade) de tubo de proteção removido.

O custo  unitário remunera a remoção do tubo de proteção especificado, inclusive as respectivas braçadeiras de fixação.

09.53.55

REMOÇÃO DE AUTOMÁTICO DE BÓIA

09.53.56

REMOÇÃO DE CONTACTOR MAGNÉTICO E RELÊS PARA QUADRO DE COMANDO

O serviço será pago por un (unidade) de componente elétrico removido.

O custo  unitário remunera a remoção do componente elétrico especificado, sem a concomitante remoção do quadro em que estiver instalado.

09.53.60
REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO

09.53.61
REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO

09.53.62
REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA

O serviço será pago por un (unidade) de poste removido.

O custo  unitário remunera a remoção do poste especificado inclusive eventuais componentes elétricos a ele agregados, quando inaproveitáveis e concomitantemente removíveis, bem como os serviços de reaterro e apiloamento da cava resultante, quando engastados no solo.

09.54.00
DEMOLIÇÕES - CABINE PRIMÁRIA

09.54.01
REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO - INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO

09.54.02
REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA - INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO

09.54.03
REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. - INCLUSIVE PINO

09.54.04
REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T

O serviço será pago por un (unidade) de isolador removido.

O custo  unitário remunera a remoção do isolador especificado, sem a concomitante remoção dos respectivos cabos.

09.54.05
REMOÇÃO DE CRUZETA DE MADEIRA.

O serviço será pago por un (unidade) de cruzeta de madeira removida.

O custo  unitário remunera a remoção de cruzetas de madeira instaladas em poste de energia, sem a concomitante remoção do respectivo poste.

09.54.06
REMOÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM, INTERNA/EXTERNA - PARA A.T.

09.54.07
REMOÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM

O serviço será pago por un (unidade) de chapa de ferro removida.

O custo  unitário remunera a remoção da chapa de ferro especificada, inclusive eventuais buchas de passagem a ela agregadas, quando inaproveitáveis e concomitantemente removíveis.

09.54.08
REMOÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE - 3/8"

O serviço será pago por m (metro linear) de vergalhão de cobre removido, considerando-se seu comprimento efetivo.

O custo  unitário remunera a remoção do vergalhão de cobre especificado.

09.54.09
REMOÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE

O serviço será pago por un (unidade) de terminal ou conector removido, considerando-se seu comprimento efetivo.

O custo  unitário remunera a remoção do terminal ou conector especificado.

09.54.10
REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR

O serviço será pago por un (unidade) de chave seccionadora removida.

O custo  unitário remunera a remoção da chave seccionadora especificada, sem a concomitante remoção do respectivo quadro.

09.54.11
REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

O serviço será pago por un (unidade) de transformador de potencial removido.

O custo  unitário remunera a remoção de transformadores de potencial em geral.

09.54.12
REMOÇÃO DE DISJUNTOR À ÓLEO - VOLUME NORMAL OU REDUZIDO

O serviço será pago por un (unidade) de disjuntor à óleo removido.

O custo  unitário remunera a remoção de disjuntores à óleo em geral, volume normal ou reduzido.

09.54.13
REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA - CLASSE 15KV

O serviço será pago por un (unidade) de transformador de potência removido.

O custo  unitário remunera a remoção do transformador de potência especificado.

09.54.14
REMOÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS

O serviço será pago por un (unidade) de chave fusível tipo matheus removida.

O custo  unitário remunera a remoção da chave fusível especificada.

09.54.15
REMOÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE

O serviço será pago por un (unidade) de suporte de transformador removido.

O custo  unitário remunera a remoção do suporte especificado.

09.54.16
REMOÇÃO DE CABOS DE ALTA TENSÃO EM LINHA AÉREA ATÉ 35 mm²

O serviço será pago por m (metro linear) de cabo de alta tensão removido.

O custo  unitário remunera a remoção de cabos de alta tensão de qualquer tipo e bitola até 35 mm².

09.54.17
REMOÇÃO DE PÁRA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVE - CLASSE 15KV

O serviço será pago por un (unidade) de pára-raios tipo cristal valve removido.

O custo  unitário remunera a remoção do pára-raios especificado.

09.54.18
REMOÇÃO DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL

O serviço será pago por un (unidade) de contatores e reles removidos

O custo  unitário remunera a remoção dos contatores e reles especificados

09.54.19

REMOÇÃO DE MUFLA INTERNA UNIPOLAR / TRIPOLAR

09.54.20
REMOÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM, PARA NEUTRO - 1KV

O serviço será pago por un (unidade) de bucha de passagem removida.

O custo  unitário remunera a remoção da bucha de passagem especificada, sem a concomitante remoção da respectiva chapa de fixação.

09.54.21
REMOÇÃO DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR OU DISJUNTOR

O serviço será pago por L (litro) de óleo isolante removido.

O custo  unitário remunera a remoção do óleo isolante especificado, quando se tratar de serviço relativo à sua substituição por óleo novo.

09.54.22
REMOÇÃO DE SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA

O serviço será pago por un (unidade) de sela removida.

O custo  unitário remunera a remoção da peça especificada.

09.54.23
REMOÇÃO DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO “HH”

O serviço será pago por un (unidade) de fusível tipo HH removido.

O custo  unitário remunera a remoção do fusível tipo HH especificado.

09.54.24
REMOÇÃO DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS

O serviço será pago por un (unidade) de elo fusível removido.

O custo  unitário remunera a remoção do elo fusível especificado.

09.54.25
REMOÇÃO DE RELÊ OU BOBINA - DISJUNTOR DE ALTA TENSÃO

O serviço será pago por un (unidade) de relê ou bobina removida.

O custo  unitário remunera a remoção de relês ou bobinas de disjuntores de alta tensão em geral, sem a concomitante remoção do respectivo disjuntor.

09.54.26

REMOÇÃO DE MUFLA EXTERNA – UNIPOLAR/TRIPOLAR

09.54.27

REMOÇÃO DE MUFLA INTERNA – UNIPOLAR/TRIPOLAR

O serviço será pago por un (unidade) de mufla removida.

O custo  unitário remunera a remoção da mufla especificada.

09.60.00

RETIRADAS - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO

09.60.01

RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO

09.60.02

RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO

O serviço será pago por un (unidade) de poste de entrada retirado.

O custo  unitário remunera a retirada do poste de entrada especificado, exclusive a remoção ou retirada de eventuais componentes elétricos a ele agregados, bem como a limpeza e guarda do material reaproveitável e os serviços de reaterro e apiloamento da cava resultante.

09.60.03
RETIRADA DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO

O serviço será pago por un (unidade) de caixa de entrada retirada.

O custo  unitário remunera a retirada da caixa de entrada, inclusive a remoção ou retirada de eventuais componentes a ela agregada, bem como limpeza e guarda do material reaproveitável.

09.60.04
RETIRADA DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE

O serviço será pago por un (unidade) de armação retirada.

O custo  unitário remunera a retirada da armação especificada, tipo braquete ou pressbow, inclusive os respectivos isoladores, bem como a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.60.05
RETIRADA DE CABEÇOTE TIPO TELESP

O serviço será pago por un (unidade) de cabeçote retirado.

O custo  unitário remunera a retirada do cabeçote especificado, inclusive o elemento de fixação do respectivo cabo telefônico, bem como limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.60.08
RETIRADA DE CONDULETE

O serviço será pago por un (unidade) de condulete retirado.

O custo  unitário remunera a retirada de conduletes em geral, inclusive a respectiva tampa metálica, bem como a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.60.09
RETIRADA DE PERFILADOS

09.60.12
RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"

09.60.13
RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2"

O serviço será pago por m (metro linear) de perfilado ou tubulação retirada, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ela percorrido.

O custo  unitário remunera a retirada de perfilados em geral, ou tubulação elétrica de qualquer tipo, com instalação aparente e bitola conforme especificado, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.60.14
RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM²

09.60.15
RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM²

09.60.16
RETIRADA DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM²

09.60.17
RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM²

O serviço será pago por m (metro linear) de enfiação elétrica retirada, considerando-se o comprimento efetivo dos respectivos fios e cabos.

O custo  unitário remunera a retirada de enfiação elétrica com instalação e bitola conforme especificado, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.60.18
RETIRADA DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS

O serviço será pago por un (unidade) de terminal ou conector de pressão retirado.

O custo  unitário remunera a retirada do terminal ou conector especificado, de qualquer tipo e bitola, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.60.20
RETIRADA DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA

O serviço será pago por un (unidade) de suporte-isolador retirado.

O custo  unitário remunera a retirada do suporte-isolador especificado, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.61.00
RETIRADAS - CAIXAS E QUADROS

09.61.10
RETIRADA DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS

O serviço será pago por m (metro linear) de barramento de cobre retirado, considerando-se seu comprimento efetivo.

O custo  unitário remunera a retirada do barramento de cobre especificado, inclusive a limpeza e guarda do material reaproveitável.

09.61.11
RETIRADA DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS

O serviço será pago por un (unidade) de isolador retirado.

O custo  unitário remunera a retirada do isolador especificado, Inclusive a limpeza e guarda do material reaproveitável.

09.61.15
RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A

09.61.16
RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A

09.61.17
RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A

O serviço será pago por un (unidade) do disjuntor retirado.

O custo  unitário remunera a retirada do disjuntor conforme especificado, inclusive a limpeza e guarda do material reaproveitável.

09.61.25
RETIRADA DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS

O serviço será pago por un (unidade) de caixa retirada.

O custo  unitário remunera a retirada da caixa especificada, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.61.26
RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de quadro de distribuição ou caixa de passagem retirada, considerando-se sua área de projeção vertical interna.

O custo  unitário remunera a retirada de quadros de distribuição ou caixas de passagem em geral, conforme especificado, exclusive a remoção ou retirada de eventuais componentes elétricos a ela agregados, bem como a limpeza e guarda do material reaproveitável.

09.61.30
RETIRADA DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM

O serviço será pago por un (unidade) de fechadura retirada.

O custo  unitário remunera a retirada da fechadura especificada, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.61.32
RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG"

O serviço será pago por un (unidade) de disjuntor retirada.

O custo  unitário remunera a retirada do disjuntor automático especificado, qualquer que seja sua amperagem, sem a concomitante retirada do respectivo quadro.

09.61.34
RETIRADA DE BASE EM CHAPA DE FERRO, PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG"

O serviço será pago por un (unidade) de base retirada.

O custo  unitário remunera a retirada da base especificada, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.61.35
RETIRADA DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA

O serviço será pago por un (unidade) de capacitor retirado.

O custo  unitário remunera a retirada do capacitor especificado, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.61.37
RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE P/ FUSÍVEIS TIPO NH UNIPOLAR

09.61.38
RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE P/ FUSÍVEIS TIPO NH TRIPOLAR

09.61.39
RETIRADA DE BASE P/ FUSÍVEIS TIPO DIAZED

O serviço será pago por un (unidade) de chave seccionadora ou base retirada.

O custo  unitário remunera a retirada da chave seccionadora ou base especificada, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.61.40
RETIRADA DE BARRAMENTO DE COBRE

O serviço será pago por un (unidade) de barramento retirado, considerando-se o comprimento efetivo das peças.

O custo  unitário remunera a retirada de barramento de cobre em geral, qualquer que seja sua amperagem, sem a concomitante retirada do respectivo quadro.

09.62.00
RETIRADAS - PONTOS E APARELHOS

09.62.01
RETIRADA DE SOQUETES EM LUMINÁRIAS

09.62.02
RETIRADA DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE

O serviço será pago por un (unidade) de soquete ou reator retirado.

O custo  unitário remunera a retirada do componente elétrico especificado, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.62.03
RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE

09.62.04
RETIRADA DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA

09.62.05
RETIRADA DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE

O serviço será pago por un (unidade) de lâmpada ou placa difusora retirada.

O custo  unitário remunera a retirada do componente elétrico especificado, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.62.10
RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE

09.62.11
RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE

09.62.12
RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE

09.62.13
RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO

09.62.14
RETIRADA DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR

09.62.18
RETIRADA DE PROJETOR DE FACHADA

09.62.19
RETIRADA DE PROJETOR DE JARDIM

O serviço será pago por un (unidade) de aparelho de iluminação retirado.

O custo  unitário remunera a retirada do aparelho de iluminação especificado, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.62.25
RETIRADA DE BRACO DE LUMINÁRIA

O serviço será pago por un (unidade) do braço de luminária retirado.

O custo  unitário remunera a retirada do braço de luminária especificado, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.63.00
RETIRADAS - PÁRA-RAIOS E OUTROS

09.63.14
RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ

09.63.15
RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ P/ ATERRAMENTO

O serviço será pago por m (metro linear) de cordoalha de cobre retirada, considerando-se seu comprimento efetivo.

O custo  unitário remunera a retirada da cordoalha de cobre especificada, inclusive a limpeza e guarda do material reaproveitável.

09.63.16
RETIRADA DE CONECTOR TIPO “SPLIT-BOLT”

O serviço será pago por un (unidade) de conector retirado.

O custo  unitário remunera a retirada do conector especificado, exclusive a remoção ou retirada de eventuais componentes elétricos a ele agregados, inclusive a limpeza e guarda do material reaproveitável.

09.63.60
RETIRADA DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO

09.63.61
RETIRADA DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO

09.63.62
RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA

O serviço será pago por un (unidade) de poste retirado.

O custo  unitário remunera a retirada do poste especificado, exclusive a remoção ou retirada de eventuais componentes elétricos a ele agregados, bem como a limpeza e guarda do material reaproveitável e os serviços de reaterro e apiloamento da cava resultante, quando engastados no solo.

09.64.00
RETIRADAS - CABINE PRIMÁRIA

09.64.01
RETIRADA DE ISOLADOR TIPO DISCO - INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO

09.64.02

RETIRADA DE ISOLADOR TIPO CASTANHA - INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO

09.64.03

RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PINO A.T. - INCLUSIVE PINO

09.64.04

RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T.

O serviço será pago por un (unidade) de isolador retirado.

O custo  unitário remunera a retirada do isolador especificado, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.64.05

RETIRADA DE CRUZETA DE MADEIRA.

O serviço será pago por un (unidade) de cruzeta de madeira retirada.

O custo  unitário remunera a retirada de cruzetas de madeira instaladas em poste de energia, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.64.06
RETIRADA DE BUCHA DE PASSAGEM, INTERNA/EXTERNA PARA A.T.

O serviço será pago por un (unidade) de bucha de passagem retirada.

O custo  unitário remunera a retirada da bucha de passagem especificada, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.64.07
RETIRADA DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM

O serviço será pago por un (unidade) de chapa de ferro retirada.

O custo  unitário remunera a retirada da chapa de ferro especificada, exclusive a remoção ou retirada de eventuais buchas de passagem a ela agregadas, bem como a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.64.08
RETIRADA DE VERGALHÃO DE COBRE - 3/8"

O serviço será pago por m (metro linear) de vergalhão de cobre retirado, considerando-se seu comprimento efetivo.

O custo  unitário remunera a retirada do vergalhão de cobre especificado, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.64.09
RETIRADA DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE

O serviço será pago por un (unidade) de terminal ou conector retirado.

O custo  unitário remunera a retirada do terminal ou conector especificado, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.64.10
RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR - CLASSE 15KV

O serviço será pago por un (unidade) de chave seccionadora retirada.

O custo  unitário remunera a retirada da chave seccionadora especificada, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.64.11
RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

O serviço será pago por un (unidade) de transformador de potencial retirado.

O custo  unitário remunera a retirada de transformadores de potencial em geral, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.64.12
RETIRADA DE DISJUNTOR DE A.T. DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO DE ÓLEO

O serviço será pago por un (unidade) de disjuntor a óleo retirado.

O custo  unitário remunera a retirada de disjuntores a óleo em geral, volume normal ou reduzido, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.64.13
RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA - CLASSE 15KV

O serviço será pago por un (unidade) de transformador de potência retirado.

O custo  unitário remunera a retirada do transformador de potência especificado, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.64.14
RETIRADA DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS

O serviço será pago por un (unidade) de chave fusível tipo matheus retirada.

O custo  unitário remunera a retirada da chave fusível especificada, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.64.15
RETIRADA DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE

O serviço será pago por un (unidade) de suporte de transformador retirado.

O custo  unitário remunera a retirada do suporte especificado, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.64.16
RETIRADA DE CABO DE ALTA TENSÃO EM LINHA AÉREA - ATÉ 35mm²

O serviço será pago por m (metro linear) de cabo de alta tensão retirado.

O custo  unitário remunera a retirada do cabo de alta tensão especificado, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.64.17
RETIRADA DE PÁRA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVE - CLASSE 15KV

O serviço será pago por un (unidade) de pára-raios tipo cristal valve retirado.

O custo  unitário remunera a retirada do pára-raios especificado, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.64.18
RETIRADA DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL

O serviço será pago por un (unidade) de contator ou relê retirado.

O custo  unitário remunera a retirada de contatores ou relês em geral, conforme especificado, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.64.23
RETIRADA DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO “HH”

O serviço será pago por un (unidade) de fusível HH retirado.

O custo  unitário remunera a retirada do fusível HH especificado, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.64.24
RETIRADA DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS

O serviço será pago por un (unidade) de elo fusível retirado.

O custo  unitário remunera a retirada do elo fusível especificado, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

09.70.00
RECOLOCAÇÕES - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO

09.70.01
RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO

09.70.02
RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO

O serviço será pago por un (unidade) de poste de entrada recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação do poste de entrada especificado, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.70.03
RECOLOCAÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO

O serviço será pago por un (unidade) de caixa de entrada recolocada.

O custo  unitário remunera a recolocação da caixa de entrada especificada, exclusive a recolocação dos eventuais componentes a ela agregada, bem como o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.70.04
RECOLOCAÇÃO DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE

O serviço será pago por un (unidade) de armação recolocada.

O custo  unitário remunera a recolocação da armação especificada, tipo braquete ou pressbow, inclusive os respectivos isoladores, bem como o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.70.05
RECOLOCAÇÃO DE CABEÇOTE TIPO TELESP

O serviço será pago por un (unidade) de cabeçote recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação do cabeçote especificado, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.70.08
RECOLOCAÇÃO DE CONDULETE

O serviço será pago por un (unidade) de condulete recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação de conduletes em geral, inclusive a respectiva tampa metálica, bem como o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.70.09

RECOLOCAÇÃO DE PERFILADOS

09.70.12

RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"

09.70.13

RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2"

O serviço será pago por m (metro linear) de perfilado ou tubulação recolocada, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ela percorrido.

O custo  unitário remunera a recolocação de perfilados em geral, ou tubulação elétrica de qualquer tipo, com instalação aparente e bitola conforme especificado, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.70.14

RECOLOCAÇÃO DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM²

09.70.15

RECOLOCAÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM²

09.70.16

RECOLOCAÇÃO DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM²

09.70.17

RECOLOCAÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM²

O serviço será pago por m (metro linear) de enfiação elétrica recolocada, considerando-se o comprimento efetivo dos respectivos fios e cabos.

O custo  unitário remunera a recolocação de enfiação elétrica com instalação e bitola conforme especificado, inclusive o fornecimento do material necessário para a execução de emendas e derivações.

09.70.18

RECOLOCAÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS

O serviço será pago por un (unidade) de terminal ou conector de pressão recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação do terminal ou conector especificado, de qualquer tipo e bitola.

09.70.20

RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA

O serviço será pago por un (unidade) de suporte-isolador recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação do suporte-isolador especificado, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.71.00
RECOLOCAÇÕES - CAIXAS E QUADROS

09.71.10
RECOLOCAÇÃO DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS

O serviço será pago por m (metro linear) de barramento de cobre recolocado, considerando-se seu comprimento efetivo.

O custo  unitário remunera a recolocação do barramento de cobre especificado, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.71.11
RECOLOCAÇÃO DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS

O serviço será pago por un (unidade) de isolador recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação do isolador especificado, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.71.15
RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A

09.71.16
RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A

09.71.17
RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A

O serviço será pago por un (unidade) de disjuntor recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação do disjuntor especificado, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.71.25
RECOLOCAÇÃO DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS

O serviço será pago por un (unidade) de caixa recolocada.

O custo  unitário remunera a recolocação da caixa especificada, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.71.26
RECOLOCAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de quadro de distribuição ou caixa de passagem recolocada, considerando-se sua área de projeção vertical interna.

O custo  unitário remunera a recolocação de quadros de distribuição ou caixas de passagem em geral, conforme especificado, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.71.30

RECOLOCAÇÃO DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM

O serviço será pago por un (unidade) de fechadura recolocada.

O custo  unitário remunera a recolocação de fechadura, conforme especificada, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de instalação necessários.

09.71.32

RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG"

O serviço será pago por un (unidade) de disjuntor recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação do disjuntor especificado.

09.71.34
RECOLOCAÇÃO DE BASE EM CHAPA DE FERRO, PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG"

O serviço será pago por un (unidade) de base recolocada.

O custo  unitário remunera a recolocação da base especificada.

09.71.35
RECOLOCAÇÃO DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA

O serviço será pago por un (unidade) de capacitor recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação do capacitor especificado, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.71.37
RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE P/ FUSIVEIS TIPO NH UNIPOLAR

09.71.38
RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE P/ FUSIVEIS TIPO NH TRIPOLAR

09.71.39
RECOLOCAÇÃO DE BASE P/ FUSIVEIS TIPO DIAZED

O serviço será pago por un (unidade) de chave seccionadora ou base recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação da chave seccionadora ou base especificada, inclusive eventuais elementos de fixação necessários.

09.71.40
RECOLOCAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE

O serviço será pago por un (unidade) de barramento recolocado, considerando-se o comprimento efetivo das peças.

O custo  unitário remunera a recolocação de barramento de cobre em geral, qualquer que seja sua amperagem, sem a concomitante recolocação do respectivo quadro.

09.72.00
RECOLOCAÇÕES - PONTOS E APARELHOS

09.72.01
RECOLOCAÇÃO DE SOQUETES EM LUMINÁRIAS

09.72.02
RECOLOCAÇÃO DE REATOR  EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE

O serviço será pago por un (unidade) de soquete ou reator recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação do componente elétrico especificado, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.72.03
RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE

09.72.04
RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA

09.72.05
RECOLOCAÇÃO DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE

O serviço será pago por un (unidade) de lâmpada ou placa difusora recolocada.

O custo  unitário remunera a recolocação do componente elétrico especificado.

09.72.11
RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE

09.72.12
RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE

09.72.13
RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO

09.72.14
RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR

09.72.18
RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA

09.72.19
RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE JARDIM

O serviço será pago por un (unidade) de aparelho de iluminação recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação do aparelho de iluminação especificado, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.72.25
RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA

O serviço será pago por un (unidade) de braço de luminária recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação do braço de luminária especificado, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.73.00
RECOLOCAÇÕES - PÁRA-RAIOS E OUTROS

09.73.14
RECOLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ

09.73.15
RECOLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ P/ ATERRAMENTO

O serviço será pago por m (metro linear) de cordoalha de cobre recolocado, considerando-se seu comprimento efetivo.

O custo  unitário remunera a recolocação da cordoalha de cobre especificada, inclusive suportes e elementos de fixação.

09.73.16
RECOLOCAÇÃO DE CONECTOR TIPO “SPLIT-BOLT”

O serviço será pago por un (unidade) de conector recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação do conector especificado.

09.73.60
RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO

09.73.61
RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO

09.73.62
RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA

O serviço será pago por un (unidade) de poste recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação do poste especificado, inclusive os serviços de escavação e reaterro apiloado, quando engastado no solo, bem como o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.74.00
RECOLOCAÇÕES - CABINE PRIMÁRIA

09.74.01
RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO - INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO

09.74.02
RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA – INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO

09.74.03
RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. - INCLUSIVE PINO

09.74.04
RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T.

O serviço será pago por un (unidade) de isolador recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação do isolador especificado, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.74.05
RECOLOCAÇÃO DE CRUZETA DE MADEIRA.

O serviço será pago por un (unidade) de cruzeta de madeira recolocada.

O custo  unitário remunera a recolocação de cruzetas de madeira instaladas em poste de energia, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.74.06
RECOLOCAÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM, INTERNA/EXTERNA PARA A.T.

O serviço será pago por un (unidade) de bucha de passagem recolocada.

O custo  unitário remunera a recolocação da bucha de passagem especificada, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.74.07
RECOLOCAÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM

O serviço será pago por un (unidade) de chapa de ferro recolocada.

O custo  unitário remunera a recolocação da chapa de ferro especificada.

09.74.08
RECOLOCAÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE - 3/8"

O serviço será pago por m (metro linear) de vergalhão de cobre recolocado, considerando-se seu comprimento efetivo.

O custo  unitário remunera a recolocação do vergalhão de cobre especificado.

09.74.09
RECOLOCAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE

O serviço será pago por un (unidade) de terminal ou conector recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação do terminal ou conector especificado.

09.74.10

RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR - CLASSE 15KV

O serviço será pago por un (unidade) de chave seccionadora recolocada.

O custo  unitário remunera a recolocação da chave seccionadora especificada, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.74.11

RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

O serviço será pago por un (unidade) de transformador de potencial recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação de transformadores de potencial em geral.

09.74.12

RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR A.T. DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO DE ÓLEO

O serviço será pago por un (unidade) de disjuntor a óleo recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação de disjuntores a óleo em geral, volume normal ou reduzido.

09.74.13
RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA - CLASSE 15KV

O serviço será pago por un (unidade) de transformador de potência recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação do transformador de potência especificado.

09.74.14
RECOLOCAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS

O serviço será pago por un (unidade) de chave fusível tipo matheus recolocada.

O custo  unitário remunera a recolocação da chave fusível especificada, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.74.15
RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE

O serviço será pago por un (unidade) de suporte de transformador recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação do suporte especificado, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de fixação necessários.

09.74.16
RECOLOCAÇÃO DE CABO DE ALTA TENSÃO EM LINHA AÉREA - ATÉ 35mm²

O serviço será pago por m (metro linear) de cabo de alta tensão recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação do cabo de alta tensão especificado.

09.74.17
RECOLOCAÇÃO DE PÁRA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVE - CLASSE 15KV

O serviço será pago por un (unidade) de pára-raios tipo cristal valve recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação do pára-raios especificado.

09.74.18
RECOLOCAÇÃO DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL

O serviço será pago por un (unidade) de contator ou relê recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação de contatores ou relês em geral, conforme especificado.

09.74.23
RECOLOCAÇÃO DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO “H H”

O serviço será pago por un (unidade) de fusível HH recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação de fusível HH especificado.

09.74.24
RECOLOCAÇÃO DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS

O serviço será pago por un (unidade) de elo fusível recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação de elo fusível especificado.

09.80.00
SERVIÇOS PARCIAIS – ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO

09.80.03

POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO “T” – 7,5M/200DAM

09.80.04

POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO “T” – 7,5M/300DAM

O serviço será pago por un (unidade) de poste instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do poste de entrada especificado, estritamente de acordo com as normas vigentes da concessionária local de energia elétrica.

09.80.11

Fornecimento e instalação de poste em concreto com altura livre de 18 m – 1000 Dan

O serviço será pago por un (unidade) de poste instalado.

O custo  contempla o fornecimento do poste em concreto, com seção transversal circular ou duplo T, no local da obra, incluído o transporte e os equipamentos do tipo guindauto para içamento excluindo-se a escavação e fundações

09.80.18
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM²

09.80.19
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM²

09.80.20
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM²

09.80.21
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM²

09.80.22
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM²

09.80.23
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM²

09.80.24
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM²

09.80.25
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM²

09.80.26
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 120MM²

09.80.27
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 150MM²

09.80.28
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 185MM²

09.80.29
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 240MM²

09.80.30
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 300MM²

O serviço será pago por un (unidade) de terminal ou conector instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do terminal ou conector especificado.

09.82.00
SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS

09.82.01
INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA

09.82.02
INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS

09.82.03
INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS

09.82.04
INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA

09.82.05

INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA

O serviço será pago por un (unidade) de interruptor instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do interruptor especificado, em ponto de energia já existente, inclusive os parafusos de fixação e exclusive o respectivo espelho plástico.

09.82.06
ESPELHO PLÁSTICO - 3"X3"

09.82.07
ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"

09.82.08
ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"

O serviço será pago por un (unidade) de espelho plástico instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do espelho plástico especificado, em ponto de energia já existente, inclusive os respectivos parafusos de fixação.

09.82.09
TOMADA P/ TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS

O serviço será pago por un (unidade) de tomada para telefone instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da tomada para telefone especificado, em ponto de telefone já existente, exclusive o respectivo espelho plástico.

09.82.10
TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V

09.82.12
TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO

09.82.13
TOMADA 3P+T 30A - 440V

O serviço será pago por un (unidade) de tomada de energia instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da tomada de energia especificada, em ponto de energia já existente, inclusive os parafusos de fixação e exclusive o respectivo espelho plástico.

09.82.14
TOMADA 3P+T 32A – 600/690V TIPO INDUSTRIAL

09.82.15
TOMADA 3P+T 63A – 600/690V TIPO INDUSTRIAL

O serviço será pago por un (unidade) de tomada de energia tipo industrial instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da tomada de energia tipo industrial especificada, em ponto de energia já existente, inclusive os parafusos de fixação.

09.82.16

BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO

O serviço será pago por un (unidade) de botão para campainha instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do botão para campainha especificado, em ponto de energia já existente, inclusive os parafusos de fixação e o respectivo espelho plástico.

09.82.17

CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL

O serviço será pago por un (unidade) de cigarra de sobrepor instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da cigarra de sobrepor especificada, em ponto de energia já existente, inclusive os respectivos parafusos de fixação.

09.82.18

- TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20ª

O serviço será pago por un (unidade) de tomada de energia instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da tomada de energia especificada, em ponto de energia já existente, inclusive os parafusos de fixação e exclusive o respectivo espelho plástico.

09.82.22
SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER

O serviço será pago por un (unidade) de soquete antivibratório instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do soquete antivibratório especificado, em aparelho de iluminação já existente, exclusive a respectiva lâmpada.

09.82.25
IGNITOR P/ PARTIDA LÂMPADA VAPOR SODIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W

O serviço será pago por un (unidade) de ignitor instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do ignitor especificado em aparelho de iluminação já existente.

09.82.31
REATOR SIMPLES P/LÂMPADA FLUORESCENTE, ALTO F. POTÊNCIA - 220V/40W

09.82.32
REATOR SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F. POTÊNCIA - 110-220V/20W

09.82.34
REATOR DUPLO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F. POTÊNCIA - 110-220V/2X20W

09.82.35
REATOR DUPLO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F. POTÊNCIA - 110-220V/2X40W

09.82.38

REATOR SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F. POT. -220V/1X110W

09.82.39

REATOR DUPLO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F. POT. - 220V/2X110W

09.82.40

REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/125W

09.82.41

REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/250W

09.82.42

REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/400W

09.82.43

REATOR P/ LÂMP. VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W

09.82.44

REATOR P/ LÂMP. VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 220V/70W

09.82.45
REATOR P/ LÂMP. VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 220V/150W

09.82.46
REATOR P/ LÂMP. VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 220V/250W

09.82.47
REATOR P/ LÂMP. VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 220V/400W

O serviço será pago por un (unidade) de reator instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do reator especificado, em aparelho de iluminação já existente.

09.82.48

O serviço será pago por un (unidade) de inversor instalado.

O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do inversor especificado.

09.82.49
INVERSOR FOTOVOLTÁICO SAÍDA TRIFÁSICA – 10 KW – ENTRADA ATÉ 600 VCC – EFICIÊNCIA MÍNIMA 95%

O serviço será pago por un (unidade) de inversor instalado.

O custo unitário remunera o fornecimento e instalação.

09.82.55

LÂMPADA FLUORESCENTE – 20W

09.82.56
LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W

09.82.57
LÂMPADA MISTA - 220V/160W

09.82.58
LÂMPADA MISTA - 220V/250W

09.82.59
LÂMPADA MISTA - 220V/500W

09.82.60
LÂMPADA FLUORESCENTE - 110W TIPO HO

09.82.61
LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO - 220V/80W

09.82.62
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/125W

09.82.63
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/250W

09.82.64
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/400W

09.82.66
LÂMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSÃO - 70W

09.82.67
LÂMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSÃO - 150W

09.82.68
LÂMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSÃO - 250W

09.82.69
LÂMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSÃO - 400W

09.82.75
LÂMPADA DE HALOGÊNIO 110V/220V/300W

09.82.77

LÂMPADA DE HALOGÊNIO 220V/1000W

09.82.78

LÂMPADA LED BULBO SOQUETE E-27/E-40 - 40W

09.78.79

LÂMPADA LED BULBO SOQUETE E-27/E-40 - 70W

09.82.80

LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 98/10 W

09.82.81

LÂMPADA LED TUBULAR T8 - 18/20W

09.82.83

LÂMPADA DE LED BULBO 10 W - SOQUETE E-27

O serviço será pago por un (unidade) de lâmpada instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da lâmpada especificada, em aparelho de iluminação já existente.

09.82.84

O serviço será pago por um (unidade) de módulo fotovoltáico instalado.

O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do módulo especificado .

09.82.85

LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 100W

09.82.86

LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 150W

O serviço será pago por un (unidade) de lâmpada instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da lâmpada especificada, em aparelho de iluminação já existente.

09.82.90

PLUG P/ TELEFONE DE 4 PINOS PADRÃO TELEBRÁS

O serviço será pago por un (unidade) de plug de telefone instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do plug de telefone especificado, em aparelho telefônico existente.

09.82.91

PLUG 3P+T 30A - 440V

O serviço será pago por un (unidade) de plug instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do plug especificado, em equipamento elétrico existente.

09.82.92

PLUG 3P+T 32A – 600/690V - TIPO INDUSTRIAL

09.82.93

PLUG 3P+T 63A – 600/690V - TIPO INDUSTRIAL

O serviço será pago por un (unidade) de plug tipo industrial instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do plug tipo industrial especificado, em equipamento elétrico existente.

09.82.94

PLUG PARA TOMADA ATÉ 20A (2P+T , 20A – 250V)

O serviço será pago por un (unidade) de plug instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do plug para tomada até 20A especificado, em equipamento elétrico existente.

09.82.95

PLUG P/ TELEFONE PADRÃO RJ 11

O serviço será pago por un (unidade) de plug de telefone instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do plug de telefone especificado, em aparelho telefônico existente.

09.82.96

INTERRUPTOR COM VARIADOR DE LUMINOSIDADE 110/220V – 127V/500W

09.82.97

INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR 1 TECLA

O serviço será pago por un (unidade) de interruptor instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do interruptor especificado, em ponto de energia existente, inclusive os parafusos de fixação e exclusive o respectivo espelho plástico.

09.82.99
REATOR P/LÂMPADA HG - 220V/80W

O serviço será pago por un (unidade) de reator instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do reator especificado, em aparelho de iluminação existente.

09.83.00
SERVIÇOS PARCIAIS - PÁRA-RAIOS E OUTROS

09.83.20
COLOCAÇÃO DE ARAME GUIA 14 DE AÇO GALVANIZADO EM ELETRODUTO

O serviço será pago por m (metro linear) de arame guia colocado, considerando-se o comprimento efetivo do arame instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do arame guia especificado; em eletrodutos existentes.

09.83.51
FOTOCÉLULA SOLAR-RELE FOTOELÉTRICO CAPACIDADE 1000W

O serviço será pago por un (unidade) de fotocélula instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da  fotocélula especificada.

09.83.55
BASE E ESTAIS PARA HASTE DE PÁRA-RAIOS

O serviço será pago por un (unidade) de base e estais instalados.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da base e estais especificados.

09.83.57
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALV. C/ BASE DE FIXAÇÃO H=30CM

O serviço será pago por un (unidade) de terminal aéreo instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da terminal aéreo especificado.

09.83.58

SUPORTE P/ FIXAÇÃO DE CABO EM TELHA ONDULADA

O serviço será pago por un (unidade) de suporte instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do suporte especificado.

09.83.62
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO P/ 3 PROJETORES

O serviço será pago por un (unidade) de cruzeta instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da cruzeta especificada.

09.83.63

BRAÇO P/ LUMINÁRIA EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1”X1M

O serviço será pago por un (unidade) de braço para luminária instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do braço para luminária especificado.

09.83.65
POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO FLANGEADO H=5M

09.83.66
POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO FLANGEADO H=7M

09.83.70
POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO CURVO SIMPLES - H=7M

09.83.71
POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO CURVO DUPLO - H=7M

09.83.72
POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO - H=9M

09.83.74
POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO - H=10M

O serviço será pago por un (unidade) de poste instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do poste especificado, exclusive o respectivo aparelho de iluminação.

09.83.76
CONECTOR TIPO PRENSA CABO EM ALUMÍNIO - 3/8”

09.83.77
CONECTOR TIPO PRENSA CABO EM ALUMÍNIO - 1/2”

09.83.78
CONECTOR TIPO PRENSA CABO EM ALUMÍNIO - 3/4”

09.83.79
CONECTOR TIPO PRENSA CABO EM ALUMÍNIO - 1”

O serviço será pago por un (unidade) de conector tipo prensa cabo instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do conector tipo prensa cabo especificado.

09.83.82
SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA, PARA DESCIDA DE PÁRA-RAIOS

09.83.83
CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16mm²

09.83.85
CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35mm²

09.83.90
HASTE "COPPERWELD" - 5/8"X3,00m

09.83.91
CONECTOR PARA HASTE"COPPERWELD"

09.83.95
CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 300mm²

09.83.97
HASTE "COPPERWELD" - 3/4"X3,00m

O serviço será pago por un (unidade) de conector, suporte ou haste copperweld instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do conector, suporte ou haste copperweld especificada.

09.84.00
SERVIÇOS PARCIAIS - ELETROFERRAGENS E ACESSÓRIOS

09.84.01
BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 1/2”

09.84.02
BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 3/4”

09.84.11
BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO - 1/2”

09.84.18
BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO - 3”

O serviço será pago por un (unidade) de braçadeira ou bucha e arruela instaladas.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da braçadeira bucha e arruela especificadas, inclusive os elementos de fixação.

09.84.21

SUPORTE P/PERFILADO 100X38MM GE

09.84.23
SUPORTE CURTO P/ LUMINÁRIA 100X38MM GE

09.84.24
SUPORTE LONGO P/ LUMINÁRIA 165X38MM GE

09.84.25
EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38MM “1” GE

09.84.27
EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38MM “T” GE

O serviço será pago por un (unidade) de suporte ou emenda instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação de suporte ou emenda especificada, inclusive os elementos de fixação.

09.84.36

CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38MM TP “C” GE – CHAPA 14

09.84.37

CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38MM TP “L” GE – CHAPA 14

09.84.40

CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76MM TP “E” GE – CHAPA 14

09.84.41

CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76MM TP “C” GE – CHAPA 14

09.84.42

CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76MM TP “L” GE – CHAPA 14

09.84.43

CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76MM TP “T” GE – CHAPA 14

O serviço será pago por un (unidade) de caixa para perfilado instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da caixa para perfilado especificada inclusive os elementos de fixação.

09.84.45

CAIXA EM ALUMÍNIO P/ TOMADA FIXAÇÃO EM PERFILADO

O serviço será pago por un (unidade) de caixa de alumínio instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação de caixa de alumínio especificada, inclusive os elementos de fixação e exclusive a tomada.

09.84.57
SAIDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4” GE

O serviço será pago por un (unidade) de saída instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da saída especificada.

09.84.62
VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA TOTAL 5/16” GE

O serviço será pago por m (metro linear) de cabo de aço, vergalhão de aço ou tampa metálica instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do cabo de aço, vergalhão de aço ou tampa metálica especificada, inclusive os elementos de fixação e eventuais perdas de corte.

09.85.00

REATORES

09.85.10

REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 70W/220V

09.85.12

REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W/220V

09.85.13

REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W/220V

09.85.14

REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W/220V

09.85.26

REATOR ELETRÔNICO AFP 127V PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X14W

09.85.27

REATOR ELETRÔNICO AFP 127V PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X28W

09.85.28

REATOR ELETRÔNICO AFP 127V PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X14W

09.85.29

REATOR ELETRÔNICO AFP 127V PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X28W

09.85.30

REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP- 1X16W – 127/220 V

09.85.31

REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP- 1X32W – 127/220 V

09.85.32

REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP- 2X16W – 127/220 V

09.85.33

REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP- 2X32W – 127/220 V

09.85.40

REATOR ELETRONICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP 1X54W – 220V

09.85.41

REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP 2X54W – 220V

O serviço será pago por un (unidade) de reator instalado.

O custo  unitario remunera o fornecimento e instalação do reator especificado, em aparelho de iluminação já existente.

09.85.60

LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 70W

09.85.61

LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W

09.85.62

LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W

09.85.63

LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W

09.85.70

LÂMPADA FLUORESCENTE  COMPACTA 15 W  - 220V

09.85.73

LÂMPADA COMPACTA MINI-FLUORESCENTE C/REATOR E SOQUETE INCORPORADOS - 25W

09.85.79

LÂMPADA FLUORESCENTE – 14W

09.85.80

LÂMPADA FLUORESCENTE – 16W

09.85.81

LÂMPADA FLUORESCENTE – 32W

09.85.82

LÂMPADA FLUORESCENTE – 28W

O serviço será pago por un (unidade) de lâmpada instalada.

O custo  unitario remunera o fornecimento e instalação da lâmpada especificada, em aparelho de iluminação já existente.

09.86.00

TOMADAS

09.86.10

TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA

09.86.11

TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ 11 COM PLACA/ESPELHO

O serviço será pago por un (unidade) de tomada instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da tomada especificada, em ponto já existente, inclusive os parafusos de fixação e o respectivo espelho plástico.

09.90.00

REDE LÓGICA

09.90.02

CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA – ATÉ 50 PONTOS

O serviço será pago por gl (valor global) para certificação de rede lógica para até 50 pontos.

O custo  unitário remunera os serviços de certificação de rede lógica, inclusive o deslocamento de pessoal e equipamento, bem como a apresentação de relatório dos pontos certificados.

09.90.03

CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA – EXCEDENTE 50 PONTOS

O serviço será pago por ponto de certificação de rede lógica que exceda 50 pontos.

O custo  unitário remunera os serviços de certificação de rede lógica, inclusive o deslocamento de pessoal e equipamento, bem como a apresentação de relatório dos pontos certificados.

09.90.11

RACK 8U’S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO

09.90.15

PATCH PAINEL – 24 PORTAS - INSTALADO

09.90.17

SWITCH – 24 PORTAS - INSTALADO

09.90.21

GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19” - 1V - INSTALADA

09.90.31

PATCH CORD RJ 45 – 1,5M

09.90.33

PATCH CORD RJ 45 – 2,5M

O custo  unitário será pago por un (unidade) de equipamento, dispositivo ou cabo devidamente instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do equipamento, dispositivo ou cabo, especificado.

A instalação dos elementos especificados até ponto de utilização (micro computadores) será cobrada através do serviço: 09-90-01 – certificação e instalação de rede lógica.

09.90.38

CABO UTP – CATEGORIA 4 E 5 PARES

O serviço será pago por m (metro linear) de equipamento, dispositivo ou cabo devidamente instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do equipamento, dispositivo ou cabo, especificado.

A instalação dos elementos especificados até ponto de utilização (micro computadores) será cobrada através do serviço: 09-90-01 – certificação e instalação de rede lógica.

10.01.00

ALIMENTAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA E GÁS

10.01.01

CAVALETE DE ENTRADA - 3/4"

10.01.02

CAVALETE DE ENTRADA - 1"

10.01.04

CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2"

O serviço será pago por un (unidade) de cavalete de entrada executado.

O custo  unitário remunera o fornecimento do material necessário à execução do cavalete de entrada especificado, inclusive o respectivo registro gaveta, bem como sua instalação, estritamente de acordo com as normas vigentes da concessionária local de água e esgoto.

10.01.17

HV.05 - ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA, D=3/4” OU 1” EM TIJOLO APARENTE

10.01.19

HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA, D=3/4” OU 1” EM ALVENARIA REVESTIDA

10.01.20

HV.10 - ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA, D=1 1/4”,  D=1 1/2” OU 2” EM ALVENARIA REVESTIDA

O serviço será pago por un (unidade) de abrigo para cavalete de entrada executado.

O custo  unitário remunera o fornecimento do material necessário e a execução do abrigo especificado, estritamente de acordo com as normas vigentes da concessionária local de água e esgoto.

10.01.95

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA

O serviço será pago por m (metro linear) de proteção anticorrosiva aplicada, considerando-se o comprimento do trecho de tubulação efetivamente protegido, independentemente de sua bitola.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de fita adesiva tipo scoth-3M, apropriada para proteção anticorrosiva de tubulação enterrada, com consumo médio de 3,00m/m.

10.01.98

ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO

O serviço será pago por m (metro linear) de envelopamento de concreto executado, considerando-se o comprimento do trecho de tubulação efetivamente protegido, independentemente da bitola do(s) tubo(s) envelopado(s).

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de concreto simples, consumo mínimo 150,00kg cim/m³, para envelopamento protetor de tubulação, com garantia de cobrimento mínimo de 5,00cm.

10.02.00

RESERVAÇÃO DE ÁGUA

10.02.09

RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 1000 LITROS

10.02.10

CX D’ÀGUA DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 1500 LITROS

10.02.14

CX D’ÀGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS

10.02.15

CX D’ÀGUA DE POLIETILENO 10000 LITROS

10.02.16

CX D’ÀGUA DE POLIETILENO 15000 LITROS

O serviço será pago por un (unidade) de cx d’agua/resevatório instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da cx d’agua/resevatório especificado, inclusive a respectiva torneira de boia, as flanges de ligação, o material de vedação necessário e o vigamento de peroba para apoio.

10.02.30

ANÉIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO D’ÁGUA D = 2,50M

O serviço será pago por un (unidade) de anel pré-moldado montado.

O custo unitário remunera o fornecimento e a montagem do anel pré-moldado no reservatório.

10.02.40

- LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=8CM PARA RESERVATÓRIO

10.02.41

- LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=15CM PARA RESERVATÓRIO

- O serviço será pago por um(unidade) de laje pré-moldada montada.

- O custo unitário remunera o fornecimento e a montagem da laje pré-moldada no reservatório.

10.02.51
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4"

10.02.52
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1"

10.02.54
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2"

10.02.55
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2"

10.02.61
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) – 25MM (3/4")

10.02.62
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) – 32MM (1")

10.02.64
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) – 50MM (1 1/2")

10.02.65
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) – 60MM (2")

O serviço será pago por m (metro linear) de tubulação executada, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ela percorrido, nos trechos correspondentes ao barrilete do sistema de reservação.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da tubulação de água especificada inclusive eventuais perdas de corte, o material de vedação ou colagem necessário e as respectivas conexões.

10.02.81
REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"

10.02.82
REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"

10.02.84
REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"

10.02.85
REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"

10.02.91
TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4"

10.02.92
TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1"

10.02.94
TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1 1/2"

10.02.95
TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 2"

O serviço será pago por un (unidade) de torneira de bóia instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da torneira de bóia especificada, inclusive o material de vedação necessário.

10.03.00

INSTALAÇÃO ELEVATÓRIA

10.03.03

CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1/2 HP

10.03.04

CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 3/4 HP

10.03.05

CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1 HP

10.03.06

CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2 HP

10.03.07

CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 3 HP

10.03.08

CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 4 HP

10.03.09

CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5 HP

10.03.10

CONJUNTO MOTOR-BOMBA  80 m3/h; 20mca; 7,5cv; 3500 rpm; 220/380V, TRIFÁSICO

10.03.11

CONJUNTO MOTOR-BOMBA 112 m3/h; 20mca; 10cv; 3500 rpm; 220/380V, TRIFÁSICO

10.03.12

CONJUNTO MOTOR-BOMBA 160 m3/h; 20mca; 15cv; 1750 rpm; 220/380V, TRIFÁSICO

10.03.13

CONJUNTO MOTOR-BOMBA 240 m3/h; 20mca; 20cv; 1750 rpm; 220/380V, TRIFÁSICO

10.03.14

CONJUNTO MOTOR-BOMBA 270 m3/h; 20mca; 25cv; 1750 rpm; 220/380V, TRIFÁSICO

O serviço será pago por un (unidade) de conjunto motor-bomba instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do conjunto motor-bomba especificado, exceto as respectivas instalações elétricas, inclusive as conexões e demais materiais necessários para sua instalação e ligação à respectiva rede de água.

10.03.40

LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E= 8CM PARA RESERVATÓRIO

10.03.41

LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E= 15CM PARA RESERVATÓRIO

O serviço será pago por un (unidade) de laje pré-moldada montada.

O custo unitário remunera o fornecimento e a montagem da laje pré-moldada no reservatório.

10.03.42
TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1" (RECALQUE)

10.03.44
TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1 1/2" (SUCÇÃO)

O serviço será pago por m (metro linear) de tubulação executada, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ela percorrido, nos trechos correspondentes aos ramais de recalque e de sucção em instalações elevatórias.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da tubulação de água especificada, inclusive eventuais perdas de corte, o material de vedação necessário e as respectivas conexões, bem como a abertura e fechamento de rasgos em paredes, nos trechos em que for embutida, ou a escavação e  reaterro de valas com profundidade média de até 0,60m, nos trechos em que for enterrada, ou ainda sua fixação por meio de grampos e/ou presilhas, quando se tratar de tubulação aparente.

10.03.52
REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"

10.03.54
REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"

O serviço será pago por un (unidade) de registro de gaveta instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do registro de gaveta especificado, inclusive o material de vedação necessário.

10.03.62
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1"

10.03.64
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1 1/2"

10.03.65

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2"

10.03.66

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2 1/2"

10.03.67

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 3"

10.03.68

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 4"

10.03.72

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1"

10.03.73

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/4"

10.03.74

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2"

10.03.75

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2"

10.03.76

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2 1/2"

10.03.77

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 3"

10.03.78

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 4"

O serviço será pago por un (unidade) de válvula de retenção instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da válvula de retenção especificada, inclusive o material de vedação necessário.

10.03.90

CHAVE DE BÓIA

O serviço será pago por un (unidade) de chave de bóia instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da chave de bóia especificada, completa, inclusive os elementos de fixação necessários.

10.04.00

REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO

10.04.02

TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4"

10.04.03

TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1"

10.04.04

TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/4"

10.04.05

TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2"

10.04.06

TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2"

10.04.07

TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2"

10.04.08

TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3"

10.04.09

TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 4"

10.04.62

TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) – 25MM (3/4")

10.04.63

TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) – 32MM (1")

10.04.64

TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) – 40MM (1 1/4")

10.04.65

TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) – 50MM (1 1/2")

10.04.66

TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) – 60MM (2")

10.04.67

TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")

10.04.68

TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) – 85MM (3")

10.04.69

TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) – 110MM (4")

O serviço será pago por m (metro linear) de tubulação executada, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ela percorrido, nos trechos correspondentes à rede de distribuição de água fria.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da tubulação de água especificada, inclusive eventuais perdas de corte, o material de vedação ou colagem necessário e as respectivas conexões, bem como a abertura e fechamento de rasgos em paredes, nos trechos em que for embutida, ou a escavação e  reaterro de valas com profundidade média de até 0,60m, nos trechos em que for enterrada, ou ainda sua fixação por meio de grampos e/ou presilhas, quando se tratar de tubulação aparente.

10.04.98
ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO

O serviço será pago por m (metro linear) de envelopamento de concreto executado, considerando-se o comprimento do trecho de tubulação efetivamente protegido, independentemente da bitola do(s) tubo(s) envelopado(s).

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de concreto simples, consumo mínimo 150,00kg cim/m³, para envelopamento protetor de tubulação, com garantia de cobrimento mínimo de 5,00cm.

10.05.00

REDE DE ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS

10.05.02

REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"

10.05.03

REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"

10.05.04

REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4"

10.05.05

REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"

10.05.06

REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"

10.05.07

REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"

10.05.08

REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3"

10.05.09

REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4"

O serviço será pago por un (unidade) de registro de gaveta instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do registro de gaveta especificado, inclusive o material de vedação necessário.

10.05.31
REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"

10.05.32
REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"

10.05.33
REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/4"

10.05.34
REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"

O serviço será pago por un (unidade) de registro de gaveta instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do registro de gaveta especificado, inclusive a respectiva canopla e o material de vedação necessário.

10.05.40
REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 1/2"

10.05.41
REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4"

O serviço será pago por un (unidade) de registro de pressão instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do registro de pressão especificado, inclusive o material de vedação necessário.

10.05.51
REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4"

O serviço será pago por un (unidade) de registro de pressão instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do registro de pressão especificado, inclusive a respectiva canopla e o material de vedação necessário.

10.05.60

REGISTRO GLOBO C/ADAPTADOR E TAMPA - 2 1/2"

O serviço será pago por un (unidade) de registro globo instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do registro globo especificado, inclusive o material de vedação necessário.

10.06.00
REDE DE ÁGUA QUENTE

10.06.20
TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1/2"

10.06.21
TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 3/4"

10.06.22
TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1"

10.06.23
TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL – 1 1/4”

10.06.24
TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1 1/2"
O serviço será pago por m (metro linear) de tubulação executada, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ela percorrido, nos trechos correspondentes à rede de distribuição de água quente.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da tubulação de água especificada, inclusive eventuais perdas de corte, o material de vedação e solda necessário e as respectivas conexões, bem como a abertura de rasgos em paredes, nos trechos em que for embutida, ou sua fixação por meio de grampos e/ou presilhas, nos trechos em que for aparente.

10.06.26
TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A -  1/2"

10.06.27
TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A -  3/4"

10.06.28
TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A -  1"

10.06.29
TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A -  1 1/4"

10.06.30
TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1 1/2"

O serviço será pago por m (metro linear) de tubulação executada, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ela percorrido, nos trechos correspondentes à rede de distribuição dos gases medicinais.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da tubulação de gases medicinais especificada, inclusive eventuais perdas de corte, o material de vedação e solda necessário e as respectivas conexões, bem como a abertura de rasgos em paredes, nos trechos em que for embutida, ou sua fixação por meio de grampos e/ou presilhas, quando se tratar de tubulação aparente.

10.06.54

REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO – 1 1/2”

O serviço será pago por un (unidade) de registro de gaveta instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do registro de gaveta especificado, inclusive o material de vedação necessário.

10.07.00

REDE DE GÁS

10.07.11

TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 3/4"

10.07.12

TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1"

10.07.13

TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1 1/4"

10.07.14

TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1 1/2"

O serviço será pago por m (metro linear) de tubulação executada, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ela percorrido, nos trechos correspondentes à rede de distribuição.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da tubulação de gás especificada, inclusive eventuais perdas de corte, o material de vedação necessário e as respectivas conexões, bem como a abertura e fechamento de rasgos em paredes, nos trechos em que for embutida, ou a escavação e  reaterro de valas com profundidade média de até 0,60m, nos trechos em que for enterrada.

10.07.20

VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO,  3/4" NPT

O serviço será pago por un (unidade) de válvula esférica instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação de válvula esférica diâmetro 3/4" para gás especificado, inclusive o material de vedação.

10.07.60

HV.04 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE P/ 2 BOTIJÕES

10.07.62

HV.12-ABRIGO P/GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA P/2 BOTIJÕES

O serviço será pago por un (unidade) de abrigo de botijão executado.

O custo  unitário remunera o fornecimento do material necessário e a execução do abrigo especificado, estritamente de acordo com as normas vigentes da concessionária local de gás.

10.07.63

HV.13 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE P/ 2 CILINDROS

10.07.64

HV.14 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE P/ 4 CILINDROS

10.07.65

HV.15 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE P/ 6 CILINDROS

10.07.67

HV.17 - ABRIGO PARA GÁS EM TIJOLO APARENTE P/ 4 CILINDROS

10.07.68

HV.18 - ABRIGO PARA GÁS EM TIJOLO APARENTE P/ 6 CILINDROS

10.07.69

HV.19 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA P/ 2 CILINDROS

10.07.70

HV.20 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA P/ 4 CILINDROS

10.07.71

HV.21 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA P/ 6 CILINDROS

O serviço será pago por un (unidade) de abrigo de cilindro de gás executado.

O custo  unitário remunera o fornecimento do material necessário e a execução do abrigo especificado, estritamente de acordo com as normas vigentes da concessionária local de gás.

10.07.80

HD.10 - INSTALAÇÃO P/ 2 BOTIJÕES GLP 13 Kg - EXCLUSIVE ABRIGO

O serviço será pago por un (unidade) instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e a instalação de válvula, mangueira e bico escalonado em bronze p/ botijão.

10.07.81

HD. 11 - INSTALAÇAO P/ 2 CILINDROS GLP 45 Kg - EXCLUSIVE ABRIGO.

10.07.82

HD. 12 - INSTALAÇAO P/ 4 CILINDROS GLP 45 Kg - EXCLUSIVE ABRIGO.

10.07.83

HD. 13 - INSTALAÇAO P/ 6 CILINDROS GLP 45 Kg - EXCLUSIVE ABRIGO.

O serviço será pago por un (unidade) instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e a instalação de todos os materiais necessários para interligação dos cilindros à rede.

10.07.85

BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG, COM CARGA

10.07.86

CILINDRO DE GLP DE 45 KG, COM CARGA

O serviço será pago por un (unidade) fornecida.

O custo  unitário remunera o fornecimento e a instalação do botijão ou cilindro, exclusive acessórios.

10.07.90
CAIXA COM COLETOR DE ÁGUA (SIFÃO) PARA REDE DE GÁS

O serviço será pago por un (unidade) de caixa com coletor executada.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução da caixa e do coletor especificados, estritamente de acordo com as normas vigentes da concessionária local de gás, inclusive os respectivos serviços de escavação e reaterro.

10.07.95
PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA

O serviço será pago por m (metro linear) de proteção anticorrosiva aplicada, considerando-se o comprimento do trecho de tubulação efetivamente protegido, independentemente de sua bitola.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de fita adesiva tipo Scoth-3M, apropriada para proteção anticorrosiva de tubulação enterrada, com consumo médio de 3,00m/m.

10.07.98
ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO

O serviço será pago por m (metro linear) de envelopamento de concreto executado, considerando-se o comprimento do trecho de tubulação efetivamente protegido, independentemente da bitola do(s) tubo(s) envelopado(s).

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de concreto simples, consumo mínimo 150,00kg cim/m³, para envelopamento protetor de tubulação, com garantia de cobrimento mínimo de 5,00cm.

10.08.00

REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

10.08.02

TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2"

10.08.03

TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 3"

10.08.05

TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 4"

10.08.06

TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 6"

O serviço será pago por m (metro linear) de tubulação executada, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ela percorrido, na constituição da rede de alimentação e distribuição do sistema de prevenção e combate a incêndio.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da tubulação de incêndio especificada, inclusive eventuais perdas de corte, o material de vedação necessário e as respectivas conexões, bem como a abertura e fechamento de rasgos em paredes, nos trechos em que for embutida, ou a escavação e  reaterro de valas com profundidade média de até 0,60m, nos trechos em que for enterrada, ou ainda sua fixação por meio de grampos e/ou presilhas, quando se tratar de tubulação aparente.

10.08.31
REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"

10.08.32
REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3"

10.08.34
REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4"

O serviço será pago por un (unidade) de registro de gaveta instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do registro de gaveta especificado, inclusive o material de vedação necessário.

10.08.49
ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO

O serviço será pago por m (metro linear) de envelopamento de concreto executado, considerando-se o comprimento do trecho de tubulação efetivamente protegido, independentemente da bitola do(s) tubo(s) envelopado(s).

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de concreto simples, consumo mínimo 150,00kg cim/m³, para envelopamento protetor de tubulação, com garantia de cobrimento mínimo de 5,00cm.

10.08.50
RECALQUE DE PASSEIO C/UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"

O serviço será pago por un (unidade) de recalque de passeio executado.

O custo  unitário remunera o fornecimento do material necessário à instalação do recalque de passeio especificado, bem como sua execução estritamente de acordo com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros local, compreendendo, além do fornecimento e instalação do registro tipo globo, a execução completa da respectiva caixa de alvenaria.

10.08.55
HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"

O serviço será pago por un (unidade) de hidrante instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do hidrante especificado, estritamente de acordo com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros local, inclusive o fornecimento e instalação do respectivo registro tipo globo e exclusive abrigo e acessórios.

10.08.60
ABRIGO DE EMBUTIR,PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20

O serviço será pago por un (unidade) de abrigo de embutir instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do abrigo de embutir especificado, estritamente de acordo com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros local, inclusive os elementos de fixação necessários.

10.08.65
MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 15M - 1 1/2"

10.08.68
MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2"

10.08.72
MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2"

O serviço será pago por un (unidade) de mangueira de incêndio colocada.

O custo  unitário remunera o fornecimento da mangueira de incêndio especificada, inclusive sua colocação no respectivo abrigo.

10.08.73
ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2"

10.08.77
ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 2 1/2"X5/8"

O serviço será pago por un (unidade) de esguicho de incêndio colocado.

O custo  unitário remunera o fornecimento do esguicho de incêndio especificado, inclusive sua colocação no respectivo abrigo.

10.08.80
EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) – 4KG

10.08.81
EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6 KG

10.08.82
EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 10 KG

10.08.85
EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10 L

10.08.88
EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ESPUMA QUÍMICA - 9 L

10.08.90
EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4 KG

10.08.92
EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8 KG

10.08.93

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 12 KG

O serviço será pago por un (unidade) de extintor de incêndio instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do extintor de incêndio especificado, estritamente de acordo com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros local, inclusive o respectivo suporte e os elementos de fixação necessários.

10.08.95

SETA P/ HIDRANTE / EXTINTOR DE INCÊNDIO

O serviço será pago por un (unidade) de seta para hidrante / extintor de incêndio colocada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e a colocação da seta especificada, estritamente de acordo com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros local.

10.09.00

REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO

10.09.10

TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU – 50MM

10.09.11

TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU – 75MM

10.09.12

TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU – 100MM

10.09.13

TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU – 150MM

10.09.30

TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) – 40MM (1 1/2")

10.09.31

TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) – 50MM (2")

10.09.32

TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) – 75MM (3")

10.09.33

TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) – 100MM (4")

10.09.34

TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA ( LINHA ESGOTO ) – 150MM (6")

10.09.35

TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8“)

O serviço será pago por m (metro linear) de tubulação executada, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ela percorrido na constituição da respectiva rede de esgoto.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da tubulação de esgoto sanitário especificada inclusive eventuais perdas de corte ou quebra, o material de vedação necessário e as respectivas conexões, bem como a abertura e fechamento de rasgos em paredes nos trechos em que for embutida, ou a escavação e reaterro de valas com profundidade média de até 0,60m, nos trechos em que for enterrada, ou ainda sua fixação por meio de grampo e/ou presilhas, quando se tratar de tubulação aparente.

10.09.98

ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO

O serviço será pago por m (metro linear) de envelopamento de concreto executado, considerando-se o comprimento do trecho de tubulação efetivamente protegido, independentemente da bitola do(s) tubo(s) envelopado(s).

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de concreto simples, consumo mínimo 150,00kg cim/m³, para envelopamento protetor de tubulação, com garantia de cobrimento mínimo de 5,00cm.

10.10.00

REDE DE ESGOTO SANITÁRIO – ACESSÓRIOS

10.10.01

RALO SECO DE PVC RIGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM DIAM. 100MM

10.10.10

CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100x150MM

10.10.12

CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150x150MM

10.10.15

CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO 250X230X75MM

10.10.35
RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM

10.10.36  
CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA EM PVC 100MM - TIGRE OU SIMILAR
O serviço será pago por un (unidade) especificada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do material especificado.

10.10.59
CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60x60CM

O serviço será pago por un (unidade) de caixa de gordura executada.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução da caixa de gordura especificada, inclusive os respectivos serviços de escavação e reaterro.

10.10.60
FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 10 PESSOAS - 1,40X 1,20M

10.10.61
FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 20 PESSOAS - 1,40X1,70M

10.10.64
FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 100 PESSOAS - 2,40X2,50M

10.10.66
FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 140 PESSOAS - 2,40X3,50M

O serviço será pago por un (unidade) de fossa séptica executada.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e mão de obra para a completa execução da fossa séptica especificada, inclusive os serviços de escavação e de apiloamento do fundo, independentemente do tipo de solo escavado, bem como eventual escoramento que se fizer necessário.

10.10.70

SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - POÇO ABSORVENTE

O serviço será pago por m (metro linear) de poço absorvente executado, considerando-se a profundidade efetivamente escavada para sua execução.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução de poço absorvente para sumidouro, independentemente do tipo de solo e da profundidade escavada, compreendendo os serviços de escavação e de apiloamento do fundo, inclusive eventual escoramento que se fizer necessário; o revestimento lateral com alvenaria de 1/2 tijolo, junta livre e 2,00m de diâmetro interno; o coroamento do topo com alvenaria argamassada de 1 tijolo e altura de 60,00cm; bem como o lastreamento do fundo do poço, com brita n°3 e 50,00cm de espessura.

10.10.71
SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - TAMPÃO DE CONCRETO

O serviço será pago por un (unidade) de tampão de sumidouro executado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação de tampão para fechamento de sumidouro, executado com concreto armado pré-moldado, consumo mínimo de 330kg cim/m³, com 2,30m de diâmetro e 7,00cm de espessura, inclusive o respectivo tampão de inspeção, de ferro fundido, tipo leve, com dispositivo de travamento e 60,00cm de diâmetro útil.

10.10.81

FILTRO ANAERÓBIO D=3,00M H=2,00M

O serviço será pago por un (unidade) de filtro instalado.

O custo  unitário remunera escavação, reaterro, apiloamento, lastro de brita, concreto, aço, forma, anéis de concreto pré-moldados, impermeabilização, tampas, caixa de inspeção, tubo de PVC, brita n.º 4, calafetação com asfalto oxidado, mangueira plástica, argamassa de rejunte, e todos os materiais e serviços necessários ao perfeito funcionamento do sistema.

10.10.84

ANEL DE CONCRETO D=2,00M H=0,50M

10.10.85

ANEL DE CONCRETO D=3,00M H=0,50M

O serviço será pago por un (unidade) de anel instalado.

O custo  unitário remunera escavação, reaterro, apiloamento, anel de concreto pré-moldado, mangueira plástica, impermeabilização e argamassa de rejuntamento.

10.10.94
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de escavação executada, considerando-se as dimensões da projeção horizontal interna da caixa acabada e a profundidade efetivamente escavada.

O custo  unitário remunera a escavação manual de qualquer tipo de solo, exclusive solo rochoso, inclusive os acréscimos laterais necessários à execução da caixa, o apiloamento do fundo da cava, o reaterro apiloado dos vazios restantes e o espalhamento das sobras.

10.10.95
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)

O serviço será pago por  m³ (metro cúbico) de lastro de concreto executado, considerando-se a área de projeção horizontal externa da caixa e a espessura média final da camada de concreto lançada. Para efeito de orçamentado, sempre que não houver especificação de projeto, deverá ser considerado o lastreamento com uma espessura média de 7,00cm.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de concreto simples, consumo mínimo de 200kg cim/m³, para lastreamento de fundos de caixas de ligação ou inspeção.

10.10.96
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA

10.10.97
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de alvenaria executada, considerando-se a área das superfícies verticais internas da caixa acabada, excluídas as interseções.

O custo  unitário remunera a execução de laterais de caixas de ligação ou inspeção com alvenaria de tijolos maciços comuns, espessura de 1/2 ou de 1 tijolo, conforme especificado, bem como o respectivo revestimento interno, das laterais e do fundo, executado com argamassa impermeável de cimento e areia e protegido por 2 (duas) demãos de tinta betuminosa, com consumo mínimo final de 0,50 litro por metro quadrado.

10.10.98

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de tampa de concreto executada, considerando-se sua área de projeção horizontal.

O custo  unitário remunera a execução de tampas de caixas de ligação ou inspeção, com concreto armado consumo mínimo de 330,00kg cim/m³, bem como sua colocação.

10.11.00

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS – CAPTAÇÃO

10.11.01

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM

10.11.02

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM

10.11.03

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM

10.11.04

CALHA EM ALUMÍNIO – ESP 0,8MM – DESENVOLVIMENTO 50 CM

10.11.05

CALHA EM ALUMÍNIO – ESP 0,8MM – DESENVOLVIMENTO 100 CM

10.11.06

CALHA EM ALUMÍNIO – ESP 1,0MM – DESENVOLVIMENTO 50 CM

10.11.07

CALHA EM ALUMÍNIO – ESP 1,0MM – DESENVOLVIMENTO 100 CM

10.11.10

CALHA EM PVC COM 125 ≤ DIÂM ≤ 150 MM

10.11.30

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 16CM

10.11.31

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM

10.11.32

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM

10.11.33

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM

10.11.34

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100 CM

10.11.35

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 130 CM

10.11.36

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 140 CM

O serviço será pago por m (metro linear) de calha/rufo colocado, considerando-se o comprimento efetivamente instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e colocação da calha/rufo do material especificado, inclusive as perdas de recobrimento, bem como os respectivos acessórios de fixação e de vedação.

10.11.70

CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECÇÃO 15x40CM

10.11.71
CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECÇÃO 15x50CM

10.11.72

HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A. P. P/ TAMPA / GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM

10.11.73

HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A. P. P/ TAMPA / GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM

10.11.76

CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM.

10.11.77

CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM.

O serviço será pago por m (metro linear) de canaleta efetivamente colocada, descontando-se todos os vãos e interferências.

O custo  unitário remunera escavação, apiloamento, lastro de concreto, argamassa de rejuntamento e a canaleta pré-moldada em meio tubo.

10.11.85

HV.24 - CANALETA DE ALVENARIA P/ GRELHA DE FERRO  L=20CM

10.11.86

HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA P/ GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO  L=30CM

10.11.87

HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA P/GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO  L=40CM

O serviço será pago por m (metro linear) de canaleta de alvenaria executada.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução da canaleta especificada, inclusive os respectivos serviços de abertura de caixa e apiloamento.

10.11.89

CANTONEIRA DE FERRO 1”X1”X 1/8” P/ APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO

O serviço será pago por m (metro linear) de cantoneira colocada, considerando-se o comprimento efetivo das peças.

O custo  unitário remunera o fornecimento, colocação e chumbamento da cantoneira especificada.

10.11.90
HC.05-GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA- L=30CM – SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS

10.11.92
HP.02-GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM

10.11.93
GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO – 40CM

10.11.94
GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 50 CM

O serviço será pago por m (metro linear) de grelha instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da grelha especificada.

10.11.96

HC.03 - TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA DE A.P. L=0,30M

10.11.97

H.C.04 - TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA DE A.P. L=0,40M

O serviço será pago por m (metro linear) de tampa de concreto executada.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução da tampa de concreto especificada.

10.11.99

GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA – L=30CM – COM PASSAGEM DE VEÍCULOS

O serviço será pago por m (metro linear) de grelha instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da grelha especificada.

10.12.00

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO

10.12.10

CONDUTOR DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU – 50MM

10.12.11
CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU – 75MM

10.12.12
CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU – 100MM

10.12.13
CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU – 150MM

10.12.14
CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA – 50MM (2")

10.12.15
CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA – 75MM (3")

10.12.16
CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA – 100MM (4")

10.12.17
CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA – 150MM (6")

10.12.18

CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA – 200MM (8”)

O serviço será pago por m (metro linear) de condutor instalado, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ele percorrido, do ponto de coleta ao ponto de despejo ou à ligação rede-condutor.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do condutor especificado; inclusive eventuais perdas de corte e o material de vedação necessário e as respectivas conexões, bem como a abertura e fechamento de rasgos em paredes, quando se tratar de instalação embutida, ou sua fixação por meio de grampos e/ou presilhas, quando se tratar de instalação aparente.

10.12.26
GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO – 75MM

10.12.27
GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO – 100MM

10.12.28
GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO – 150MM
O serviço será pago por un (unidade) de grelha hemisférica instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da grelha hemisférica especificada.

10.12.29
CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) – 50MM

10.12.30
CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) – 75MM

10.12.31
CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) – 100MM

10.12.32
CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) – 150MM

O serviço será pago por un (unidade) de curva de ferro fundido instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da curva de ferro fundido especificada, inclusive o material de vedação necessário.

10.12.34
LIGAÇÃO P/DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, C/ TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU – 100MM

O serviço será pago por m (metro linear) de tubo de ferro fundido instalado, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ele percorrido, da ligação rede-condutor ao ponto de despejo.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do tubo de ferro fundido especificado.

10.12.80

TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM

10.12.81

TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 40CM

10.12.82

TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 50CM

10.12.83

TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 60CM

O serviço será pago por m (metro linear) de tubulação executada, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ela percorrido, na constituição da respectiva rede de captação e condução de águas pluviais.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do tubo de concreto especificado, inclusive a argamassa de assentamento e vedação necessária, bem como a escavação e reaterro da respectiva vala.

10.12.90
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de escavação executada, considerando-se as dimensões da projeção horizontal interna da caixa acabada e a profundidade efetivamente escavada.

O custo  unitário remunera a escavação manual de qualquer tipo de solo, exclusive solo rochoso, inclusive os acréscimos laterais necessários à execução da caixa, o apiloamento do fundo da cava, o reaterro apiloado dos vazios restantes e o espalhamento das sobras.

10.12.91
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)

O serviço será pago por  m³ (metro cúbico) de lastro de concreto executado, considerando-se a área de projeção horizontal externa da caixa e a espessura média final da camada de concreto lançada. Para efeito de orçamentado, sempre que não houver especificação de projeto, deverá ser considerado o lastreamento com uma espessura média de 7,00cm.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de concreto simples, consumo mínimo de 200,00kg cim/m³, para lastreamento de fundos de caixas de ligação ou inspeção.

10.12.92
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA

10.12.93
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de alvenaria executada, considerando-se a área das superfícies verticais internas da caixa acabada, excluídas as interseções.

O custo  unitário remunera a execução de laterais de caixas de ligação ou inspeção com alvenaria de tijolos maciços comuns, espessura de 1/2 ou de 1 tijolo, conforme especificado, bem como o respectivo revestimento interno, das laterais e do fundo, executado com argamassa de cimento e areia.

10.12.94
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de tampa de concreto executada, considerando-se sua área de projeção horizontal.

O custo  unitário remunera a execução de tampas de caixas de ligação ou inspeção, com concreto armado consumo mínimo de 330,00kg cim/m³, bem como sua colocação.

10.12.98
ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO

O serviço será pago por m (metro linear) de envelopamento de concreto executado, considerando-se o comprimento do trecho de tubulação efetivamente protegido, independentemente da bitola do(s) tubo(s) envelopado(s).

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de concreto simples, consumo mínimo 150,00kg cim/m³ para envelopamento protetor de tubulação, com garantia de cobrimento mínimo de 5,00cm.

10.13.00
APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

10.13.01
BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA

10.13.03

BACIA SANITÁRIA C/ CAIXA ACOPLADA, DE LOUÇA BRANCA

10.13.04
BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA

O serviço será pago por un (unidade) de bacia sanitária instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da bacia sanitária especificada, devidamente equipada com o respectivo tampo e assento de plástico flexível, inclusive os parafusos de metal cromado e a massa de vidraceiro para fixação e assentamento da base, o tubo de ligação em ABS cromado e o material e acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de água e esgoto.

10.13.05

BACIA SANITARIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FISICA

O serviço será pago por un (unidade) de bacia sanitária instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da bacia sanitária especificada, devidamente equipada com o respectivo tampo e assento de plástico flexível, massa de vidraceiro para fixação e assentamento da base, o tubo de ligação em ABS cromado e o material e acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de água e esgoto.

10.13.08

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA – CAPACIDADE MÍNIMA 5 L, EXCLUSIVE TORNEIRA

O serviço será pago por un (unidade) de lavatório sem coluna instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do lavatório sem coluna especificado, devidamente equipado com os respectivos acessórios ( tubo de ligação 1/2”, válvula 1” e sifão 1” x 1 1/2”, todos de metal com acabamento cromado), inclusive os suportes de ferro para fixação e o material e acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de água e esgoto, exclusive torneira.

10.13.14

LAVATORIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DEF. FÍSICA

O serviço será pago por un (unidade) de lavatório com meia coluna instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do lavatório com coluna especificado, devidamente equipado com os respectivos acessórios (torneira c/ acionamento por alavanca para lavatório 1/2", tubo de ligação 1/2", válvula 1" e sifão 1" x 1 1/2", todos de metal com acabamento cromado), inclusive a coluna de sustentação e o material e acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de água e esgoto.

10.13.16

LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA, EXCLUSIVE TORNEIRA

O serviço será pago por un (unidade) de lavatório instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do lavatório especificado, devidamente equipado com os respectivos acessórios (tubo de ligação 1/2”, válvula 1” e sifão 1” x 1 1/2”, todos de metal com acabamento cromado), exclusive torneira.

10.13.19

HX.01- LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CH. 18 – EXCLUSIVE TORNEIRA

O serviço será pago por m (metro linear) de lavatório/bebedouro coletivo instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do lavatório/bebedouro coletivo especificado em chapa 18 devidamente equipado com os respectivos acessórios, exclusive metais sanitários.

10.13.25
MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO

10.13.36

MICTORIO INDIVIDUAL DE LOUÇA, PARA DEFICIENTE

O serviço será pago por un (unidade) de mictório individual instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do mictório individual especificado, devidamente equipado com o respectivo jogo de metais sanitários, inclusive o material e acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de água e esgoto.

10.13.38
MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM

O serviço será pago por m (metro linear) de mictório coletivo instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do mictório coletivo especificado, devidamente equipado com os respectivos acessórios (espargidor 1/2", válvula 1 1/2" e sifão 1 1/2" x 2", todos de metal com acabamento cromado), inclusive o material e acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de água e esgoto.

10.13.39

CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL

O serviço será pago por un (unidade) de conjunto especificado instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do conjunto especificado, inclusive material de vedação e acessórios para seu perfeito funcionamento.

10.13.40

TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA CAPACIDADE MÍNIMA 30 L, EXCLUSIVE TORNEIRA

O serviço será pago por un (unidade) de tanque de louça instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do tanque de louça especificado, devidamente equipado com os respectivos acessórios (válvula com grelha 1 1/2” e sifão 1 1/2”x2”, todos em metal com acabamento cromado, inclusive o conjunto de fixação e o material e acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de água e esgoto, exclusive torneira.

10.13.50

CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CH. 20 - 500X400X200MM

10.13.51

CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CH. 20 - 560x335x150MM

10.13.52

CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CH. 20 - 500x400x250MM

10.13.53

CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CH. 20 - 500x400x150MM

10.13.55

CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CH. 20 - 700x400x150MM

10.13.57

CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CH. 20 - 1020x400x200MM

10.13.58

TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CH. 18 - 600X500X400MM

10.13.59

HX.04 -TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CH.18 - 600X800X300MM

10.13.60

TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL - 600X500X500MM

10.13.61

CUBA DE FIBRA DE VIDRO 600X500X200MM

O serviço será pago por un (unidade) de cuba, tanque de panela de aço inoxidável ou cuba de fibra de vidro instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da cuba ch. 20 ou tanque de panela ch.18 de aço inoxidável ou cuba de fibra de vidro (± 6kg) especificada, devidamente equipada com os respectivos acessórios (válvula tipo americana 1 1/2” x 3 3/4" e sifão 1 1/2” x 2”, ambos de metal com acabamento cromado), inclusive o material necessário para sua instalação e ligação à rede de esgoto.

10.13.62 
TANQUE PARA LAVA PÉ

O serviço será medido por un.(unidade) de tanque  para lava-pés instalado.

O preço unitário remunera o material e mão de obra necessários à execução do tanque conforme especificado em projeto: tanque em chapa de aço inoxidável, mureta de alvenaria com 80 cm de altura revestida com azulejo, válvula, sifão e material para ligação à rede de esgoto, exclusive ducha higiênica e barra de apoio

10.13.70
BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40 L

10.13.71
BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80 L

O serviço será pago por un (unidade) de bebedouro elétrico instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do bebedouro elétrico especificado, dotado de sistema de refrigeração e duas bicas de saída de água, inclusive o material e acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de energia elétrica, água e esgoto.

10.13.78
FILTRO TIPO CUNO-OU SIMILAR C/. ELEMENTO FILTRANTE CELULOSE /CARVÃO / CELULOSE 180 l/h

10.13.79
FILTRO TIPO CUNO-OU SIMILAR C/. ELEMENTO FILTRANTE CELULOSE / CARVÃO / CELULOSE 360 l/h

O serviço será pago por un (unidade) de filtro instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do filtro especificado, inclusive o cartucho com o elemento filtrante com tripla filtragem e acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de água.

10.14.00

METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS

10.14.03

TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"

10.14.04

TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"

O serviço será pago por un (unidade) de torneira de pressão instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da torneira de pressão especificada, inclusive o material de vedação necessário.

10.14.08
TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"

10.14.09

TORNEIRA CLINICA DE MESA - 12 CM - 1/2"

10.14.10

TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO

10.14.11

TORNEIRA ELETRONICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELÉTRICO

10.14.12

BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA – 1/2”

10.14.13
MISTURADOR DE PAREDE P/PIA, C/BICA MÓVEL TIPO LONGA E AERADOR - 3/4"

O serviço será pago por un (unidade) de torneira, misturador ou bica instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da torneira, misturador ou bica especificado, inclusive a respectiva canopla, material de vedação e acessórios necessários para o funcionamento do equipamento.

10.14.15

REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO – 1/2"

O serviço será pago por un (unidade) de equipamento instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação de arejador ou registro regulador de vazão, inclusive os possíveis acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento especificado.

10.14.16

TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO.

10.14.17

TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO DE PAREDE

O serviço será pago por un (unidade) de torneira especificada instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da torneira especificada, inclusive o material de vedação necessário.

10.14.18
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, COM CORPO EM PVC CROMADO - 220V

O serviço será pago por un (unidade) de torneira elétrica instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da torneira elétrica especificada, inclusive o material necessário para sua instalação e ligação às redes de energia elétrica e água.

10.14.19

VÁLVULA DE ACIONAMENTO HIDRO-MECANICO POR PEDAL

O serviço será pago por un (unidade) de válvula de acionamento hidro-mecanico por pedal, instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da válvula especificada.

A tubulação correspondente a sua ligação com a respectiva bica, o material de vedação, bem como os acessórios que se fizerem necessários ao perfeito funcionamento da válvula especificada.

10.14.24	
VÁLVULA FLUXÍVEL COM DUPLO ACIONAMENTO

10.14.25

VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4”

O serviço será pago por un (unidade) de válvula de descarga instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga especificada, a tubulação correspondente à sua ligação com a respectiva bacia sanitária e o material de vedação necessário.

10.14.26

ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

O serviço será medidompor un (unidade) de acabamento antivandalismo para válvula de descarga instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do acabamento antivandalismo para válvula de descarga.

10.14.30

VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA CHUVEIRO ELETRICO

10.14.31

VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA DUCHA DE AGUA FRIA OU PRE MISTURADA

10.14.32

VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA CHUVEIRO DE AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO

O serviço será pago por un (unidade) de válvula de fechamento automático para chuveiro, instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da válvula especificada, a tubulação correspondente a sua ligação com o respectivo chuveiro, o material de vedação, bem como os acessórios que se fizerem necessários ao perfeito funcionamento da válvula especificada.

10.14.33

VÁLVULA FLUXÍVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO

O serviço será pago por un (unidade) de válvula fluxível instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da válvula especificada, inclusive o material de vedação necessário.

10.14.37
CHUVEIRO FIXO DE METAL CROMADO - CRIVO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 6CM

O serviço será pago por un (unidade) de chuveiro fixo instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do chuveiro fixo especificado, inclusive o respectivo tubo de ligação em metal cromado e o material de vedação necessário.

10.14.40
CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W

O serviço será pago por un (unidade) de chuveiro elétrico instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do chuveiro elétrico especificado, inclusive o respectivo tubo de ligação em metal cromado e o material necessário para sua instalação e ligação às redes de energia elétrica e água.

10.14.42

CHUVEIRO DUCHA MODELO “JET-SET” METÁLICA OU SIMILAR

O serviço será pago por un (unidade) de chuveiro ducha elétrico instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do chuveiro ducha elétrica especificado, inclusive o material necessário para sua instalação e ligação às redes de energia elétrica e água.

10.14.44

DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE

O serviço será pago por un (unidade) instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e a instalação da ducha e mangueira em metal cromado, inclusive a respectiva canopla, suporte, parafusos, buchas e materiais vedantes necessários à sua ligação à rede.

10.14.45

CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA)

O serviço será pago por un (unidade) de conjunto especificado instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do conjunto especificado, inclusive material de vedação e acessórios para seu perfeito funcionamento.

10.14.48

MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO – 1/2”

O serviço será pago por un (unidade) de misturador instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do misturador, inclusive material da vedação e acessórios necessários para o funcionamento do equipamento.

10.14.49

MISTURADOR PARA CHUVEIRO ENTRADA HORIZ. 3/4" SAÍDA 1/2" C/ ACABAMENTO

O serviço será medido por un (unidade) de misturador instalado.

O preço unitário remunera o fornecimento e instalação do misturador, inclusive material da vedação e acessórios necessários para o funcionamento do equipamento.

10.14.52

DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS EM ABS ALTO IMPACTO COM RESERVATÓRIO DE 800/900ML

10.14.66

DISPENSER PAPEL TOALHA DE PAREDE, MANUAL PARA SANITÁRIOS EM ABS ALTO IMPACTO, AUTO CORTE

O serviço será pago por un (unidade) do respectivo componente instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do componente especificado, bem como todo o material para sua fixação e seu perfeito funcionamento.

10.14.73

FRONTÃO OU TESTEIRA DE MÁRMORE BRANCO ESPÍRITO SANTO - H ATÉ 10CM

10.14.74

FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUÁ - H ATÉ 10CM

O serviço será pago por m (metro linear) de frontão de mármore ou granito executado com base em seu comprimento efetivo.

O custo  unitário remunera o fornecimento do material e a execução do frontão especificado.

10.14.75

TAMPO P/ BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA – ESPESSURA DE 2CM

10.14.76

TAMPO P/ BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUÁ POLIDO – ESPESSURA DE 2CM

10.14.77

TAMPO P/ BANCADA ÚMIDA - GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO – ESPESSURA DE 2CM

10.14.78
TAMPO P/ BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCO POLIDO – 2CM

10.14.82

TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - MÁRMORE BRANCO ESPÍRITO SANTO 2CM

10.14.86

TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8)

10.14.88

TAMPO P/ BANCADA ÚMIDA - CONCR. POLIDO C/ BORDAS ARRED. E ENVERNIZADAS – E=40MM

10.14.89

TAMPO P/ BANCADA ÚMIDA - CONCR. POLIDO C/ BORDAS ARRED. E ENVERNIZADAS - E=50MM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de tampo instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do tampo especificado, com largura útil de até 700mm, a argamassa de assentamento e polimento do tampo em concreto com lixamento fino manual e duas demãos de verniz acrílico base água sobre primer.

10.14.91

SABONETEIRA PARA SABÃO LIQUIDO

10.14.97

PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS

O serviço será pago por un (unidade) de saboneteira ou porta toalha instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da saboneteira ou porta toalha especificado inclusive o material necessário para sua fixação.

10.50.00

DEMOLIÇÕES

10.50.01

DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ATÉ 2"

10.50.02

DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2"

10.50.03

DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"

10.50.04

DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4"

10.50.05

DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ATÉ 1 1/4"

10.50.18
DEMOLIÇÃO DE REGISTROS

O serviço será pago por un (unidade) de torneira ou registro removido.

O custo  unitário remunera a remoção de torneiras ou registros em geral, independentemente de seu tipo ou bitola, sem a concomitante remoção da respectiva tubulação.

10.50.32
DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA

10.50.33
DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES

O serviço será pago por m (metro linear) de calha, rufo, rincão ou condutor demolido, considerando-se o comprimento efetivo das peças removidas.

O custo  unitário remunera a remoção de calhas, rufos, rincões ou condutores aparentes em geral, independentemente de seu tipo, desenvolvimento ou bitola.

10.60.00

RETIRADAS

10.60.01

RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ATÉ 2"

10.60.02

RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2"

10.60.03

RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"

10.60.04

RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4"

10.60.05

RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ATÉ 1 1/4"

10.60.06

RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ACIMA DE 1 1/4"

10.60.07

RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ATÉ 4"

10.60.08
RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ACIMA DE 4"

10.60.09
RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 3"

10.60.10
RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO-AMIANTO - ACIMA DE 3"

10.60.11
RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ATÉ 6"

10.60.12
RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ACIMA DE 6"

O serviço será pago por m (metro linear) de tubulação retirada, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ela percorrido.

O custo  unitário remunera a retirada da tubulação especificada, independentemente do tipo de rede em questão, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

10.60.15
RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 1000 L

O serviço será pago por un (unidade) de reservatório retirado.

O custo  unitário remunera a retirada de reservatórios de cimento-amianto em geral, com capacidade de armazenamento conforme especificado, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

10.60.18
RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS

10.60.22
RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO

O serviço será pago por un (unidade) de registro, válvula fluxível ou válvula de retenção retirada.

O custo  unitário remunera a retirada de registros, válvulas flexíveis ou válvulas de retenção em geral, independentemente de seu tipo ou bitola, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

10.60.24
RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA

O serviço será pago por un (unidade) de conjunto motor-bomba retirado.

O custo  unitário remunera a retirada de conjuntos motor-bomba em geral, independentemente de seu tipo ou potência, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

10.60.26
RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS

O serviço será pago por un (unidade) de caixa sifonada ou ralo retirado.

O custo  unitário remunera a retirada de caixas sifonadas ou ralos em geral, independentemente de seu tipo ou dimensões, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

10.60.29
RETIRADA DE HIDRANTES DE PAREDE

O serviço será pago por un (unidade) de hidrante de parede retirado.

O custo  unitário remunera a retirada de hidrantes de parede em geral, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

10.60.32
RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA

10.60.33
RETIRADA DE CONDUTORES APARENTES

O serviço será pago por m (metro linear) de calha, rufo, rincão ou condutor retirado, considerando-se o comprimento efetivo das peças.

O custo  unitário remunera a retirada de calhas, rufos, rincões ou condutores aparentes em geral, independentemente de seu tipo, desenvolvimento ou bitola, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

10.60.35

RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

O serviço será pago por un (unidade) de aparelho sanitário retirado.

O custo  unitário remunera a retirada de bacias sanitárias, lavatórios, mictórios, tanques e outros aparelhos sanitários semelhantes, inclusive os respectivos acessórios, bem como a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

10.60.40

RETIRADA DE SIFÕES

O serviço será pago por un (unidade) de sifão retirado.

O custo  unitário remunera a retirada de sifões em geral, independentemente de seu tipo ou bitola, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

10.60.42

RETIRADA DE TORNEIRAS

O serviço será pago por un (unidade) de torneira retirada.

O custo  unitário remunera a retirada de torneiras em geral, independentemente de seu tipo ou bitola, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

10.60.45

RETIRADA DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR

O serviço será pago por un (unidade) de caixa de descarga retirada.

O custo  unitário remunera a retirada de caixas de descarga em geral, independentemente de seu tipo ou capacidade, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

10.60.50

RETIRADA DE TAMPO ÚMIDO

O serviço será pago por m2 (metro quadrado) de tampo retirado.

O custo  unitário remunera a retirada de tampos úmidos, independente de seu material, tipo ou espessura, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

10.70.00

RECOLOCAÇÕES

10.70.18

RECOLOCAÇÃO DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS

10.70.22

RECOLOCAÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO

O serviço será pago por un (unidade) de registro, válvula fluxível ou válvula de retenção recolocada.

O custo  unitário remunera a recolocação de registros, válvulas flexíveis ou válvulas de retenção em geral, independentemente de seu tipo ou bitola, inclusive o material de vedação necessário.

10.70.24
RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA

O serviço será pago por un (unidade) de conjunto motor-bomba recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação de conjuntos motor-bomba em geral, independentemente de seu tipo ou potência, inclusive o material de vedação necessário.

10.70.26
RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS

O serviço será pago por un (unidade) de caixa sifonada ou ralo recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação de caixas sifonadas ou ralos em geral, independentemente de seu tipo ou dimensões, inclusive a recolocação da respectiva grelha e o material de vedação necessário.

10.70.29
RECOLOCAÇÃO DE HIDRANTES DE PAREDE

O serviço será pago por un (unidade) de hidrante de parede recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação de hidrantes de parede em geral, estritamente de acordo com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros local.

10.70.32
RECOLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA

10.70.33
RECOLOCAÇÃO DE CONDUTORES APARENTES

O serviço será pago por m (metro linear) de calha, rufo, rincão ou condutor recolocado, considerando-se o comprimento efetivo das peças reinstaladas.

O custo  unitário remunera a recolocação de calhas, rufos, rincões ou condutores aparentes em geral, independentemente de seu tipo, desenvolvimento ou bitola, inclusive o material necessário para a execução de emendas, vedação e fixação.

10.70.35
RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

O serviço será pago por un (unidade) de aparelho sanitário recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação de bacias sanitárias, lavatórios, mictórios, tanques e outros aparelhos sanitários semelhantes, inclusive os respectivos acessórios.

10.70.40

RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES

O serviço será pago por un (unidade) de sifão recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação de sifões em geral, independentemente de seu tipo ou bitola, inclusive o material de vedação necessário.

10.70.42

RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS

O serviço será pago por un (unidade) de torneira recolocada.

O custo  unitário remunera a recolocação de torneiras em geral, independentemente de seu tipo ou bitola, inclusive o material de vedação necessário.

10.70.45

RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR

O serviço será pago por un (unidade) de caixa de descarga recolocada.

O custo  unitário remunera a recolocação de caixas de descarga em geral, independentemente de seu tipo ou capacidade, inclusive o material de vedação necessário.

10.80.00

SERVIÇOS PARCIAIS

10.80.70

SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"

10.80.72

SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2"

10.80.73

SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"

10.80.74

SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2"

10.80.76

TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM

10.80.81

TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM

10.80.86

TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO, METAL CROMADO - 1/2"

O serviço será pago por un (unidade) de componente hidro-sanitário instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do componente hidro-sanitário especificado, inclusive o material de vedação necessário.

10.80.93
VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4"

10.80.97
TUBO DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO COM CANOPLA, PARA CHUVEIRO - 3/4"
O serviço será pago por un (unidade) de componente hidro-sanitário instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do componente hidro-sanitário especificado.

10.90.00
OUTROS SERVIÇOS

10.90.01
DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS

O serviço será pago por m (metro linear) de ramal de esgoto ou águas pluviais desentupido.

O custo  unitário remunera os serviços de desentupimento de ramais de esgoto ou águas pluviais em geral, independentemente da bitola da respectiva tubulação.

11.00.00
REVESTIMENTOS

11.01.00
REVESTIMENTO DE FORROS

11.01.01
CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

11.01.08
EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12

11.01.09
EMBOÇO DESEMPENADO P/PINTURA - ARG.MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12

11.01.13
REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de chapisco, emboço ou reboco aplicado, com base na área de forro efetivamente recoberta pela argamassa em questão, desconsiderada a área correspondente ao desenvolvimento de espaletas, ressaltos ou molduras e descontados apenas os vãos e interferências que, isoladamente, apresentarem área igual ou superior a 2,00m².

O custo  unitário remunera o fornecimento da argamassa de chapisco, emboço ou reboco especificado, bem como sua aplicação em superfícies de forro em geral, horizontais ou inclinadas.

11.02.00

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

11.02.01

CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

11.02.08

EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12

11.02.09

EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO P/ PINTURA - ARG.MISTA DE CIMENTO CAL E AREIA 1:3/12

11.02.10

EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

11.02.13

REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA

11.02.15

REVESTIMENTO COM GESSO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de chapisco, emboço, reboco ou gesso aplicado, com base na área de paramentos internos efetivamente recoberta pela argamassa em questão, desconsiderada a área correspondente ao desenvolvimento de espaletas, ressaltos ou molduras e descontados apenas os vãos e interferências que, isoladamente, apresentarem área igual ou superior a 2,00m².

O custo  unitário remunera o fornecimento da argamassa de chapisco, emboço, reboco ou gesso especificado, bem como sua aplicação em superfícies de paramentos internos em geral.

11.02.25
AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES C/ARGAMASSA COMUM

11.02.29

AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES C/ARGAMASSA COLANTE

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de azulejos aplicados, considerando-se a área das superfícies efetivamente revestidas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação dos azulejos especificados, assentes sobre emboço de argamassa mista ( cimento, cal e areia 1:4/12 ), inclusive as perdas de corte e o referido chapisco e emboço, bem como a respectiva argamassa de assentamento, o rejuntamento das peças e a limpeza das superfícies revestidas.

Para os azulejos assentes c/argamassa colante, somente estão inclusos a argamassa colante de assentamento, o rejuntamento das peças e a limpeza das superfícies.

11.02.75

LAMINADO MELAMÍNICO COLADO, 1,3mm DE ESPESSURA - JUNTAS SECAS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de laminado melamínico aplicado, considerando-se a área das superfícies efetivamente revestidas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação do laminado melamínico especificado, inclusive o respectivo emboço de base executado com argamassa de cimento e areia 1:3, o adesivo de contato necessário para imprimação das superfícies e colagem das chapas, as perdas de corte e a limpeza das superfícies revestidas.

11.03.00
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

11.03.01
CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

11.03.03
CHAPISCO RÚSTICO FINO, APLICADO C/PENEIRA - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3

11.03.04
CHAPISCO RÚSTICO GROSSO, COM ADIÇÃO DE BRITA N.1

11.03.08
EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12

11.03.09
EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO P/PINTURA – ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12

11.03.10
EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

11.03.13
REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de chapisco, emboço, reboco ou massa raspada ou grafiatto aplicado, com base na área de paramentos externos efetivamente recoberta pela argamassa em questão, desconsiderada a área correspondente ao desenvolvimento de espaletas, ressaltos ou molduras e descontados apenas os vãos e interferências que, isoladamente, apresentarem área igual ou superior a 2,00m².

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação da argamassa de chapisco, emboço, reboco ou massa raspada ou grafiatto especificados, bem como o fornecimento e aplicação de produtos necessários para um acabamento de qualidade; exemplo: líquido selador para revestimento com grafiatto.

11.03.41
PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA, 3/4" - FAIXAS DE ATÉ 20CM

11.03.45

REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO-ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM

11.03.46

REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO-ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE

11.03.47

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO-ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM

11.03.48

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO-ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE

O serviço será pago por m² (metro quadrado) do revestimento especificado, considerando-se a área das superfícies efetivamente revestidas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam as dimensões.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação do revestimento especificado, inclusive a respectiva argamassa de assentamento, o rejuntamento das peças e a limpeza das superfícies revestidas.

11.04.00
ARREMATES DE REVESTIMENTO

11.04.04

CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL “L” DE FERRO, 1 1/4” X 1 1/4” X 1/8”.

11.04.05
CANTONEIRA DE PROTEÇÃO – PERFIL "L" DE FERRO, 1"X1"X1/8"

11.04.06
CANTONEIRA DE PROTEÇÃO – PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8"

11.04.13
CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA REBOCO – PERFIL "Y" DE ALUMÍNIO

11.04.17
CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS – PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO

O serviço será pago por m (metro linear) de cantoneira colocada, considerando-se o comprimento efetivo das peças.

O custo  unitário remunera o fornecimento e colocação da cantoneira especificada.

11.04.50
PEITORIL DE ARGAMASSA DE CIMENTO QUEIMADO, ESPESSURA DE 2CM

O serviço será pago por m (metro linear) de peitoril executado, considerando-se o comprimento efetivo das peças acabadas.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução do peitoril especificado, para arremate de vãos em alvenarias com espessura de 1/2 ou de 1 tijolo, inclusive o acabamento com cimento queimado, ou verniz à base de poliuretano, conforme det. FABES.

11.04.56
PEITORIL DE GRANILITE, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 20CM

11.04.58

PEITORIL DE GRANITO POLIDO – ESP.= 2 CM

O serviço será pago por m (metro linear) de peitoril colocado, considerando-se o comprimento efetivo das peças acabadas.

O custo  unitário remunera o fornecimento e colocação do peitoril especificado, para arremate de vãos em alvenarias com espessura de 1/2 ou de 1 tijolo, inclusive a respectiva argamassa de assentamento.

11.50.00
DEMOLIÇÕES

11.50.02
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA

11.50.03
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, com base na área das superfícies efetivamente recobertas pela argamassa demolida, desconsiderada a área correspondente ao desenvolvimento de espaletas, ressaltos ou molduras e descontados apenas os vãos e interferências que, isoladamente, apresentarem área igual ou superior a 2,00m².

O custo  unitário remunera a demolição de argamassas em geral, conforme especificado, aplicadas como chapisco rústico, emboço ou reboco, no revestimento de forros ou de paramentos internos ou externos, indiscriminadamente.

11.50.05
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente recobertas pelo revestimento cerâmico demolido, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras, e descontados todos os vãos e interferências quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera a demolição de revestimentos cerâmicos em geral e similares (azulejos, pastilhas de porcelana ou de vidro, ladrilhos de grês cerâmico, litocerâmica, etc.), inclusive o respectivo emboço e a argamassa de assentamento.

11.50.10
DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA - EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente recobertas pelo lambri demolido, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras, e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera a demolição de lambris em geral, executados com tábuas de madeira maciça, chapas de madeira compensada ou chapas de fibra de madeira, exclusive o respectivo entarugamento, conforme especificado.

11.50.15
DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA - INCLUSIVE ENTARUGAMENTO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente recobertas pelo lambri demolido, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras, e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera a demolição de lambris em geral, executados com tábuas de madeira maciça, chapas de madeira compensada ou chapas de fibra de madeira, inclusive o respectivo entarugamento, conforme especificado.

11.60.00
RETIRADAS

11.60.05
RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de forras de pedras naturais retiradas, considerando-se a área efetiva das superfícies por elas revestidas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera a retirada de forras de pedras naturais em geral (granito, mármore ou similar), aplicadas no revestimento de paramentos internos ou externos, indiscriminadamente, inclusive a limpeza, seleção, empilhamento e guarda do material reaproveitável.

11.60.10
RETIRADA DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA – EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de lambri retirado, considerando-se a área efetiva das superfícies por ele revestidas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera a retirada de lambris em geral, executados com tábuas de madeira maciça, chapas de madeira compensada ou chapas de fibra de madeira, exclusive o respectivo entarugamento, conforme especificado, bem como a limpeza, seleção, empilhamento e guarda do material reaproveitável.

11.60.15
RETIRADA DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA – INCLUSIVE ENTARUGAMENTO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de lambri retirado, considerando-se a área efetiva das superfícies por ele revestidas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera a retirada de lambris em geral, executados com tábuas de madeira maciça, chapas de madeira compensada ou chapas de fibra de madeira, inclusive o respectivo entarugamento, conforme especificado, bem como a limpeza, seleção, empilhamento e guarda do material reaproveitável.

11.70.00
RECOLOCAÇÕES

11.70.05
RECOLOCAÇÃO DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de forras de pedras naturais recolocadas, considerando-se a área das superfícies efetivamente revestidas pelo material reaplicado, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras, e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera a recolocação de forras de pedras naturais em geral (granito, mármore ou similar), inclusive a respectiva argamassa de assentamento, as grapas e os demais elementos de fixação necessários, o rejuntamento das peças e a limpeza das superfícies revestidas.

11.80.00
SERVIÇOS PARCIAIS

11.80.01
REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS

O serviço será pago por m (metro linear) de reparo executado, considerando-se o comprimento do trecho de alvenaria efetivamente consolidado.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução de reparos em trincas e rachaduras estacionárias ou ativas, para consolidação de alvenarias não estruturais e recuperação do respectivo revestimento, inclusive o chapisco e a recomposição do emboço, no local da intervenção.

11.80.05
REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12

11.80.06
REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de reparo executado, considerando-se a área das superfícies efetivamente recobertas pela argamassa em questão.

O custo  unitário remunera o fornecimento da argamassa de emboço ou reboco especificada, bem como sua aplicação em superfícies de forro ou de paramentos em geral, indistintamente, na recomposição de trechos danificados do revestimento.

12.00.00
FORROS

12.01.00
FORROS FALSOS

12.01.30

FORRO DE FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA – ACAB. SUPERFÍCIE PINTURA VINÍLICA A BASE DE LÁTEX BRANCA – ESP= 13MM - NRC = 0,50, CAC = MÍNIMO 35.

12.01.40
FORRO DE GESSO COMUM – PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

12.01.42

FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

12.01.43

FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

12.01.45

FORRO EM RÉGUAS DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de forro executado, considerando-se a área efetiva da superfície acabada.

O custo  unitário remunera o fornecimento do material e a execução do forro especificado, inclusive os perfis de fixação, atirantamento e os acabamentos perimetrais.

12.50.00
DEMOLIÇÕES

12.50.01
DEMOLIÇÃO DE ESTUQUE COMUM, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO

12.50.02
DEMOLIÇÅO DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, com base na área da superfície de forro efetivamente demolido.

O custo  unitário remunera a demolição de forros falsos executados com estuque comum, ou com tábuas de madeira maciça, chapas de fibra de madeira ou material assemelhado, conforme especificado, exclusive a demolição do respectivo entarugamento.

12.50.05
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, com base na área da superfície de forro efetivamente demolido.

O custo  unitário remunera a demolição de forros falsos executados com placas de gesso atirantadas, inclusive a remoção dos respectivos tirantes.

12.50.20
DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, com base na área da respectiva superfície de forro.

O custo  unitário remunera a demolição de entarugamento de forros falsos em geral.

12.60.00
RETIRADAS

12.60.01
RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS

12.60.02
RETIRADA DE FORRO DE CHAPAS EM GERAL - APOIADAS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de forro retirado, considerando-se sua área efetiva.

O custo  unitário remunera a retirada de forros falsos executados com tábuas de madeira maciça, chapas de fibra de madeira ou material assemelhado, pregados ou simplesmente apoiados, conforme especificado, inclusive a limpeza, seleção, empilhamento e guarda do material reaproveitável.

12.60.20
RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de entarugamento retirado, com base na área da respectiva superfície de forro.

O custo  unitário remunera a retirada de entarugamento de forros falsos em geral, inclusive a limpeza, seleção, empilhamento e guarda do material reaproveitável.

12.60.30

RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC - INCLUSIVE PERFIS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de forro retirado, considerando-se sua área efetiva.

O custo  unitário remunera a retirada de forro especificado, inclusive a limpeza, seleção, empilhamento e guarda do material reaproveitável.

12.70.00
RECOLOCAÇÕES

12.70.30

RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUAS DE PVC - INCLUSIVE PERFIS

12.70.31 
RECOLOCAÇÃO DE FORROS, APOIADOS OU ENCAIXADOS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de forro recolocado, considerando-se a área efetiva da superfície acabada.

O custo  unitário remunera a recolocação do forro especificado, inclusive os perfis de fixação e acabamento.

13.00.00
PISOS

13.01.00
LASTROS E ENCHIMENTOS

13.01.01	
ENCHIMENTO COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de enchimento executado, considerando-se o volume efetivamente preenchido pelos tijolos cerâmicos, descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera o fornecimento de tijolos cerâmicos furados, tipo 11 (onze) furos, bem como sua colocação de forma ordenada e cuidadosa, sem o uso de argamassa de assentamento de qualquer espécie, para enchimento de vazios de piso em geral.

13.01.02
ENCHIMENTO COM ARGILA EXPANDIDA

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de enchimento executado, considerando-se o volume efetivamente preenchido pela argila expandida, descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de argila expandida, para enchimento de vazios de piso em geral.

13.01.10
LASTRO DE BRITA

13.01.11

LASTRO DE AGREGADO RECICLADO

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de lastro de brita ou agregado reciclado, executado, considerando-se a espessura média final da camada de brita ou agregado reciclado lançada e a área efetiva da superfície de piso lastreada, descontadas todas as interferências. Para efeito de orçamentado, sempre que não houver especificação de projeto, deverá ser considerada uma espessura média de 6,00cm.

O custo  unitário remunera o fornecimento, lançamento e espalhamento de pedra britada n. 2 ou agregado reciclado, para lastreamento de áreas de piso em geral.

13.01.14
LASTRO DE CONCRETO – 150KG CIM/M³

13.01.15
LASTRO DE CONCRETO – 200KG CIM/M³

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de lastro de concreto executado, considerando-se a espessura média final da camada de concreto lançada e a área efetiva da superfície de piso lastreada, descontadas todas as interferências. Para efeito de orçamentado, sempre que não houver especificação de projeto, deverá ser considerada uma espessura média de 7,00cm.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento do concreto especificado, para lastreamento de áreas de piso em geral.

13.01.17
LASTRO DE CONCRETO, COM HIDRÓFUGO – 150KG CIM/M³

13.01.18
LASTRO DE CONCRETO, COM HIDRÓFUGO – 200KG CIM/M³

13.01.19

LASTRO DE CONCRETO, COM AGREGADO RECICLADO - 150KG CIM/M³

13.01.20

LASTRO DE CONCRETO, COM AGREGADO RECICLADO – 200KG CIM/M³

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de lastro de concreto ou lastro de concreto c/ agregado reciclado executado, considerando-se a espessura média final da camada de concreto lançada e a área efetiva da superfície de piso lastreada, descontadas todas as interferências. Para efeito de orçamentado, sempre que não houver especificação de projeto, deverá ser considerada uma espessura média de 7,00cm.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento do concreto especificado, para lastreamento de áreas de piso em geral.

13.02.00
REVESTIMENTOS DE PISO

13.02.01
CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO – 20MM DE ESPESSURA

13.02.02
CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO – 20MM DE ESPESSURA

13.02.03
CIMENTADO COM CORANTE, DESEMPENADO E ALISADO – 20MM DE ESPESSURA

O serviço será pago por m2 (metro quadrado) de cimentado executado, considerando-se a área de piso efetivamente revestidas, incluídas as soleiras e descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera o fornecimento do material e a execução do cimentado especificado.

13.02.04

ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de acabamento executado, considerando-se a área de piso efetivamente realizada, descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera equipamento e mão-de-obra para a realização de acabamento superficial do piso de concreto.

13.02.05

GRANILITE – 8MM DE ESPESSURA

13.02.06

CIMENTADO COMUM C/AGREGADO RECICLADO, DESEMPENADO ALISADO-20MM DE ESP.

13.02.07

ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO LEVE – 8MM DE ESPESSURA

13.02.08

ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO MÉDIO – 12MM DE ESPESSURA

13.02.09

CIMENTADO COM AGREGADO RECICLADO – C/CORANTE DESEMPENADO ALISADO

13.02.10

CIMENTADO COMUM C/AGREGADO RECICLADO, DESEMPENADO – 20MM DE ESPESSURA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de granilite, argamassa de alta resistência ou cimentado c/ agregado reciclado, considerando-se a área de piso efetivamente revestida, incluídas as soleiras, e descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução do piso especificado, inclusive a argamassa de regularização da base, e para os pisos de granilite e argamassa de alta resistência inclui as juntas plásticas e o polimento.

13.02.11

PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7 CM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de piso de concreto executado, considerando-se a espessura média final da camada de concreto lançada e a área efetiva da superfície de piso executada, descontadas todas as interferências. Para efeito de orçamento, sempre que não houver especificação de projeto, deverá ser considerada uma espessura média de 7,00cm.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento do concreto especificado, inclusive o fornecimento da ferragem adequada, para execução de piso em concreto armado.

13.02.37

MOSAICO PORTUGUES UMA OU DUAS CORES SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA

13.02.38

PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE-ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)

13.02.39

PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE-ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)

13.02.40

PISO CERAMICO ESMALTADO (PEI-5) – ASSENTADO C/ARGAMASSA COMUM

13.02.42

PISO CERAMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO C/ARGAMASSA COLANTE

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de ladrilhos, lajotas, piso ou mosaico aplicados, considerando-se a área de piso efetivamente revestida, incluídas as soleiras e descontada todas as interferências.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação dos ladrilhos lajotas, piso ou mosaico especificados, inclusive as perdas de corte, massa de assentamento, o rejuntamento das peças e a limpeza das superfícies revestidas.

13.02.43

PISO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) EM BORRACHA SINT. ASSENTES COM COLA.

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de chapas de borracha sintética aplicadas, considerando-se a área de piso efetivamente revestida, incluídas as soleiras e descontada todas as interferências.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação das chapas de borracha sintética especificadas, assentes com cola de contato apropriada, inclusive a referida cola e a argamassa de regularização da base.

13.02.44

PISO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA.

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de chapas de borracha sintética aplicadas, considerando-se a área de piso efetivamente revestida, incluídas as soleiras, e descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação das chapas de borracha sintética especificadas, assentes com argamassa de cimento e areia 1:3, inclusive a referida argamassa de regularização e assentamento.

13.02.46

PISO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) INTERTRAVADO 6CM

O serviço será pago por m2 (metro quadrado) de piso podotátil intertravado aplicado, pago no projeto.

O custo  unitário remunera o preparo da fundação, o fornecimento, o espalhamento e a compactação da base de areia; o fornecimento, o preparo e o assentamento dos blocos de concreto e o rejuntamento.

13.02.47

PISO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) EM LADRILHO HIDRAÚLICO.

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de ladrilhos hidráulicos aplicados, considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação dos ladrilhos hidráulicos especificados, inclusive as perdas de quebra, a argamassa de regularização e assentamento, o rejuntamento das peças e a limpeza das superfícies pavimentadas.

13.02.54

PISO REFERENCIAL PODOTÁTIL – ALERTA ESP = 3CM - SELADO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de piso referencial tátil aplicado, considerando-se a área das superfícies efetivamente revestidas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação das placas de piso referencial tátil, inclusive a respectiva argamassa de assentamento, as grapas e os demais elementos de fixação necessários, o rejuntamento das peças, limpeza das superfícies revestidas e selamento.

13.02.58
PISO EM GRANITO CINZA MAUA – PLACAS ESP= 2CM

13.02.60
GRANITO POLIDO, FORRAS DE 20MM - VERDE UBATUBA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de granito aplicado, considerando-se a área de piso efetivamente revestida, incluídas as soleiras, e descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação das forras de granito especificadas, inclusive a argamassa de regularização e assentamento, o rejuntamento das peças e a limpeza das superfícies revestidas.

13.02.62
MÁRMORE POLIDO, FORRAS DE 20MM - BRANCO ESPÍRITO SANTO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de mármore aplicado, considerando-se a área de piso efetivamente revestida, incluídas as soleiras, e descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação das forras de mármore especificadas, inclusive a argamassa de regularização e assentamento, o rejuntamento das peças e a limpeza das superfícies revestidas.

13.02.87

PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR – 2,0MM (EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DE BASE)

13.02.88

PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR – 3,2MM, (EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE)

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de piso de fibro-vinil aplicadas, considerando-se a área de piso efetivamente revestida, incluídas as soleiras, e descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação do piso de fibro-vinil especificadas, assentes com cola de contato apropriada, inclusive a referida cola.

13.02.90
CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES C/COLA, E=4 A 5MM – LISAS

13.02.91
CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES C/COLA, E=4 A 5MM - COM RELEVO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de chapas de borracha sintética aplicadas, considerando-se a área de piso efetivamente revestida, incluídas as soleiras e descontada todas as interferências.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação das chapas de borracha sintética especificadas, assentes com cola de contato apropriada, inclusive a referida cola e a argamassa de regularização da base.

13.02.92
CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES C/ARGAMASSA, E=8 A 10MM – LISAS

13.02.93
CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES C/ARGAMASSA, E=8 A 10MM - COM RELEVO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de chapas de borracha sintética aplicadas, considerando-se a área de piso efetivamente revestida incluídas as soleiras, e descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação das chapas de borracha sintética especificadas, assentes com argamassa de cimento e areia 1:3, inclusive a referida argamassa de regularização e assentamento.

13.03.00
ARREMATES DE PISO E ESCADAS

13.03.02
RODAPÉ DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 – 10CM

13.03.04
RODAPÉ DE GRANILITE – 10CM

13.03.05
RODAPÉ DE GRANILITE - MEIA CANA, 10CM

13.03.07
RODAPÉ DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA - MEIA CANA, 10CM

O serviço será pago por m (metro linear) de rodapé executado, com base em seu comprimento efetivo, considerando-se toda e qualquer deflexão.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução do rodapé especificado.

13.03.09

RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV – 7cm À 10CM

13.03.27

RODAPÉ DE MADEIRA - CUMARU 7 CM

13.03.31
RODAPÉ DE FIBRO-VINIL – 7,5CM

13.03.35
RODAPÉ DE BORRACHA SINTÉTICA - BOLEADO, 7CM

O serviço será pago por m (metro linear) de rodapé colocado, com base em seu comprimento efetivo, considerando-se toda e qualquer deflexão.

O custo  unitário remunera o fornecimento e colocação do rodapé especificado, inclusive o respectivo material de assentamento e/ou fixação.

13.03.36

RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUÁ, ESP= 2CM, ALT= 7CM

O serviço será pago por m (metro linear) de rodapé colocado, com base em seu comprimento efetivo, considerando-se toda e qualquer deflexão.

O custo  unitário remunera o fornecimento e colocação do rodapé especificado, inclusive o respectivo material de assentamento e/ou fixação.

13.03.40

JUNTA PLASTICA PARA PISOS 3/4” X 1/8”

O serviço será pago por m (metro linear) de junta colocado, com base em seu comprimento efetivo, considerando-se toda e qualquer deflexão.

O custo  unitário remunera o fornecimento e colocação de junta especificada, inclusive o respectivo material de assentamento e/ou fixação.

13.03.65
DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

13.03.67
DEGRAUS DE GRANILITE

O serviço será pago por m (metro linear) de escada revestida, levando-se em conta a largura dos patamares e a altura dos respectivos espelhos.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução do revestimento especificado, no acabamento de patamares de escada e respectivos espelhos. No custo  unitário está embutido a utilização de peças especiais para acabamento entre: espelho x patamar e patamar x espelho.

13.03.69
DEGRAUS DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA

O serviço será pago por m (metro linear) de patamar de escada revestido, independentemente de sua largura e da altura do respectivo espelho, considerando-se seu comprimento efetivo.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução do revestimento especificado, no acabamento de patamares de escada e respectivos espelhos.

13.03.85
DEGRAUS DE CHAPAS VINÍLICAS - ESPESSURA  2MM  (INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DE BASE)

13.03.87
DEGRAUS DE CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA - 4 A 5MM DE ESPESSURA

O serviço será pago por m (metro linear) de escada revestida, levando-se em conta a largura dos patamares e a altura dos respectivos espelhos.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução do revestimento especificado, no acabamento de patamares de escada e respectivos espelhos. No custo  unitário está embutido a utilização de peças especiais para acabamento entre: espelho x patamar e patamar x espelho.

13.03.94

FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA C/ LARGURA=5CM E ESP.=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU

O serviço será pago por m (metro linear) de fita antiderrapante colocada, com base em seu comprimento efetivo.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a colocação da fita antiderrapante especificada.

13.04.00
SOLEIRAS

13.04.05

SOLEIRA PARA PORTAS EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)

O serviço será pago por m (metro linear) de soleira colocada, com base em seu comprimento efetivo.

O custo  unitário remunera o fornecimento e colocação da soleira especificada, inclusive o respectivo material de assentamento.

13.50.00
DEMOLIÇÕES

13.50.01
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de demolição executada, considerando-se o volume efetivo do piso ou lastro de piso demolido.

O custo  unitário remunera a demolição de pisos ou lastros de piso executados com concreto simples em geral, qualquer que seja sua resistência característica, inclusive eventual revestimento em argamassa, cerâmica ou similar, quando concomitantemente demolido.

13.50.05
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área de piso efetivamente recoberta pelo revestimento demolido, incluídas as soleiras, e descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera a demolição de revestimentos de piso executados com argamassa de qualquer tipo (cimento e areia, granilite ou alta resistência) ou com ladrilhos cerâmicos em geral e materiais similares (lajotas, pastilhas, etc.), inclusive a respectiva argamassa de regularização e/ou assentamento.

13.50.10
DEMOLIÇÃO DE TACOS DE MADEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área de piso efetivamente recoberta pelo revestimento demolido incluídas as soleiras, e descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera a demolição de revestimentos de piso executados com tacos de madeira de qualquer tipo, inclusive a respectiva argamassa de assentamento.

13.50.12
DEMOLIÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área de piso efetivamente recoberta pelo revestimento demolido, incluídas as soleiras, e descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera a demolição de revestimentos de piso executados com soalho de madeira de qualquer tipo, exclusive o respectivo vigamento de apoio e fixação.

13.50.14
DEMOLIÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área de piso efetivamente recoberta pelo revestimento demolido, incluídas as soleiras, e descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera a demolição de revestimentos de piso executados com soalho de madeira de qualquer tipo, inclusive o respectivo vigamento de apoio e fixação.

13.50.20
DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área de piso efetivamente recoberta pelo revestimento demolido, incluídas as soleiras, e descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera a demolição de revestimentos de piso executados com chapas de fibro-vinil ou borracha sintética de qualquer tipo, inclusive a respectiva argamassa de regularização e/ou assentamento.

13.50.30
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

O serviço será pago por m (metro linear) de demolição executada, com base no comprimento efetivo do rodapé demolido, considerando-se toda e qualquer deflexão.

O custo  unitário remunera a demolição de rodapés em geral, executados com argamassa de qualquer tipo, materiais cerâmicos em geral, madeira, fibro-vinil, borracha sintética, etc., inclusive a respectiva argamassa de regularização e/ou assentamento.

13.50.40
DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

O serviço será pago por m (metro linear) de demolição executada, com base no comprimento efetivo de degraus em geral, considerando-se toda e qualquer deflexão.

O custo  unitário remunera a demolição de degraus em geral, executados com argamassa de qualquer tipo, materiais cerâmicos em geral, madeira, fibro-vinil, borracha sintética, etc., inclusive a respectiva argamassa de regularização e/ou assentamento.

13.60.00
RETIRADAS

13.60.02
RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE

13.60.10
RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA

13.60.12
RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO

13.60.14
RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO

13.60.20

RETIRADA DE FIBRO VINIL

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pedras, tacos, assoalho e fibro-vinil retirados, considerando-se a área de piso efetivamente revestida, incluídas as soleiras, e descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera a retirada do revestimento de piso especificado, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

13.60.30
RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO

O serviço será pago por m (metro linear) de rodapé retirado, com base em seu comprimento efetivo, considerando-se toda e qualquer deflexão.

O custo  unitário remunera a retirada de rodapés de madeira em geral, inclusive o respectivo cordão, bem como a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

13.70.00
RECOLOCAÇÕES

13.70.10
RECOLOCAÇÃO DE TACOS DE MADEIRA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de tacos recolocados, considerando-se a área de piso efetivamente revestida pelo material reaplicado, incluídas as soleiras, e descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera a recolocação de tacos de madeira em geral, assentes com argamassa de cimento e areia 1:4, inclusive a referida argamassa.

13.70.12

RECOLOCAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de tábuas de assoalho recolocadas, considerando-se a área de piso efetivamente revestida pelo material reaplicado, incluídas as soleiras, e descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera a recolocação de tábuas de assoalho em geral, assentes sobre barrotes ou vigamento de madeira, inclusive os pregos necessários à sua fixação.

13.70.14

RECOLOCAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de tábuas de assoalho recolocadas, considerando-se a área de piso efetivamente revestida pelo material reaplicado, incluídas as soleiras, e descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera a recolocação de tábuas de assoalho em geral, assentes sobre vigamento de peroba 6x16cm, inclusive os pregos necessários à sua fixação, além do fornecimento e instalação do referido vigamento.

13.70.20

RECOLOCAÇÃO DE FIBRO VINIL

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de chapas de fibro-vinil recolocadas, considerando-se a área de piso efetivamente revestida pelo material reaplicado, incluídas as soleiras, e descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera a recolocação de chapas de fibro-vinil, fixadas com cola a base de neoprene.

13.70.30
RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO

O serviço será pago por m (metro linear) de rodapé de madeira recolocado, com base em seu comprimento efetivo, considerando-se toda e qualquer deflexão.

O custo  unitário remunera a recolocação de rodapés de madeira em geral, inclusive o respectivo cordão, bem como os pregos necessários à sua fixação.

13.80.00
SERVIÇOS PARCIAIS

13.80.15

COLAGEM DE TACOS SOLTOS – COM FORNECIMENTO DE TACOS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de reparo executado, considerando-se a área efetiva do trecho de piso recomposto.

O custo  unitário remunera os serviços de recomposição de pisos de tacos em geral, compreendendo o fornecimento e aplicação dos tacos necessários, assentes com cola à base de PU, inclusive a referida cola e as perdas de corte.

13.80.16

COLAGEM DE TACOS SOLTOS – SEM FORNECIMENTO DE TACOS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de reparo executado, considerando-se a área efetiva do trecho de piso recomposto.

O custo  unitário remunera os serviços de recomposição de pisos de tacos em geral, compreendendo o reassentamento de tacos soltos, com cola à base de PU.

13.80.17

REPREGAMENTO DE ASSOALHO DE MADEIRA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de serviço executado, considerando-se a área efetiva do trecho de assoalho repregado.

O custo  unitário remunera os serviços de repregamento de tábuas de assoalho em geral, inclusive os respectivos pregos.

13.80.18

TÁBUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU

O serviço será pago por m2 ( metro quadrado ) de tábuas de assoalho aplicadas, considerando-se a área efetiva do trecho de piso por elas revestido.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação das tábuas de assoalho especificadas, assentes sobre lages ou barrotes de madeira, inclusive as perdas de corte e os pregos necessários à sua fixação.

13.80.41
TESTEIRA DE BORRACHA SINTÉTICA PARA DEGRAUS

O serviço será pago por m (metro linear) de testeira colocada, considerando-se seu comprimento efetivo.

O custo  unitário remunera o fornecimento e colocação da testeira especificada.

13.80.61

POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de polimento executado, considerando-se a área efetiva do piso polido, incluídas as soleiras e descontado todas as interferências.

O custo  unitário remunera os serviços de polimento de pisos de granilite ou argamassa de alta resistência em geral, conforme especificado, exclusive a aplicação de cera ou resina.

13.80.62

POLIMENTO DE PISO DE MÁRMORE

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de polimento executado, considerando-se a área efetiva de piso polido, incluídas as soleiras e descontado todas as interferências.

O custo  unitário remunera os serviços de polimento de piso de mármore, com estucamento, lixamento e duas demãos de cera incolor.

13.80.70

RESINA ACRILICA PARA PISO GRANILITE

13.80.71

RESINA EPOXI PARA PISO GRANILITE

13.80.72

RESINA POLIURETANO PARA PISO GRANILITE

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de resina executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente pintadas.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação da resina especificada, para pintura de piso de granilite.

13.80.73

RESINA ACRILICA PARA DEGRAU DE GRANILITE

13.80.74

RESINA EPÓXI PARA DEGRAU DE GRANILITE

13.80.75

RESINA POLIURETANO PARA DEGRAU DE GRANILITE

O serviço será pago por m (metro linear) de resina executada, com base em seus comprimentos efetivos, considerando-se toda e qualquer deflexão.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação da resina especificada, para pintura de degrau de granilite.

13.80.76
LIMPEZA POR HIDROJATEAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO TIPO GAIL OU SIMILAR
O serviço será medido por m² (metro quadrado) de limpeza por hidrojateamento em piso cerâmico, considerando-se a área efetiva, descontadas todas as interferências

O custo unitário remunera o serviço de limpeza de piso cerâmico tipo Gail, por hidrojateamento, inclusive o fornecimento da mão-de-obra, materiais, equipamentos, redes de proteção, bem como o rejuntamento do piso cerâmico.

14.00.00
VIDROS

14.01.00
VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS

14.01.03
VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM

14.01.04
VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 5MM

14.01.05
VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM

14.01.11
VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO 4MM

14.01.30
VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM

14.01.37
VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO LEITOSO - ESPESSURA 6MM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de vidro instalado, considerando-se a área efetiva dos respectivos caixilhos, descontada toda e qualquer interferência, decorrente da instalação de equipamentos ou chapas de vedação de outra natureza.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do vidro especificado, independentemente do tipo de caixilharia e do processo de fixação utilizado ( massa ou baguete ), inclusive as perdas de corte.

14.01.50
VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM

14.01.52

VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR – ESPESSURA 10MM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de vidro instalado, considerando-se a área efetiva das respectivas chapas, sem arredondamento de suas dimensões perimetrais.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do vidro especificado, em caixilhos com gaxeta e baguete.

14.01.70
ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de espelho instalado, considerando-se sua área efetiva.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do espelho especificado.

14.01.72

ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de espelho instalado, considerando-se sua área efetiva.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do espelho especificado, inclusive os respectivos suportes e requadro com moldura de alumínio.

14.50.00
DEMOLIÇÕES

14.50.01
DEMOLIÇÕES DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, de acordo com os seguintes critérios:

- Demolição integral: considerando-se a área efetiva dos caixilhos que tiverem seus vidros integralmente demolidos, descontada toda e qualquer interferência, decorrente da instalação de equipamentos ou chapas de vedação de outra natureza, e descontada eventual área relativa à ausência de vidro, decorrente de quebra anterior aos serviços;

- Demolição parcial: considerando-se a área efetiva dos vidros demolidos.

O custo  unitário remunera os serviços de demolição de vidros planos encaixilhados, independentemente do tipo (comum, orgânico ou de segurança), da espessura ou do processo de fixação, inclusive a limpeza do respectivo requadro.

14.60.00
RETIRADAS

14.60.01
RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de vidro retirado, considerando-se sua área efetiva.

O custo  unitário remunera os serviços de retirada de vidros planos encaixilhados, independentemente do tipo (comum, orgânico ou de segurança), da espessura ou do processo de fixação, inclusive a limpeza do respectivo requadro.

14.70.00
RECOLOCAÇÕES

14.70.01
RECOLOCAÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de vidro recolocado, considerando-se sua área efetiva.

O custo  unitário remunera os serviços de recolocação de vidros planos encaixilhados, independentemente do tipo (comum, orgânico ou de segurança), da espessura ou do processo de fixação.

15.00.00
PINTURA

15.01.00
PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO

15.01.01
AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, INTERIOR

15.01.02
AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, EXTERIOR

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de caiação executada, com base na área de projeção ortogonal das superfícies caiadas, desconsiderada a área correspondente ao desenvolvimento de filetes, espaletas, ressaltos ou molduras e descontados apenas os vãos e interferências que, isoladamente, apresentarem área igual ou superior a 4,00m².

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de aguada de cal sem massa corrida, em ambientes internos ou externos, conforme especificado, para pintura de concreto, alvenaria ou qualquer outro material compatível, inclusive a limpeza das superfícies e a adição de óleo de linhaça na primeira demão, para selamento da base.

15.01.08
TINTA HIDROFUGA À BASE DE CIMENTO – CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pintura executada, com base na área de projeção ortogonal das superfícies pintadas, desconsiderada a área correspondente ao desenvolvimento de filetes, espaletas, ressaltos ou molduras e descontados apenas os vãos e interferências que, isoladamente, apresentarem área igual ou superior a 2,00m².

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de tinta hidrófuga à base de cimento, sem massa corrida, para pintura de concreto, alvenaria ou qualquer outro material compatível, inclusive o preparo das superfícies.

15.01.10
TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pintura executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente pintadas desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de tinta à base de PVA (látex), padrão 1ª linha/premium, sem massa corrida, para pintura de concreto, alvenaria ou qualquer outro material compatível, inclusive o preparo das superfícies e a aplicação de líquido selador.

15.01.11
TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pintura executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente pintadas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de massa corrida e tinta à base de PVA (látex), padrão 1ª linha/premium sobre superfícies rebocadas de alvenaria ou concreto, inclusive o preparo das superfícies e a aplicação de líquido selador.

15.01.15
TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pintura executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente pintadas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de tinta de base acrílica, padrão 1ª linha/premium, sem massa corrida, para pintura de concreto, alvenaria ou qualquer outro material compatível, inclusive o preparo das superfícies e a aplicação de líquido selador.

15.01.16
TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pintura executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente pintadas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de massa corrida e tinta de base acrílica, padrão 1ª linha/premium, sobre superfícies rebocadas de alvenaria ou concreto, inclusive o preparo das superfícies e a aplicação de líquido selador.

15.01.18

TINTA ACRILICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRILICA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pintura executada, considerando-se a área das surpeficies efetivamente pintadas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de tinta acrílica texturada, sobre superfícies rebocadas de alvenaria ou concreto, inclusive o preparo das superfícies e a aplicação de liquido selador.

15.01.19

TINTA ACRILICA TEXTURADA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pintura executada, considerando-se a área das surpeficies efetivamente pintadas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de massa textura acrílica e tinta acrílica, sobre superfícies rebocadas de alvenaria ou concreto, inclusive o preparo das superfícies e a aplicação de liquido selador.

15.01.23

TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pintura executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente pintadas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de tinta à base de esmalte sintético, para pintura de concreto, alvenaria, ou qualquer outro material compatível, sem aplicação de massa corrida, inclusive o preparo das superfícies e a aplicação de líquido selador.

15.01.24

TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pintura executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente pintadas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de tinta à base de esmalte sintético, para pintura de concreto, alvenaria, ou qualquer outro material compatível, com aplicação de massa corrida, inclusive o preparo das superfícies e a aplicação de líquido selador.

15.01.25

APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO – BASE SOLVENTE – 2 DEMÃOS - (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)

O serviço será pago por m2 (metro quadrado) de tinta aplicada, considerando-se a área das superfícies efetivamente pintadas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação da tinta especificada.

15.01.36
TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pintura executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente pintadas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de massa corrida e tinta à base de resina epóxi, sobre superfícies rebocadas de alvenaria ou concreto, inclusive o preparo das superfícies e a aplicação de líquido selador.

15.01.70
HIDRO-REPELENTE À BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE - ( 2 DEMÃOS)

15.01.76

VERNIZ ACRILICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) do produto aplicado, considerando-se a área das superfícies efetivamente conservadas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras, e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação do produto especificado, para proteção de alvenaria ou concreto aparente.

15.01.77

APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO – BASE SOLVENTE – 2 DEMÃOS - (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de verniz aplicado, considerando-se a área das superfícies efetivamente envernizadas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras, e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação do verniz especificado.

15.02.00
PINTURA EM MADEIRA

15.02.10
ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO

15.02.11
ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pintura executada, de acordo com os seguintes critérios:

- Portões com menos de 30% de vazios e portas de passagem em geral, internas ou externas, independentemente do tipo de folha:  considerando-se a área do respectivo vão luz multiplicada por 3 (três), quando dotadas de batente convencional de madeira, ou multiplicada por 2 (dois), quando instaladas em batente metálico ou sem batente;

- Portas e portinholas de armário, medidor, quadro de energia ou caixa de passagem, alçapões, guichês e outras peças de marcenaria assemelhadas, independentemente do tipo de folha:  considerando-se a área do respectivo vão luz multiplicada por 2,5 (dois e meio), quando dotadas de batente convencional de madeira, ou  multiplicada por 2 (dois), quando instaladas em batente metálico ou sem batente;

- Janelas e peças de caixilharia em geral, fixas ou móveis, independentemente do tipo de folha:  considerando-se a área do respectivo vão luz multiplicada por 7 (sete), quando dotadas de batente convencional de madeira e três panos de fechamento (vidro, tela e veneziana); multiplicada por 5 (cinco), quando dotadas de batente convencional de madeira e dois panos de fechamento (vidro e persiana de enrolar, ou vidro e veneziana ); multiplicada por 3 (três), quando dotadas de batente convencional de madeira e um único pano de fechamento (cego, envidraçado ou de ventilação); ou ainda multiplicada por 2 (dois), quando instaladas sem batente e com um único pano de fechamento (panos fixos em geral, envidraçados ou de ventilação);

- Portões, cercas e gradeamentos de madeira em geral: considerando-se a área da respectiva projeção ortogonal multiplicada por 2 (dois), quando esta apresentar menos de 30% de vazios; multiplicada por 1,5 (um e meio), quando apresentar de 30% a 70% de vazios; ou ainda multiplicada por 1 (um), quando apresentar mais de 70% de vazios;

- Lambris, painéis e elementos divisórios em geral:  com base na área de projeção ortogonal das superfícies efetivamente pintadas ou considerando-se a referida área multiplicada por 1,5 (um e meio),  quando se tratar de superfícies com ressaltos ou reentrâncias distribuídas em toda sua extensão, com altura igual ou superior a 1,00 cm;

- Interior de armários, prateleiras e outras peças de marcenaria:  considerando-se a área das superfícies efetivamente pintadas, desenvolvidos todos os ressaltos e descontadas todas as interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de esmalte sintético, para pintura de esquadrias e peças de marcenaria em geral, com ou sem massa corrida, conforme especificado, inclusive o preparo das superfícies.

15.02.12
ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pintura executada, com base na área de projeção horizontal da estrutura pintada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de esmalte sintético, sem massa corrida, para pintura de estruturas de madeira em geral (estruturas de telhado, beirais, passadiços, pergolados e assemelhados), inclusive o preparo das superfícies.

15.02.14
ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA

O serviço será pago por m (metro linear) de pintura executada, considerando-se o comprimento efetivo das peças pintadas.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de esmalte sintético, sem massa corrida, para pintura isolada de peças lineares de marcenaria (rodapés, guarnições, molduras e qualquer outro tipo de peça com largura de até 20,00cm), inclusive o preparo das superfícies.

15.02.40
LIQUIDO IMUNIZANTE PARA MADEIRA À BASE DE PIRETROIDE DISSOLVIDO EM ISOPARAFINA – COM APLICAÇÃO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de aplicação executada, considerando-se os mesmos critérios estabelecidos para medição de serviços de pintura.

O custo  unitário remunera o fornecimento de líquido imunizante à base de naftenato de zinco, bem como sua aplicação com consumo mínimo de 0,20 litro por metro quadrado, para proteção inseticida e fungicida de esquadrias, estruturas e peças de madeira em geral.

15.02.60
VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO “MARÍTIMO” - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de verniz aplicado, considerando-se os mesmos critérios estabelecidos para medição de serviços de pintura.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de verniz poliuretano bicomponente, para acabamento e proteção hidrofugante de esquadrias e peças de marcenaria externas.

15.03.00
PINTURA EM METAL

15.03.04
TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS

O serviço será pago por m (metro linear) de pintura executada, considerando-se o comprimento efetivo das peças pintadas.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação da tinta betuminosa especificada, para proteção interna de calhas, rufos e rincões metálicos em geral.

15.03.10
ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pintura executada, de acordo com os seguintes critérios:

- Portões, portas, portinholas e alçapões (chapa lisa, veneziana ou corrugada): considerando-se a área do   respectivo vão luz multiplicada por 2,5 (dois e meio), quando dotadas de batente metálico convencional, ou multiplicada por 2 (dois), quando instaladas sem batente;

- Portas e grades articuladas de enrolar ou pantográficas: considerando-se a área do respectivo vão luz multiplicada por 3 (três);

- Caixilhos de perfilado ou chapa dobrada (portas ou janelas):  considerando-se a área do respectivo vão luz 1 (uma) só vez, acrescentando-se mais 1 (uma) vez a área relativa a chapas de vedação, sempre que estas representarem mais de 15% da área do vão luz em que estiverem instaladas;

- Portões de tela ou grade, gradis metálicos em geral, grades e telas de proteção:  considerando-se a área da respectiva projeção ortogonal 1 (uma) só vez, acrescentando-se mais 1 (uma) vez a área relativa a chapas de vedação, sempre que estas representarem mais de 15% da área do módulo construtivo em que estiverem instaladas;

- Peças isoladas (perfilados ou chapas):  considerando-se a área real desenvolvida.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de esmalte sintético, para pintura de esquadrias e peças de serralheria em geral, inclusive o preparo das superfícies e a proteção anticorrosiva.

15.03.12
ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pintura executada, de acordo com os seguintes critérios:

- Estruturas planas:  considerando-se a área de projeção horizontal da respectiva cobertura;

- Estruturas em arco:  considerando-se a área de projeção horizontal da respectiva cobertura, acrescida de 30%;

- Peças estruturais isoladas:  considerando-se a área da projeção ortogonal do lado de maior dimensão, quando se tratar de treliças em geral, ou a área real desenvolvida, quando se tratar de perfilados ou chapas.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de esmalte sintético, para pintura de estruturas metálicas em geral, inclusive o preparo das superfícies e a proteção anticorrosiva.

15.03.14
ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES

O serviço será pago por m (metro linear) de pintura executada, considerando-se o comprimento efetivo das peças pintadas.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de esmalte sintético, para pintura externa de calhas, rufos e condutores em geral, inclusive o preparo das superfícies e a proteção anticorrosiva.

15.50.00
DEMOLIÇÕES

15.50.01
REMOÇÃO DE AGUADA DE CAL OU TINTA À BASE DE CIMENTO - ESCOVA DE AÇO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pintura removida, considerando-se a área das superfícies efetivamente limpas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera os serviços de remoção de pintura executada com aguada de cal ou tinta hidrófuga à base de cimento, em superfícies de concreto, alvenaria ou qualquer outro material compatível, por meio de escovamento com escova de aço, conforme especificado.

15.50.03
REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA

15.50.04
REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO – REMOVEDOR

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pintura removida, considerando-se a área das superfícies efetivamente limpas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera os serviços de remoção de pintura executada com qualquer tipo de tinta, em superfícies de concreto, alvenaria ou qualquer outro material compatível, por meio de jateamento de areia, conforme especificado.

15.50.05

REMOÇÃO DE PINTURA EM CONCRETO - JATEAMENTO

O serviço será pago por m2 (metro quadrado) de pintura removida, considerando-se a área das superfícies efetivamente limpas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras, e descontados todos os vãos e interferências quaisquer que sejam suas dimensãos.

O custo  unitário remunera os serviços de remoção de pintura executada com qualquer tipo de tinta, em superfícies de concreto, alvenaria ou qualquer outro material compatível, por meio de jateamento abrasivo conforme especificado.

15.50.10
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA

15.50.11
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - REMOVEDOR

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pintura removida, de acordo com os seguintes critérios:

- Portões com menos de 30% de vazios e portas de passagem em geral, internas ou externas, independentemente do tipo de folha:  considerando-se a área do respectivo vão luz multiplicada por 3 (três), quando dotadas de batente convencional de madeira, ou multiplicada por 2 (dois), quando instaladas em batente metálico ou sem batente;

- Portas e portinholas de armário, medidor, quadro de energia ou caixa de passagem, alçapões, guichês e outras peças de marcenaria assemelhadas, independentemente do tipo de folha:  considerando-se a área do respectivo vão luz multiplicada por 2,5 (dois e meio), quando dotadas de batente convencional de madeira, ou multiplicada por 2 (dois), quando instaladas em batente metálico ou sem batente;

- Janelas e peças de caixilharia em geral, fixas ou móveis, independentemente do tipo de folha:  considerando-se a área do respectivo vão luz multiplicada por 7 (sete), quando dotadas de batente convencional de madeira e três panos de fechamento ( vidro, tela e veneziana ); multiplicada por 5 (cinco), quando dotadas de batente convencional de madeira e dois panos de fechamento ( vidro e persiana de enrolar, ou vidro e veneziana ); multiplicada por 3 (três), quando dotadas de batente convencional de madeira e um único pano de fechamento ( cego, envidraçado ou de ventilação ); ou ainda multiplicada por 2 (dois), quando instaladas sem batente e com um único pano de fechamento ( panos fixos em geral, envidraçados ou de ventilação );

- Portões, cercas e gradeamentos de madeira em geral: considerando-se a área da respectiva projeção ortogonal multiplicada por 2 (dois), quando esta apresentar menos de 30% de vazios; multiplicada por 1,5 (um e meio), quando apresentar de 30% a 70% de vazios; ou ainda multiplicada por 1 (um), quando apresentar mais de 70% de vazios;

- Lambris, painéis e elementos divisórios em geral:  com base na área de projeção ortogonal das superfícies efetivamente limpas ou considerando-se a referida área multiplicada por 1,5 (um e meio), quando se tratar de superfícies com ressaltos ou reentrâncias distribuídas em toda sua extensão, com altura igual ou superior a 1,00 cm;

- Forros de madeira:  com base na área de projeção ortogonal do forro limpo  ou considerando-se a referida área multiplicada por 1,5 (um e meio), quando se tratar de superfícies com ressaltos ou reentrâncias distribuídas em toda sua extensão, com altura igual ou superior a 1,00 cm.

- Interior de armários, prateleiras e outras peças de marcenaria:  considerando-se a área das superfícies efetivamente limpas, desenvolvidos todos os ressaltos e descontadas todas as interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera os serviços de remoção de pintura executada com qualquer tipo de tinta, em forros de madeira, esquadrias e peças de marcenaria em geral, por meio de lixamento ou aplicação de removedor, conforme especificado.

15.50.13

REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA – LIXA

15.50.14

REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA - REMOVEDOR

O serviço será pago por m (metro linear) de pintura removida, considerando-se o comprimento efetivo das peças limpas.

O custo  unitário remunera os serviços de remoção de pintura executada com qualquer tipo de tinta, em peças lineares de marcenaria (rodapés, guarnições, molduras e qualquer outro tipo de peça com largura de até 20,00 cm), por meio de lixamento ou aplicação de removedor, conforme especificado.

15.50.20
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA – LIXA

15.50.21
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - REMOVEDOR

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pintura removida, de acordo com os seguintes critérios:

- Portões, portas, portinholas e alçapões (chapa lisa, veneziana ou corrugada): considerando-se a área do respectivo vão luz multiplicada por 2,5 (dois e meio), quando dotadas de batente metálico convencional, ou multiplicada por 2 (dois), quando instaladas sem batente;

- Portas e grades articuladas de enrolar ou pantográficas: considerando-se a área do respectivo vão luz multiplicada por 3 (três);

- Caixilhos de perfilado ou chapa dobrada (portas ou janelas):  considerando-se a área do respectivo vão luz 1 (uma) só vez, acrescentando-se mais 1 (uma) vez a área relativa a chapas de vedação, sempre que estas representarem mais de 15% da área do vão luz em que estiverem instaladas;

- Portões de tela ou grade, gradis metálicos em geral, grades e telas de proteção:  considerando-se a área da respectiva projeção ortogonal 1 (uma) só vez, acrescentando-se mais 1 (uma) vez a área relativa a chapas de vedação, sempre que estas representarem mais de 15% da área do módulo construtivo em que estiverem instaladas;

- Peças isoladas (perfilados ou chapas):  considerando-se a área real desenvolvida.

O custo  unitário remunera os serviços de remoção de pintura executada com qualquer tipo de tinta, em esquadrias e peças de serralheria de modo geral, por meio de lixamento ou aplicação de removedor, conforme especificado.

15.50.23

REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS - JATEAMENTO

O serviço será pago por m2 (metro quadrado) de pintura removida, de acordo com os seguintes critérios:

- Estruturas Planas: considerando-se a área de projeção horizontal da respectiva cobertura;

- Estruturas em Arco: considerando-se a área de projeção horizontal da respectiva cobertura, acrescida de 30%;

- Peças Estruturais Isoladas: considerando-se a área da projeção ortogonal do lado de maior dimensão, quando se tratar de treliças em geral, ou área real desenvolvida, quando se tratar de perfilados ou chapas.

O custo  unitário remunera os serviços de remoção de pintura executada com qualquer tipo de tinta, em estruturas metálicas de modo geral, por meio de jateamento com abrasivo, conforme especificado.

15.80.00
SERVIÇOS PARCIAIS

15.80.01
PVA (LÀTEX) - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE MASSA

15.80.05

TINTA ACRILICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE MASSA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de repintura executada, de acordo com os seguintes critérios:

- Portões com menos de 30% de vazios e portas de passagem em geral, internas ou externas, independentemente do tipo de folha:  considerando-se a área do respectivo vão luz multiplicada por 3 (três), quando dotadas de batente convencional de madeira, ou multiplicada por 2 (dois), quando instaladas em batente metálico ou sem batente;

- Portas e portinholas de armário, medidor, quadro de energia ou caixa de passagem, alçapões, guichês e outras peças de marcenaria assemelhadas, independentemente do tipo de folha:  considerando-se a área do respectivo vão luz multiplicada por 2,5 (dois e meio), quando dotadas de batente convencional de madeira, ou multiplicada por 2 (dois), quando instaladas em batente metálico ou sem batente;

- Janelas e peças de caixilharia em geral, fixas ou móveis, independentemente do tipo de folha:  considerando-se a área do respectivo vão luz multiplicada por 7 (sete), quando dotadas de batente convencional de madeira e três panos de fechamento ( vidro, tela e veneziana ); multiplicada por 5 (cinco), quando dotadas de batente convencional de madeira e dois panos de fechamento ( vidro e persiana de enrolar, ou vidro e veneziana ); multiplicada por 3 (três), quando dotadas de batente convencional de madeira e um único pano de fechamento ( cego, envidraçado ou de ventilação ); ou ainda multiplicada por 2 (dois), quando instaladas sem batente e com um único pano de fechamento (panos fixos em geral, envidraçados ou de ventilação);

- Portões, cercas e gradeamentos de madeira em geral: considerando-se a área da respectiva projeção ortogonal multiplicada por 2 (dois), quando esta apresentar menos de 30% de vazios; multiplicada por 1,5 (um e meio), quando apresentar de 30% a 70% de vazios; ou ainda multiplicada por 1 (um), quando apresentar mais de 70% de vazios;

- Lambris, painéis e elementos divisórios em geral:  com base na área de projeção ortogonal das superfícies efetivamente repintadas ou considerando-se a referida área multiplicada por 1,5 (um e meio), quando se tratar de superfícies com ressaltos ou reentrâncias distribuídas em toda sua extensão, com altura igual ou superior a 1,00 cm;

- Interior de armários, prateleiras e outras peças de marcenaria:  considerando-se a área das superfícies efetivamente repintadas, desenvolvidos todos os ressaltos e descontadas todas as interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de tinta à base de óleo, para repintura de esquadrias e peças de marcenaria em geral, com ou sem alteração da cor existente, inclusive retoques de massa, lixamento e limpeza das superfícies.

15.80.30
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de repintura executada, de acordo com os seguintes critérios:

- Portões com menos de 30% de vazios e portas de passagem em geral, internas ou externas, independentemente do tipo de folha:  considerando-se a área do respectivo vão luz multiplicada por 3 (três), quando dotadas de batente convencional de madeira, ou multiplicada por 2 (dois), quando instaladas em batente metálico ou sem batente;

- Portas e portinholas de armário, medidor, quadro de energia ou caixa de passagem, alçapões, guichês e outras peças de marcenaria assemelhadas, independentemente do tipo de folha:  considerando-se a área do respectivo vão luz multiplicada por 2,5 (dois e meio), quando dotadas de batente convencional de madeira, ou multiplicada por 2 (dois), quando instaladas em batente metálico ou sem batente;

- Janelas e peças de caixilharia em geral, fixas ou móveis, independentemente do tipo de folha:  considerando-se a área do respectivo vão luz multiplicada por 7 (sete), quando dotadas de batente convencional de madeira e três panos de fechamento (vidro, tela e veneziana); multiplicada por 5 (cinco), quando dotadas de batente convencional de madeira e dois panos de fechamento (vidro e persiana de enrolar, ou vidro e veneziana); multiplicada por 3 (três), quando dotadas de batente convencional de madeira e um único pano de fechamento (cego, envidraçado ou de ventilação); ou ainda multiplicada por 2 (dois), quando instaladas sem batente e com um único pano de fechamento (panos fixos em geral, envidraçados ou de ventilação  );

- Portões, cercas e gradeamentos de madeira em geral: considerando-se a área da respectiva projeção ortogonal multiplicada por 2 (dois), quando esta apresentar menos de 30% de vazios; multiplicada por 1,5 (um e meio), quando apresentar de 30% a 70% de vazios; ou ainda multiplicada por 1 (um), quando apresentar mais de 70% de vazios;

- Lambris, painéis e elementos divisórios em geral:  com base na área de projeção ortogonal das superfícies efetivamente repintadas ou considerando-se a referida área multiplicada por 1,5 (um e meio) quando se tratar de superfícies com ressaltos ou reentrâncias distribuídas em toda sua extensão, com altura igual ou superior a 1,00 cm;

- Interior de armários, prateleiras e outras peças de marcenaria:  considerando-se a área das superfícies efetivamente repintadas, desenvolvidos todos os ressaltos e descontadas todas as interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de esmalte sintético, para repintura de esquadrias e peças de marcenaria em geral, com ou sem alteração da cor existente, inclusive retoques de massa, lixamento e limpeza das superfícies.

15.80.31
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESTRUTURAS DE MADEIRA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de repintura executada, com base na área de projeção horizontal da estrutura repintada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de esmalte sintético, para repintura de estruturas de madeira em geral (estruturas de telhado, beirais, passadiços, pergolados e assemelhados), com ou sem alteração da cor existente, inclusive lixamento e limpeza das superfícies.

15.80.32
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE FORROS DE MADEIRA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de repintura executada, com base na área de projeção ortogonal do forro repintado ou considerando-se a referida área multiplicada por 1,5 (um e meio), quando se tratar de superfícies com ressaltos ou reentrâncias distribuídas em toda sua extensão, com altura igual ou superior a 1,00cm.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de esmalte sintético, para repintura de forros de madeira em geral, com ou sem alteração da cor existente, inclusive retoques de massa, lixamento e limpeza das superfícies.

15.80.33
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA

O serviço será pago por m (metro linear) de repintura executada, considerando-se o comprimento efetivo das peças repintadas.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de esmalte sintético, para repintura isolada de peças lineares de marcenaria (rodapés, guarnições, molduras e qualquer outro tipo de peça com largura de até 20,00cm), com ou sem alteração da cor existente, inclusive lixamento e limpeza das superfícies.

15.80.34
ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de repintura executada, de acordo com os seguintes critérios:

- Portões, portas, portinholas e alçapões (chapa lisa, veneziana ou corrugada): considerando-se a área do respectivo vão luz multiplicada por 2,5 (dois e meio), quando dotadas de batente metálico convencional, ou multiplicada por 2 (dois), quando instaladas sem batente;

- Portas e grades articuladas de enrolar ou pantográficas: considerando-se a área do respectivo vão luz multiplicada por 3 (três);

- Caixilhos de perfilado ou chapa dobrada (portas ou janelas):  considerando-se a área do respectivo vão luz 1 (uma) só vez, acrescentando-se mais 1 (uma) vez a área relativa a chapas de vedação, sempre que estas representarem mais de 15% da área do vão luz em que estiverem instaladas;

- Portões de tela ou grade, gradis metálicos em geral, grades e telas de proteção:  considerando-se a área da respectiva projeção ortogonal 1 (uma) só vez, acrescentando-se mais 1 (uma) vez a área relativa a chapas de vedação, sempre que estas representarem mais de 15% da área do módulo construtivo em que estiverem instaladas;

- Peças isoladas (perfilados ou chapas):  considerando-se a área real desenvolvida.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de esmalte sintético, para repintura de esquadrias e peças de serralheria em geral, com ou sem alteração da cor existente, inclusive retoques de proteção anticorrosiva, lixamento e limpeza das superfícies.

17.00.00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

17.01.00

FECHAMENTOS

17.01.27
FP-04 ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA, H=2,00M

O serviço será pago por m (metro linear) de alambrado executado, considerando-se sua extensão efetiva.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução do alambrado especificado com tela galvanizada, malha 2”, fio nº10, tubo de aço galvanizado diâmetro 2”, base em tijolo comum e demais itens de acordo com detalhe EDIF, inclusive a respectiva pintura em esmalte sintético.

17.01.28

F.P.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA, H=1,00M

O serviço será pago por m (metro linear) de alambrado executado, considerando-se sua extensão efetiva.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução do alambrado especificado com tela galvanizada, malha 2”, fio nº10, tubo de aço galvanizado diâmetro 1 1/2”, sobre base em mureta, conforme detalhe EDIF, inclusive a respectiva pintura em esmalte sintético.

17.01.29
F.P.03 - ALAMBRADO P/ QUADRA DE ESPORTES, TIPO EDIF - GP.6 - TG/4,5M

O serviço será pago por m (metro linear) de alambrado executado, considerando-se sua extensão efetiva.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução do alambrado especificado, com tela galvanizada (malha de 2" e fio n.10), montantes de aço galvanizado (tubos classe leve I, diâmetros de 1 1/2" e 2 1/2”) e conexões com espaçamento de 2,50m entre montantes, inclusive o cabo de aço e o concreto de chumbamento com lastro de brita.

17.01.30
GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO EDIF. GE-1

17.01.31
FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5 / DEPAVE

17.01.32
FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1 / DEPAVE

17.01.33

F.P. 06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO, H=1,00M

O serviço será pago por m (metro linear) de gradil executado, considerando-se sua extensão efetiva.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução do gradil especificado, inclusive os respectivos elementos de fundação e de alvenaria, bem como sua instalação e pintura.

17.01.34

PP.38 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP5/GPM1) - 2,00M 1 FL.

17.01.35
PP.37 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE - (GP-5/GPM-1) - 1,50M 1 FL

17.01.36
PP.39/PP.40 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1)- 3,0M 1 OU 2 FL

17.01.37
PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) - 4,0M 2 FL

17.01.38
PP.42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) - 6,0M 2 FL

O serviço será pago por un (unidade) de portão instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução do portão especificado, inclusive sua instalação e pintura, sendo que para os portões tipo parque esta inclusa a fundação com broca de concreto diâmetro = 20cm.

17.01.40

PP.15/19 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FL

17.01.41

PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FL

17.01.42

PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FLS

17.01.43

PP.30/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FLS

17.01.44

PP.43/44 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FL, H=1,00M

17.01.45

PP.45/46 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FL, H=1,00M

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de portão instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução do portão especificado, inclusive sua instalação e pintura, sendo que para os portões tipo parque esta inclusa a fundação com broca de concreto diâmetro = 20cm.

17.01.64

FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA CONCRETO FUNDAÇÃO COM BROCAS

O serviço será pago por m (metro linear) de muro de fecho executado, considerando-se sua extensão efetiva.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução do muro de fecho especificado, inclusive os elementos de fundação, conforme indicado nos respectivos detalhes.

17.01.70

MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM

17.01.71

MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM

17.01.72.

MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM

17.01.73

MURO DE ARRIMO H=4,50M, COM DRENAGEM

17.01.76

FV. 08 – MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO

17.01.80

FV. 12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M

17.01.81

FV. 14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M, CHAPISCADO

17.01.82- FV15/16 - MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. CONCRETO FUND. EM BROCAS (H=2,5M)

17.01.83 - MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO)

O serviço será pago por m (metro linear) de muro construído.

O custo  unitário remunera todo movimento de terra, lastro de concreto, concreto, forma, armação, impermeabilização e drenagem, conforme det. EDIF.

17.01.90

GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO – BARRA 25X2MM – MALHA 65X132MM – MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM SEM PINTURA

17.01.91

GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO – BARRA 25X2MM – MALHA 65X132MM – MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM COM PINTURA.

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de gradil executado, considerando-se sua extensão efetiva.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução do gradil especificado, inclusive o chumbamento dos montantes, bem como sua instalação.

17.01.92

PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM DE ABRIR, 1FL, SEM PINTURA

17.01.93

PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1FL, COM PINTURA ELETROLÍTICA

17.01.94

PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2FLS, SEM PINTURA

17.01.95

PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2FLS, COM PINTURA ELETROLÍTICA

17.01.96

PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE CORRER, SEM PINTURA

17.01.97

PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE CORRER, COM PINTURA ELETROLÍTICA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de portão instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento do material, a execução do portão especificado, sua instalação, inclusive montantes, chumbamentos, trilho inferior, roldana inferior de ferro Ø4” e roldana superior de poliuretano.

17.02.00
PAVIMENTAÇÃO

17.02.01
CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M³

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de piso de concreto executado, considerando-se a espessura média final da camada de concreto lançada e a área de piso efetivamente pavimentada. Para efeito de orçamentação, sempre que não houver especificação de projeto, deverá ser considerada uma espessura média de 7,00cm.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento do concreto especificado, para pavimentação de passeios e de áreas externas em geral, inclusive o respectivo ripado e os serviços de preparo de caixa e de desempenamento da superfície.

17.02.02
CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL. 1009/47), 335KG CIM/M³ - 7CM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de passeio público executado, considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução da pavimentação especificada, inclusive o respectivo ripado e os serviços de preparo de caixa e de desempenamento da superfície, com espessura mínima de 7,00cm, nos trechos destinados exclusivamente à circulação de pedestres, e de 10,00cm, nos trechos destinados também ao acesso de veículos, estritamente de acordo com as determinações do Decreto-Lei Municipal n.1009/47.

17.02.10
PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO – E= 6CM

17.02.11
PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO – E= 8CM

17.02.12
PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO – E= 10CM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de blocos intertravados de concreto especificados aplicados, considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada. O custo  unitário remunera os preparos da fundação e da caixa, o fornecimento, espalhamento e compactação da base de areia, fornecimento e assentamento dos blocos de concreto especificados, rejuntamento com areia, compactação final e limpeza da obra.

17.02.13

CONCRETO SIMPLES C/AGREGADO RECICLADO, DESEMPENADO E RIPADO-200KG CIM/M³

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de peso de concreto executado, considerando-se espessura média final da camada de concreto lançada e a área efetivamente pavimentada. Para efeito de orçamentação, sempre que não houver especificação de projeto, deverá ser considerada uma espessura média de 7,00cm.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento do concreto especificado, inclusive o respectivo ripado e os serviços de preparo da caixa e de desempenamento da superfície.

17.02.14

CONCRETO C/AGREGADO RECICLADO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL1009/47,335KGCIM/M³-7CM)

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de passeio público executado, considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução da pavimentação especificada, inclusive o respectivo ripado e os serviços de preparo de caixa e de desempenamento da superfície, com espessura mínima de 7,00cm, nos trechos destinados exclusivamente à circulação de pedestres, e de 10,00cm, nos trechos destinados também ao acesso de veículos, estritamente de acordo com as determinações do Decreto-Lei Municipal n.1009/47.

17.02.15
LAJOTA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO - JUNTA DE GRAMA – E=7CM

17.02.18
LAJOTA DE CONCRETO MOLDADA "IN LOCO”, TIPO PMSP - JUNTA DE PEDRISCO – E=7CM

17.02.19
LAJOTA DE CONCRETO MOLDADA "IN LOCO”, TIPO PMSP - JUNTA DE ARGAMASSA –E= 7CM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de lajotas de concreto assentadas, considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução da pavimentação especificada, inclusive os serviços de preparo de caixa e de acabamento das juntas.

17.02.25
MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE AREIA

17.02.26
MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de mosaico português assentado, considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e assentamento de mosaico português sobre base de areia ou de concreto com espessura de 7cm, conforme especificado, inclusive a referida base, os serviços de preparo da caixa, rejuntamento e lavagem com ácido.

Esta sendo considerada base ded concreto com espessura de 7cm.

17.02.29
PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de pavimentação executada com pedrisco, considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de pedrisco para pavimentação de áreas externas em geral, inclusive os serviços de preparo de caixa e de compactação mecânica.

17.02.30
PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pavimentação executada com pedrisco, considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de pedrisco para pavimentação de áreas externas em geral, em camada com espessura média acabada de 5,00cm, inclusive os serviços de preparo de caixa e de compactação manual.

17.02.31
PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pavimentação executada com pó de brita, considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de pó de brita para pavimentação de áreas externas em geral, em camada com espessura média acabada de 10,00cm, inclusive os serviços de preparo de caixa e de compactação mecânica com rolo de 10/12 toneladas.

17.02.32
PEDRA BRITADA N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL – 5CM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pavimentação executada com pedra britada, considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de pedra britada no 2 para pavimentação de áreas externas em geral, em camada com espessura média acabada de 5,00cm, inclusive os serviços de preparo de caixa e de compactação manual.

17.02.33

PEDRISCO RECICLADO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO C/ COMPACTAÇÃO MECANICA

17.02.34

PEDRISCO RECICLADO C/COMPACTAÇÃO MANUAL – ESPESSURA 5CM

17.02.35

AGREGADO RECICLADO FINO COMPACTAÇÃO MECANICA-ESPESSURA 10CM

17.02.36

AGREGADO RECICLADO N.2 C/COMPACTAÇÃO MANUAL – 5CM

17.02.38

MOSAICO PORTUGÊS UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO C/ AGREGADO RECICLADO

17.02.40
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA TRÁFEGO MÉDIO (POR PENETRAÇÃO)

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de pavimentação asfáltica, pedrisco, agregado ou mosaico executados, considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução da pavimentação asfáltica, pedrisco, agregado ou mosaico especificado, inclusive os serviços de preparo de caixa.

17.02.42

PASSEIO DE CONCRETO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA

17.02.43

PASSEIO DE CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA

17.02.44

PASSEIO DE CONCRETO FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA

17.02.45

PASSEIO DE CONCRETO ARMADO FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA

O serviço será pago por m3 (metro cúbico) de passeio público executado, considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução da pavimentação especificada, inclusive os serviços de preparo de caixa, lastro de brita, reparo e desempenamento da superfície, com espessura mínima de 7cm nos trechos destinados exclusivamente à circulação de pedestres e de 10cm nos trechos destinados também ao acesso de veículos.

17.02.46

PISO/PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO-DE-OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO:LANÇAMENTO E ACABAMENTO( RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO

17.02.47

PISO/PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO-DE-OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO:LANÇAMENTO E ACABAMENTO ( RIPADO E DESEMPENADO ), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO

O serviço será pago por m3 (metro cúbico) de passeio público executado, considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução da pavimentação especificada, inclusive o preparo da caixa, lastro de brita, tela metálica ( se concreto armado) e a mão-de-obra referente aos serviços no concreto : lançamento e acabamento ( ripado e desempenado), exclusive o fornecimento do concreto.

Espessura mínima de 7cm nos trechos destinados exclusivamente à circulação de pedestres e de 10cm nos trechos destinados também ao acesso de veículos.

17.02.50
GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP

17.02.51

GUIA de concreto c/ agregado reciclado, reta ou curva tipo pmsp

O serviço será pago por m (metro linear) de guias assentadas, considerando-se sua extensão efetiva.

O custo  unitário remunera o fornecimento e assentamento das guias de concreto especificadas, tipo PMSP reta ou curva, inclusive o respectivo concreto de assentamento.

17.02.52
SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de sarjeta executada, considerando-se suas dimensões efetivas.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução de sarjetas ou sarjetões de concreto em geral, inclusive o respectivo lastro e os serviços de preparo de caixa.

17.02.54
REBAIXAMENTO DE GUIA

17.02.55

REBAIXAMENTO DE GUIA COM CONCRETO RECICLADO

O serviço será pago por m (metro linear) de guias rebaixadas.

O custo  unitário remunera os serviços de rebaixamento de guias de pedra ou concreto, exclusive a reconstituição do calçamento.

17.02.60

PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE – ESPESSURA 6CM

17.02.61

PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE – ESPESSURA 8CM

O serviço será pago por m2  (metro quadrado) de blocos intertravados de concreto especificados aplicados, considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada.

O custo  unitário remunera os preparos da fundação e da caixa, o fornecimento, espalhamento e compactação da base de areia, fornecimento e assentamento dos blocos de concreto especificados, rejuntamento com areia, compactação final e limpeza da obra.

17.02.65

PAVIMENTOS PERMEÁVEIS – PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL

O serviço será pago por m² (metro quadrado) do pavimento especificado e efetivamente instalado.

O custo  unitário remunera o preparo da caixa ( escavação e compactação do fundo, exclusive transporte de terra), fornecimento, aplicação e compactação dos materiais especificados e limpeza da obra.

A seção transversal deste pavimento é composta das seguintes camadas ( iniciando-se pela mais profunda) :

Material			Espessura ( cm )

Brita 1					15

Pedrisco				 4

Bloco drenante- 6 cm de esp.		 6

Areia quimicamente tratada	rejunte dos blocos

totalizando uma caixa de 25 cm

Dependendo da permeabilidade do solo definida em projeto ou durante a obra  poderão ser acrescidos  nesta  seção transversal , de forma individual ou cumulativa, os seguintes serviços : 01-04-21 ( tubo PEAD corrugado e perfurado para drenagem – diâmetro  3 ”), 01-04-75 ( manta geotextil, TL 16KN/M e TT 14 KN/M), 01-04-76 ( geomembrana em PEAD de 1 mm espessura) e 01-04-77 (geomembrana têxtil com um filme em polietileno de baixa densidade).

17.02.66

PAVIMENTOS PERMEÁVEIS – PERFIL PARA ESTACIONAMENTOS DE VEÍCULOS LEVES COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL

O serviço será pago por m² (metro quadrado) do pavimento especificado e efetivamente instalado.

O custo  unitário remunera o preparo da caixa ( escavação e compactação do fundo, exclusive transporte de terra), fornecimento, aplicação e compactação dos materiais especificados e limpeza da obra.

A seção transversal deste pavimento é composta das seguintes camadas ( iniciando-se pela mais profunda) :

Material			Espessura ( cm )

Brita 2					10

Brita 1					10

Pedrisco				 4

Bloco drenante- 6 cm de esp.		 6

Areia quimicamente tratada	rejunte dos blocos

totalizando uma caixa de 30 cm

Dependendo da permeabilidade do solo definida em projeto ou durante a obra  poderão ser acrescidos  nesta  seção transversal , de forma individual ou cumulativa, os seguintes serviços : 01-04-21 ( tubo PEAD corrugado e perfurado para drenagem – diâmetro  3 ”), 01-04-75 ( manta geotextil, TL 16KN/M e TT 14 KN/M), 01-04-76 ( geomembrana em PEAD de 1 mm espessura) e 01-04-77 (geomembrana têxtil com um filme em polietileno de baixa densidade).

17.03.00 
DIVERSOS

17.03.19
IP.03 – PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA – H. LIVRE = 7,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO)

17.03.20
IP.04 – PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA – H.LIVRE = 9,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO)

O serviço será pago por un (unidade) de plataforma executada.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução da plataforma especificada, com dimensões de 3,40m x 2,00m e 10,00cm de espessura, moldada "in loco" com concreto simples, consumo mínimo de 330kg cim/m³, inclusive os 3 (três) mastros de ferro galvanizado, com 7,00m ou 9,00m de comprimento, e os respectivos acessórios.

17.03.51
QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de piso de quadra executado.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução de piso de concreto armado para quadras poliesportivas, com 7,00cm de espessura, consumo mínimo de 335kg cim/m³ e concretagem em quadros alternados, inclusive os serviços de preparo de caixa, o lastreamento com 5,00cm de brita nº 2, a armadura de tela CA-60 e a tinta betuminosa para pintura das faces desformadas.

17.03.54

QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA PISO ARMADO C/AGREGADO RECICLADO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de piso de quadra executado.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução de piso de concreto armado com agregado reciclado para quadras poliesportivas, com 7,00cm de espessura, consumo mínimo de 335kg cim/m³ e concretagem em quadros alternados, inclusive os serviços de preparo de caixa, o lastreamento com 5,00cm de agregado reciclado, a armadura de tela CA-60 e a tinta betuminosa para pintura das faces desformadas.

17.03.55
QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA C/ TINTA À BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL

17.03.56
QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA C/ TINTA À BASE DE BORRACHA CLORADA – FUTEBOL DE SALÃO

17.03.57
QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA C/ TINTA À BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE

17.03.58
QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA C/ TINTA À BASE DE BORRACHA CLORADA – HANDBOL

O serviço será pago por un (unidade) de demarcação executada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de tinta à base de borracha clorada para demarcação de quadras poliesportivas, estritamente de acordo com as determinações das regras oficiais do esporte especificado, inclusive no que diz respeito à largura das linhas.

17.03.59

DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA

O serviço será pago por un (unidade) de demarcação executada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de tinta à base de borracha clorada para demarcação de vaga de estacionamento para P.P.D.F., estritamente de acordo com as determinações das regras oficiais.

17.03.60
POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE

O serviço será pago por un (unidade) de equipamento esportivo instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento de um par de postes removíveis e respectiva rede de voleibol, tipo "FDE", ambos rigorosamente de acordo com os padrões determinados pelas regras oficiais do esporte, bem como o fornecimento de material e a execução das respectivas bases de instalação na quadra, inclusive a pintura dos componentes metálicos do conjunto.

17.03.61
TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE

O serviço será pago por un (unidade) de equipamento esportivo instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento de uma trave removível e respectiva rede de futebol de salão, tipo "FDE", ambas rigorosamente de acordo com os padrões determinados pelas regras oficiais do esporte, bem como a execução das respectivas bases de instalação na quadra, inclusive a pintura dos componentes metálicos do conjunto.

17.03.63
TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON

O serviço será pago por un (unidade) de equipamento esportivo instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução de uma tabela de concreto aparente para basquete, tipo "FDE", rigorosamente de acordo com os padrões determinados pelas regras oficiais do esporte, inclusive estrutura, aro e cesta.

17.03.65

TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de malha colocada, considerando-se todo o seu desenvolvimento e descontando-se qualquer interferência.

O custo  unitário remunera a tela em malha 10, fio 3mm em poliamida, tirante de aço nº 12, mão de obra e todo material necessário para a instalação da mesma, sobre estrutura já existente.

17.03.70

DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA

17.03.71

DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES – EPÓXI

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demarcação e pintura executada em pisos.

O custo  unitário remunera o material, preparo da superfície, demarcação e a execução da pintura em piso com no mínimo, duas demãos, sobre o primer.

17.03.72

DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA

17.03.73

DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI

O serviço será pago por m (metro linear) de demarcação e pintura executada em pisos.

O custo  unitário remunera o material, preparo da superfície, demarcação e a execução da pintura em piso com, no mínimo, duas demãos, sobre o primer.

17.03.83

HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA, REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS

O serviço será pago por un (unidade) de abrigo de lixo executado.

O custo  unitário remunera o fornecimento do material necessário e a execução do abrigo de lixo especificado, inclusive o revestimento interno com azulejo.

17.03.85

IV.06 - LIXEIRA JUNTO AO ALINHAMENTO COM REVESTIMENTO INTERNO EM AZULEJOS

O serviço será pago por un (unidade) de lixeira executada.

O custo  unitário remunera o fornecimento do material necessário e a execução da lixeira especificada, inclusive a fundação com brocas, revestimento interno com azulejos e ralo seco.

17.03.89

BANCADA DE CONCRETO POLIDO C/ BORDAS ARREDONDADAS-ESPESSURA 30MM

17.03.90

BANCADA DE CONCRETO POLIDO C/ BORDAS ARREDONDADAS-ESPESSURA 40MM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de bancada instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da bancada especificada, a argamassa de assentamento e polimento da bancada em concreto com lixamento fino manual e duas demãos de verniz acrílico base água sobre primer.

17.03.91

BANCADA DE CONCRETO POLIDO C/BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 50MM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de bancada instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da bancada especificada, a argamassa de assentamento e polimento da bancada em concreto, com lixamento fino manual e duas demãos de verniz acrílico base água sobre primer.

17.04.00
LIMPEZA

17.04.01
LIMPEZA GERAL DA OBRA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de limpeza executada, com base na área edificada correspondente, considerados apenas os ambientes efetivamente limpos.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução de serviços relativos à limpeza geral de obra concluída, seja construção de obra nova ou reforma, compreendendo a limpeza integral de seus diversos ambientes, incluída a limpeza de todos os revestimentos laváveis aplicados em paredes, pisos e forros, bem como a limpeza das respectivas portas, esquadrias, vidros, aparelhos hidro-sanitários e de iluminação, etc.

17.04.09 
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU PEDRAS NATURAIS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de piso limpo, considerando-se sua área efetiva, incluídas as soleiras, e descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera os serviços de limpeza do revestimento de piso especificado quando executados separadamente da limpeza geral da obra; exclusive a aplicação de cera.

17.04.10
LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de vidros limpos, considerando-se a área de projeção ortogonal dos respectivos caixilhos.

O custo  unitário remunera os serviços de limpeza de vidros planos em geral, em ambos os lados e inclusive o respectivo caixilho, quando executados separadamente da limpeza geral da obra.

17.04.12

LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDES POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO

17.04.13

LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDES C/REVESTIMENTO EM PASTILHAS OU MAT. CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO

17.04.14

LIMPEZA E LAVAGEM DE PISOS POR HIDROJATEAMENTO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de parede ou piso limpos, considerando-se sua área efetiva, incluídas as soleiras e peitoris e descontadas todas as interferências.

O custo  unitário remunera os serviços de limpeza por hidrojateamento do revestimento de paredes ou pisos especificados, quando executados separadamente da limpeza geral da obra.

17.04.20
LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA - ATÉ 1000 LITROS

17.04.21
LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA - DE 1001 A 10000 LITROS

17.04.22
LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA - ACIMA DE 10000 LITROS

O serviço será pago por un (unidade) de caixa d'água limpa.

O custo  unitário remunera os serviços de esgotamento e limpeza de caixas d'água em geral, com capacidade de armazenamento conforme especificado.

17.04.25
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

O serviço será pago por m (metro linear) de canaleta de até 40 cm de largura, limpa.

O custo  unitário remunera os serviços de limpeza das canaletas em geral, exclusive a desobstrução e limpeza dos respectivos ramais de descarga.

17.04.30
LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO

O serviço será pago por un (unidade) de caixa de inspeção limpa.

O custo  unitário remunera os serviços de limpeza de caixas de inspeção em geral, independentemente de suas dimensões, exclusive a desobstrução e limpeza dos respectivos ramais de descarga.

17.04.31
LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de limpeza de fossa executada, considerando-se o volume dos dejetos removidos.

O custo  unitário remunera os serviços de limpeza de fossa séptica em geral, inclusive a remoção dos dejetos.

17.04.32
LIMPEZA DE SUMIDOURO, POR VIAGEM DE 7M³

O serviço será pago por vg (viagem) efetuada.

O custo  unitário remunera os serviços de limpeza de sumidouros em geral, inclusive a remoção dos dejetos, em viagens de até 6,00m³.

17.04.50
ENCERAMENTO E LUSTRAÇÃO DE REVESTIMENTOS E PISOS EM GERAL

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de enceramento executado, considerando-se a área efetiva das superfícies enceradas.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de cera incolor em revestimentos e pisos em geral, exclusive a prévia limpeza das superfícies e inclusive a lustração.

17.05.00

COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO

17.05.01

PRATELEIRA DE GRANILITE - E=30MM, EXCLUSIVE APOIO

17.05.02

PRATELEIRA DE GRANILITE - E=40 MM, EXCLUSIVE APOIO

17.05.03

PRATELEIRA DE GRANILITE - E=50MM, EXCLUSIVE APOIO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento de todos os materiais, o corte na alvenaria para embutimento da peça e o respectivo “chumbamento”.

17.05.05

PRATELEIRA DE CONCRETO E=50MM, COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS, EXCLUSIVE APOIO

17.05.07

PRATELEIRA EM ARDOSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS.- E =30MM - EXCLUSIVE APOIO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de prateleira instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento de todos os materiais, o corte na alvenaria para embutimento da peça e o respectivo “chumbamento”.

17.05.11

EP. 01 - MÃO FRANCESA EM FERRO PERFILADO

17.05.12

EP. 02 - MÃO FRANCESA EM FERRO PERFILADO

O serviço será pago por un (unidade) instalada.

O custo  remunera o fornecimento da peça, acessórios de fixação e mão de obra de instalação.

17.05.16

DM. 01 - ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA PARA DESPENSA

17.05.17

DM. 02/04 - ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA PARA DESPENSA

O serviço será pago por m (metro linear) confeccionado e instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento de madeira e materiais de acabamento, mão de obra de confecção e aplicação de verniz nitro-sintético.

17.05.20

BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45CM – BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM

17.05.21

BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80CM – BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM

17.05.22

BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90CM – BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM

17.05.23

BARRA DE APOIO P/ CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM

O serviço será pago por un (unidade) de tubo de aço instalado, considerando-se o comprimento horizontal e descontado o embutimento na parede.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do tubo especificado, inclusive o chumbamento em parede, bem como o anel de acabamento em aço inox junto à parede, conforme detalhe de projeto.

17.05.24

DP. 04 – CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO

17.05.25

DP. 05 – CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO

O serviço será pago por m (metro linear) instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento do corrimão e a mão de obra de instalação. Remunera também a pintura de proteção em duas mãos de tinta à base de cromato de zinco e de acabamento em esmalte sintético.

17.05.26

ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃOS

O serviço será pago por un (unidade) do respectivo componente instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do componente especificado, bem como todo o material para sua fixação e seu perfeito funcionamento.

17.05.27

BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM “L” - PPDF

O serviço será pago por m (metro linear) de tubo de aço instalado, descontado o embutimento na parede.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do tubo especificado, inclusive o chumbamento em parede, bem como o anel de acabamento em aço inox junto à parede, conforme detalhe de projeto.

17.05.33

MM.23/24 – LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO

O serviço será pago por m2 (metro quadrado) de lousa devidamente instalada.

O custo  unitário remunera o emboço, fornecimento e instalação dos materiais necessários à confecção da lousa especificada, bem como todos os elementos de fixação.

17.05.35

DM. 07 – QUADRO DE AVISOS DE MADEIRA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento de todos os materiais, acessórios de fixação  e pintura em verniz nitro-sintético.

17.05.40

FAIXA BATE CARTEIRA PARA SALA DE AULA

17.05.41

DM. 06 – FIXADOR DE CARTAZES PARA SALA DE AULA

O serviço será pago por m (metro linear) de faixa ou fixador colocado, considerando-se o comprimento efetivo das peças acabadas.

O custo  unitário remunera o fornecimento e a instalação da faixa ou fixador especificado, inclusive os parafusos com buchas de nylon, a cavilha e a pintura com verniz nitro-sintético.

17.05.51

DP. 01 – ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO

17.05.52

DP. 02-ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO

17.05.53

DP. 03-COMPLEMENTOS P/ ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO

O serviço será pago por m (metro linear) de escada marinheiro ou complementos executados, considerando-se o comprimento efetivo da peça instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação das escadas ou complementos especificados.

17.05.61

DP. 06 - BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D= 3" C= 2,50M

O serviço será pago por un (unidade) instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento de tubo de aço carbono galvanizado na bitola de 3”, seus complementos, abertura e fechamento de buracos para fixação, concreto para “chumbamento” e pintura de fundo, anticorrosivo, à base de cromato de zinco e de acabamento `a base de esmalte sintético.

17.05.75

ARMÁRIO DE AÇO C/ 4 PORTAS E FECH. L=640 X P420 X H1980

O serviço será pago por un (unidade) instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do armário com pés em aço fosfatizado e pintura em esmalte sintético.

As portas deverão ter reforço interno e venezianas de ventilação, as espessuras das chapas deverão ser nº 16 para a estrutura e nº 24 para o corpo e portas, sendo que as fechaduras estão inclusas.

17.05.80

DR. 01 – MESA DE PREPARO PARA COZINHAS – EM MÁRMORE

O serviço será pago por un (unidade) de mesa construída.

O custo  unitário remunera o fornecimento do material necessário e a execução da mesa especificada, conforme detalhe Edif.

17.05.90

PORTA CORTA FOGO P90 (0,90 X 2,10M) C/ FERRAGENS

17.05.91

PORTA CORTA FOGO P90 (1,05 X 2,10M) C/ DOBRADIÇAS E MOLAS S/ FERRAGENS

O serviço será pago por un (unidade) de porta instalada, considerando-se a área efetiva do respectivo vão de instalação acabado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da porta corta-fogo especificada, inclusive batente, elementos de fixação e fechadura compatível, bem como as demais ferragens necessárias e específicas para cada tipo de porta, tais como: dobradiças.

17.05.92

PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO, PARA DEFICIENTE.

17.05.93

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE

17.05.94

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM/MASC.

17.05.95

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE “INÍCIO E FINAL” PARA CORRIMÃO

17.05.96

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO PARA CORRIMÃO

17.05.97

PLACA PARA PORTA WC COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE

17.05.98

SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL

O serviço será pago por un (unidade) do respectivo componente instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do componente especificado, bem como todo o material para a sua fixação e seu perfeito funcionamento.

17.10.00

EQUIPAMENTOS DIVERSOS

17.10.01

ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MAQUINAS – 2 PARADAS

17.10.02

ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MAQUINAS – 3 PARADAS

17.10.03

ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS

17.10.04

ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS

O serviço será pago por un (unidade) de elevador instalado

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do elevador especificado, e a licença de funcionamento junto ao CONTRU.

17.10.11

DX 05/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO P/ FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS

17.10.12

DX 01/03 - COIFA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO P/ FOGÃO DE 6 BOCAS

O serviço será pago por un (unidade) da coifa especificada instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da coifa, inclusive tirantes, chapa de ferro e chumbadores.

17.10.17

CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT. 22 P/ EXAUSTÃO DE AR

O serviço será pago por un (unidade) chapéu chinês instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do chapéu chinês e tela galvanizada com soldagem.

17.10.18

DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22, DIÂMETRO = 35CM

O serviço será pago por m (metro linear) de duto instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do duto especificado, inclusive braçadeiras e chumbadores.

17.10.19

CURVA P/ DUTO EM CHAPA GALVANIZADA 35CM BIT 22 P/ EXAUSTÃO DE AR RECRAVADA A CADA 10 GRAUS

O serviço será pago por un (unidade) da curva especificada instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação da curva, inclusive soldagem da união da curva com o duto e a coifa.

17.10.25

EXAUSTOR DE 1/2 HP PARA COIFAS

O serviço será pago por un (unidade) de exaustor instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e fixação do exaustor com chumbadores.

17.10.31

FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO E 2 QUEIMADORES DUPLOS

17.10.32

FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO E 2 QUEIMADORES DUPLOS

O serviço será pago por un (unidade) de fogão instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do fogão especificado.

17.10.70

AUTOCLAVE – CAPACIDADE 54 LITROS

O serviço será pago por un (unidade) de autoclave fornecida e instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e a instalação do equipamento especificado.

17.10.71

VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MIN. 65CM

O serviço será pago por un (unidade) de ventilador instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e a instalação do ventilador especificado.

17.10.73

PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERRAGENS 82X210CM

O serviço será pago por un (unidade) de porta de vidro instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e a instalação da porta de vidro especificada, como também suas respectivas ferragens.

17.10.74

POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N20

17.10.75

ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA

17.10.76

PAINEL DE ALARME PARA 02 OU AR OU VÁCUO OU N20, INSTALADO

17.10.77

GERENCIADOR (ALARME) P/2 BANHEIROS PPDF (FEMININO E MASCULINO)

O serviço será pago por un (unidade) de equipamento especificado instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e a instalação do equipamento especificado.

17.30.00

PLACAS DE OBRA

17.30.01

PLACA INAUGURAL 600 X 500 X 3MM, CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO

O serviço será pago por un (unidade) de placa instalada.

O custo  unitário remunera a placa em aço inox AISI 304, esp. 1/8”, com 4 botões em aço inox torneado, fixada com adesivo HILT HIT-C-20, acabamento escovado/polido e a mão de obra para a sua instalação.

17.30.02

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

O serviço será medido por m2 (metro quadrado) de placa instalada.

O custo unitário remunera o fornecimento dos materiais, os acessórios para a fixação e a mão de obra necessária para instalação da placa de obra com o adesivo que deverá atender o manual de identidade visual da placas de obras conforme orientação da Assessoria de Comunicação.

17.40.00

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR

17.40.01

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR ATÉ 1000 L – COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO “A” DO INMETRO)

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de coletor solar plano fechado instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação dos coletores solares, inclusive os materiais: registros, grapas de inox, válvulas de retenção, tubulação de cobre, bainhas e isolação, se necessários para interligação dos coletores aos demais componentes do Sistema de aquecimento solar, exclusive equipamentos e estruturas especiais para movimentação e posicionamento dos coletores.

17.40.02

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR ACIMA DE 1000 L – FORNECIMENTO DE COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO “A” DO INMETRO) – SEM INSTALAÇÃO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de coletor solar plano fechado fornecido.

O custo  unitário remunera somente o fornecimento dos coletores solares, posto obra.

17.40.03

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L, DE BAIXA PRESSÃO (APROVAÇÃO DO INMETRO) – SEM INSTALAÇÃO

17.40.05

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L, DE ALTA PRESSÃO (APROVAÇÃO DO INMETRO) – SEM INSTALAÇÃO

O serviço será pago em L (litros) de capacidade do reservatório térmico especificado.

O reservatório de alta pressão deverá incluir o vaso de expansão.

O custo  unitário remunera somente o fornecimento do reservatório térmico especificado, posto obra.

17.40.06

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR – INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L

O serviço será pago por un (unidade) de reservatório instalado.

O custo  unitário remunera somente instalação dos reservatórios térmicos, inclusive os materiais: registros, grapas de inox, válvulas de retenção, quebra vácuo, alívio e eliminação de ar, tubulação de cobre, fiação elétrica, bainhas e isolação, se necessários para interligação dos reservatórios aos demais componentes do Sistema de aquecimento solar, exclusive equipamentos e estruturas especiais para movimentação e posicionamento dos reservatórios.

17.40.07

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ACIMA DE 1000L, DE BAIXA PRESSÃO (APROVAÇÃO DO INMETRO) – SEM INSTALAÇÃO

17.40.08

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ACIMA DE 1000L, DE ALTA PRESSÃO (APROVAÇÃO DO INMETRO) – SEM INSTALAÇÃO

O serviço será pago em L (litros) de capacidade do reservatório térmico especificado.

O reservatório de alta pressão deverá incluir o vaso de expansão.

O custo  unitário remunera somente o fornecimento do reservatório térmico especificado, posto obra.

17.40.10

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAÇÃO FORÇADA) – BOMBA HIDRÁULICA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NOS COLETORES SOLARES

O serviço será pago por un (unidade) de bomba hidráulica de circulação, fornecida e instalada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação deste equipamento, inclusive os materiais: registros, grapas de inox, válvulas de retenção, tubulação de cobre, fiação elétrica, bainhas e isolação, se necessários para interligação da bomba aos demais componentes do Sistema de aquecimento solar.

17.40.11

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAÇÃO FORÇADA) – CONJUNTO DIGITAL PARA ACIONAMENTO PROGRAMADO DE EQUIPAMENTOS

O serviço será pago por un (unidade) de conjunto digital, fornecido e instalado.

Este conjunto digital deverá conter os seguintes equipamentos: o controlador diferencial de temperatura e termostato com timer objetivando acionamentos programados da bomba hidráulica, aquecimento auxiliar e anel de recirculação de água quente.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação deste conjunto digital, inclusive os materiais: registros, grapas de inox, válvulas de retenção, tubulação de cobre, fiação elétrica, bainhas e isolação, se necessários para interligação do conjunto digital aos demais componentes do Sistema de aquecimento solar.

17.40.13

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR PARA PISCINAS – FORNECIMENTO DE COLETOR SOLAR ABERTO (SELO “A” DO INMETRO) – SEM INSTALAÇÃO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de coletor solar plano aberto fornecido.

O custo  unitário remunera somente o fornecimento dos coletores solares, posto obra.

17.45.00

AINDAIMES METÁLICOS

17.45.01

ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO

O serviço será pago por m3xmês (metro cúbico por mês), considerando-se como fração mínima o dia de andaime montado, pago no projeto, considerando a projeção vertical do andaime na parede.O tempo será contado durante o período de utilização do andaime, sem contar o tempo de montagem e desmontagem, a critério da fiscalização.

Os custos unitários remuneram o fornecimento de todas as peças e acessórios, tirantes, encunhamentos, contraventamentos, ancoragens, estaiamentos e bases necessárias; e a elaboração do projeto executivo.

17.45.02

ANDAIMES METÁLICOS – MONTAGEM E DESMONTAGEM

O serviço será pago por m3 (metro cúbico) de andaime montado. Após a conclusão da montagem será pago 50% do valor unitário, o restante de 50% será pago após a desmontagem.

O custo unitário remunera toda a mão-de-obra e equipamentos necessários para o transporte interno, o manuseio, a montagem e a desmontagem de andaimes.

17.50.00

DEMOLIÇÕES

17.50.01
DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 A 2,00M

O serviço será pago por m (metro linear) de demolição executada, considerando-se a extensão efetiva do muro demolido.

O custo  unitário remunera a demolição de muros de alvenaria em geral, com altura de 1,80m a 2,00m conforme especificado inclusive os respectivos embasamento e pilaretes.

17.50.15
DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área efetiva do alambrado demolido.

O custo  unitário remunera a demolição de alambrados de tela galvanizada em geral, inclusive os respectivos montantes metálicos ou mourões.

17.50.20
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES

17.50.21
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

17.50.22

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES

17.50.23

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de demolição executada, considerando-se o volume efetivo do piso demolido.

O custo  unitário remunera a demolição de pisos externos de concreto simples ou armado, conforme especificado, inclusive eventual capeamento de argamassa.

17.50.25
DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área efetiva de piso demolido.

O custo  unitário remunera a demolição de pisos externos revestidos com ladrilhos hidráulicos ou material similar, inclusive a respectiva argamassa de assentamento.

17.50.30
DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área efetiva do piso demolido.

O custo  unitário remunera a demolição de pisos externos revestidos com lajotas de concreto em geral, inclusive a respectiva base de assentamento.

17.50.40
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CAPA E BASE - MANUAL

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área efetiva do piso demolido.

O custo  unitário remunera a demolição de pavimentações asfálticas em geral, compreendendo a demolição da capa e da respectiva base, conforme especificado.

17.50.45
DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO

O serviço será pago por m (metro linear) de demolição executada, considerando-se a extensão efetiva das guias demolidas.

O custo  unitário remunera a demolição de guias de concreto tipo PMSP, exclusive as respectivas sarjetas.

17.50.48
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO

O serviço será pago por m (metro linear) de demolição executada, considerando-se a extensão efetiva das sarjetas demolidas.

O custo  unitário remunera a demolição de sarjetas de concreto em geral, exclusive as respectivas guias.

17.60.00

RETIRADAS

17.60.05
RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU CONCRETO

O serviço será pago por m (metro linear) de cerca de arame farpado retirada, considerando-se sua extensão efetiva.

O custo  unitário remunera a retirada de cercas de arame farpado em geral, executadas com mourões de eucalipto ou de concreto, conforme especificado, inclusive a separação e guarda de material reaproveitável.

17.60.30
RETIRADA DE LAJOTAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de lajotas de concreto retiradas, considerando-se a área efetiva da superfície de piso por elas revestidas.

O custo  unitário remunera a retirada de pisos externos revestidos com lajotas de concreto em geral, inclusive a limpeza, empilhamento e guarda do material reaproveitável.

17.60.32
RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de forras de pedra retiradas, considerando-se a área efetiva da superfície de piso por elas revestidas.

O custo  unitário remunera a retirada de pisos externos revestidos com forras de pedra natural em geral, inclusive limpeza, empilhamento e guarda do material reaproveitável.

17.60.35
RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de paralelepípedos retirados, considerando-se a área efetiva da superfície de piso por eles revestida.

O custo  unitário remunera a retirada de pisos externos revestidos com paralelepípedos, inclusive a limpeza, empilhamento e guarda do material reaproveitável.

17.60.38
RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de mosaico português retirado, considerando-se a área efetiva da superfície de piso por ele revestida.

O custo  unitário remunera a retirada de pisos externos revestidos com mosaico português, inclusive a seleção e guarda do material reaproveitável.

17.60.45
RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO

O serviço será pago por m (metro linear) de guias retiradas, considerando-se sua extensão efetiva.

O custo  unitário remunera a retirada de guias de concreto tipo PMSP, retas ou curvas, inclusive a limpeza, empilhamento e guarda do material reaproveitável.

17.60.46 - RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de piso intertravado retirado, considerando-se a área efetiva da superfície de piso retirado .

O custo  unitário remunera a retirada de pisos intertravados, inclusive limpeza, empilhamento e guarda do material reaproveitável.

17.60.50

RETIRADA DE BRINQUEDOS

O serviço será pago por un (unidade) de brinquedo retirado.

O custo  unitário remunera a mão-de-obra para retirada de brinquedos, independente de seu material ou tipo, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

17.60.87
RETIRADA DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES

O serviço será pago por m (metro linear) de porta-giz retirado, considerando-se sua extensão efetiva.

O custo  unitário remunera a retirada de porta-giz e respectivos suportes, inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

17.60.90

RETIRADA DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS.

17.60.91

RETIRADA DE COIFA EM CHAPA P/ FOGÃO DE 6 BOCAS.

O serviço será pago por un (unidade) retirada.

O custo  unitário remunera a retirada da coifa, exclusivamente.

17.60.92

RETIRADA DE EXAUSTOR

O serviço será pago por un (unidade) retirada.

O custo  unitário remunera a retirada do exaustor, qualquer que seja o tipo de instalação existente e a desativação da correspondente alimentação elétrica.

17.60.93

RETIRADA DE DUTO DE EXAUSTÃO

O serviço será pago por m (metro linear) de duto de exaustão retirado.

O custo  unitário remunera a retirada do duto, curvas, chapéu chinês e acessórios de fixação.

17.60.94

RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP5/GPM 1)

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de portão retirado, considerando-se sua extensão efetiva.

O custo  unitário remunera a mão de obra para a retirada e estocagem do material, na área da respectiva obra.

17.60.95

RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUBSTENÇÃO (FP. 04)

O serviço será pago por m (metro linear) de alambrado retirado, considerando-se sua extensão efetiva.

O custo  unitário remunera a retirada da tela e estrutura de sustentação, sua disposição em local pré-determinado no espaço físico da obra, inclusive a demolição de concreto de chumbamento.

17.60.96

RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05)

O serviço será pago por m (metro linear) de cerca retirada, considerando-se sua extensão efetiva.

O custo  unitário remunera a retirada da tela e mourões, e a sua disposição em local pré-determinado no espaço físico da obra, inclusive a demolição do concreto de chumbamento, remoção de entulho e compactação do aterro.

17.60.97

RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO

O serviço será pago por m2 (metro quadrado) de portão retirado, considerando-se sua extensão efetiva.

O custo  unitário remunera a mão-de-obra para retirada e estocagem do material, na área da respectiva obra.

17.70.00
RECOLOCAÇÕES

17.70.01

RECOLOCAÇÃO DE TELA E TIRANTE EM ALAMBRADO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de tela recolocada considerando-se sua dimensão extensiva.

O custo  unitário remunera a colocação de tela já existente, e o fornecimento de arame e tirante para fixação.

17.70.35
RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS

17.70.36

RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPIPEDO C/AREIA RECICLADA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de paralelepípedos recolocados, considerando-se área efetiva da superfície de piso por eles revestida.

O custo  unitário remunera a recolocação de pisos externos revestidos com paralelepípedos, inclusive a base de areia e o rejuntamento.

17.70.38

RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE CONCRETO

17.70.39

RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE AREIA.

17.70.40

RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUES SOBRE BASE DE CONCRETO C/AGREGADO RECICLADO

17.70.41

RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUES SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de mosaico português assentado, considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada.

O custo  unitário remunera o assentamento de mosaico português sobre base de areia ou de concreto, conforme especificado e o rejuntamento, exclusive a pedra.

17.70.45
RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO

O serviço será pago por m (metro linear) de guias recolocadas, considerando-se sua extensão efetiva.

O custo  unitário remunera a recolocação de guias de concreto tipo PMSP, retas ou curvas, inclusive o respectivo concreto de assentamento.

17.70.46 
RECOLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM AREIA RECICLADA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de piso intertravado recolocado, considerando-se  a área efetiva da superfície de piso recolocado.

O custo  unitário remunera a recolocação de piso intertravado, inclusive a base de areia e o rejuntamento.

17.70.87
RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES

O serviço será pago por m (metro linear) de porta-giz recolocado, considerando-se sua extensão efetiva.

O custo  unitário remunera a recolocação de porta-giz e respectivos suportes, inclusive os elementos de fixação necessários.

17.70.90

RECOLOCAÇÃO DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS.

17.70.91

RECOLOCAÇÃO DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 6 BOCAS.

O serviço será pago por un (unidade) de coifa recolocada.

O custo  unitário remunera a recolocação de coifa sem o fornecimento da mesma, porém com o fornecimento de todos os materiais necessários à sua fixação.

17.70.92

RECOLOCAÇÃO DE EXAUSTOR

O serviço será pago por un (unidade) recolocada.

O custo  unitário remunera recolocação de exaustor já existente, inclusive acertos em alvenaria e revestimentos que se fizerem necessários, fornecimento de elementos de fixação e sua ligação elétrica.

17.70.93

RECOLOCAÇÃO DE DUTO DE EXAUSTÃO

O serviço será pago por m (metro linear) de duto de exaustão recolocado.

O custo  remunera a recolocação do duto existente, curvas, chapéu chinês e o fornecimento de acessórios para fixação.

17.70.94

RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP5/GPM 1)

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de portão recolocado, considerando-se sua dimensão efetiva.

O custo  unitário remunera a mão de obra, a fundação com bloco de concreto e broca.

17.70.96

RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05)

O serviço será pago por um m (metro) linear de cerca recolocada, considerando-se sua extensão efetiva.

O custo  unitário remunera a colocação e chumbamento do mourão, a colocação da tela e o fornecimento de arame galvanizado para a amarração e tirantes.

17.80.00
SERVIÇOS PARCIAIS

17.80.15
TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de tela colocada, considerando-se a área de projeção ortogonal.

O custo  unitário remunera o fornecimento e colocação da tela para alambrado especificada, inclusive as perdas de corte e os respectivos esticadores.

17.80.19
FERRO TRABALHADO PARA GRADIS

O serviço será pago por kg (quilograma) de gradil metálico instalado, com base nas indicações de projeto, considerando-se o peso nominal dos perfis e/ou chapas metálicas utilizadas em sua confecção.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação de gradis metálicos em geral, executados com perfis e/ou chapas de ferro de qualquer bitola, bem como peças isoladas para sua reforma e/ou recuperação.

17.80.70
TABELA PARA BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA

O serviço será pago por un (unidade) de equipamento esportivo instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação de uma tabela de madeira para basquete, exclusive estrutura e inclusive aro e cesta, rigorosamente de acordo com os padrões determinados pelas regras oficiais do esporte.

17.80.72

REPINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA

17.80.73

REPINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPOXI

O serviço será pago por m (metro linear) de repintura executado em pisos.

O custo  unitário remunera o material, preparo da superfície e a execução da repintura em piso com, no mínimo, duas demãos, sobre o primer.

18.00.00

PAISAGISMO

18.01.00

SERVIÇOS GERAIS

18.01.01

TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORE

O serviço será pago por un (unidade) de tutor instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e a instalação do tutor especificado, inclusive 02 (dois) amarrilhos de fixação ao fuste da árvore.

18.01.03

PROTETOR TIPO PARQUE PARA ÁRVORE

O serviço será pago por un. (unidade) de protetor instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e a instalação do protetor especificado.

18.02.00

ÁRVORES E PALMEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO

18.02.03

ALECRIM DE CAMPINAS (HOLOCALYX BALANSAE)

18.02.04

GOIABA DA SERRA – Acca sellowiana

18.02.05

GUARITÁ – Astronium graveolens

18.02.06

PAU MARFIM – Balfourodendron riedellianum

18.02.07

GUANANDI – Calophyllum brasilienses

18.02.08

CAMBUCI – Campomanesia phaea

18.02.09

GABIROBA – Campomanesia xanthocarpa

18.02.10

CASSIA (SENNA MULTIJUGA)

18.02.11

CASSIA FERRUGEM – Cássia ferruginea

18.02.12

FALSO BARBATIMÃO – Cássia leptophylla

18.02.13

PAU VIOLA – Citharexylum myrianthum

18.02.14

IPE VERDE – Cybystax antisyphilitica

18.02.15

SAGUARAGI – Colubrina glandulosa

18.02.16

MULUNGU – Erythrina falcata

18.02.17

UVAIA – Eugenia pyriformis

18.02.18

PITANGUEIRA – Eugenia uniflora

18.02.19

IPE BRANCO – Handroanthus roseo alba

18.02.20

IPE AMARELO DO BREJO – Handroanthus umbellatus

18.02.21

IPE TABACO – Handroanthus vellosoi

18.02.22

INGA FEIJÃO – Inga marginata

18.02.23

JACARANDÁ DE MINAS – Jacaranda cuspidifolia

18.02.24

CAROBÃO – Jacaranda micrantha

18.02.25

IPE AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA)

18.02.26

IPE ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE)

18.02.27

IPE ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA)

18.02.28

CAROBINHA – Jacaranda puberula

18.02.29

EMBIRA DE SAPO – Lonchocarpus muelbergianus

18.02.30

AÇOITA CAVALO – Luehea divaricata

18.02.31

JACARANDA DO CAMPO – Michaerium acutifolium

18.02.32

JACARANDA BRANCO – Michaerium paraguaiensis

18.02.33

CAMBOATA BRANCO – Matayba elaeagnoides

18.02.34

AROEIRA PRETA – Myracroduron urundeuva

18.02.35

PAINEIRA (CHORISIA SPECIOSA)

18.02.36

CAMBUI – Myrcia selloi

18.02.37

PAU BRASIL (CAESALPINIA ECHINATA)

18.02.38

CABREUVA PARDA – Myrocarpus frondosus

18.02.39

CABREUVA – Myroxylon peruiferum

18.02.40

PAU FERRO (CAESALPINIA FERREA)

18.02.41

BORDÃO DO VELHO – Samanea tubulosa

18.02.42

PITOMBA – Talisia esculenta

18.02.50

SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES)

18.02.52

SUINÃ (ERYTRINA SPECIOSA)

18.02.55

TIPUANA (TIPUANA TIPU)

18.02.61

ARECA BAMBU (CHRYSALIDO CARPUS LUTESCENS)

18.02.63

BURITI (MAURITIA VINIFERA)

18.02.65

COLINIA (CHAMAEDOREA ELEGANS)

18.02.67

COQUEIRO (COCOS NUCIFERA)

18.02.70

GUARIROBA (SYAGRUS OLERACEA)

18.02.73

JERIVÁ (SYAGRUS ROMANZOFFIANA)

18.02.75

LATÂNIA (LATANIA SPP)

18.02.77

SEAFORTIA (ARCHONTO PHOENIX CUNNINGHAMIANA)

18.02.80

PALMEIRA IMPERIAL (ROYSTONEA OLERACEA)

18.02.90

PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA)

18.02.91

QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA)

18.02.92

MANACA DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS)

O serviço será pago por un (unidade) plantada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e plantio da árvore ou palmeira especificada com altura mínima especificada na descrição do insumo, ramagem básica formada (fuste e três brotações no ápice), inclusive escavação da cova e o fornecimento da terra preparada para o plantio.

18.03.00

ARBUSTOS, FORRAÇÕES E TREPADEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO

18.03.01

GRAMA TIPO BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)

18.03.03

GRAMA TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de grama especificada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e plantio da grama especificada em placas, inclusive revolvimento e ajuste do solo, a remoção dos detritos, a regularização do solo e o fornecimento da terra preparada para o plantio, bem como eventual replantio que se fizer necessário.

18.03.05

GRAMA ESMERALDA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de grama especificada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e plantio da grama especificada em placas, inclusive revolvimento e ajuste do solo, a remoção dos detritos, a regularização do solo e o fornecimento da terra preparada para o plantio, bem como eventual replantio que se fizer necessário.

18.03.07

GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) – 36 MUDAS POR M2

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de grama plantada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e o plantio da grama especificada, em mudas que atinjam o mínimo de 36 mudas por metro quadrado; inclusive o revolvimento prévio do terreno, a remoção dos detritos, a regularização do solo e o fornecimento da terra preparada para o plantio, bem como eventual replantio que se fizer necessário.

18.03.13

CINERÁRIA (SENECIO CINERARIA)

18.03.15

CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM)

18.03.17

FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM)

18.03.19

HERA (HEDERA HELIX)

18.03.21

LIRIO (HEMEDOCALLIS FLAVA)

18.03.23

MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)

O serviço será pago por dz (dúzia) de forração plantada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e plantio da forração especificada, em mudas, inclusive revolvimento prévio do terreno, remoção de detritos, regularização e fornecimento de terra preparada para plantio, bem como eventual replantio que se fizer necessário.

18.03.25

MONSTERA (MONSTERA DELICIOSA)

O serviço será pago por un (unidade) de plantio.

O custo  unitário remunera o fornecimento do plantio especificado, inclusive a escavação da cova e terra preparada para o plantio.

18.03.27

PILEA (PILEA CADIEREI)

18.03.29

VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS)

O serviço será pago por dz (dúzia) de forração plantada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e plantio da forração especificada, em mudas, inclusive revolvimento prévio do terreno, remoção de detritos, regularização e fornecimento de terra preparada para plantio, bem como eventual replantio que se fizer necessário.

18.03.41

IPOMEIA (IPOMEIA LEARII)

18.03.43

JASMIM ESTRELA (TRACHELOSPERMOM JASMINDA)

18.03.45

LÁGRIMA DE CRISTO (CLERODENDRON THOMSONAE)

18.03.47

MARACUJÁ (PASSIFLORA COERULEA)

18.03.49

PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA)

18.03.51

TUMBERGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA)

18.03.53

UNHA DE GATO (FICUS PUMILA)

O serviço será pago por un (unidade) de trepadeira plantada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e plantio da trepadeira especificada, inclusive a escavação de cova e a terra preparada para o plantio.

18.03.61

ABUTILOM (ABUTILON STRIATUM)

18.03.63

ACALIFA (ACALYPHA WILKESIANA)

18.03.65

ALAMANDA (ALLAMANDA NERIIFOLIA)

18.03.67

AZALEA (RODODENDRON INDICUM)

18.03.69

BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS)

18.03.71

BELA EMILIA (PLUMBAGO CAPENSIS)

18.03.73

CAMARÃO (BELOPERONE GUTATA)

18.03.75

COSMOS (COSMOS BIPINNATUS)

18.03.77

DRACENA (DRACAENA FRAGRANS)

18.03.79

ESPONJINHA (CALLIANDRA TWEEDII)

18.03.83

HIBISCO (HIBISCUS ROSA SINENSIS)

18.03.85

MALVAVISCO (MALVAVISCUS MOLLIS)

18.03.87

PIRACANTA (PYRACANTHA COCCINEA)

O serviço será pago por un (unidade) de plantio.

O custo  unitário remunera o fornecimento do plantio especificado, inclusive a escavação da cova e terra preparada para o plantio.

18.10.00

TRATAMENTO PAISAGÍSTICO DE PISOS

18.10.50

NR. 10 - ORLA PARA ÁRVORE EM PARALELEPÍPEDO - 1,20 x 1,20M

O serviço será pago por un (unidade) de orla executada.

O custo  remunera o material empregado e a mão de obra, necessários para a sua execução de acordo com o detalhe de projeto e especificações contidas no desenho NR 10 elaborado pelo Departamento de Edificações.

18.10.56

NC. 26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO

O serviço será pago por m (metro linear) de orla de concreto moldada “in-loco”, destinada à separação de pisos externos, variantes ou canteiros, conforme detalhe de projeto e especificações contidas no desenho NR 26.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação dos materiais necessários à execução da orla especificada.

18.10.60

GRELHA DE CONCRETO PARA PISOS GRAMADOS – 60 X 45 X 9,5CM

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de grelha de concreto composta por elementos com dimensões de 60 x 45 x 7,5cm, aplicada sobre gramado de modo a permitir a fácil absorção e escoamento de água pluviais.

O custo  unitário remunera o fornecimento e a aplicação do sistema de drenagem especificada.

18.10.90

HD.16  -TORNEIRA PARA JARDIM

O serviço será pago por un (unidade) de conjunto de torneira de jardim.

O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação do material necessários a instalação de uma torneira de jardim, nos moldes do detalhe de projeto e especificações contidas no desenho H.D. 16.

18.12.00

MOBILIÁRIO EXTERNO

18.12.01

IC. 01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO

O serviço será pago por m (metro linear) de banco de concreto executado.

O custo  unitário remunera o fornecimento do material necessário e a execução do banco de concreto especificado, bem como a aplicação de verniz à base de poliuretano nas superfícies expostas do concreto.

18.12.02

IC. 02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO

O serviço será pago por cj (conjunto) de mesa e bancos em concreto executado.

O custo  unitário remunera o material empregado e a mão de obra necessária para a sua execução de acordo com o detalhe de projeto e especificações contidas nos desenhos elaborados pelo Departamento de Edificações.

18.12.03

IC. 03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM

18.12.04

IC. 04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE – L=50CM

18.12.05

IC. 05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM

18.12.06

IC. 06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE TIPO PMSP

18.12.12

IV. 02/03 - BANCO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE

18.12.17

IV. 07 - BANCO EM ALVENARIA APARENTE E CONCRETO

18.12.18

IV. 08 - BANCO EM ALVENARIA REVESTIDA E CONCRETO

18.12.19

IV. 09 - BANCO JARDINEIRA EM ALVENARIA DE TIJOLO APARENTE

O serviço será pago por m (metro linear) de banco de concreto aparente, bloco de concreto aparente ou tijolo comum revestido executado.

O custo  unitário remunera o material empregado e a mão de obra necessária para a sua execução de acordo com o detalhe de projeto e especificações contidas nos desenhos elaborados pelo Departamento de Edificações.

18.13.00

BRINQUEDOS EDIFICADOS

18.13.21

RV. 01 - MINI ANFITEATRO

O serviço será pago por un (unidade) construída.

O custo  unitário remunera todo o material e mão de obra, necessários à sua execução de acordo com o detalhe e especificações contidas nos desenhos elaborados pelo Departamento de Edificações; desde o movimento de terra à pintura.

18.13.26

RV. 06 - MURAL EM ALVENARIA

O serviço será pago por un (unidade) construída.

O serviço remunera todo o material e mão de obra, necessários à sua execução de acordo com desenhos elaborados pelo Departamento de Edificações; das fundações até a  pintura  final, inclusive lousa.

18.13.41

RV. 11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de escavação e apiloamento executada, considerando-se as dimensões da projeção horizontal interna da caixa acabada e a profundidade efetivamente escavada.

O custo  unitário remunera a escavação manual de qualquer tipo de solo, exclusive solo rochoso, inclusive os acréscimos laterais necessários à execução da caixa, o apiloamento do fundo da cava, o reaterro apiloado dos vazios restantes e o espalhamento das sobras.

18.13.42

RV. 11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - DRENAGEM

O serviço será pago por m (metro linear) de tubulação executada, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ela percorrido.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do tubo de P.V.C. perfurado especificado, inclusive o envolvimento do tubo com pedra britada n.º 2, pedrisco e manta em geotextil, inclusive as perdas de corte.

18.13.43

RV. 11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - LASTRO DE CONCRETO

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de lastro de concreto executado, considerando-se a espessura média final da camada de concreto lançada e largura igual à de projeção horizontal a peça de fundação à ser executada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento de concreto para lastreamento.

18.13.44

RV. 11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA BAIXA

18.13.45

RV. 11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA ALTA

O serviço será pago por m (metro linear) de borda baixa ou alta executada.

O custo  unitário remunera o fornecimento dos materiais e a execução conforme o projeto de EDIF.

18.13.46

RV. 11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA LAVADA

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de areia lavada lançada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento da areia lavada especificada, para enchimento do tanque de areia.

18.13.51

BRINQUEDO TRENZINHO DE TUBOS DE CONCRETO / FABES

O serviço será pago por un (unidade) construída.

O custo  unitário remunera todo o material e mão de obra necessários à sua execução de acordo com o detalhe de projeto e especificações contidas nos desenhos elaborados pelo Departamento de Edificações;

18.13.53

R.V. 07 - FORTINHO

O serviço será pago por un (unidade) construída

O custo  unitário remunera todo o material e mão de obra necessários, a sua execução de acordo com o detalhe de projeto e especificações contidas nos desenhos elaborados pelo Departamento de Edificações, inclusive pintura.

18.14.00

BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS

18.14.05

CARROSSEL PARA 20 LUGARES DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

18.14.08

ESCORREGADOR - C=3,00M - H = 1,80M - ESTRUTURA METÁLICA

18.14.11

GANGORRA COM 3 PRANCHAS - C=3,00M - H = 0,70M - ESTRUTURA METÁLICA

18.14.15

BALANÇO DE 03 LUGARES C/ PNEUS - C=4,50M - H = 2,50M - ESTRUTURA METÁLICA

18.14.22

ESCADA HORIZONTAL - C=1,80M - H = 1,80M - ESTRUTURA METÁLICA.

O serviço será pago por un. (unidade) de brinquedo industrializado instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do brinquedo, sendo que foi considerado para o carrossel tubo de armação com diâmetro= 2 1/2" e assento em peroba, para a gangorra pranchas em madeira e para o escorregador corrimãos na escada.

18.14.16 -

BRINQUEDO TIPO BALANÇO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO

O serviço será pago por unidade de brinquedo industrializado instalado.

O custo unitário remunera o fornecimento e a instalação do brinquedo de acordo com a especificação do fabricante.

18.14.24

GAIOLA LABIRINTO (1,5 X 1,5 X 2,0M) – ESTRUTURA METÁLICA

O serviço será pago por un (unidade) de brinquedo industrializado instalado.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do brinquedo, inclusive o chumbamento dos mesmos, sendo que foi considerado para o carrossel o tubo central em aço industrial diâmetro 2 1/2”, com o eixo em tubo de aço diâmetro 2”, com dois rolamentos e o assento em madeira de lei em peroba com acabamento em pintura tinta esmalte.

O escorregador possui o leito em chapa n.º 14 com largura de 30cm e abas de 7cm e a escada em tubo de aço industrial quadrado (50x20x2)mm com largura de 40cm e degraus à cada 25cm e o corrimão em tubo diâmetro 5/8”.

A gangorra será em cavalete de tubo de aço diâmetro 2”, com prancha de madeira de lei em peroba com acabamento em pintura tinta esmalte.

O balanço deverá ser em estrutura de tubo de aço diâmetro 2”, corrente zincada de 5mm e o assento em pneus.

A escada horizontal terá a estrutura em tubo de aço industrial diâmetro 1 1/4”, e diâmetro 1”.

A gaiola labirinto deverá ter a estrutura central em tubo de aço industrial diâmetro 1 1/4”, as verticais em diâmetro 1” e os degraus em diâmetro 5/8”.

Todos os brinquedos deverão ter um acabamento em fundo primer anti-ferrugem solda MIG e pintura de acabamento em tinta esmalte com no mínimo duas demãos.

18.14.30

PLACAS DE E.V.A. ESP. 30MM PARA USO INTERNO, TIPO TATAMI, COLOCADAS

O serviço será pago por m2 (metro quadrado) de placa especificada colocada.

O custo  unitário remunera todo o material e mão-de-obra necessários a sua execução de acordo com as especificações de projeto.

18.14.41

PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA – CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO

18.14.42

PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA – CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO

18.14.43

PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA – CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO

18.14.44

PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA – DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS

18.14.45

PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA – ESCORREGADOR (ALT=1,80M COMPRIM=3,00M)

18.14.46

PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA – GANGORRA DUPLA

18.14.47

PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA – ARGOLA E TRAPÉZIO

18.14.48

PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA – BALANÇA DUPLA

18.14.49

PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA – ESCADA HORIZONTAL

O serviço será pago por un (unidade) de brinquedo para playground instalado. Os brinquedos deverão ser de madeira auto-clavada, com apoios laterais em ”X”, respeitando integralmente a NBR14350.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do brinquedo.

18.15.00

BRINQUEDOS - SERVIÇOS

18.15.01

APARELHOS DE GINÁSTICA EM MADEIRA – BARRA DUPLA EM 2 NÍVEIS

18.15.02

APARELHOS DE GINÁSTICA EM MADEIRA – BARREIRA SIMPLES

18.15.03

APARELHOS DE GINÁSTICA EM MADEIRA – BARRAS PARALELAS

O serviço será pago por equipamento de ginástica instalado.

Os equipamentos deverão ser de madeira auto-clavada.

O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do equipamento.

18.15.10

CARACOL - DEMARCACAO DE PISO - (RD-06)

O serviço será pago por unidade (unidade) de demarcação e pintura executada em pisos.

O custo  unitário remunera o material, preparo da superfície (inclusive limpeza prévia), demarcação e a execução da pintura em piso com, no mínimo, duas demãos, sobre o primer.

18.15.13

AMARELINHA DEMARCACAO DE PISO - (RD-05)

O serviço será pago por unidade (unidade) de demarcação e pintura executada em pisos.

O custo  unitário remunera o material, preparo da superfície (inclusive limpeza prévia), demarcação e a execução da pintura em piso com, no mínimo, duas demãos.

18.15.14

XADREZ - DEMARCACAO DE PISO – (RD-04)

O serviço será pago por unidade (unidade) de demarcação e pintura executada em pisos.

O custo  unitário remunera o material, preparo da superfície (inclusive limpeza prévia), demarcação e a execução da pintura em piso com, no mínimo, duas demãos.

18.15.50

FORNECIMENTO E APLICACAO DE AREIA FINA

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de areia fina executada, considerando-se a espessura média final da camada de areia fina, o comprimento e a largura total da área a ser aplicada a areia.

O custo  unitário remunera o fornecimento, lançamento e espalhamento de areia fina no local estabelecido em projeto.

18.15.51

FORNECIMENTO E APLICACAO DE PEDRA N. 2

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de pedra n.2 executada, considerando-se a espessura média final da camada de brita n. 2,o comprimento e a largura total da área a ser aplicada a pedra n. 2.

O custo  unitário remunera o fornecimento, lançamento e espalhamento de pedra n. 2 no local estabelecido em projeto.

18.16.01 À 18.16.18

O item será pago por unidade (un) de equipamento instalado.

O custo unitário remunera o fornecimento do equipamento incluídos os parafusos para a fixação e a mão de obra necessária a sua instalação sobre a placa de concreto.

Não está incluso no valor, o fornecimento e lançamento do concreto a ser pago por item constante nas tabelas.

18.16.19

O item será pago por unidade (un) de placa instalada.

O custo unitário remunera o fornecimento da placa incluídos os parafusos para a fixação e a mão de obra necessária a sua instalação sobre a placa de concreto não está incluso no valor o fornecimento e lançamento do concreto a ser pago por item constante nas tabelas.

18.16.20

O item será pago por unidade (un) de lixeira dupla instalada.

O custo unitário remunera o fornecimento da lixeira incluídos os parafusos para fixação e a mão de obra necessária a sua instalação sobre a placa de concreto não está incluso no valor o fornecimento e lançamento do concreto a ser pago por item constante nas tabelas.

18.60.00

RETIRADAS

18.60.07

RETIRADA DE GRAMA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de grama retirada, considerando-se a área efetiva de intervenção.

O custo  unitário remunera a retirada de grama em placas uniformes, com reserva de raízes e terra suficientes para reimplante, inclusive a sua estocagem provisória, dentro do canteiro de obras.

18.70.00

RECOLOCAÇÕES

18.70.07

RECOLOCAÇÃO DE GRAMA

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de grama recolocada, considerando-se a área efetiva de intervenção.

O custo  unitário remunera a colocação de placas de grama já existentes, inclusive com adubos químicos e orgânicos e terra vegetal preta.

18.70.40

TRANSPLANTE DE ARVORES COM DIÂMETRO ATE 30CM

18.70.41

TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DAP MAIOR OU IGUAL Á 30 CM

O serviço será pago por un (unidade) de árvore transplantada.

O custo  unitário remunera os equipamentos necessários para o transplante, o fornecimento de terra preparada; utilizada em volta da árvore transplantada; inclusive com o fornecimento de adubos orgânicos e terra vegetal preta.

18.80.00

SERVIÇOS PARCIAIS

18.80.01

REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de terreno revolvido, considerando-se as dimensões indicadas no projeto ou com base nas dimensões apropriadas “in loco”.

O custo  unitário remunera o revolvimento do terreno com o forcado e enxada, o desmanche dos torrões e a remoção de pedras, mato e raízes até a profundidade de 20cm.

18.80.11

TERRA PREPARADA PARA PLANTIO

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de terra preparada, considerando-se o volume real utilizado no preenchimento das covas para o plantio das espécies vegetais ou o volume real utilizado na camada superficial especificada.

18.80.13

CALCÁREO DOLOMÍTICO

O serviço será pago por kg (quilograma) de calcário dolomítico fornecido.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento do material especificado.

18.80.15

ADUBO QUÍMICO NPK 10:10:10

O serviço será pago por kg (quilograma) de adubo químico NPK 10:10:10 fornecido.

O custo  unitário remunera o fornecimento e lançamento do material especificado.

18.80.30

PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de terreno preparado, considerando-se as dimensões indicadas no projeto ou com base nas dimensões apropriadas “in loco”.

O custo  unitário remunera a preparação do terreno com o forcado e enxada, o desmanche dos torrões e a remoção de pedras, mato e raízes até a profundidade de 20cm.

18.80.35

RECOLOCACAO DE TERRA DE JARDIM

O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de retirada de terra e substituição por terra preparada, considerando-se o volume real utilizado no preenchimento das covas para o plantio das espécies vegetais ou o volume real utilizado na camada superficial especificada.

20.00.00
SERVIÇOS TÉCNICOS

20.01.00
TOPOGRAFIA

20.01.01

LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE PERIMETRO ATÉ 1000M

O Serviço será pago por gl (valor global) para levantamentos planimétricos de perímetro com até 1.000m.

O custo  unitário remunera os serviços de levantamento planimétrico de perímetro executados em qualquer ponto do município de São Paulo, inclusive o deslocamento de pessoal e equipamento, bem como a apresentação gráfica e descritiva do levantamento efetuado, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado pelo Departamento de Edificações - EDIF.

20.01.02

LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE PERIMETRO EXCEDENTE 1000M

O serviço será pago por m (metro linear) de levantamento planimétrico executado, com base no perímetro efetivamente levantado, considerando-se um mínimo de 1.000,00m de levantamento, sempre que o total levantado, por lote ou grupo de lotes contíguos, for inferior a esse limite.

O custo  unitário remunera os serviços de levantamento planimétrico de perímetro executados em qualquer ponto do município de São Paulo, inclusive o deslocamento de pessoal e equipamento, bem como a apresentação gráfica e descritiva do levantamento efetuado, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado pelo Departamento de Edificações - EDIF.

20.01.13
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ÁTE 10.000M²
O serviço será medido por gl (valor global) para levantamentos planialtimétrico com até 10.000m².

O preço unitário remunera os serviços de levantamento planialtimétrico com curvas de nível de metro em metro,executados em qualquer ponto do município de São Paulo, inclusive o deslocamento de pessoal e equipamento, bem como a apresentação gráfica e descritiva do levantamento efetuado, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado pelo Departamento de Edificações - EDIF.

20.01.14
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - EXCEDENTE 10.000M²
O serviço será medido por m² (metro quadrado) de levantamento planialtimétrico executado, com base na área efetivamente levantada, medindo-se os primeiros 10.000,00m² no item 20.01.13 e o excedente no item 20.01.14, até o limite de 20.000,00m², conforme especificado.

O preço unitário remunera os  serviços de  levantamento  planialtimétrico com curvas de nível de metro em metro,  executados em  qualquer  ponto  do  município  de  São Paulo e em terrenos  com área  de              até 20.000,00m², inclusive  o  deslocamento de pessoal e equipamento, bem como a apresentação gráfica e descritiva do levantamento efetuado, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado pelo Departamento de Edificações – EDIF.

20.01.21
ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO ACIDENTADO

O serviço será pago em % (percentual de acréscimo) sobre o valor do respectivo levantamento topográfico, considerando-se a soma dos valores medidos através dos itens 20.01.01 a 20.01.14., relativos ao levantamento executado sob a condição especificada.

O acréscimo estipulado remunera as dificuldades de execução de levantamentos topográficos em geral, planimetria e/ou altimetria, relativas a terrenos acidentados, com inclinação média superior a 15% (quinze porcento).

20.01.22
ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO COBERTO P/VEGETAÇÃO

O serviço será pago em % (percentual de acréscimo) sobre o valor do respectivo levantamento topográfico, considerando-se a soma dos valores medidos através dos itens 20.01.01 a 20.01.14., relativos ao levantamento executado sob a condição especificada.

O acréscimo estipulado remunera as dificuldades de execução de levantamentos topográficos em geral, planimetria e/ou altimetria, relativas a terrenos cobertos por vegetação densa, com altura média superior a 0,80m.

20.01.23
ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO PANTANOSO

O serviço será pago em % (percentual de acréscimo) sobre o valor do respectivo levantamento topográfico, considerando-se a soma dos valores medidos através dos itens 20.01.01 a 20.01.14., relativos ao levantamento executado sob a condição especificada.

O acréscimo estipulado remunera as dificuldades de execução de levantamentos topográficos em geral, planimetria e/ou altimetria, relativas a terrenos permanentemente cobertos por lâmina d'água ou solo inconsistente, com altura média superior a 0,30m.

20.01.24
ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO COM CADASTRO

O serviço será pago em % (percentual de acréscimo) sobre o valor do respectivo levantamento topográfico, considerando-se a soma dos valores medidos através dos itens 20.01.01 a 20.01.14., relativos ao levantamento executado sob a condição especificada.

O acréscimo estipulado remunera as dificuldades de execução de levantamentos topográficos em geral, planimetria e/ou altimetria, relativas a terrenos edificados, com projeção de área construída superior a 25,00% (vinte e cinco porcento) da área total.

20.01.31
ACRÉSCIMO PARA ELABOR.DE CÁLCULOS - ÁREAS, DISTÂNCIAS E AZIMUTES

20.01.32
ACRÉSCIMO PARA ELABOR.DE CÁLCULOS - NIVELAM.DE SECÇÕES TRANSVERSAIS

20.01.33
ACRÉSCIMO PARA ELABOR.DE CÁLCULOS - MOVIMENTO DE TERRA

O serviço será pago em % (percentual de acréscimo) sobre o valor do respectivo levantamento topográfico, considerando-se a soma dos valores medidos através dos itens 20.01.01 a 20.01.14., relativos ao levantamento para o qual forem elaborados os cálculos especificados.

O acréscimo estipulado remunera os serviços relativos à elaboração dos cálculos especificados, inclusive sua apresentação gráfica e descritiva, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado pelo Departamento de Edificações - EDIF.

20.02.00
SONDAGEM

20.02.01
TRADO MANUAL

O serviço será pago por m (metro linear) de sondagem executada, considerando-se a profundidade efetivamente perfurada.

O custo  unitário remunera os serviços de investigação de subsolo por meio de sondagem com trado manual, executada em qualquer ponto do município de São Paulo, inclusive o deslocamento de pessoal e equipamento, bem como a análise técnica das amostras obtidas.

20.02.02
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO

O serviço será pago por un (unidade) de equipamento mobilizado.

O custo  unitário remunera o manuseio, transporte e instalações da equipe e equipamentos no local da obra e seu posterior retorno.

20.02.03

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO DISTÂNCIA ATÉ 100M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO

20.02.04

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 100M A 200M, PARA FUNDAÇÃO A PERCUSSÃO

20.02.05

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO DISTÂNCIA ACIMA DE 200M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO

20.02.06

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO DISTÂNCIA ATÉ DE 50M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO

20.02.07

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO DISTÂNCIA ACIMA DE 50M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO

O serviço será pago por unidade (un) de deslocamento efetuado.

O custo  unitário remunera a desmontagem, o transporte e a montagem (posicionamento) dos equipamentos no local do novo furo onde será executada a sondagem.

20.02.08

EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALGADIÇO OU ACIDENTADO, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO

O serviço será pago por un (unidade) de plataforma executada.

O custo  unitário remunera o fornecimento dos materiais e a construção da plataforma no local onde será executada a sondagem, inclusive a posterior desmontagem e remoção da mesma.

20.02.09

PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO

O serviço será pago por m (metro linear) de sondagem executada, com base na profundidade efetivamente perfurada.

O custo  unitário remunera os serviços de investigação de subsolo por meio de sondagem à percussão, bem como a apresentação gráfica e descritiva da sondagem efetuada, estritamente de acordo como padrão técnico determinado pelo Departamento de Edificações – EDIF.

20.03.00

SERVIÇOS TÉCNICOS

20.03.01

COORDENADOR GERAL

20.03.02

PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR SENIOR

20.03.03

PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR JUNIOR

20.03.05

PROJETISTA

20.03.06

DESENHISTA PROJETISTA

20.03.07

COORDENADOR SETORIAL

20.03.08

CONSULTOR

20.03.09

PROJETISTA CADISTA

O serviço será pago h (hora) efetivamente dispendida na elaboração de projeto ou serviço técnico.

O custo  unitário remunera o salário, encargos sociais e trabalhistas.

20.03.10

LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÕES – ATÉ 500 M2

O serviço será pago por gl (valor global), para edifícios de até 500 m² (quinhetos metros quadrados) de área construída, considerando-se como tal, a soma das projeções horizontais de todos os pavimentos e áreas cobertas, inclusive marquises e beirais, de toda a unidade.

O custo  unitário remunera os serviços de medição em campo e desenho arquitetônico dos prédios e contempla exclusivamente salários e encargos sociais e trabalhistas do pessoal, diretamente envolvidado e o serviço técnico de plotagem e os disquetes.

20.03.11

LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÕES EXCEDENTE A 500M².

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de área construída excedente a 500m², considerando-se como tal, a soma das projeções horizontais de todos os pavimentos e áreas cobertas, inclusive marquises e beirais, de toda a unidade.

O custo  unitário remunera os serviços de medição em campo e desenho arquitetônico dos prédios e contempla exclusivamente salários e encargos sociais e trabalhistas do pessoal diretamente envolvido e o serviço técnico de plotagens e os disquetes

20.03.12

LEVANTAMENTO CADASTRAL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ATÉ 500M²

O serviço será pago por gl (valor global), para edifícios até 500m² (quinhentos metros quadrados) de área construída, considerando-se como tal, a soma das projeções horizontais de todos os pavimentos e áreas cobertas, inclusive marquises e beirais, de toda a unidade.

O custo  unitário remunera os serviços de levantamento em campo de toda fiação, eletrodutos disjuntores, luminárias, chaves, quadros, interruptores, tomadas e outros correlatos, seu respectivo lançamento em desenho de arquitetura existente, e contempla exclusivamente salários e encargos sociais e trabalhistas do pessoal diretamente envolvido e o serviço técnico de plotagens e os disquetes.

20.03.13

LEVANTAMENTO CADASTRAL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXCEDENTE A 500M²

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de área construída excedente a 500m², considerando-se como tal, a soma das projeções horizontais de todos os pavimentos e áreas cobertas, inclusive marquises e beirais, de toda a unidade.

O custo  unitário remunera os serviços de levantamento em campo de toda fiação, eletrodutos disjuntores, luminárias, chaves, quadros, interruptores tomadas e outros correlatos, seu respectivo lançamento em desenho de arquitetura existente, e contempla exclusivamente salários e encargos sociais e trabalhistas do pessoal diretamente envolvido e o serviço técnico de plotagens e os disquetes.

20.03.14

LEVANTAMENTO CADASTRAL - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - ATÉ  500M²

O serviço será pago por un (unidade) para edifícios até 500m² (quinhentos metros quadrados) da área construída, considerando-se como tal, a soma das projeções horizontais de todos os pavimentos e áreas cobertas, inclusive marquises e beirais, de toda a unidade.

O custo  unitário remunera os serviços de levantamento em campo de toda tubulação, bombas, registros, válvulas caixas de inspeção e outros correlatos, seu respectivo lançamento em desenho de arquitetura existente, e contempla exclusivamente salários e encargos sociais e trabalhistas de pessoal diretamente envolvido e o serviço técnico de plotagens e os disquetes.

20.03.15

LEVANTAMENTO CADASTRAL - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - EXCEDENTE A 500M²

O serviço será pago por m² (metro quadrado) da área construída excedente a 500m², considerando-se como tal, a soma das projeções horizontais de todos os pavimentos e áreas cobertas, inclusive marquises e beirais, de toda a unidade.

O custo  unitário remunera os serviços de levantamento em campo de toda tubulação, bombas, registros, válvulas caixas de inspeção e outros correlatos, seu respectivo lançamento em desenho de arquitetura existente, e contempla exclusivamente salários e encargos sociais e trabalhistas de pessoal diretamente envolvido e o serviço técnico de plotagens e os disquetes.

20.03.21

DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/DETALHAMENTO FORMATO A1

O serviço será pago por unidade (un) de desenho em formato A1 conforme especificações técnicas, de modo que a escala desejada e as dimensões reais do objeto sejam corretamente preenchidas.

O custo unitário remunera os salários com os encargos sociais do pessoal diretamente envolvido, a entrega da memória de cálculo, das tabelas dos quantitativos, especificações e os serviços de plotagem e gravação de CD.

20.03.50

SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE – TAMANHO A1 – PRETO E BRANCO

20.03.51

SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE TAMANHO A0 – PRETO E BRANCO

20.03.52

SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE TAMANHO A1 – COLORIDA

20.03.53

SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE TAMANHO A0 – COLORIDA

O serviço será pago por un (unidade) de desenho plotado; em formato A1 ou A0, conforme especificado.

O custo  unitário remunera as plotagens e os custos relativos à aquisição das mesmas.

20.03.54

CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO – UMA FACE – PRETO E BRANCO

20.03.55

CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO – UMA FACE – COLORIDA

20.03.56

CÓPIA XEROX EM TAMANHO A3 – UMA FACE – PRETO E BRANCO

20.03.57

CÓPIA XEROX EM TAMANHO A3 – UMA FACE – COLORIDA

O serviço será pago por un (unidade) de cópia xerox adquirida, em tamanho ofício ou A3 conforme especificado.

O custo  unitário remunera os deslocamentos e mão-de-obra, necessários para aquisição das cópias.

20.03.58

CÓPIA XEROX – PRETO E BRANCO

O serviço será pago por m2 (metro quadrado) quadrado de cópia xerox adquirida; conforme especificado.

O custo  unitário remunera os deslocamentos e mão-de-obra, necessários para aquisição das cópias.

20.03.59

O custo unitário remunera o salário, encargos sociais e trabalhistas

O item será medido por h (hora) efetivamente despendida na elaboração de atividades correlatas à

profissão indicada

20.03.60

- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)

O serviço será pago por un (unidade) de projeto BÁSICO desenvolvido em  formato A1, atendendo as recomendações das normas técnicas e em estrita observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinações do poder público, de modo que os desenhos representem o objeto contratado. Os projetos desenvolvidos deverão ainda seguir o disposto nos memoriais específicos fornecidos pelo contratante.

O custo  unitário remunera exclusivamente salários e encargos sociais e trabalhistas do pessoal diretamente envolvido, apresentação de desenhos técnicos, memórias de cálculo, tabelas de quantitativos, especificações, serviço técnico de plotagens e mídia eletrônica.

- 20.03.61

- PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)

O serviço será pago por un (unidade) de projeto EXECUTIVO desenvolvido em  formato A1, atendendo as recomendações das normas técnicas e em estrita observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinações do poder público, de modo que os desenhos representem o objeto contratado. Os projetos desenvolvidos deverão ainda seguir o disposto nos memoriais específicos fornecidos pelo contratante.

O custo  unitário remunera exclusivamente salários e encargos sociais e trabalhistas do pessoal diretamente envolvido, apresentação de desenhos técnicos, memórias de cálculo, tabelas de quantitativos, especificações, serviço técnico de plotagens e mídia eletrônica.

20.03.70

LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÕES - ATÉ 500 M2

O serviço será pago por gl (valor global), para edifícios de até 500 m² (quinhetos metros quadrados) de área construída, considerando-se como tal, a soma das projeções horizontais de todos os pavimentos e áreas cobertas, inclusive marquises e beirais, de toda a unidade.

O custo unitário remunera os serviços de medição em campo e desenho arquitetônico dos prédios e contempla exclusivamente salários e encargos sociais e trabalhistas do pessoal, diretamente envolvido e o serviço técnico de plotagem e as mídias (CD/DVD). E deverá atender o disposto no memorial “6 SEÇÃO L – LEVANTAMENTO CADASTRAL EDIFICAÇÕES_REV2019.

20.03.71

LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÕES EXCEDENTE ENTRE 501 M2 À 2000 M2.

20.03.72

LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÕES EXCEDENTE ENTRE 2001 M2 À 5000 M2.

20.03.73

LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÕES EXCEDENTE ACIMA 5001 M2.

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de área construída excedente a 500m², observando-se as faixas de remuneração dos serviços, considerando-se como tal, a soma das projeções horizontais de todos os pavimentos e áreas cobertas, inclusive marquises e beirais, de toda a unidade.

O custo  unitário remunera os serviços de medição em campo e desenho arquitetônico dos prédios e contempla exclusivamente salários e encargos sociais e trabalhistas do pessoal diretamente envolvido e o serviço técnico de plotagens e as mídias (CD/DVD). E deverá atender o disposto no memorial “6 SEÇÃO L – LEVANTAMENTO CADASTRAL EDIFICAÇÕES_REV2019.

20.03.74

LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500 M2.

O serviço será pago por gl (valor global), para edifícios até 500m² (quinhentos metros quadrados) de área construída, considerando-se como tal, a soma das projeções horizontais de todos os pavimentos e áreas cobertas, inclusive marquises e beirais, de toda a unidade.

O custo  unitário remunera os serviços de levantamento em campo de toda fiação, eletrodutos disjuntores, luminárias, chaves, quadros, entradas de energia, interruptores, tomadas e outros correlatos, seu respectivo lançamento em desenho de arquitetura existente, e contempla exclusivamente salários e encargos sociais e trabalhistas do pessoal diretamente envolvido e o serviço técnico de plotagens e as mídias (CD/DVD). E deverá atender o disposto no memorial “6 SEÇÃO L – LEVANTAMENTO CADASTRAL EDIFICAÇÕES_REV2019.

20.03.75

LEVANT. CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2

20.03.76

LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 2001M2 À 5000M2

20.03.77

LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ACIMA DE  5000M2

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de área construída excedente a 500m², observando-se as faixas de remuneração dos serviços, considerando-se como tal, a soma das projeções horizontais de todos os pavimentos e áreas cobertas, inclusive marquises e beirais, de toda a unidade.

O custo  unitário remunera os serviços de levantamento em campo de toda fiação, eletrodutos disjuntores, luminárias, chaves, quadros, entradas de energia, interruptores tomadas e outros correlatos, seu respectivo lançamento em desenho de arquitetura existente, e contempla exclusivamente salários e encargos sociais e trabalhistas do pessoal diretamente envolvido e o serviço técnico de plotagens e as mídias (CD/DVD). E deverá atender o disposto no memorial “6 SEÇÃO L – LEVANTAMENTO CADASTRAL EDIFICAÇÕES_REV2019.

20.03.78

LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS ATÉ 500M2

O serviço será pago por un (unidade) para edifícios até 500m² (quinhentos metros quadrados) da área construída, considerando-se como tal, a soma das projeções horizontais de todos os pavimentos e áreas cobertas, inclusive marquises e beirais, de toda a unidade.

O custo  unitário remunera os serviços de levantamento em campo de toda tubulação, bombas, registros, válvulas caixas de inspeção e outros correlatos, seu respectivo lançamento em desenho de arquitetura existente, e contempla exclusivamente salários e encargos sociais e trabalhistas de pessoal diretamente envolvido e o serviço técnico de plotagens e as mídias (CD/DVD). E deverá atender o disposto no memorial “6 SEÇÃO L – LEVANTAMENTO CADASTRAL EDIFICAÇÕES_REV2019.

20.03.79

LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2

20.03.80

LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS EXCEDENTE ENTRE 2001 M2 À 5000M2

20.03.81

LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS EXCEDENTE ACIMA DE 5000M2

O serviço será pago por m² (metro quadrado) da área construída excedente a 500m², observando-se as faixas de remuneração dos serviços,considerando-se como tal, a soma das projeções horizontais de todos os pavimentos e áreas cobertas, inclusive marquises e beirais, de toda a unidade.

O custo  unitário remunera os serviços de levantamento em campo de toda tubulação, bombas, registros, válvulas caixas de inspeção e outros correlatos, seu respectivo lançamento em desenho de arquitetura existente, e contempla exclusivamente salários e encargos sociais e trabalhistas de pessoal diretamente envolvido e o serviço técnico de plotagens e as mídias (CD/DVD). E deverá atender o disposto no memorial “6 SEÇÃO L – LEVANTAMENTO CADASTRAL EDIFICAÇÕES_REV2019.

20.04.00

CADASTRAMENTO/INVENTÁRIO

20.04.41

CADASTRAMENTO/INVENTÁRIO DE VEGETAÇÃO ARBÓREA ATÉ 30 EXEMPLARES

O serviço será pago por gl (valor global) para cadastramento/inventário de vegetação arbórea com até 30 espécies.

O custo  unitário remunera os serviços de cadastramento/inventário de vegetação arbórea executados em qualquer ponto do município de São Paulo, inclusive o deslocamento de pessoal e equipamento, bem como a apresentação gráfica e descritiva do levantamento efetuado, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado pelo Depto. de Edificações-EDIF.

20.04.42

CADASTRAMENTO/INVENTÁRIO DE VEGETAÇÃO ARBÓREA ACIMA DE 30 EXEMPLARES

O serviço será pago por um (unidade) de cadastramento/inventário de vegetação arbórea, medindo-se as primeiras 30 espécies neste item e o excedente no item 20.04.41.

O custo  unitário remunera os serviços de cadastramento/inventário de vegetação arbórea executados em qualquer ponto do município de São Paulo, inclusive o deslocamento de pessoal e equipamento, bem como a apresentação gráfica e descritiva do levantamento efetuado, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado pelo Depto. de Edificações-EDIF.

20.05.00

PARECERES TÉCNICOS

20.05.30

PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2000M2

20.05.31

PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA DE 2001 A 5000M2

20.05.32

PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA DE 5001 A 10000M2

O serviço será pago em gl (valor global) de parecer técnico de fundação confeccionado.

O custo  unitário remunera exclusivamente salários e encargos sociais e trabalhistas do pessoal envolvido, e apresentação de relatório contendo memórias de cálculo, tabelas de quantitativas especificações.

O relatório deverá ser entregue em meio físico e eletrônico.

20.05.33

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2

O serviço será pago por un(unidade) de projeto desenvolvido e aprovado junto ao Corpo de Bombeiros para edifícios até 2000 m2 de área construída, considerando-se com tal, a soma das projeções horizontais de todos os pavimentos.

O custo unitário remunera todos os serviços necessários ao desenvolvimento e a aprovação do projeto de prevenção e combate a incêndio junto ao orgão competente, e contempla exclusivamente os salários e os encargos sociais e trabalhistas do pessoal.

20.05.34

- DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 À 5000 M2

O serviço será pago por un(unidade) de projeto desenvolvido e aprovado junto ao Corpo de Bombeiros para edifícios até 2001 á 5000 m2 de área construída, considerando-se com tal, a soma das projeções horizontais de todos os pavimentos.

O custo unitário remunera todos os serviços necessários ao desenvolvimento e a aprovação do projeto de prevenção e combate a incêndio junto ao orgão competente, e contempla exclusivamente os salários e os encargos sociais e trabalhistas do pessoal.

20.05.35

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE  5001 M2 À 10000 M2

O serviço será pago por un(unidade) de projeto desenvolvido e aprovado junto ao Corpo de Bombeiros para edifícios até 5000 á 10000 m2 de área construída, considerando-se com tal, a soma das projeções horizontais de todos os pavimentos.

O custo unitário remunera todos os serviços necessários ao desenvolvimento e a aprovação do projeto de prevenção e combate a incêndio junto ao orgão competente, e contempla exclusivamente os salários e os encargos sociais e trabalhistas do pessoal.

20.05.36

- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2

- O serviço será pago por un(unidade) de serviços técnicos profissionais necessários a obtenção do AVCB junto ao Corpo de Bombeiros para edifícios até 2000 m2 de área construída, considerando-se com tal, a soma das projeções horizontais de todos os pavimentos.

- O custo unitário remunera todos os serviços técnicos e vistorias necessárias á obtenção do AVCB junto ao órgão competente, e contempla exclusivamente os salários e os encargos sociais e trabalhistas do pessoal.

20.05.37

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 À 5000 M2

- O serviços será pago por un(unidade) de serviços técnicos profissionais necessários a obtenção do AVCB junto ao Corpo de Bombeiros para edifícios até 2001 á 5000 m2 de área construída, considerando-se com tal, a soma das projeções horizontais de todos os pavimentos.

- O custo unitário remunera todos os serviços técnicos e vistorias necessárias á obtenção do AVCB junto ao órgão competente, e contempla exclusivamente os salários e os encargos sociais e trabalhistas do pessoal.

20.05.38

- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 À 10000 M2

- O serviços será pago por un(unidade) de serviços técnicos profissionais necessários a obtenção do AVCB junto ao Corpo de Bombeiros para edifícios até 5001 á 10000 m2 de área construída, considerando-se com tal, a soma das projeções horizontais de todos os pavimentos.

- O custo unitário remunera todos os serviços técnicos e vistorias necessárias á obtenção do AVCB junto ao órgão competente, e contempla exclusivamente os salários e os encargos sociais e trabalhistas do pessoal.

20.06.00
CONTROLE TECNOLÓGICO

20.06.01
CONCRETO – ESTUDOS E ENSAIOS

O serviço será pago por un (unidade) de ensaio realizado.

O custo  unitário remunera os serviços relativos à caracterização dos agregados (massa específica, massa unitária solta e compactada, material pulverulento, teor de argila para agregado miúdo, absorção, granulometria, impureza orgânica para agregado miúdo) e verificação da dosagem (dosagem em laboratório, medição de abatimento, moldagem dos corpos de prova e ensaios nas idades de 3, 7 e 28 dias).

O custo  unitário remunera materiais, mão-de-obra, transporte e elaboração de relatório.

20.06.02
CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA À COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)

O serviço será pago por un (unidade) de ensaio efetuado.

O custo  unitário remunera os custos relativos à execução de ensaios de ruptura de corpos de prova, inclusive a moldagem, o transporte e a emissão dos respectivos relatórios técnicos.

20.06.03

CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO – MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO

O serviço será pago por vg (viagem) realizada.

O custo  unitário remunera os serviços relativos à mobilização e desmobilização dos recursos materiais e humanos destinados à moldagem na obra dos corpos de prova de concreto (viagem laboratório – obra).

O custo  unitário remunera a coleta na obra dos corpos de prova para ensaio de ruptura no laboratório (viagem obra – laboratório).

Para cada viagem deverá ser informado quais corpos de prova foram moldados e/ou coletados.

20.06.04

CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO – MOLDAGEM DOS CORPOS DE PROVA

O serviço será pago por período de 4 horas.

O custo  unitário remunera o tempo (período de 4 horas) de mão-de-obra especializada disponibilizada para moldagem na obra dos corpos de prova de concreto

Para cada período deverá ser informado qual corpo de prova foram moldados.

20.06.05

CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO – ENSAIO DE ESCLEROMETRIA, EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO

O serviço será pago por ensaio realizado.

O custo  unitário remunera os serviços relativos à ensaio de esclerometria, composto de 10 pontos com 16 tiros por ponto, englobando mobilização, equipamentos, mão-de-obra, elaboração e entrega dos relatórios.

20.06.11

AÇO-ENSAIOS DE TRAÇÃO EM BARRAS

20.06.12

AÇO-ENSAIOS DE DOBRAMENTO EM BARRAS

20.06.13

AÇO-ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DE BITOLA

O serviço será pago pó un (unidade) de ensaio efetuado.

O custo unitário remunera os custos relativos à execução dos ensaios especificados, inclusive a coleta das amostras, o transporte e a emissão dos respectivos relatórios técnicos.

20.06.14

Ensaio de isolação de cabo de média tensão

O preço unitário remunera a execução do ensaio de isolação entre fase e terra e entre fases  dos cabos do circuito de média tensão empregando megometro (no mínimo 5 kV) e inclui a apresentação dos valores através de relatório técnico acompanhando da ART do profissional responsável pelo ensaio.

20.06.15

Ensaio de isolação de transformador de potencia

O preço unitário remunera a execução do ensaio de isolação entre enrolamentos primário  e secundário (no mínimo 5 kV), entre primário e invólucro e entre secundário e invólucro empregando megometro incluindo a apresentação dos valores através de relatório técnico acompanhando da ART do profissional responsável pelo ensaio.

20.06.16

Ensaio de relação de transformação em transformador de potencia

O preço unitário remunera a execução do ensaio de relação de transformação empregando TTR e a apresentação dos valores através de relatório técnico acompanhando da ART do profissional responsável pelo ensaio.

20.06.17

Ensaio de resistência de isolação de chave seccionadora classe 15 KV

O preço unitário remunera a execução do ensaio isolação em chave seccionadora seca através de megometro (no mínimo 5 kV) e a apresentação dos valores através de relatório técnico acompanhando da ART do profissional responsável pelo ensaio.

20.06.18

Parametrização do rele de proteção indireta de disjuntor em média tensão

O preço unitário remunera o cálculo dos valores e a parametrização do rele de ação indireta e a apresentação dos valores através de relatório técnico acompanhando da ART do profissional responsável pela parametrização.