- A descrição do Equipamento define os dados para cálculos:

1.1.	Especificações fornecidas pelos Fabricantes e / ou representantes:

- Fabricante / Modelo

- Potencia [HP]

- Tipo de Combustível

- Especificação e quantidade de Pneus.

- Materiais de consumo e / ou Energia adicional

1.2.	Valores de mercado levantados através de pesquisa:

- Valor de aquisição do equipamento [VA]

- Valor do insumo Combustível [Vc]

- Valor do insumo Energia Elétrica [Vee]

- Valor do insumo Pneu [Vp]

- Valor de insumos Adicional “n” [VnAdic]

1.3. Parâmetros adotados:

- Vida de Utilização (horas) (Vdut)

- Fator Valor Residual [Fr]

- Fator para Custo de Manutenção [Fm]

- Fator de Consumo de Combustível [Fc]

- Fator de Consumo de Lubrificantes (óleo, graxa e filtros) [Fl]

- Fator de Consumo de Pneus [Fp]

- Fator de Consumo Adicional ”n” [FnAdic]

- Vida de Utilização (anos) (N)

- Taxa de Correção Anual do Capital (i)

- Procedimento de Cálculo dos Custos Unitários (por hora):

  - Cálculo da Amortização do Capital

A Amortização do Capital (AC) é o Valor de Aquisição (VA) do Equipamento descontado seu Valor Residual (VR =VA * Fr) amortizado no número de horas de Vida de Utilização (vdUt) adotada:

AC = (VA – VR) / vdUt

  - Cálculo da Correção do Capital

A Correção do capital (C.C.p.), é a parcela de custo que representa a correção do capital investido no equipamento para manter o poder de compra de um novo equipamento após a vida útil.

O cálculo será efetuado com base no valor médio do equipamento durante o período de depreciação:

C.C.p.= VA (N+1) i / 2x Vdut

  - Cálculo do Custo de Manutenção dos equipamentos para pronta utilização:

O Custo de Manutenção (CM) dos equipamentos se refere à somatória dos custos envolvidos numa perfeita manutenção a fim de permitir sua utilização plena e de imediato, sendo estimado através do produto do Custo de Amortização do Capital (CAC) pelo Fator de Manutenção (Fm) adotado:

CM = AC * Fm

  - Cálculo do Custo do Combustível:

O Custo do Combustível (CC) é estimado através do produto da Potência máxima do Motor em (HP) do equipamento pelo Fator de Consumo do Motor (Fc) e pelo valor do combustível (Vc):

CC = HP * Fc * Vc

  - Cálculo do Custo de Lubrificantes (óleo, graxa, filtros)

O Custo de Lubrificantes (CL) é estimado como uma fração do Custo de Combustível (CC) indicado pelo produto deste Consumo pelo Fator de Consumo de Lubrificante percentual (Fl): CL = CC * Fl

  - Cálculo do Custo de Pneus:

O Custo de Pneus (CP) é estimado através de um Fator que considera o consumo estimado e número de Pneus sendo indicado como o produto Valor do Pneu (Vp) por este Fator (Fp): CP = Vp * Fp

  - Cálculo do Custo da Energia Elétrica:

O Custo da Energia Elétrica (CEE), quando necessária, é estimado pelo produto Potência (kW) do equipamento pelo Valor da Energia Elétrica (Vee): CEE = kW * Vee.

  - Cálculo de outros Custos Adicionais:

Quando da necessidade de outros materiais ainda não inclusos nos Fatores anteriores, são inclusos como o produto do enésimo Valor Adicional (VnAdic) pelo respectivo Fator de Consumo (FnAdic) específico: CAn = VnAdic * FnAdic, onde “n” é o número do item adicional, variando de 1 até o total de itens Adicionais.

  - Cálculo do Custo da Mão de Obra especializada para operação do equipamento

O Custo da Mão de Obra especializada do Equipamento, quando necessária, é calculado com base no custo unitário da Mão de Obra - com encargos (CMO) contida na tabela Mão de Obra Horista.

  - Cálculo do Custo Unitário Total do Equipamento:

O calculo do Custo Unitário Total do Equipamento (CT) consiste na somatória do valor da Amortização do Capital e dos diversos Custos Unitários Parciais:

CT = AC + CCp + CM + CC + CL + CP + CEE + CAn + CMO

  - IPVA – Foi adotado o valor de 2010, que é o ano da média da vida útil dos veículos (2007-2012).

  - Cálculo do Custo Unitário Total do Equipamento à Disposição

O cálculo do custo unitário total dos equipamentos à disposição consiste na somatória dos diversos custos unitários parciais como:

(0,8xAC) + CCp + (0,3xCM) + CMO

3. 	Os dados para cálculo do custo unitário dos equipamentos podem ser verificados na Tabela de Especificações, Valores e Parâmetros dos Equipamentos.