01-00-00

TOPOGRAFIA-EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

01-09-00

LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL

O custo unitário remunera os serviços do levantamento planimétrico acrescido da determinação planimétrica da posição de certos detalhes visíveis ao nível e acima do solo e de interesse à sua finalidade, tais como: limites de vegetação, edificações, benfeitorias, valas, drenagem natural e artificial, etc.

O item será medido por metro quadrado (m2) de área levantada.

01-10-00

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL

O custo unitário remunera os serviços do levantamento planialtimétrico e cadastral de área urbana, compreendendo o detalhamento de: divisas de gleba principal, sistema viário, quadras, áreas livres e institucionais, lotes, edificações, postes da rede pública de eletrificação, tampões com as respectivas identificações (exceto o cadastro interno), bocas de lobo (exceto o cadastro interno), guias, sarjetas, muros de arrimo, taludes, etc.

O item será medido por metro quadrado (m2) de área levantada.

01-11-00

LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA

01-13-00

NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS

Nivelamento que realiza a medida da diferença de nível entre pontos do terreno por intermédio de leituras correspondentes a visadas horizontais, obtidas com um nível, em miras colocadas verticalmente nos referidos pontos.

01-14-00

LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE VIA PÚBLICA E SEMI-CADASTRO DE IMÓVEIS

01-15-00

NIVELAMENTO DO EIXO DE VIA PÚBLICA INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS E TAMPÕES

01-16-00

CADASTRO DE GALERIA EXISTENTE

01-17-00

ELEMENTOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA DE ARTE

O custo unitário remunera os serviços executados, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a apresentação gráfica e descritiva do trabalho efetuado.

O item será medido por

01-18-00

TRANSPORTE DE COTA DE REFERÊNCIA DE NÍVEL

01-19-00

NIVELAMENTO GEOMÉTRICO NO INTERIOR DA GALERIA

01-20-00

CADASTRO ESPECIAL DE GALERIA MOLDADA (1:500)

01-21-00

NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DE FUNDO DO CANAL OU CÓRREGO

01-22-00

RELATÓRIO TÉCNICO

01-23-00

CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES

01-24-00

CADASTRO E AMARRAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, OU CAIXA DE CONCORDÂNCIA, OU CAIXA MORTA

01-25-00

CADASTRO E AMARRAÇÂO DE BOCA DE LOBO OU LEÃO

01-26-00

CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV

01-27-00

CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV RECOBERTO

01-28-00
TRANSPORTES DE COORDENADAS

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a apresentação gráfica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB, referenciando-se na versão em vigência da NBR 13133.

O item será medido na Unidade indicada em cada serviço.

01-31-00

ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 5", TIPO "LEICA" TC-705 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

01-32-00

ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 3", TIPO "LEICA" TC-1103 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

01-33-00

ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 1,5", TIPO "LEICA" TC 1101 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

01-34-00

TEODOLITO DE PRECISÃO 10", TIPO "LEICA" TC 110 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

01-35-00

NÍVEL PRECISÃO 1,5 MM/KM, TIPO "LEICA" NA2 OU SIMILAR

01-36-00

NÍVEL PRECISÃO 0,7 MM/KM, TIPO "LEICA" NA2 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

01-37-00

NÍVEL PRECISÃO 0,3MM / KM,TIPO “LEICA” NA2, ACOPLADO COM GPM3 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

O custo unitário remunera a utilização do equipamento, contemplando os itens demonstrados na Tabela de Especificações, Valores e Parâmetros para cálculo do custo unitário dos Equipamentos.

O item será medido por hora( h ) .

02-00-00

SONDAGENS E ENSAIOS

02-01-01

SONDAGEM A TRADO MANUAL

O custo unitário remunera os serviços de investigação de subsolo por meio de sondagem com trado manual, executada em qualquer ponto do município de São Paulo, inclusive o deslocamento de pessoal e equipamento, bem como a análise técnica das amostras obtidas.

O item será medido por m (metro linear) de sondagem executada, considerando-se a profundidade efetivamente perfurada.

02-01-02

SONDAGEM COM EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS NAS CONDIÇÕES NATURAIS

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, bem como a apresentação gráfica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB, referenciando-se na versão em vigência da Norma do DER ET-DE B00/001

O item será medido em Metro indicada em cada serviço.

02-02-02

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO

O custo unitário remunera o manuseio, transporte e instalações da equipe e equipamentos no local da obra e seu posterior retorno.

O item será medido por un (unidade) de equipamento mobilizado.

02-02-04

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M

02-02-05

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 100 À 200M

02-02-06

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 200M

02-02-07

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50M

02-02-08

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 50M

O custo unitário remunera a desmontagem, o transporte e a montagem (posicionamento) dos equipamentos no local do novo furo onde será executada a sondagem.

O item será medido por unidade (un) de deslocamento efetuado.

02-02-09

EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO

O custo unitário remunera o fornecimento dos materiais e a construção da plataforma no local onde será executada a sondagem, inclusive a posterior desmontagem e remoção da mesma.

O item será medido por un (unidade) de plataforma executada.

02-02-10

PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO  DE  ENSAIO PENETOMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO

O custo unitário remunera os serviços de investigação de subsolo por meio de sondagem à percussão, bem como a apresentação gráfica e descritiva da sondagem efetuada, estritamente de acordo como padrão técnico determinado por SIURB.

O item será medido por m (metro linear) de sondagem executada, com base na profundidade efetivamente perfurada.

02-03-01

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 10KM

02-03-02

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 10 À 20KM

02-03-03

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 20KM

O custo unitário remunera o manuseio, transporte e instalações da equipe e equipamentos no local da obra e seu posterior retorno.

O item será medido por un (unidade) de equipamento mobilizado.

02-03-05

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M

copiar o critério de EDIF 20-02-03

02-03-06

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 100 À 200M

02-03-07

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 200M

02-03-08

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50M

02-03-09

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 50M

O custo unitário remunera a desmontagem, o transporte e a montagem (posicionamento) dos equipamentos no local do novo furo onde será executada a sondagem.

O item será medido por unidade (un) de deslocamento efetuado.

02-03-10

EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO

O custo unitário remunera o fornecimento dos materiais e a construção da plataforma no local onde será executada a sondagem, inclusive a posterior desmontagem e remoção da mesma.

O item será medido por un (unidade) de plataforma executada.

02-03-11

PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS HX

02-03-12

PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS NX

02-03-13

PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS BX

02-03-14

PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS AX

02-03-15

PERFURAÇÃO EM ROCHA MOLE(FILITOS, SILTITOS, ARENITOS E ROCHAS AFINS), ACRÉSCIMO DE ... (EM RELAÇÃO AO PREÇO DA PERFURAÇÃO EM SOLOS E ROCHAS DECOMPOSTAS).

02-03-16

PERFURAÇÃO EM ROCHA DURA OU EXTRA-DURA (GRANITOS, GNAISSES, QUARTZITOS E ROCHAS AFINS), ACRÉSCIMO DE ... (EM RELAÇAO AO PREÇO DA PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS).

O custo unitário remunera os serviços de investigação de subsolo por meio de sondagem rotativa, executada em qualquer ponto do município de São Paulo, bem como a análise técnica das amostras obtidas.

O item será medido por m (metro linear) de sondagem executada, considerando-se a profundidade efetivamente perfurada.

02-04-01

EXECUÇÃO DE POÇO COM 1M2 DE ÁREA

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, bem como a apresentação gráfica e descritiva dos trabalhos efetuados,  estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB, referenciando-se na versão em vigência da Norma do DER ET-DE B00/001

O item será medido na Unidade indicada em cada serviço.

02-04-02

EXECUÇÃO E MATERIAL PARA ESCORAMENTO

O custo unitário remunera a execução de escoramento lateral com pranchas e vigamento de peroba, ou com estroncas de eucalipto de diâmetro igual ou superior a 15,00cm, inclusive o  arrancamento.

O item será medido por m (metro linear) de profundidade (poço de 1,00 m2), referente a todas as áreas laterais  escoradas.

02-04-03

REATERRO DO POÇO

O custo unitário remunera o serviço de reaterro, executado em camadas de 20,00cm devidamente apiloadas, inclusive o espalhamento das sobras.

O item será medido por m (metro linear - profundidade) de reaterro  executado.

02-05-03

INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA

02-05-04

INSTALAÇÃO DE PIEZOMETRO

O custo unitário inclui todas as despesas com os equipamentos, mão-de-obra e materiais necessários à adequada execução dos serviços.

O item será medido por m (metro linear) de serviço executado.

02-06-01

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL

02-06-02

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ

02-06-03

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE

02-06-04

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO

02-06-05

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA

02-06-06

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PROCTOR SIMPLES

02-06-07

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR MOLDADO

02-06-08

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO DE CBR INDEFORMADO

02-06-09

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO)

02-06-10

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (INDEFORMADO)

02-06-11

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LOS ANGELES

02-06-13

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DURABILIDADE

02-06-14

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ADESIVIDADE

02-06-15

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE

02-06-17

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR

02-06-18

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO

02-06-19

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE AMOLECIMENTO

02-06-21

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, bem como a apresentação gráfica e descritiva dos trabalhos efetuados, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB, referenciando-se na versão em vigência da Norma do DER ET-DE G00/001

O item será medido na Unidade indicada em cada serviço.

02-06-22

CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO

O custo unitário remunera os serviços relativos à ensaio de esclerometria, composto de 10 pontos com 16 tiros por ponto, englobando mobilização, equipamentos, mão-de-obra, elaboração e entrega dos relatórios.

O item será medido por ensaio realizado.

03-00-00

PROJETOS, ESTUDOS E SERVIÇOS

03-01-00

DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO

03-02-00

PROJETO EM PLANTA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA COM UMA PISTA

03-03-00

PROJETO EM PERFIL DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA COM UMA PISTA

03-04-00

PROJETO HIDRÁULICO DE GALERIA PLUVIAL EM TUBOS

03-05-00

PROJETO HIDRÁULICO DE GALERIA PLUVIAL MOLDADA EXCLUINDO O PROJETO ESTRUTURAL

03-06-00

PROJETO HIDRÁULICO DE REFORÇO DE GALERIA EXISTENTE, EM TUBOS

03-07-00

ESTUDO HIDROLÓGICO DE VIA PÚBLICA INTEGRANTE DE PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO, QUE VIER A DISPENSAR GALERIA OU EXIGÍ-LA MOLDADA

03-08-00

ESTUDO HIDROLÓGICO DE VIA PÚBLICA INTEGRANTE DE PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO E PROJETO HIDRÁULICO, SE NECESSÁRIA GALERIA EM TUBOS

03-09-00

ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA ARRUADA

03-10-00

ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA NÃO ARRUADA

03-11-00

ESTUDO HIDRÁULICO DE VIA SITUADA EM ÁREA, OBJETO DE ESTUDO HIDROLÓGICO

03-12-00

ESTUDO HIDROLÓGICO E VERIFICAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DE GALERIA EXISTENTE, EM TUBOS

03-13-00

VERIFICAÇÃO NO PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM, DE VIAS QUE DISPENSAM GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

03-14-00

TRANSCRIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PROJETADOS EM VIAS PÚBLICAS

03-18-00

VISTORIA TÉCNICA DE VIAS DE PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO

03-19-00

PLANILHA DE QUANTIDADE DE SERVIÇOS DE VIAS DO PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO

O custo unitário remunera os serviços especificados, bem como a apresentação gráfica e descritiva dos trabalhos efetuados,  estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB, referenciando-se na versão em vigência da Norma Técnica do Instituto de Engenharia IE – Nº 01 / 2011 .

O item será medido na Unidade indicada em cada serviço.

03-20-00

CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO, UMA FACE, PRETO E BRANCO

03-20-01

CÓPIA XEROX TAMANHO OFÍCIO UMA FACE COLORIDA

03-20-02

CÓPIA XEROX TAMANHO A3 UMA FACE PRETO E BRANCO

03-20-03

CÓPIA XEROX TAMANHO A3 UMA FACE COLORIDA

O custo unitário remunera todas as despesas para a aquisição das cópias.

O item será medido por un (unidade) de cópia xerox adquirida no tamanho e  cor  especificados.

03-20-04

CÓPIA XEROX PRETO E BRANCO

O custo unitário remunera todas as despesas para a aquisição das cópias.

O item será medido por m2 (metro quadrado) de cópia xerox adquirida.

03-22-00

LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR, COM MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL (MÍNIMO 200 H/MÊS)

O custo unitário remunera a utilização do equipamento, contemplando os itens demonstrados na Tabela de Especificações, Valores e Parâmetros para cálculo do custo unitário dos Equipamentos..

O item será medido por hora( h ) .

03-23-00

FOTO COLORIDA 10 X 15CM ( REVELAÇÃO)

O custo unitário inclui todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra e materiais necessários à adequada execução dos serviços.

O item será medido por foto revelada / impressa.

03-24-00

CONSULTOR

03-25-00

COORDENADOR GERAL

03-26-00

COORDENADOR SETORIAL

03-27-00

ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR

03-29-00

ENGENHEIRO/ ARQUITETO  PLENO

03-30-00

ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR

03-31-00

AUXILIAR DE LABORATÓRIO

03-32-00

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

03-33-00

TECNÓLOGO  EM CONSTRUÇÃO CIVIL NÍVEL SUPERIOR, COM 5 À 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA

03-35-00

DESENHISTA - CADISTA

03-36-00

DESENHISTA PROJETISTA

03-38-00

LABORATORISTA DE SOLO/PAVIMENTAÇÃO

03-39-00

PROJETISTA

03-40-00

TOPÓGRAFO

03-41-00

AJUDANTE GERAL

03-43-00

DIGITADOR

03-44-00

MENSAGEIRO

03-45-00

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

03-46-00

SECRETÁRIA

03-47-00

SECRETÁRIA EXECUTIVA

03-50-00

DESENHISTA DE TOPOGRAFIA

03-51-00

TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO

O custo unitário remunera o salário, os encargos sociais e trabalhistas.

O item será medido por h (hora) efetivamente despendida  na elaboração de atividades correlatas à profissão indicada

03-52-00

SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, PRETO E BRANCO

03-52-01

PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA (ARQUIVO ORIGINAL COM EXTENSÃO "PLT")

03-52-02

PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, PRETO E BRANCO (ARQUIVO ORIGINAL COM EXTENSÃO "PLT")

03-52-03

PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE,TAMANHO A0, COLORIDA (ARQUIVO ORIGINAL COM EXTENSÃO "PLT")

O custo unitário remunera as plotagens e os custos relativos à aquisição das mesmas.

O item será medido por un (unidade) de desenho plotado; em formato A1 ou A0, conforme especificado.

03-53-17

PROJETO BÁSICO - PRANCHA A1

O serviço será pago por un (unidade) de projeto BÁSICO desenvolvido em  formato A1, atendendo as recomendações das normas técnicas e em estrita observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinações do poder público, de modo que os desenhos representem o objeto contratado. Os projetos desenvolvidos deverão ainda seguir o disposto nos memoriais específicos fornecidos pelo contratante.

O custo  unitário remunera exclusivamente salários e encargos sociais e trabalhistas do pessoal diretamente envolvido, apresentação de desenhos técnicos, memórias de cálculo, tabelas de quantitativos, especificações, serviço técnico de plotagens e mídia eletrônica.

03-53-18

PROJETO EXECUTIVO - PRANCHA A1

O serviço será pago por un (unidade) de projeto EXECUTIVO desenvolvido em  formato A1, atendendo as recomendações das normas técnicas e em estrita observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinações do poder público, de modo que os desenhos representem o objeto contratado. Os projetos desenvolvidos deverão ainda seguir o disposto nos memoriais específicos fornecidos pelo contratante.

O custo  unitário remunera exclusivamente salários e encargos sociais e trabalhistas do pessoal diretamente envolvido, apresentação de desenhos técnicos, memórias de cálculo, tabelas de quantitativos, especificações, serviço técnico de plotagens e mídia eletrônica.

03-54-01 á 03-54-12

O custo unitário remunera o salário, os encargos sociais e trabalhistas.

O item será medido por hora efetivamente despendida na elaboração de atividades correlatas à profissão indicada.

04-00-00

MOVIMENTO DE TERRA

04-01-00

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL A 1,50M

04-02-00

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL A 3,0M

04-03-00

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 3,00M

O custo unitário remunera a execução manual da escavação; o preparo do fundo da escavação e os acertos das paredes.

Não estão incluídos eventuais escoramentos.

Os serviços serão pagos por metro cúbico (m³) de escavação executada, medido no corte.

Nas escavações para canalização e fundações, será aplicado o custo 04-01 para os primeiros 1,5m de profundidade, o custo 04-02 para escavação com profundidade entre 1,5 e 3,0m, e o custo 04-03 para as escavações que excederem a profundidade de 3,0m.

04-04-00

ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 4,0M

04-05-00

ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,0M

O custo unitário remunera o escoramento e a sustentação das tubulações que cruzam as escavações; a execução da escavação mecânica; o preparo do fundo da escavação; os acertos das paredes.

Não incluem eventuais escoramentos. Não inclui a retirada do material escavado, a qual será paga de acordo com os itens 04.15.

Os serviços serão pagos por metro cúbico (m³) de escavação executada, medida no corte.

Nas escavações para canalização e fundações, será aplicado o custo 04.04 para os primeiros 4 metros de profundidade e o custo 04.05 para as escavações que excederem à profundidade de 4 m.

04-06-00

ESCAVAÇÃO MANUAL DE CÓRREGO

O custo unitário remunera a execução manual da escavação; os acertos de talude.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de escavação executada, medida no corte, na geometria do projeto.

04-07-00

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CÓRREGO

O custo unitário remunera a execução mecânica da escavação, inclusive acertos de talude, e a carga do material escavado.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de escavação executada, medida no corte, na geometria do projeto.

04-08-00

REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO

O custo unitário remunera o espalhamento e a compactação da terra.

Não estão incluídos eventuais fornecimentos e transportes de terra.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de aterro executado.

04-09-00

REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE TERRA

O custo unitário inclui toda mão-de-obra e equipamentos para fechamento de vala com compactação, inclusive espalhamento a partir do material recebido.

A medição terá como unidade o metro cúbico (m³) medido na vala conforme indicação do projeto de escavação, descontado o tubo ou galeria moldada.

04-11-00

ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3

04-12-00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 17M3

O custo unitário remunera a execução da escavação mecânica inclusive acertos de talude; a carga; o transporte até a distância média de 1,00 km a descarga.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de escavação executada, medida no corte, na geometria do projeto.

04-15-00

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3.

04-16-00
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 17M3

O custo unitário remunera a carga; o transporte até a distância média de 1,00 km; a descarga.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de terra removida, medida no corte e/ou no aterro, obedecidas as geometrias de projeto; o custo unitário somente será aplicado no caso da impossibilidade, comprovada pela Fiscalização, de efetuar a carga no ato da escavação com o mesmo equipamento da escavação.

04-31-00

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO

O custo unitário remunera o fornecimento; a escavação; a carga; o transporte até a distância média de 1,00 km; a descarga da terra; o material a ser fornecido conforme especificado, deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de terra fornecida, medida no aterro compactado, obedecida à geometria de projeto.

04-32-00

COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO

O custo unitário remunera a escarificação, a umidificação e o gradeamento do solo; o espalhamento e a compactação da terra em camadas, inclusive acertos de talude.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de terra compactada medida no aterro, obedecida à geometria de projeto.

04-33-00

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE

O custo unitário remunera a limpeza mecanizada do terreno, incluindo remoção de árvores; a escavação; a carga; a descarga.

O serviço será pago por metro quadrado (m²), medido no local, mediante "croquis" previamente aprovado pela Fiscalização.

04.33.10

CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAÍZES COM 5CM < DIÂM. < 15CM

04.33.11

CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAÍZES COM 15CM < DIÂM. < 30CM

04.33.12

CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAÍZES COM 30CM < DIÂM. < 60CM

04.33.13

CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAÍZES COM 60CM < DIÂM. < 90CM

04.33.14

CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAÍZES COM DIÂM. > 90CM

O custo unitário remunera o corte, recorte e remoção da árvore (inclusive raízes), carga e descarga, exclusive transporte.

O serviço será medido por unidade (un) de árvore removida, conforme sua classificação.

04-35-00

APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO

O custo unitário remunera o acerto do fundo da vala, apiloamento e remoção de excesso de material.

O serviço será pago por metro quadrado (m²) medido no local;

O item só se aplica nos casos expressamente determinados pela Fiscalização ou em projeto.

04-60-00

REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 14M3

04-61-00
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 17M3

O custo unitário remunera o transporte de terra, considerando-se como distância de transporte, a distância média entre os percursos de ida e volta, com trajetos aprovados pela Fiscalização.

Não inclui a carga.

O serviço será pago pela unidade m³Xkm de terra removida, sendo a quantidade de material medida no corte ou no aterro compactado, obedecidas às geometrias do projeto.

05-00-00

PAVIMENTAÇÃO

05-01-00

ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

O custo unitário inclui todas as despesas com o fornecimento de mão-de-obra e equipamento necessários para o arrancamento, carga, transporte até o 1º km e descarga do material no local indicado pela Fiscalização.

A medição terá como unidade o metro linear (m) de serviço executado, medido "in loco", estabelecido e aprovado pela Fiscalização.

05-02-00

ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

05-03-00

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

05-04-00

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO

05-05-00

DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO

Os custos unitários incluem todas as despesas com a demolição, regularização, carga, transporte até 1 km e descarga dos materiais demolidos.

A medição terá como unidade o metro quadrado (m²) de demolição executada, medida em "In loco" e aprovado pela Fiscalização.

05-06-00

DEMOLIÇÃO DE ROCHA E CARGA NO CAMINHÃO (COM EMPREGO DE EXPLOSIVO)

O custo unitário inclui todas as despesas diretas e indiretas inerentes a este tipo de serviço, tais como: regulamentação junto a órgãos competentes da mão-de-obra e sistemas de segurança, transportes de explosivos, detonação, carregamento do material detonado, descarregamento, espalhamento e regularização da superfície detonada, excetuando o transporte.

A medição terá como unidade o metro cúbico (m³), com volume determinado topograficamente.

05-07-00

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RUAS DE TERRA (IE-5)

O custo unitário inclui escarificar, regularizar, umedecer e compactar uma camada de 15 cm.

Quando a altura do terreno escavado for maior que 15 cm os serviços serão pagos separadamente nos

itens de escavação, transporte, compactação e etc.

O serviço será pago por metro quadrado (m2) de ruas regularizadas.

05-08-00

REMANEJAMENTO DE RAMAL DOMICILIAR DE ÁGUA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA

05-09-00

REMANEJAMENTO GERAL DE ÁGUA ATÉ 4", INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA

O custo unitário inclui as despesas de fornecimento de material aprovado pela Fiscalização para execução de remanejamento, e ainda mão-de-obra e equipamento de apoio, conforme descriminação dos serviços.

A medição tem como unidade o metro linear (m) de tubulação assentada conforme indicação de projeto ou instruções da Fiscalização.

05-10-00

ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

05-11-00

ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

O custo unitário remunera a execução da abertura de caixa, compreendendo a escavação até 25 cm (05.11) ou 40 cm (05.10) e sua remoção até o primeiro quilometro; o transporte do material de bota-fora, até 5 km, além do primeiro quilometro; a execução do preparo do sub-leito compreendendo a regularização, escarificação e a compactação de camada de 15 cm, abaixo dos 40 cm (05.10) dos ou 25 cm (05.11) escavados; o fornecimento de terra, caso não haja troca de solo, ou solo reforçado com aditivos químicos, brita, cal ou cimento. Entende-se por fornecimento de terra o material que foi escavado e, não transportado além do primeiro quilômetro, seja utilizado para a regularização da caixa; quando a altura do terreno escavado for maior que 40 cm os serviços serão pagos separadamente, em outros itens (escavação, carga, transporte, compactação e demais itens necessários).

Os serviços serão pagos por metro quadrado (m²) de abertura de caixa executada, medida no projeto.

05-13-00

BASE DE CONCRETO FCK= 15,00 MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES

O custo unitário remunera o preparo do terreno de fundação; o fornecimento, o lançamento e o adensamento do concreto; a colocação e a retirada da forma de contenção lateral.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de base de concreto executada, medida no projeto.

05-14-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA

05-14-01

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK= 20,0 MPA

05-14-02

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK= 25,0 MPA

05-14-03

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK= 30,0 MPA

O custo unitário remunera o fornecimento, o assentamento e o escoramento das guias inclusive o material de escoramento (concreto com a mesma resistência do concreto utilizado para a base das guias, ou seja, Fck = 15,0 Mpa); a execução de juntas; o aterro lateral (encostamento de terra).

Os serviços serão pagos por metro linear (m) de guia assentada, medida no projeto.

05-14-04 à 05-14-06
O item será medido por metro quadrado (m2) de calçada acabada, medida no projeto. 
O custo unitário remunera o preparo da fundação; o fornecimento, o espalhamento e a compactação da base de areia; o fornecimento, o preparo e o assentamento dos blocos de concreto, o rejuntamento, conforme referência técnica da ABCP.

05-16-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100 CM (IE-3)

O custo unitário remunera o fornecimento, o assentamento e o escoramento das guias inclusive o material de escoramento (concreto com a mesma resistência do concreto utilizado para a base das guias, ou seja, Fck = 15,0 Mpa); a execução de juntas; o aterro lateral (encostamento de terra).

Os serviços serão pagos por metro linear (m) de guia assentada, medida no projeto.

05-17-00

ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO

O custo unitário inclui todo o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio para arrancar e reassentar guias, qualquer que seja o seu padrão.

A medição tem como unidade o metro linear (m) de guias arrancadas e reassentadas, liberadas pela Fiscalização.

05-18-00

ABERTURA DE GARGULA COM RECONSTRUÇÃO DE TRECHO DA CANALIZAÇÃO

O custo unitário inclui todo o fornecimento de mão-de-obra, material e equipamento de apoio para abrir a gárgula e reconstruir a rede quando necessário.

A medição tem como unidade o quantitativo (un) de serviço totalmente executado e liberado pela Fiscalização.

05-19-00

CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO

05-19-01

CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 25,0 MPA

05-19-02

CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 20,0 MPA

O custo unitário remunera o fornecimento, o lançamento, o adensamento e o acabamento do concreto; o fornecimento, a colocação e a retirada da forma; a execução das juntas, conforme IE-04/R.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de sarjeta ou sarjetão de concreto executado, medido no projeto.

05-20-00

FUNDAÇÃO DE RACHÃO

O custo unitário remunera o fornecimento, o lançamento, o espalhamento e a compactação em camadas dos materiais.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de camada acabada, medida no projeto.

Poderá ser aplicado em fundações de estruturas da canalização ou do pavimento, conforme determinação

do projeto ou da Fiscalização.

05-21-00

BASE DE MACADAME HIDRÁULICO

05-21-01

BASE DE MACADAME HIDRÁULICO

05-21-02

CAMADA DE ISOLAMENTO SOB O MACADAME HIDRÁULICO CONFORME IE-8

O custo unitário remunera o fornecimento, o espalhamento e a compactação do agregado graúdo; o fornecimento, o espalhamento, a compressão e a varredura do material de enchimento; a irrigação e a compactação final da base.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de camada acabada, medida no projeto.

05-22-00

BASE DE COXIM DE AREIA

Os custos unitários incluem todas as despesas para fornecer, carregar, transportar, descarregar, espalhar e compactar o material adequadamente escolhido e aprovado pela Fiscalização, incluindo também acertos manuais do terreno e da base.

A medição tem como unidade o metro cúbico (m³) de base medida conforme determinação do projeto ou Fiscalização.

05-23-00

BASE DE CONCRETO FCK= 15,0 MPA, PARA PAVIMENTO

O custo unitário remunera o fornecimento, o lançamento, o adensamento e a cura do concreto.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de base executada, medida no projeto.

05-24-00

BASE DE MACADAME BETUMINOSO

05-24-01

BASE DE MACADAME BETUMINOSO

05-24-02

BASE DE MACADAME BETUMINOSO COM EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA

O custo unitário remunera o fornecimento, o espalhamento e a compactação por rolagem do agregado graúdo;o fornecimento e a distribuição do material betuminoso;o fornecimento, o espalhamento e a compactação por rolagem do agregado miúdo;a compactação final.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de camada acabada, medida no projeto.

05-25-00

BASE DE BINDER

05-25-01

BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE)

05-25-02

BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)

O custo unitário remunera o fornecimento e o preparo dos materiais; o preparo da mistura betuminosa; o espalhamento, a compactação e acabamento da mistura betuminosa.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de camada acabada, medida no projeto.

05-26-00

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

05-27-00

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

O custo unitário remunera a varredura, a limpeza e a secagem da superfície de aplicação; o fornecimento e a distribuição do material betuminoso;

O serviço será pago por metro quadrado (m²) de superfície de imprimação executada, medida no projeto.

05-28-00

REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)

05-29-00

REVESTIMENTO DE PRÉ-MISTURADO À QUENTE (SEM TRANSPORTE)

O custo unitário remunera o fornecimento e preparo dos materiais; a dosagem, o preparo, o espalhamento, a compactação e o acabamento da mistura betuminosa.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de revestimento executado, medido no projeto.

05-30-00

REVESTIMENTO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO (SEM TRANSPORTE)

O custo unitário remunera o fornecimento e preparo do agregado e do material betuminoso; o preparo, o espalhamento, a cura, a compactação e o acabamento da mistura betuminosa.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de revestimento executado, medido no projeto.

05-31-00

REVESTIMENTO DE MASTIQUE ASFÁLTICO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM

O custo unitário inclui o fornecimento do mastique (areia média lavada, cimento CP 320, amianto 7-TF, emulsão Primer 1 e pedrisco) e mais os equipamentos e mão-de-obra para execução dos serviços.

O serviço será pago por metro quadrado (m²) de mastique aplicado e liberado pela Fiscalização.

05-32-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)

05-33-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE BASE DE CONCRETO, FCK= 15,0 MPA (IE-23)

O custo unitário remunera o fornecimento, o manuseio e o assentamento do paralelepípedo.

Não incluí também o rejuntamento.

O serviço será pago por metro quadrado (m²) de paralelepípedo assentado, medidos no projeto.

05-34-00

ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE CONCRETO FCK= 15,0 MPA (IE-23)

05-35-00

ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)

Os custos unitários incluem todos os fornecimentos de mão de obra e equipamentos necessários para o arrancar, limpar, estocar manusear, transportar e assentar os paralelepípedos.

Não inclui o rejuntamento.

O serviço será pago por metro quadrado (m2) de paralelepípedo assentado, medido no projeto.

05-36-00

ARRANCAMENTO, LIMPEZA E EMPILHAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS

O custo unitário inclui todas as despesas com o fornecimento de mão-de-obra e equipamento necessário para arrancamento, limpeza e empilhamento, carga e descarga do material, que será de propriedade da P.M.S.P.

O serviço será pago por metro quadrado (m²) de serviço efetivamente executado, medido "in loco" conforme estabelecido e aprovado pela Fiscalização.

05-37-00

REJUNTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM AREIA (IE-23)

05-38-00

REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (IE-23)

05-39-00

REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM ASFALTO E PEDRISCO (IE-23)

Os custos unitários incluem todos os fornecimentos de materiais, mão de obra e equipamentos necessários para limpar e preencher as juntas com o material especificado, irrigar, varrer, curar e limpar a superfície acabada.

O serviço será pago por metro quadrado (m2) de paralelepípedos rejuntados, medido no projeto.

05-40-00

TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS

Os custos unitários remuneram todas as despesas com o transporte dos paralelepípedos. Não inclui carga e descarga.

O serviço será pago por metro quadrado por quilômetro (m² x km) sendo a metragem definida pela área de demolição efetivamente executada e a distância estabelecida pela Fiscalização.

05-42-00

PASSEIO DE CONCRETO FCK= 15,0 MPA , INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA

O custo unitário inclui o fornecimento dos materiais, mão-de-obra e equipamentos para execução do passeio, inclusive a abertura da caixa para assentamento e a remoção do excedente, e a regularização com brita ou areia.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de concreto lançado medido conforme projeto.

05-43-00

PASSEIO DE MOSAICO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E BASE CONCRETO COM 7CM DE ESPESSURA

05-44-00

PASSEIO DE LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E BASE DE CONCRETO COM 5 CM DE ESPESSURA

O custo unitário remunera o preparo do terreno, a remoção do material excedente; o fornecimento e o assentamento do passeio; a referida base, os serviços de preparo da caixa, o rejuntamento e a lavagem com ácido.

O serviço será pago por metro quadrado (m²) de passeio executado, medido no projeto.

05-45-00

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS

O custo unitário remunera a regularização do terreno; o fornecimento e a colocação de terra para plantio; o fornecimento e o plantio de grama em placas ;a compactação e a irrigação.

O serviço será pago por metro quadrado (m²) de área plantada, medida no projeto.

05-46-00

REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PEDRA BRITADA N.2 MISTURADA AO SOLO LOCAL, INCLUSIVE ESCARIFICAÇÃO, VERIFICAÇÃO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ENSAIOS, CAMADA ACABADA (IE-7)

O custo unitário inclui escarificar, regularizar, fornecer e misturar a brita na proporção especificada, compactar e dar acabamento na superfície final.

O serviço será  pago por metro cúbico (m3) de revestimento executado.

05-47-00

BASE DE BICA CORRIDA

O custo unitário remunera o fornecimento, o preparo, o espalhamento e a compactação da mistura de agregados graúdo e miúdo; a varredura e irrigação e a compactação final da camada.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de base executada, medida no projeto.

05-48-00

BASE DE BRITA GRADUADA

O custo unitário remunera o fornecimento e o preparo dos materiais;a dosagem, o transporte, o espalhamento da mistura; a compactação e o acabamento da camada.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de base executada, medida no projeto.

05-50-00

REFORÇO DE SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM ADITIVO QUÍMICO - 2,0 %

05-51-00

REFORÇO DE SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM ADITIVO QUÍMICO - 2,5 %

05-52-00

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM ADITIVO QUÍMICO - 3,0 %

05-54-00

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 3,0 % EM PESO

05-55-00

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 4,0 % EM PESO

05-56-00

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 5,0% EM PESO

05-57-00

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO  MELHORADO COM CIMENTO 6,0 % EM PESO

05-59-00

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 3,0 % EM PESO

05-60-00

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 4,0 % EM PESO

05-61-00

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 5,0% EM PESO

05-62-00

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 6,0% EM PESO

05-63-00

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 30% EM VOLUME

05-64-00

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 40% EM VOLUME

05-65-00

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 50,0% EM VOLUME

05-66-00

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 60% EM VOLUME

O custo unitário remunera o fornecimento e o transporte dos materiais : aditivo químico, cimento, cal e brita, a escarificação, a pulverização, a mistura, o umedecimento, a compactação e o acabamento final da superfície.

Os serviços serão pagos por metro cúbico (m³) de reforço do sub-leito ou sub-base, executado , medido no projeto.

05-67-00

TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

05-68-00

TRANSPORTE DE CAPA ASFÁLTICA

Os custos unitários remuneram todas as despesas com o transporte dos serviços acima referidos. Não inclui carga e descarga.

O serviço será pago por metro quadrado por quilômetro (m² x km) sendo a metragem definida pela área de demolição efetivamente executada e a distância estabelecida pela Fiscalização.

05-69-00

IRRIGAÇÃO DE RUAS

O custo unitário remunera o fornecimento de equipamento e mão de obra para a execução de lavagem de ruas.

O serviço será pago por metro quadrado  (m2) de área lavada.

05-70-00

ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE BASE DE CONCRETO FCK= 15,0 MPA (IE-23)

05-71-00

ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)

O custo unitário remunera o fornecimento de mão de obra, de material o espalhamento, o acerto e a retirada dos excessos.

O serviço será pago por metro quadrado (m2) de área assentada.

05-72-00

PASSEIOS DE LADRILHO HIDRÁULICO FORNECIDO PELA PREFEITURA

O custo unitário remunera o fornecimento de mão de obra e materiais; o lançamento, espalhamento e acerto; o assentamento do ladrilho, rejuntamento c/ argamassa e acabamento final.

O serviço será pago por metro quadrado (m2) de ladrilho assentado.

05-73-00

ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA

O custo unitário remunera o fornecimento de mão de obra e; materiais o assentamento e; escoramento das guias execução de juntas e aterro lateral.

O serviço será pago por metro linear (m) de guia assentada.

05-74-00

ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100 CM (IE-3)

O custo unitário remunera o fornecimento de mão de obra e materiais; o assentamento e escoramento de guias; execução de juntas e aterro lateral.

O serviço será pago por metro linear (m) de guia executada, medido no projeto.

05-75-00

REBAIXAMENTO DE GUIAS

O custo unitário inclui todas as despesas com materiais incorporados ou não, mão de obra e equipamentos de apoio para execução dos serviços.

O serviço será pago por metro linear (m) de guia rebaixada, conforme indicação do projeto.

05-76-00

TRANSPORTE DE ROCHA

O custo unitário remunera todas as despesas com transporte do serviço acima referido. Não inclui carga e descarga.

O serviço será pago por metro cúbico por quilômetro (m³ x km), sendo o volume determinado topograficamente e a distância estabelecida pela média entre os percursos de ida e volta aprovados pela Fiscalização.

05-77-00

TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO À QUENTE

05-77-01

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMQ ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM

05-77-07

TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM

05-78-00

TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO

05-78-01

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM

05-78-07

TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM

05-79-00

TRANSPORTE DE BINDER

05-79-01

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM

05-79-07

TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM

05-80-00

TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO À FRIO

05-80-01

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMF ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM

05-80-07

TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM

Estes custos unitários remuneram:

O transporte de massa asfáltica será pago pela unidade de metro cúbico (m3) para a distância de transporte até o primeiro quilômetro, através dos itens 05-77-01, 05-78-01, 05-79-01 e 05-80-01, que remuneram a carga, descarga e transporte até a distância média de ida e volta de 1Km. Para as distâncias médias de transporte além do primeiro quilômetro, será pago pela unidade m3XKm, através dos itens 05-77-07, 05-78-07, 05-79-07 e 05-80-07.

A distância média de transporte será medida entre a usina fornecedora do material e a obra, e estabelecida através da soma da distância de ida acrescida da distância de volta, dividindo-se o total por 2 (dois), com os trajetos aprovados pela Fiscalização.

A quantidade do material transportado será medida no projeto.

05-81-00

TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO

Os custos unitários remuneram todas as despesas com o transporte dos serviços acima referidos. Não inclui carga e descarga.

O serviço será pago por metro quadrado por quilômetro (m² x km) sendo a metragem definida pela área de demolição efetivamente executada e a distância estabelecida pela Fiscalização.

05-82-00

TRANSPORTE DE GUIAS

O custo unitário, inclui as despesas com o transporte de guias. Não inclui carga, descarga e transporte até 01 km.

O serviço será pago por metro por quilômetro (m x km) sendo a metragem definida pelo serviço de arrancamento de guias efetivamente executado e a distância estabelecida pela média entre os percursos de ida e volta aprovados pela Fiscalização.

05-84-00

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 10% EM VOLUME

05-85-00

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 20% EM VOLUME

O custo unitário remunera o fornecimento, o espalhamento e a compactação do agregado graúdo; a irrigação e a compactação final do sub-leito.

O serviço será pago por metro cúbico (m3) de camada acabada, medida no projeto.

05-86-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA

05-86-01

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA – VIAS TRÁFEGO LEVE

O custo unitário remunera o preparo da fundação; o fornecimento, o espalhamento e a compactação da base de areia; o fornecimento, o preparo e o assentamento dos blocos de concreto; o rejuntamento.

O serviço será pago por metro quadrado (m2) de via acabada, medida no projeto.

05-86-02

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA - VIAS TRÁFEGO MÉDIO

O custo unitário remunera o preparo da fundação; o fornecimento, o espalhamento e a compactação da base de areia; o fornecimento, o preparo e o assentamento dos blocos de concreto; o rejuntamento

O serviço será pago por metro quadrado (m2) de via acabada, medida no projeto.

05-86-03

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA - VIAS ARTERIAIS

O custo unitário remunera o preparo da fundação; o fornecimento, o espalhamento e a compactação da base de areia; o fornecimento, o preparo e o assentamento dos blocos de concreto; o rejuntamento

O serviço será pago por metro quadrado (m2) de via acabada, medida no projeto.

05-87-00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES

O custo unitário remunera a locação, demarcação, preparo e limpeza de área de aplicação; o fornecimento de material especificado de acordo com especificações do CET; o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para cravação e montagem de acordo com as especificações do CET; o fornecimento, instalação, retirada e transporte de sinalização de segurança (cones, cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes).

O serviço será pago por metro linear (m) de defensa metálica efetivamente colocada.

05-88-00

RETIRADA DE DEFENSA METÁLICA TIPO SEMI MALEÁVEL SIMPLES

O custo unitário remunera o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para remoção, transporte e armazenamento, de acordo com normas e especificações do CET; o fornecimento, instalação, retirada e transporte de sinalização de segurança (cones, cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes).

O serviço será pago por metro linear  (m) de defensa metálica efetivamente retirada.

05-89-00

REMANEJAMENTO DE DEFENSA METÁLICA TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES

O custo unitário remunera a locação, demarcação, preparo e limpeza da área de aplicação; o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para remoção, transporte, cravação e montagem, de acordo com normas e especificações do CET; o fornecimento, instalação, retirada e transporte de sinalização de segurança (cones, cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes).

O serviço será pago por metro linear (m) de defensa metálica efetivamente remanejada.

05-90-00

BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC

O custo unitário remunera o fornecimento e o preparo dos materiais; a dosagem, o transporte, o espalhamento da mistura; a compactação e o acabamento da camada .

O serviço será pago por metro cúbico (m3 ) de base executada, medida no projeto.

05-91-01

PAVIMENTOS PERMEÁVEIS – PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL

O serviço será pago por m² (metro quadrado) do pavimento especificado e efetivamente instalado.

O custo unitário remunera o preparo da caixa ( escavação e compactação do fundo, exclusive transporte de terra), fornecimento, aplicação e compactação dos materiais especificados e limpeza da obra.

A seção transversal deste pavimento é composta das seguintes camadas ( iniciando-se pela mais profunda) :

Material			Espessura ( cm )

Brita 1					15

Pedrisco				             4

Bloco drenante -  6 cm de esp.		 6

Areia quimicamente tratada rejunte dos blocostotalizando uma caixa de 25 cm

Dependendo da permeabilidade do solo definida em projeto ou durante a obra  poderão ser acrescidos  nesta  seção transversal , de forma individual ou cumulativa, os seguintes serviços : 06-29-02 ( tubo PEAD corrugado e perfurado para drenagem – diâmetro  3 ”), 06-69-06 ( manta geotextil, TL 16KN/M e TT 14 KN/M), 06-70-01 ( geomembrana em PEAD de 1 mm espessura) e 06-70-02 (geomembrana têxtil com um filme em polietileno de baixa densidade).

05-91-02

PAVIMENTOS PERMEÁVEIS – PERFIL PARA ESTACIONAMENTOS DE VEÍCULOS LEVES COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL

O serviço será pago por m² (metro quadrado) do pavimento especificado e efetivamente instalado.

O custo unitário remunera o preparo da caixa ( escavação e compactação do fundo, exclusive transporte de terra), fornecimento, aplicação e compactação dos materiais especificados e limpeza da obra.

A seção transversal deste pavimento é composta das seguintes camadas ( iniciando-se pela mais profunda) :

Material			Espessura ( cm )

Brita 2					10

Brita 1					10

Pedrisco				 4

Bloco drenante- 6 cm de esp.		 6

Areia quimicamente tratada	rejunte dos blocos

totalizando uma caixa de 30 cm

Dependendo da permeabilidade do solo definida em projeto ou durante a obra  poderão ser acrescidos  nesta  seção transversal , de forma individual ou cumulativa, os seguintes serviços : 06-29-02 ( tubo PEAD corrugado e perfurado para drenagem – diâmetro  3 ”), 06-69-06 ( manta geotextil, TL 16KN/M e TT 14 KN/M), 06-70-01 ( geomembrana em PEAD de 1 mm espessura) e 06-70-02 (geomembrana têxtil com um filme em polietileno de baixa densidade).

05-92-01

PISO / PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO-DE-OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO:LANÇAMENTO E ACABAMENTO( RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO

05-92-02

PISO / PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO-DE-OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO:LANÇAMENTO E ACABAMENTO ( RIPADO E DESEMPENADO ), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO

O serviço será pago por m3 (metro cúbico) de passeio público executado, considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada.

O custo unitário remunera o fornecimento de material e a execução da pavimentação especificada, inclusive o preparo da caixa, lastro de brita, tela metálica ( se concreto armado) e a mão-de-obra referente aos serviços no concreto : lançamento e acabamento ( ripado e desempenado), exclusive o fornecimento do concreto.

Espessura mínima de 7cm nos trechos destinados exclusivamente à circulação de pedestres e de 10cm nos trechos destinados também ao acesso de veículos.

05-93-00

REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA  TIPO SMA COM POLÍMERO E FIBRA (SEM TRANSPORTE)

05-94-00

REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO CPA COM POLÍMERO E FIBRA (SEM TRANSPORTE)

05-95-00

REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO CPA COM BORRACHA (SEM TRANSPORTE)

05-96-00

REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE)

05-97-00

REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM BORRACHA (SEM TRANSPORTE)

O item será medido por metro cúbico (m³) de revestimento executado.

O custo unitário remunera o fornecimento dos materiais, a dosagem, o preparo da mistura, o espalhamento, a compactação e o acabamento da mistura betuminosa. Não incluso o transporte da usina até a obra.

05-99-01

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA

05-99-02

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,

O item será medido por metro cúbico (m³) de material reciclado aplicado.

O custo unitário remunera a reciclagem dos materiais em usina móvel, a dosagem e preparo da mistura, a aplicação, a compactação e o acabamento.

Não incluso o transporte do material da usina móvel até o local dos serviços.

05.99.03 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADO POR POLÍMEROS, FAIXA III;

O item será medido por metro cúbico (m³) de revestimento executado.

O custo unitário remunera o fornecimento dos materiais, a dosagem, o preparo da mistura, o espalhamento, a compactação e o acabamento da mistura betuminosa. Não incluso o transporte da usina até a obra.

05.99.04 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO MORNO

O item será medido por metro cúbico (m³) de revestimento executado medido no projeto.

O custo unitário remunera o fornecimento dos materiais, a dosagem, o preparo da mistura, o espalhamento, a compactação e o acabamento do revestimento. Não incluso o transporte da usina até a obra.

05.99.05 - MICRO REVESTIMENTO Á FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, COM TAXA MÉDIA DE APLICAÇÃO DE 2 KG/M2 CONFORME NORMA DNIT 035/2018

O item será medido por metro cúbico (m3) de micro revestimento executado medido no projeto.

O custo unitário remunera o fornecimento dos materiais, a dosagem, o preparo da mistura, o espalhamento, a compactação e o acabamento do micro revestimento.

05.99.06 - SERVIÇO: SELAGEM DE TRINCAS Á QUENTE COM O EQUIPAMENTO SELA TRINCA ACOPLADO AO CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA

O item será medido por quilograma (Kg) de sela trinca aplicada, medida pelo consumo real e aprovada pela fiscalização.

O custo unitário remunera o fornecimento, o preparo, o manuseio e a aplicação do sela trinca conforme especificação do fabricante. A superfície a ser selada deverá estar limpa, seca e livre de fragmentos.

06-00-00

CANALIZAÇÃO DE TUBOS

06-01-00

ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO, 30,0 CM < 0 < OU = A 60 CM

06-02-00

ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO 0 > 60 CM

O custo unitário dos serviços 06.01 e 06.02 incluem todas as despesas com o fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários para o arrancamento, carga, transporte  e descarga do material, ficando o produto de propriedade da Contratada que só poderá reutilizá-lo em obras provisórias.

O serviço será pago por metro linear (m) de serviço executado, medido "in loco", estabelecido e aprovado pela Fiscalização.

06-03-00

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS

O custo unitário remunera o fornecimento e o preparo da madeira; a execução e a retirada do escoramento, inclusive cunhas e calços.

O serviço será pago por metro quadrado (m²) de parede escorada, medida no projeto.

06-04-00

ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS

O custo unitário remunera o fornecimento e o preparo da madeira; a execução e a retirada do escoramento, inclusive cunhas e calços.

O serviço será pago por metro quadrado (m²) de parede escorada, medida no projeto.

06-05-00

LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA

O custo unitário inclui as despesas para fornecer, carregar, transportar, descarregar e espalhar o material para o forro em fundo de escavação.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de material medido por indicação de projeto ou da Fiscalização, e será paga de acordo com os custos unitários constantes da Planilha de Orçamento.

06-06-00

LASTRO DE CONCRETO FCK= 10,0 MPA

O custo unitário inclui todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra e materiais necessários à adequada execução dos serviços entre os quais:

Fabricação, transporte, lançamento, adensamento, cura, limpeza da área, regularização final e remoção de concreto excedente, além de arremates, retoques no acabamento geral.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de concreto medido conforme indicação do projeto, e será paga de acordo com os custos unitários indicados na Planilha de Orçamento.

06-07-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 30 CM

06-08-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 40 CM

06-09-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 50 CM

O custo unitário remunera o fornecimento dos materiais, inclusive perdas, equipamentos e mão de obra para o manuseio, corte e assentamento dos tubos e canaletas de concreto, inclusive vedações e rejuntamentos.

Os serviços serão pagos por metro linear (m) de tubulação assentada, medida no projeto, descontando-se as caixas de passagem.

06-10-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 60 CM

06-10-01

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 60 CM

TIPO PA-2

06-10-02

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 60 CM

TIPO PA-3

06-11-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 70 CM

06-11-01

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 70 CM

TIPO PA-2

06-11-02

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 70 CM

TIPO PA-3

06-12-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 80 CM

06-12-01

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 80 CM

TIPO PA-2

06-12-02

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 80 CM

TIPO PA-3

06-13-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 90 CM

06-13-01

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 90 CM

TIPO PA-2

06-13-02

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 90 CM

TIPO PA-3

06-14-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 100 CM

06-14-01

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 100 CM

TIPO PA-2

06-14-02

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 100 CM

TIPO PA-3

06-16-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 120 CM

06-16-01

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 120 CM

TIPO PA-2

06-16-02

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 120 CM

TIPO PA-3

06-17-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 150 CM

06-17-01

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 150 CM

TIPO PA-2

06-17-02

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 150 CM

TIPO PA-3

O custo unitário remunera o fornecimento dos materiais, inclusive perdas, equipamentos e mão de obra para o manuseio, corte e assentamento dos tubos e das canaletas de concreto, inclusive vedação e rejuntamento.

Os serviços serão pagos por metro linear (m) de tubulação assentada, medida no projeto, descontando-se as caixas de passagem.

06-17-03
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA FEAD, COR PRETA, BARRA DE 6M, COM DN 300MM

06-17-04
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA FEAD, COR PRETA, BARRA DE 6M, COM DN 400MM

06-17-05

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA FEAD, COR PRETA, BARRA DE 6M, COM DN 500MM

06-17-06

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA FEAD, COR PRETA, BARRA DE 6M, COM DN 600MM

06-17-07

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA FEAD, COR PRETA, BARRA DE 6M, COM DN 800MM

06-17-08

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA FEAD, COR PRETA, BARRA DE 6M, COM DN 1000MM

06-17-09

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA FEAD, COR PRETA, BARRA DE 6M, COM DN 1200MM

06-18-00

POÇO DE VISITA

06-18-01

POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40 M

06-18-02

POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60 M

06-18-03

POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20 M

O custo unitário inclui todos os materiais incorporados ou não, mão-de-obra e equipamentos de apoio para execução dos poços de visita e assentamento dos tampões.

O serviço será pago por quantitativo (un) efetivamente executado e completo conforme indicação do projeto, e será paga de acordo com os custos unitários contidos na Planilha de Orçamento.

06-19-00

CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM

O custo unitário inclui todas as despesas com material incorporado ou não, mão-de-obra e equipamentos de apoio para execução da chaminé de poço de visita.

O serviço será pago por metro linear (m) de chaminé efetivamente executada em conformidade com o projeto.

06-20-00

TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

06-20-03

INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS – ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DO TAMPÃO

06-20-04

INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS – NÃO ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DO TAMPÃO

O custo unitário remunera somente a instalação do tampão, bem como todos os materiais incorporados ou não, mão-de-obra e equipamentos de apoio para a instalação dos tampões, exclusive seu fornecimento.

O serviço será pago por quantitativo (un) de tampão efetivamente instalado.

06-20-21

FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM – NBR 10160 ARTICULADO – PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

06-20-22

FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600 MM - NBR 10160 - NÃO ARTICULADO - PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

06-20-23

FORNECIMENTO DE TAMPÃO-GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600 MM - NBR 10160 - ARTICULADO - PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

06-20-24

FORNECIMENTO DE TAMPÃO-GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600 MM - NBR 10160 - NÃO ARTICULADO - PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

06-20-25

- FORNECIMENTO DE TAMPÃO MAIS ARO, AMBOS EM PLASTICO CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600 MM - ABNT  - PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

O custo unitário remunera somente o fornecimento do tampão, exclusive sua instalação.

O serviço será pago por quantitativo (un) de tampão efetivamente fornecido.

06-21-00

LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA

06-22-00

BOCA DE LOBO

06-22-03

BOCA DE LOBO SIMPLES

06-22-04

BOCA DE LOBO DUPLA

06-23-00

REFORMA DE BOCA DE LOBO

06-23-01

REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES

06-23-02

REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA

06-23-03

REFORMA DE BOCA D ELOBO TRIPLA

O custo unitário inclui todas as despesas com material incorporado ou não, mão-de-obra e equipamentos de apoio para execução dos serviços.

O serviço será pago por quantitativo (un) de serviços efetivamente executado, conforme indicação de projeto.

06-23-04

SUBSTITUIÇÃO DE GUIA CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO

06-23-05

SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO

O custo unitário remunera todas as despesas com material incorporado ou não, mão-de-obra e equipamento de apoio para execução dos serviços.

Estão inclusos o fornecimento e substituição das peças.

O serviço será pago por quantitativo (un) de serviço efetivamente executado.

06-24-00

DRENO DE BRITA

06-25-00

DRENO DE AREIA

Os custos unitários incluem todas as despesas para fornecer, carregar, transportar, descarregar, espalhar e compactar o material adequadamente escolhido e aprovado pela Fiscalização, incluindo também acertos manuais do terreno e da base.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de base medida conforme determinação do projeto ou Fiscalização.

06-26-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE CONCRETO FURADO DIÂMETRO 20,0 CM

06.29.01

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADO PARA DRENAGEM , DIÂMETRO 2,5" ( EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 ,NBR 15073 E NBR 14692)

06.29.02

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADO PARA DRENAGEM , DIÂMETRO 3" ( EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 ,NBR 15073 E NBR 14692)

06.29.03

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADO PARA DRENAGEM , DIÂMETRO 4" ( EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 ,NBR 15073 E NBR 14692)

06.29.04

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADO PARA DRENAGEM , DIÂMETRO 6" ( EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 ,NBR 15073 E NBR 14692)

O custo unitário remunera o fornecimento dos materiais, inclusive perdas, o manuseio, o corte e o assentamento dos tubos aplicados.

O serviço será pago por metro linear (m) de tubulação assentada, medida no projeto.

06-31-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA, DIÂMETRO 4" X 60 CM

06-32-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA, DIÂMETRO 6" X 1 M

06-33-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA, DIÂMETRO 8" X 1M

06-34-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA, DIÂMETRO 12" X 1M

O custo unitário inclui todas as despesas com fornecimento de material, inclusive perdas, equipamentos, e mão-de-obra para corte e preparação, manuseio e assentamento do tubo aplicado, inclusive vedação e rejuntamento.

O serviço será pago por metro linear (m) de tubo aplicado e testado de acordo com a recomendação da Fiscalização, medida em conformidade com o projeto.

06-35-00

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO COM MANILHA DE CERÂMICA TIPO SABESP, DIÂMETRO 4"

O custo unitário inclui todas as despesas de material incorporado ou não, mão-de-obra e equipamento de apoio para execução do serviço, incluindo a escavação, o assentamento e a reconstituição de terreno da ligação desde o domicílio até a rede ou local comum de deposição do esgoto.

O serviço será pago por metro linear (m) de ligações executadas e aprovadas pela Fiscalização.

06-37-00

ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA, DIÂMETRO 4"

06-38-00

ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA, DIÂMETRO 6"

06-39-00

ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA, DIÂMETRO 8"

06-40-00

ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA, DIÂMETRO 12"

06-41-00

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO TIPO SABESP, DIÂMETRO 75 MM

06-42-00

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO TIPO SABESP, DIÂMETRO 100 MM

O custo unitário inclui todas as despesas com equipamento e mão-de-obra para corte, preparo e aplicação, além do fornecimento de material auxiliar necessário para sua fixação vedação e rejuntamento.

O serviço será pago por metro linear (m) de tubo assentado testado de acordo com instruções da Fiscalização, medida em conformidade com o projeto.

06-44-00

ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL

O custo unitário remunera o preparo do terreno; o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para construir, operar, manter, retirar e transportar o entulho das ensecadeiras; o escoramento e travamento das paredes.

O serviço será pago por metro quadrado (m2) de ensecadeira de parede simples executada e removida, medida no projeto.

06-45-00

ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES DUPLAS, COM POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL

O custo unitário remunera o fornecimento de toda mão de obra, materiais, e equipamentos necessários para construir, operar, manter, retirar e transportar o entulho das ensecadeiras;o escoramento e o travamento das paredes.

O projeto e a localização das ensecadeiras deverão ser previamente aprovados pela fiscalização.

O item 06.45 terá como unidade de medição o metro quadrado (m2) de ensecadeira de parede dupla construída e removida, medida no projeto.

06-46-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO, DIÂMETRO 30 CM

06-47-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO, DIÂMETRO 40 CM

06-48-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO, DIÂMETRO 50 CM

O custo unitário remunera o fornecimento dos materiais, inclusive perdas, equipamentos e mão de obra para o manuseio, corte e assentamento dos tubos e canaletas de concreto, inclusive vedações e rejuntamentos.

Os serviços serão pagos por metro linear (m) de tubulação assentada, medida no projeto, descontando-se as caixas de passagem.

06-49-00

ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA – POTÊNCIA ATÉ 5HP

Fornecimento das bombas, a manutenção, a operação, as instalações e a remoção.

O custo unitário remunera o serviço será pago pela potência das bombas, medida em horse power, multiplicada pelas horas (HP x h), efetivamente trabalhadas e apropriadas pela Fiscalização.

Este item refere-se a bombas com potência menor ou igual a 5HP e utilização máxima de 200h/mês. Para outras condições de serviço deverá ser analisado e aprovado preço extra-tabela.

06-50-00

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE, DIÂMETRO 30 CM

06-51-00

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE, DIÂMETRO 40 CM

06-52-00

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE, DIÂMETRO 50 CM

06-53-00

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE, DIÂMETRO 60 CM

06-54-00

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE, DIÂMETRO 70 CM

06-55-00

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE, DIÂMETRO 80 CM

06-56-00

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE, DIÂMETRO 90 CM

06-57-00

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE, DIÂMETRO 100 CM

06-58-00

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE, DIÂMETRO 110 CM

06-59-00

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE, DIÂMETRO 120 CM

06-60-00

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE, DIÂMETRO 150 CM

O custo unitário remunera o fornecimento dos materiais de vedação e rejuntamento como argamassas e etc.

Os serviços serão pagos por metro linear (m) de tubulação assentada, medida no projeto, descontando-se as caixas de passagem.

06-65-00

BOCA DE LEÃO

06-65-05

INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA ARTICULADA – EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA

06-65-06

INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA NÃO ARTICULADA – EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA

06-65-07

INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA – EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA

06-65-08

INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA NÃO ARTICULADA – EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA

O custo unitário remunera somente a implantação da boca de leão com a instalação da grelha especificada, bem como todos os materiais incorporados, mão-de-obra e equipamentos de apoio, exclusive fornecimento da grelha.

O serviço será pago por quantitativo (un) de grelha efetivamente instalada.

06-65-21

FORNECIMENTO DA GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FE. FUND. DUCTIL CL. MÍN. 250 - 25T- DIM.APR=810X270MM-NBR 10160 -T.ARTICULADO - PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

06-65-22

FORNECIMENTO DA GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FE. FUND. DUCTIL CL. MÍN. 250 - 25T- DIM.APR=810X270MM-NBR 10160- T. NÃO ARTICULADO - PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

06-65-23

FORNECIMENTO DA GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FE. FUND. DUCTIL CL. MÍN. D400 - 40T- DIM.APR=810X270MM-NBR 10160 -T. ARTICULADO.- PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

06-65-24

FORNECIMENTO DA GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FE. FUND. DUCTIL CL. MÍN. D400 - 40T- DIM.APR=810X270MM-NBR 10160 -T.NÃO ARTICULADO.- PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

06-65-25

- FORNECIMENTO DA GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FE. FUND. DUCTIL CL. MÍN. D400 - 40T- DIM.APR=500X500MM-NBR 10160 -T. ARTICULADO.- PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

06-65-27

FORNECIMENTO DA GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE PLASTICO CL. MÍN. 250 - 25T- DIM.APR=810X270MM-ABNT -T. ARTICULADO.- PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

O custo unitário remunera somente o fornecimento da grelha, exclusive sua instalação.

O serviço será pago por quantitativo (un) de grelha efetivamente fornecida.

06-66-00

REFORMA DE BOCA DE LEÃO

06-66-01

REFORMA DE BOCA DE LEÃO SIMPLES

06-66-02

REFORMA DE BOCA DE LEÃO DUPLA

O custo unitário inclui todas as despesas com material incorporado, mão-de-obra e equipamento de apoio para execução dos serviços.

O serviço será pago por quantitativo (un) de boca de leão efetivamente reformada.

06-66-05

SUBSTITUIÇÃO DE GRELHA TIPO “BOCA DE LEÃO” – ARTICULADO – EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA

06-66-06

SUBSTITUIÇÃO DE GRELHA TIPO “BOCA DE LEÃO” – NÃO ARTICULADO – EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA

O custo unitário remunera somente os materiais incorporados, mão-de-obra e equipamentos de apoio, para a substituição da grelha especificada, exclusive seu fornecimento.

O serviço será pago por quantitativo (un) de grelha efetivamente substituída.

06-68-00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA

06-68-01

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO 50 MM (2")

06-68-02

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO 75 MM (3")

06-68-03

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO 100 MM (4")

O custo unitário remunera o fornecimento, o manuseio, o corte, o preparo e o assentamento dos tubos; o fornecimento das conexões, colas, lixas, lubrificantes e outros materiais necessários.

O serviço será pago por metro linear (m) de tubulação assentada, medida no projeto.

06-69-01

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 6KN/M

06-69-02

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 8KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 7KN/M

06-69-03

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 9KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 8KN/M

06-69-04

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 9KN/M

06-69-05

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 12KN/M

06-69-06

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 14KN/M

06-69-07

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 21KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 19KN/M

06-69-08

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 26KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 23KN/M

06-69-09

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 27KN/M

O custo unitário remunera o fornecimento e a colocação da manta geotêxtil; perdas e sobreposições das mantas se houver.

O serviço será pago por metro quadrado (m²) de manta colocada, medida no projeto.

06-70-01
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD- 1MM DE ESPESSURA

06-70-02
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA FORMADA PELA ASSOCIAÇÃO DE UM TECIDO TÉCNICO DE POLIESTER COM UM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, EM ACORDO  COM A NBR 12824

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de manta / geomembrana efetivamente aplicada.

O custo unitário remunera o fornecimento e aplicação do material especificado, inclusive as perdas de corte.

06-70-03
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL FLEXÍVEL DE FILAMENTOS DE POLIPROPILENO ASSOCIADO ÁS SUAS DUAS SUPERFÍCIES GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS

O serviço será pago por m² (metro quadrado) de geocomposto efetivamente aplicado.

O custo unitário remunera o fornecimento e aplicação do geocomposto especificado, inclusive as perdas de corte.

06-71-00
O item será medido por hora de mão de obra e equipamentos utilizados no serviço. No custo unitário está incluída a mão de obra da operação do equipamento e a auxiliar. No equipamento está incluso o valor do motorista.

07-00-00

GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM

07-01-00

ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA GALERIAS MOLDADAS, COM REAPROVEITAMENTO

O custo unitário remunera o fornecimento e o preparo da madeira, a execução e a retirada do escoramento, inclusive cunhas e calços.

O serviço será pago por metro quadrado (m²) de parede escorada, medida no projeto.

07-03-00

ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFÍS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO

07-03-01

ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFÍS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO PROFUNDIDADE < OU = 4 M, COM BOCA DE 3 À 5 M

07-03-02

ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFÍS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO PROFUNDIDADE < OU = 4 M, COM BOCA DE 5 À 8 M

07-03-03

ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFÍS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO PROFUNDIDADE > 4 M, < OU = 6 M, COM BOCA DE 3 À 5 M

07-03-04

ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFÍS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO PROFUNDIDADE > 4 M, < OU = 6 M, COM BOCA DE 5 À 8 M

07-03-05

ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFÍS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO PROFUNDIDADE > 6 M, < OU = 8 M, COM BOCA DE 3 À 5 M

07-03-06

ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFÍS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO PROFUNDIDADE > 6 M, < OU = 8 M, COM BOCA DE 5 À 8 M

O custo unitário remunera o fornecimento, o manuseio, os cortes, as emendas e a cravação dos perfis metálicos; o fornecimento, o manuseio, os cortes e a colocação dos pranchões de madeira, inclusive preenchimento dos vazios e os encunhamentos; o fornecimento, o manuseio, os cortes, as emendas, a colocação, de estroncas e longarinas; a retirada e a limpeza das estroncas, das longarinas, dos pranchões e dos perfis.

Os serviços serão pagos por metro quadrado (m²) de parede efetivamente escorada, medida no projeto, sendo 75% do custo na colocação e 25% na retirada.

07-05-00

PERFÍS METÁLICOS PERDIDOS, EM ESCORAMENTOS, NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE DO REAPROVEITAMENTO PREVISTO NOS ITENS 7.3.

O custo unitário remunera o valor do perfil metálico pedido.

Este item só deve ser aplicado quando se previu inicialmente escoramento metálico com reaproveitamento e, em função de motivos técnicos, devidamente justificados pela Fiscalização, não foi possível sacar o perfil.

O serviço será pago por metro quadrado (m²) de parede escorada, considerando a área de influência do perfil.

07-06-00

CIMBRAMENTO EM GALERIA MOLDADA

O custo unitário remunera o fornecimento, o manuseio, o transporte e a montagem do cimbramento, inclusive dos escoramentos, encunhamentos e contraventamentos necessários; o descimbramento; elaboração do projeto executivo do escoramento e execução das bases de apoio.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de cimbramento executado, medido no projeto, considerando-se a projeção horizontal interna da laje superior da galeria.

07-07-00

FORMA PARA GALERIA MOLDADA

O custo unitário remunera o fornecimento, o manuseio e o corte da madeira; a execução e a montagem da forma, inclusive escoramentos e travamentos; a desforma e posterior remoção do material; transporte horizontal e vertical.

O serviço será pago por metro quadrado (m²) de superfície efetiva de forma em contato com o concreto.

07-08-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25

07-09-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO < 1/2"

07-10-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO > OU = 1/2"

07-11-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-60

O custo unitário remunera o fornecimento, o manuseio, os cortes, o dobramento e as emendas do aço; os gabaritos, os arames, os espaçadores e os caranguejos; a execução, o transporte vertical e horizontal e a colocação das armaduras nas formas.

Os serviços serão pagos por quilograma (kg) de armadura executada, medida no projeto.

07-12-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO

O custo unitário remunera o fornecimento, o manuseio, os cortes, o dobramento e as emendas da tela; os arames, os gabaritos, os espaçadores, as soldas e os caranguejos; transporte horizontal e vertical

Os serviços serão pagos por quilograma (kg) de tela colocada, medida no projeto.

07-13-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK = 10,0 MPA

07-14-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK = 15,0 MPA

07-15-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK = 20,0 MPA

07-16-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK = 25,0 MPA

07-17-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK = 30,0 MPA

O custo unitário remunera o fornecimento, o lançamento, o adensamento, o acabamento, independente do processo utilizado e da finalidade a que se destina.

Os serviços serão pagos por metro cúbico (m³) de concreto acabado medido no projeto.

07-18-00

ENROCAMENTO DE PEDRA EM TALUDES

O custo unitário remunera o fornecimento, o manuseio e o assentamento das pedras.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de enrocamento executado, medido no projeto.

07-19-00

BARBACANS DE TUBOS DE PVC DE DIÂMETRO 4"

O custo unitário remunera o custo unitário inclui todas as despesas para fornecer o tubo, inclusive perdas, mão-de-obra.

O serviço será pago por unidade (un) de tubo aplicado.

07-20-00

MURO DE ARRIMO DE RACHÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

O custo unitário remunera o fornecimento, o manuseio e o assentamento de rachão; e a argamassa de cimento e areia 1:3.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de muro de arrimo executado, medido no projeto.

07-22-00

DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL DE GALERIA MOLDADA

O custo unitário inclui todas as despesas com equipamentos e mão-de-obra para execução dos serviços de retirada, carregamento, transporte até 10 km e descarregamento com espalhamento, conforme indicação da Fiscalização.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de material retirado medido na caçamba do caminhão, com a presença e aprovação da Fiscalização e será paga de acordo com o custo unitário indicado na Planilha de Orçamento.

07-23-00

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO, TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10 CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7 MM

07-24-00

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO, TIPO CAIXA, H = 1,00 M, DE MALHA 8 X 10 CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7 MM

07-25-00

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO, TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10 CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,4 MM

07-26-00

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO, TIPO CAIXA, H = 1,00 M, DE MALHA 8 X 10 CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4 MM

O custo unitário remunera o preparo do terreno; o fornecimento de toda a mão de obra, materiais e equipamentos, o manuseio, a colocação e a amarração dos gabiões e pedra rachão.

Os serviços serão pagos por metro cúbico (m³) de gabião executado, medido no projeto.

07-30-00

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO, TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,17 M, DE MALHA 6 X 8 CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0 MM

07-31-00

FORNECIMENTO  E COLOCAÇÃO DE GABIÃO, TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,23 M, DE MALHA 6 X 8 CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0 MM

07-32-00

FORNECIMENTO  E COLOCAÇÃO DE GABIÃO, TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30 M, DE MALHA 6 X 8 CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0 MM

O custo unitário remunera o preparo do terreno; o fornecimento de toda a mão de obra, materiais e equipamentos, o manuseio, a colocação e a amarração dos gabiões e pedra rachão.

Os serviços serão pagos por metro quadrado (m²) de gabião executado, medido no projeto.

07-34-00

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO, TIPO SACO, D = 0,65 M, DE MALHA 8 X 10 CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4 MM

O custo unitário remunera o preparo de terreno; o fornecimento de toda a mão de obra, materiais e equipamentos, o manuseio, a colocação, e as amarrações dos gabiões e pedra rachão.

Os serviços serão pagos por metro cúbico (m³) de gabião executado, medido no projeto.

07-35-00

ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA – POTÊNCIA ATÉ 5HP

O custo unitário remunera fornecimento das bombas, a manutenção, a operação, as instalações e a remoção.

O serviço será pago pela potência das bombas, medida em horse power, multiplicada pelas horas (HP x h), efetivamente trabalhadas e apropriadas pela Fiscalização.

Este item refere-se a bombas com potência menor ou igual a 5 HP e utilização máxima de 200 h/mês. Para outras condições de serviço deverá ser analisado e aprovado preço extra-tabela.

07-40-01

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 6KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO

07-40-02

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 8KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 7KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO

07-40-03

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 9KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 8KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO

07-40-04

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 9KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO

07-40-05

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 12KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO

07-40-06

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 14KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO

07-40-07

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 21KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 19KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO

07-40-08

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 26KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 23KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO

07-40-09

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 27KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO

O custo unitário remunera o fornecimento e a colocação da manta geotextil; perdas e sobreposições das mantas se houver.

O serviço será pago por metro quadrado (m²) de manta colocada, medida no projeto.

08-00-00

PONTES E VIADUTOS

08-01-00

FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE EUCALIPTO, DIÂMETRO 20 À 30 CM

O custo unitário remunera o fornecimento, o manuseio, o preparo e a cravação da estaca, inclusive o preparo da cabeça; despesas com mobilização e desmobilização do bate-estaca; carga, transporte e descarga das estacas.

O serviço será pago por metro linear (m) de estaca cravada, medida desde a cota de arrasamento da mesma, conforme indicação de projeto até a extremidade inferior.

08-06-00

FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 250 X 32,7

08-07-00

FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 310 X 52,0

O custo unitário remunera o fornecimento, o manuseio e a cravação dos perfis metálicos, inclusive o preparo e a colocação de gabaritos; despesas com mobilização e desmobilização do bate-estaca; carga, transporte e descarga das estacas.

Os serviços serão pagos por metro linear (m) de estaca cravada, medida verticalmente desde a cota de arrasamento da mesma até a extremidade inferior da estaca.

08-13-00

FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES

O custo unitário remunera o fornecimento, o manuseio e o corte da madeira; a execução da forma inclusive escoramentos e travamentos; a desforma e posterior remoção do material; e transporte horizontal e vertical.

Os serviços serão pagos por metro quadrado (m²) de superfície efetiva de forma em contato com o concreto.

08-14-00

FORMA COMUM

08-14-01

FORMA COMUM INCLUSIVE CIMBRAMENTO

08-14-02

FORMA COMUM EXCLUSIVE  CIMBRAMENTO

O custo unitário remunera o fornecimento, o manuseio e o corte da madeira; a execução da forma e do cimbramento, inclusive escoramento e travamentos; a desforma e a desmontagem do cimbramento; e transporte horizontal e vertical.

O serviço será pago por metro quadrado (m²) de superfície efetiva de forma em contato com o concreto.

08-15-00

FORMA PARA CONCRETO APARENTE

08-15-01

FORMA PARA CONCRETO APARENTE INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA ATÉ 3 M

08-15-02

FORMA PARA CONCRETO APARENTE EXCLUSIVE CIMBRAMENTO

O custo unitário remunera o fornecimento, o manuseio e o corte da madeira; a execução da forma, inclusive escoramentos, travamentos e cimbramentos até 3 m; e desforma e posterior remoção do material; transporte horizontal e vertical.

O serviço será pago por metro quadrado (m²) de superfície efetiva de forma em contato com o concreto.

08-16-00

FORMA INTERNA NÃO RECUPERÁVEL, INCLUSIVE CIMBRAMENTO ATÉ 3,00 M

O custo unitário remunera o fornecimento, manuseio e o corte da madeira; a execução da forma, inclusive escoramentos, travamentos e cimbramento até 3 m;

transporte horizontal e vertical.

O serviço será pago por metro quadrado (m²) de superfície efetiva de forma em contato com o concreto.

08-18-01

CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

O custo unitário remunera o fornecimento dos materiais para composição do cimbramento.

O serviço será pago por metro cúbicoxmês (m3xmês), ou seja, pela quantidade de cimbramento executado e pelo período em que os mesmos permanecerem na obra.

08-18-02

CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M, MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM, INCLUSIVE O TRANSPORTE DOS MATERIAIS.

O custo unitário remunera a preparação das bases de apoio, o manuseio e a montagem do cimbramento, encunhamentos e contraventamentos necessários, e a posterior desmontagem (descimbramento), inclusive o transporte dos materiais.

O serviço será pago por metro cúbico (m3) de cimbramento executado, medido no projeto, considerando-se a projeção horizontal da peça cimbrada e com a altura até a face inferior da mesma.

08-19-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25

08-20-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO MENOR QUE 1/2"

08-21-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2"

08-22-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-60

O custo unitário remunera o fornecimento, o manuseio, os cortes, o dobramento e as emendas do aço; os gabaritos, os arames, os espaçadores e os caranguejos; a execução, o transporte vertical e horizontal e a colocação das armaduras nas formas.

Os serviços serão pagos por quilograma (kg) de armadura executada, medida no projeto.

08-23-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO

O custo unitário remunera o fornecimento, o manuseio, os cortes, o dobramento e as emendas da tela; os arames, os gabaritos, os espaçadores, as soldas e os caranguejos; transporte horizontal e vertical

Os serviços serão pagos por quilograma (kg) de tela colocada, medida no projeto.

08-24-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK= 10,0 MPA, BOMBEADO

08-25-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK= 15,0 MPA, BOMBEADO

08-26-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK= 20,0 MPA, BOMBEADO

08-27-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK= 25,0 MPA, BOMBEADO

08-28-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK= 30,0 MPA, BOMBEADO

O custo unitário remunera o fornecimento, o lançamento, o bombeamento, o adensamento, o acabamento, independente do processo utilizado e da finalidade a que se destina.

Os serviços serão pagos por metro cúbico (m³) de concreto acabado medido no projeto.

08-29-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO, CONTENDO 70% DE CONCRETO FCK= 15,0 MPA E 30% DE PEDRA MARROADA

O custo unitário inclui todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra e materiais necessários à adequada execução dos serviços: fabricação, transporte horizontal e vertical, lançamento, adensamento, cura, limpeza, arremates e remoção do concreto excedente.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de concreto medido conforme o projeto.

08-30-00

ALVENARIA DE TIJOLO COMUM PARA FUNDAÇÃO

O custo unitário inclui todas as despesas para fornecer o material direto e indireto; aprovado quanto a sua qualidade pela Fiscalização; mão-de-obra para execução de todos os serviços e equipamentos para transporte e apoio executivo.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) do serviço efetivamente executado, medido conforme indicação de projeto.

08-31-00

ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM

08-32-00

ALVENARIA DE MEIO TIJOLO COMUM

08-33-00

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 09 X 19 X 39 CM

08-34-00

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM

O custo unitário inclui todas as despesas para fornecimento de material direto e indireto, aprovado quanto a sua qualidade pela Fiscalização, mão-de-obra para execução dos serviços e equipamentos para transporte.

O serviço será pago por metro quadrado (m²) de serviço efetivamente executado, medido conforme indicação de projeto.

08-35-00

ALVENARIA DE PEDRA SECA

08-36-00

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

O custo unitário inclui todas as despesas para fornecer o material direto e indireto, aprovado quanto a sua qualidade pela Fiscalização, mão-de-obra para execução de todos os serviços e equipamentos para transporte e apoio executivo.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) do serviço efetivamente executado, medido conforme indicação de projeto, e pago de acordo com os custos unitários indicados na Planilha de Orçamento.

08-37-00

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6

08-38-00

REVESTIMENTO COM 2 CM DE ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA 1:3

08-39-00

EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1:2:8

08-40-00

REBOCO

08-41-00

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO EM CONTATO COM A TERRA

08-42-00

IMPERMEABILIZAÇÃO DE TABULEIROS

O custo unitário inclui todas as despesas para fornecimento de material direto e indireto; aprovado quanto a sua qualidade pela Fiscalização; mão-de-obra para execução dos serviços e equipamentos para transporte.

O serviço será pago por metro quadrado (m²) de serviço efetivamente executado, medido conforme indicação de projeto.

08-43-00

JUNTA TIPO FUNGENBAND O-12 OU SIMILAR

08-44-00

JUNTA TIPO FUNGENBAND O-22 OU SIMILAR

O custo unitário inclui todas as despesas com o fornecimento e aplicação das juntas levando-se em conta as perdas possíveis, soldas e fixações recomendadas em projeto.

O serviço será pago por metro linear (m) de junta efetivamente executada, medida conforme indicação de projeto.

08-45-00

APOIO DE NEOPRENE SIMPLES

08-46-00

APOIO DE NEOPRENE FRETADO

O custo unitário remunera o fornecimento e colocação do apoio, inclusive o fornecimento e a execução do berço e arremates.

Os serviços serão pagos por decímetro cúbico (dm³) de apoio colocado, medido no projeto.

08-48-00

GRADIL DE FERRO MODELO PMSP

08-48-01

GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA

08-48-02

PINTURA DE GRADIL DE FERRO, MODELO PMSP

O custo unitário remunera o fornecimento e a instalação do gradil ou portão, inclusive colocação de chumbadores na estrutura; a pintura do gradil e do portão.

As bases para fundações serão pagas em itens específicos.

O item 08.48.01 será pago por metro linear (m) de gradil instalado, medido no projeto. No caso do item 08.48.02, por metro quadrado (m²) de área, resultado do comprimento do gradil multiplicado pela altura. Não será cobrada nenhuma metragem a mais por conta de saliências ou reentrâncias no projeto.

08-49-00

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

08-50-00

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

08-51-00

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

O custo unitário inclui todas as despesas com o fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à demolição, regularização da superfície e carga do material demolido. O transporte do material demolido será remunerado conforme o item 08-52 - Remoção de Entulho.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) efetivamente demolido, medido "in loco" no elemento demolido, estabelecido e aprovado pela Fiscalização.

08-53-00

CORTE DE PERFIL DE AÇO 10"

08-54-00

CORTE DE PERFIL DE AÇO 12”

08-55-00

EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO 10"

08-56-00

EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO 12”

O custo unitário inclui todas as despesas de materiais e mão-de-obra para execução do corte ou emenda dos perfis, inclusive remoção e transporte quando necessário.

O serviço será pago por quantitativo (un) de perfis cortados/emendados, aprovados antecipadamente pela Fiscalização.

08-57-00

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 2540 VV OU SIMILAR

08-58-00

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 3550 VV OU SIMILAR

O custo unitário inclui todas as despesas com o fornecimento e aplicação das juntas levando-se em conta as perdas possíveis, soldas e fixações recomendadas em projeto.

O serviço será pago por metro linear (m) de junta efetivamente executada, medida conforme indicação no projeto.

08-62-00

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190-RB - 4 Ø = 1/2" INCLUINDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO

08-63-00

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190-RB 6 Ø = 1/2"INCLUINDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO

08-64-00

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190-RB - 12 Ø = 1/2"INCLUINDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO

O custo unitário remunera o fornecimento, o preparo e a colocação do aço de protensão nas formas; o fornecimento de molas e bainhas; a protensão, o fornecimento e injeção da nata de cimento e aditivos.

Os serviços serão pagos por quilograma (kg) de aço protendido, medido no projeto, sendo 75% na colocação e 25% após a protensão.

08-65-00

ANCORAGEM ATIVA SÉRIE V-4 Ø = 1/2"

08-66-00

ANCORAGEM ATIVA SÉRIE V-6 - Ø = 1/2"

08-67-00

ANCORAGEM ATIVA SÉRIE V-12 - Ø = 1/2"

O custo unitário remunera o fornecimento e a colocação da ancoragem, inclusive o fornecimento e a colocação de nichos, luvas plásticas e demais acessórios.

Os serviços serão pagos por unidade (un) de ancoragem colocada, medida após a protensão.

08-68-00

BROCA, DIÂMETRO 25 CM, PROFUNDIDADE ATÉ 4 M

O custo unitário remunera locação; fornecimento dos materiais; escavação; preparo e colocação dos materiais; mobilização e desmobilização dos equipamentos.

O serviço será pago por metro linear (m) de broca efetivamente executada.

08-70-00

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM

O custo unitário inclui todas as despesas para fornecimento de material direto e indireto, aprovado quanto a sua qualidade pela Fiscalização, mão-de-obra para execução dos serviços  e equipamentos para transporte.

O serviço será pago por metro quadrado (m²) de serviço efetivamente executado, medido conforme indicação de projeto.

08-71-00

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 6080 VV OU SIMILAR

08-72-00

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 99120 VV OU SIMILAR

O custo unitário remunera todas as despesas com o fornecimento e aplicação das juntas, levando-se em conta as perdas possíveis, soldas e fixações recomendadas em projeto.

O serviço será pago por metro linear (m) de junta executada.

08-73-00

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190 RB 12 DIÂM. 5/8", INCLUIDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO

O custo unitário remunera o fornecimento, o preparo e a colocação de aço de protensão nas formas; o fornecimento de molas e bainhas; a protensão, o fornecimento e injeção de nata de cimento e aditivos.

O serviço será pago por quilograma  (kg) de aço de protendido.

08-76-00

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 0411 M OU SIMILAR

08-77-00

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 2027 M, OU SIMILAR

08-78-00

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 5070 OU SIMILAR

O custo unitário remunera todas as despesas com o fornecimento e aplicação das juntas, levando-se em conta as perdas possíveis, soldas e fixações recomendadas em projeto.

O serviço será pago por metro linear (m) de junta executada.

08-79-00

ANCORAGEM ATIVA SERIE V 12 Ø = 5/8"

O custo unitário remunera o fornecimento e a colocação da ancoragem, inclusive o fornecimento e a colocação de nichos, luvas plásticas e demais acessórios.

Os serviços serão pagos por unidade (un) de ancoragem colocada, medida após a protensão.

08-80-00

CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM

O custo unitário remunera a carga; o transporte até a distância média de 1,00 Km; a descarga.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de entulho removido medido na caçamba do caminhão.

08-86-00

REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM

O custo unitário remunera a remoção de entulho, considerando-se como distância de transporte, a distância média entre os percursos de ida e volta, com trajetos aprovados pela Fiscalização.

Não inclui a carga.

O serviço será pago por m³Xkm de entulho removido, sendo a quantidade de material medido na caçamba do caminhão.

08.87.00

BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

O item será medido por metro cúbico (m³) de material britado.

O custo unitário remunera a britagem dos materiais provenientes da construção civil e a retirada da ferragem e dos materiais com diâmetro superior a 1”. Não inclusa a carga e o transporte.

09-00-00

FRESAGEM

09-01-00

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3 CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 KM

09-02-00

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3 CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 KM

09-03-00

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 KM

09-04-00

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 KM

O custo unitário remunera todo equipamento e mão-de-obra necessários à execução dos serviços requeridos.

O serviço será pago por metro quadrado (m²) de fresagem, medida de acordo com o efetivamente executado.

10-00-00

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS)

10-01-00

ANDAIMES METÁLICOS

10-01-01

ANDAIMES METÁLICOS FORNECIMENTO

O custo unitário remunera o fornecimento de todas as peças e acessórios, tirantes, encunhamentos, contraventamentos, ancoragens, estaiamentos e bases necessárias; e a elaboração do projeto executivo.

O serviço será pago por metro cúbico x mês (m3 x mês), considerando-se como fração mínima o dia, de andaime montado, medido no projeto, considerando a projeção vertical do andaime na parede. O tempo será contado durante o período de utilização do andaime, sem contar o tempo de montagem e desmontagem, a critério da Fiscalização.

10-01-02

ANDAIMES METÁLICOS MONTAGEM E DESMONTAGEM

O custo unitário remunera toda mão de obra e equipamentos necessários para o transporte interno, o manuseio, a montagem e a desmontagem dos andaimes.

O serviço será pago por metro cúbico (m3) de andaime montado. Após a conclusão da montagem será pago 50% do valor unitário, o restante de 50% será pago após a desmontagem.

10-02-00

PLATAFORMA DE MADEIRA A SEREM ARMADAS SOBRE ANDAIMES METÁLICOS

O custo unitário remunera o fornecimento de toda madeira e demais materiais necessários para construção da plataforma e escadas de acesso; o fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários para construção e desmontagem das plataformas.

O serviço será pago por metro quadrado (m²), de plataforma montada; medida pela projeção horizontal; após concluída a sua montagem.

10-03-00

APICOAMENTO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO (COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO)

10-04-00

CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE

O custo unitário remunera todas as despesas com o fornecimento dos materiais, a mão de obra e os equipamentos necessários ao corte, à regularização da superfície, ao apicoamento e a carga do material demolido;

O transporte do material será remunerado conforme o item 8.52- Remoção de entulho.

As áreas a serem cortadas e apicoadas serão liberadas pela Fiscalização por escrito.

Os serviços serão pagos por metro quadrado (m²) de concreto efetivamente cortado ou apicoado, medidos no local, após aprovação pela fiscalização.

10-05-00

JATEAMENTO PARA LIMPEZA DE FERRAGENS E SUPERFÍCIES DE CONCRETO

O custo unitário remunera o fornecimento da mão-de-obra, os materiais não incorporados, água, abrasivo e equipamentos.

A medição será aprovada pela fiscalização após a conclusão dos serviços em padrões de qualidade compatíveis com as necessidades de cada etapa do trabalho.

As áreas a serem jateadas serão liberadas por escrito pela fiscalização.

O serviço será pago por metro quadrado (m²) de área efetivamente jateada e aprovada pela fiscalização.

10-06-00

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPOXÍDICO PARA COLAGEM

O custo unitário remunera a limpeza da área, o fornecimento, o manuseio, o preparo e a aplicação do adesivo,  conforme o uso e o consumo especificados pelo fabricante.

O serviço será pago por metro quadrado (m2) de área “pintada”, medida no local e aprovada pela fiscalização.

10-07-00

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO

10-07-02

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO – FCK = 20MPA, EM OBRAS DE CONTENÇÃO

10-07-03

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO – FCK = 25MPA , EM OBRAS DE CONTENÇÃO

10-07-04

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO – FCK = 30MPA, EM OBRAS DE CONTENÇÃO

O custo unitário remunera o fornecimento e o preparo de materiais, projeção do concreto, inclusive as perdas por reflexão, em obras de contenção.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de concreto aplicado medido no projeto.

10-08-00

GRAUTE

10-08-01

GRAUTE COM PEDRISCO, FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO

10-08-02

GRAUTE, FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO

O custo unitário remunera o preparo das superfícies e o fornecimento dos materiais como o graute, o pedrisco, etc., o manuseio e a aplicação da mistura.

O serviço será pago por metro cúbico (m3) de graute e aprovada pela fiscalização.

10-09-00

COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA

O custo unitário remunera a abertura do sulco, o fornecimento, o manuseio e a aplicação da argamassa epoxídica. Os bicos de injeção serão pagos pelo item 10.10.

A demarcação da fissura será aprovada pela fiscalização.

O serviço será pago por metro linear (m) de fissura tratada e aprovada pela fiscalização.

10-10-00

BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE

O custo unitário remunera a execução dos furos, o fornecimento, a instalação e o posterior corte e arrasamento dos bicos de injeção. A locação dos bicos deverá ser aprovada pela fiscalização.

O serviço será pago por unidade (un) de bico instalado, arrasado e aprovado pela fiscalização.

10-11-00

TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI

O custo unitário remunera o fornecimento, o manuseio e a injeção da resina, através dos bicos já instalados, conforme as recomendações do fabricante.

A injeção será acompanhada pela Fiscalização.

O serviço será pago por quilograma (kg) de resina aplicada; medido pelo consumo real, aprovado pela fiscalização.

10-12-00

CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO

O custo unitário remunera o fornecimento e a colocação dos purgadores nos locais indicados; os testes com ar e água especificados; a limpeza e a secagem das áreas; o fornecimento dos materiais, o preparo e a injeção da nata; os equipamentos e materiais necessários.

Esta operação deverá ser acompanhada pela fiscalização.

O serviço será pago por litro (l) de calda cimento consumido e aprovado pela fiscalização.

10-13-00

TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE, BICOMPONENTE, ISENTA DE SOLVENTES

O custo unitário remunera o fornecimento, o manuseio e a injeção da resina, através dos bicos já instalados, conforme as recomendações do fabricante.

A injeção será acompanhada pela Fiscalização.

O serviço será pago por quilograma (kg) de resina aplicada; medido pelo consumo real, aprovado pela fiscalização.

10-15-00

CURA QUÍMICA

O custo unitário remunera o preparo da superfície; o fornecimento de mão de obra, materiais, a aplicação, a manutenção e posterior remoção e limpeza.

O serviço será pago por metro quadrado (m2) de cura química aplicada, medida no projeto.

10-16-00

SINALIZAÇÃO

10-16-01

SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL

10-16-02

SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO

Estes custos unitários remuneram:

No custo de metro quadrado (m²) de tapume móvel estão incluídos toda a mão-de-obra e materiais necessários à sua execução. Inclui também a pintura do Tapume, de acordo com as instruções do CET.

No custo de metro linear (m) de Iluminação estão também incluídos todos os materiais e mão de obra necessárias à execução de iluminação em obras de recuperação.

O serviço será pago por metro quadrado (m²), no caso de tapume móvel e o metro (m), no caso de iluminação, medidos pelo efetivamente executado.

10-16-03

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

O serviço será medido por m2 (metro quadrado) de placa instalada.

O custo unitário remunera o fornecimento dos materiais, os acessórios para a fixação e a mão de obra necessária para instalação da placa de obra com o adesivo que deverá atender o manual de identidade visual das placas de obras conforme orientação da Assessoria de Comunicação.

10-17-00

HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

O custo unitário remunera o fornecimento da mão de obra, os materiais, a água, os equipamentos, as redes e a energia elétrica.

A medição será aprovada pela fiscalização após a conclusão dos serviços em padrões de qualidade compatíveis com as necessidades de cada etapa do trabalho.

As áreas a serem jateadas serão liberadas por escrito pela fiscalização.

O serviço será pago por metro quadrado (m2) de área efetivamente jateada.

10-18-00

PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON

O custo unitário remunera o fornecimento da mão de obra, os materiais e equipamentos, manuseio e colocação de tela plástica de proteção.

O serviço será remunerado por metro quadrado (m2) de tela plástica colocada.

10-19-00

LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO

O custo unitário remunera o fornecimento da mão de obra, os materiais e equipamentos para execução do lixamento e posterior limpeza

O serviço será pago por metro quadrado (m2) de superfície lixada (acabada).

10-20-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO

O custo unitário remunera o fornecimento dos materiais, o preparo, o manuseio e a aplicação de resina epoxídica em chumbadores, conforme especificação do fabricante.

O serviço será pago por quilograma (kg) de resina aplicada.

10-21-00

CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13 CM

O custo unitário remunera todas as despesas com fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos, água e disco diamantado necessários ao corte.

Quando realizado corte em laje/piso, a área de corte será o produto do comprimento do corte pela profundidade cortada.

O serviço será pago por metro quadrado (m2) de corte efetivamente executado.

10-22-00

REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE COM REMOVEDOR "PINTOFF" OU SIMILAR

O custo unitário remunera o preparo da superfície; o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para execução da remoção e posterior limpeza.

O serviço será pago por metro quadrado (m2) de superfície limpa.

10-23-00

TINTA PVA (LÁTEX) – CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA

O custo unitário remunera a limpeza e preparo da superfície; o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para execução da pintura e posterior limpeza.

O serviço será pago por metro quadrado (m2) de superfície efetivamente pintada.

10-24-00

FURAÇÃO EM CONCRETO

10-24-01

FURAÇÃO EM CONCRETO - DIÂMETRO 5/8” EM CONCRETO

10-24-02

FURAÇÃO EM CONCRETO - DIÂMETRO 3/4 “ EM CONCRETO

10-24-03

FURAÇÃO EM CONCRETO - DIÂMETRO 1” EM CONCRETO

10-24-04

FURAÇÃO EM CONCRETO - DIÂMETRO 1.1/4” EM CONCRETO

10-24-05

FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO – DIÂMETRO 2” EM CONCRETO

10-24-06

FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO – DIÂMETRO 3” EM CONCRETO

10-24-07

FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO – DIÂMETRO 4” EM CONCRETO

10-24-08

FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO – DIÂMETRO 1.1/2” EM CONCRETO

O custo unitário remunera a execução dos furos, incluso o fornecimento de toda mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e brocas necessárias.

Os serviços serão pagos por centímetro (cm) de furos executados, classificado conforme o diâmetro do mesmo, medidos no local, através da somatória dos comprimentos dos furos de mesmo diâmetro.

10.25.01

APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO – BASE SOLVENTE – 2 DEMÃOS - (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)

O custo unitário remunera o fornecimento e aplicação da tinta especificada.

O serviço será pago por metro quadrado (m2) de tinta aplicada, considerando-se a área das superfícies efetivamente pintadas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

10.25.03

APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO – BASE SOLVENTE – 2 DEMÃOS - (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)

O custo unitário remunera o fornecimento e aplicação do verniz especificado.

O serviço será pago por metro quadrado (m2) de verniz aplicado, considerando-se a área das superfícies efetivamente envernizadas; desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões.

11-00-00

CUSTO HORÁRIO EM OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS( inclui combustível e operador)

11-02-00

CAMINHÃO BASCULANTE 4,0 M3

11-03-00

CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE  8TON.

11-04-00

CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8TON COM GUINDASTE

11-05-00

CAMINHÃO COM TANQUE IRRIGADOR DE 6000 LITROS

11-06-00

CAMINHÃO TRATOR COM SEMI-REBOQUE PLANO CARREGA TUDO

11-07-00

COMPRESSOR PORTÁTIL - 295 PCM

11-08-00

CARRO POPULAR

11-09-00

MOTONIVELADORA - 125HP

11-10-00

MOTONIVELADORA

11-11-00

PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80M3

11-14-00

RETROESCAVADEIRA CAP CAÇAMBA FRONTAL 0,76M3

11-15-00

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO 4T

11-17-00

ROLO COMPACTADOR  PÉ DE CARNEIRO DE UM CIL. 12,2 TON

11-18-00

TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA

11-19-00

TRATOR DE ESTEIRA - 9TON

11-20-00

TRATOR DE ESTEIRA - 16TON

11-22-00

PERUA KOMBI 50% EM OPERAÇÃO

11-23-00

CAMINHÃO BASCULANTE 10M3

11-24-00

ROMPEDOR

11-25-00

CAMINHÃO ESPARGIDOR - 6000L

11-26-00

VIBROACABADORA  DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H

11-27-00

GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12T

11-28-00

GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T

O custo unitário remunera a utilização do equipamento, contemplando os itens  demonstrados na Tabela de Especificações, Valores e Parâmetros para cálculo do custo unitário dos Equipamentos

O item será medido por hora( h ) .

12-00-00

MÃO DE OBRA HORISTA COM OS ENCARGOS SOCIAIS

12-02-00

CALCETEIRO

12-03-00

CARPINTEIRO

12-04-00

ELETRICISTA

12-05-00

ENCANADOR

12-06-00

ESGOTEIRO

12-07-00

FERREIRO

12-08-00

MOTORISTA DE CAMINHÃO

12-09-00

OPERADOR DE MÁQUINA PESADA

12-10-00

PEDREIRO

12-11-00

SERVENTE

12-12-00

ENCARREGADO

12.13.00

ENGENHEIRO DA OBRA

O custo unitário remunera o salário, encargos sociais e trabalhistas

O item será medido por h (hora) efetivamente despendida na elaboração de atividades correlatas à profissão indicada

13-00-00

FUNDAÇÕES

13-01-00

EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ, SEM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

13-01-01

ESTACA TIPO RAIZ, 100 MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 10T

13-01-02

ESTACA TIPO RAIZ, 100 MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 10T

13-01-03

ESTACA TIPO RAIZ, 120 MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 15T

13-01-04

ESTACA TIPO RAIZ, 120 MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 15T

13-01-05

ESTACA TIPO RAIZ, 150 MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 25T

13-01-06

ESTACA TIPO RAIZ, 150 MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 25T

13-01-07

ESTACA TIPO RAIZ, 160 MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 35T

13-01-08

ESTACA TIPO RAIZ, 160 MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 35T

13-01-09

ESTACA TIPO RAIZ, 200 MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 50T

13-01-10

ESTACA TIPO RAIZ, 200 MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 50T

13-01-11

ESTACA TIPO RAIZ, 250 MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 80T

13-01-12

ESTACA TIPO RAIZ, 250 MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 80T

13-01-13

ESTACA TIPO RAIZ, 310 MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 100T

13-01-14

ESTACA TIPO RAIZ, 310 MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 100T

13-01-15

ESTACA TIPO RAIZ, 400 MM, COM PERFURÇÃO EM SOLO- 130T

13-01-16

ESTACA TIPO RAIZ, 400 MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 130T

O custo unitário remunera o fornecimento dos equipamentos e a mão de obra especializada; a perfuração em solo ou em rocha auxiliada por circulação de água, podendo ou não ser revestida; a instalação da armadura; o preenchimento com argamassa.

Não estão  incluídos nos custos unitários o fornecimento dos seguintes materiais:

O cimento, a areia, o aço, a água e o arame recozido e também a mão de obra auxiliar, que poderão ser remunerados pelo sub-item 13.02 da Tabela.

Para a estaca inclinada, acrescer 1% ao valor da estaca vertical a cada grau de inclinação.

Os serviços serão pagos por metro linear (m) de estaca executada, medida no projeto.

13-02-00

MATERIAIS PARA ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO)

13-02-01

MATERIAIS PARA ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) – FORNECIMENTO DE CIMENTO COMUM

13-02-02

MATERIAIS PARA ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) – FORNECIMENTO DE AREIA

13-02-03

MATERIAIS PARA ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) – FORNECIMENTO DE AÇO CA – 50 COM BITOLA > = 12,5MM

13-02-04

MATERIAIS PARA ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) – FORNECIMENTO DE AÇO CA – 50 COM BITOLA < = 12,5MM

13-02-05

MATERIAIS PARA ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) – FORNECIMENTO DE ÁGUA

13-02-06

MATERIAIS PARA ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) – FORNECIMENTO DE ARAME RECOZIDO N.18

O custo unitário remunera somente o fornecimento dos materiais.

O serviço será pago por quantitativo de cada material efetivamente fornecido.

14-00-00

SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO

14-01-00

SERVIÇOS INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS AGREGADOS RECICLADOS

14-01-01

FUNDAÇÃO DE RACHÃO

14-01-02

REVESTIMENTO PRIMÁRIO C/ AGREGADO RECICLADO MISTURADO AO SOLO LOCAL, INCLUSIVE ESCARIFICAÇÃO, VERIFICAÇÃO, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ENSAIOS, CAMADA ACABADA, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO.

14-01-03

BASE DE AGREGADO RECICLADO SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO

14-01-04

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 10% EM VOLUME SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO

14-01-05

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 20% EM VOLUME SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO

14-01-06

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 30% EM VOLUME SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO

14-01-07

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 40% EM VOLUME SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO

14-01-08

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 50% EM VOLUME SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO

14-01-09

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 60% EM VOLUME SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO

14-01-10

LASTRO DE AGREGADO RECICLADO SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO

14-01-11

DRENO DE AGREGADO RECICLADO SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO

14-02-00

SERVIÇOS INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS AGREGADOS RECICLADOS

14-02-01

FUNDAÇÃO DE AGREGADO RECICLADO COM FORNECIMENTO DE AGREGADO

14-02-02

REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM AGREGADO RECICLADO MISTURADO AO SOLO LOCAL, COM  FORNECIMENTO DE AGREGADO

14-02-03

BASE DE AGREGADO RECICLADO COM FORNECIMENTO DE AGREGADO

14-02-04

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 10% EM VOLUME COM FORNECIMENTO DE AGREGADO

14-02-05

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 20% EM VOLUME COM FORNECIMENTO DE AGREGADO

14-02-06

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 30% EM VOLUME COM FORNECIMENTO DE AGREGADO

14-02-07

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 40% EM VOLUME COM FORNECIMENTO DE AGREGADO

14-02-08

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 50% EM VOLUME COM FORNECIMENTO DE AGREGADO

14-02-09

REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 60% EM VOLUME COM FORNECIMENTO DE AGREGADO

14-02-10

LASTRO DE AGREGADO RECICLADO COM FORNECIMENTO DE AGREGADO

14-02-11

DRENO DE AGREGADO RECICLADO COM FORNECIMENTO DE AGREGADO

Os itens desse capítulo (14) de serviços com utilização de agregados reciclados seguem os mesmos critérios de medição estabelecidos para os itens assemelhados que usam pedras britadas.

15-00-00

TÚNEIS

Execução em condições ideais: solo de boa consistência e coesão; recobrimento adequado e ausência de carga dinâmica sobre a travessia; lençol freático de baixo volume e pressão.

15-01-00

ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA NÃO DESTRUTIVO, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO ATÉ FORA DO POÇO

O custo unitário remunera escavação manual subterrânea em solo; transporte vertical e horizontal do material escavado até fora do poço de acesso.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) efetivamente escavado e transportado até fora do poço de acesso, medido no projeto.

15-02-00

ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO

O custo unitário remunera escavação manual em solo; transporte vertical do material escavado até fora do poço de acesso.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) efetivamente escavado e removido até fora do poço de acesso, medido no projeto.

15-03-00

ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA NÃO DESTRUTIVO

O custo unitário remunera fornecimento dos materiais e equipamentos de iluminação e de ventilação; implantação e manutenção dos sistemas de iluminação e ventilação.

O serviço será pago por metro linear (m) de túnel onde os sistemas de iluminação e ventilação forem implantados, medidos no projeto.

15-04-00

EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO

15-04-01

EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO 2,40M

15-04-02

EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO 2,60M

15-04-03

EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO 2,80M

15-04-04

EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO 3,00M

15-04-05

EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO 3,20M

O custo unitário remunera o manuseio e montagem das chapas de aço corrugadas;  o preparo e execução da injeção de solo-cimento, para consolidação externa; transportes horizontais e verticais.

O serviço será pago por metro linear (m) de poço onde as chapas foram efetivamente instaladas e consolidadas com injeção de solo-cimento, medido no projeto.

15-05-00

EXECUÇÃO DE “TUNNEL LINER” INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO

15-05-01

EXECUÇÃO DE “TUNNEL LINER” INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO - DIÂMETRO 1,60M

15-05-02

EXECUÇÃO DE “TUNNEL LINER”  INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO - DIÂMETRO DE 1,80M

15-05-03

EXECUÇÃO DE “TUNNEL LINER” INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO - DIÂMETRO 2,00M

15-05-04

EXECUÇÃO DE “TUNNEL LINER” INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO - DIÂMETRO 2,20M

O custo unitário remunera manuseio e montagem das chapas de aço corrugadas; o preparo e execução da injeção de solo-cimento, para consolidação externa; transportes horizontais e verticais.

O serviço será pago por metro linear (m) de túnel onde as chapas foram efetivamente instaladas e consolidadas com execução da injeção de solo-cimento, medido no projeto.

15-06-00

FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER”, GALVANIZADA

15-06-01

FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER”, GALVANIZADA - DIÂMETRO DE 1,60M E ESPESSURA DE 2,70MM

15-06-02

FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER”, GALVANIZADA - DIÂMETRO DE 1,80M E ESPESSURA DE 2,70MM

15-06-03

FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER”, GALVANIZADA - DIÂMETRO DE 2,00M E ESPESSURA DE 2,70MM

15-06-04

FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER”, GALVANIZADA - DIÂMETRO DE 2,20M E ESPESSURA DE 2,70MM

15-06-05

FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER”, GALVANIZADA - DIÂMETRO DE 2,40M E ESPESSURA DE 2,70MM

15-06-06

FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER”, GALVANIZADA - DIÂMETRO DE 2,60M E ESPESSURA DE 2,70MM

15-06-07

FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER”, GALVANIZADA - DIÂMETRO DE 2,80M E ESPESSURA DE 2,70MM

15-06-08

FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER”, GALVANIZADA - DIÂMETRO DE 3,00M E ESPESSURA DE 2,70MM

15-06-09

FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER”, GALVANIZADA - DIÂMETRO DE 3,20M E ESPESSURA DE 2,70MM

15-06-10

FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER”, GALVANIZADA - DIÂMETRO DE 2,00M E ESPESSURA DE 3,40MM

15-06-11

FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER”, GALVANIZADA - DIÂMETRO DE 2,20M E ESPESSURA DE 3,40MM

15-06-12

FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER”, GALVANIZADA - DIÂMETRO DE 2,40M E ESPESSURA DE 3,40MM

15-06-13

FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER”, GALVANIZADA -DIÂMETRO DE 2,60M E ESPESSURA DE 3,40MM

15-06-14

FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER”, GALVANIZADA -DIÂMETRO DE 2,80M E ESPESSURA DE 3,40MM

15-06-15

FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER”, GALVANIZADA -DIÂMETRO DE 3,00M E ESPESSURA DE 3,40MM

15-06-16

FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER”, GALVANIZADA -DIÂMETRO DE 3,20M E ESPESSURA DE 3,40MM

O custo unitário remunera o fornecimento da chapa de aço galvanizada, corrugada, tipo “túnnel liner”, colocada na obra, inclusive parafusos, porcas, arruelas e acessórios.

O serviço será pago por metro linear (m) de chapa de aço galvanizada, corrugada, tipo “tunnel liner”, fornecida na obra em conformidade com o projeto.

15-07-00

FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER”

15-07-01

FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER” DIÂMETRO DE 1,60M E ESPESSURA DE 2,50MM

15-07-02

FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER” DIÂMETRO DE 1,80M E ESPESSURA DE 2,50MM

15-07-03

FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER” DIÂMETRO DE 2,00M E ESPESSURA DE 2,50MM

15-07-04

FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER” DIÂMETRO DE 2,20M E ESPESSURA DE 2,50MM

15-07-05

FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER” DIÂMETRO DE 2,40M E ESPESSURA DE 2,50MM

15-07-06

FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER” DIÂMETRO DE 2,60M E ESPESSURA DE 2,50MM

15-07-07

FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER” DIÂMETRO DE 2,80M E ESPESSURA DE 2,50MM

15-07-08

FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER” DIÂMETRO DE 3,00M E ESPESSURA DE 2,50MM

15-07-09

FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER” DIÂMETRO DE 3,20M E ESPESSURA DE 2,50MM

15-07-10

FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER” DIÂMETRO DE 2,00M E ESPESSURA DE 3,40MM

15-07-11

FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER” DIÂMETRO DE 2,20M E ESPESSURA DE 3,40MM

15-07-12

FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER” DIÂMETRO DE 2,40M E ESPESSURA DE 3,40MM

15-07-13

FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER” DIÂMETRO DE 2,60M E ESPESSURA DE 3,40MM

15-07-14

FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER” DIÂMETRO DE 2,80M E ESPESSURA DE 3,40MM

15-07-15

FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER” DIÂMETRO DE 3,00M E ESPESSURA DE 3,40MM

15-07-16

FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER” DIÂMETRO DE 3,20M E ESPESSURA DE 3,40MM

O custo unitário remunera o fornecimento da chapa de aço preta, corrugada, tipo “tunnel liner”, colocada na obra, inclusive parafusos, porcas, arruelas e acessórios.

O serviço será pago por metro linear (m) de chapa de aço preta, corrugada, tipo “tunnel liner”, fornecida na obra em conformidade com o projeto.

15-08-00

CAMBOTAS METÁLICAS PARA TÚNEL NATM

O custo unitário remunera o fornecimento dos materiais; a fabricação das cambotas metálicas; o manuseio e instalação das cambotas metálicas; transportes horizontais e verticais.

O serviço será pago por quilograma (kg) de cambota metálica instalada, medido no projeto.

15-09-00

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ENFILAGEM, COM TUBO DE AÇO, DIÂM. 2 1/2" E PAREDE DE 5,16MM DE ESPESSURA, EXCETO INJEÇÃO, PARA IMPLATAÇÃO DE TÚNEL NATM

O custo unitário remunera o fornecimento dos materiais; o manuseio e preparo das enfilagens; a perfuração em solo e a aplicação das enfilagens; transportes horizontais e verticais.

O serviço será pago por metro linear (m) de enfilagem efetivamente executada, medido no projeto.

15-10-00

FORMAS METÁLICAS PARA CONCRETAGEM DO REVESTIMENTO INTERNO DE "TUNNEL LINER", FORNECIMENTO, MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM

O custo unitário remunera o fornecimento dos materiais e fabricação da forma; a montagem da forma no local da concretagem, inclusive travamentos; a desforma e posterior remoção do material; transportes horizontais e verticais.

O serviço será pago por metro quadrado (m²) de superfície de forma em contato com o concreto, medido no projeto.

16-00-00

SERVIÇOS AMBIENTAIS

16-01-01

RELATÓRIO DE CONSULTA PRÉVIA

O item será medido por unidade do produto  descrito , elaborado e entregue em sua versão completa e aprovado pelos órgãos fiscalizadores.

O custo unitário  remunera todos os insumos  (mão de obra, materiais e equipamentos) especializados e necessários para elaboração do  produto descrito

Particularidades de cada Projeto/Licitação  serão tratados no correspondente Termo de Referência ( TR) , o qual   poderá intervir neste critério de medição.

16-01-02

ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL - EVA 1 - ATÉ 30.000 M2

16-01-03

ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL - EVA 2 - ACIMA DE 30.000 M2

O custo unitário corresponde a unidade do produto descrito ,  em sua versão completa e aprovada pelos órgãos fiscalizadores.

A critério da Fiscalização o item poderá ser medido proporcionalmente ao período de execução mediante evidências comprovadas , resultando em medições parciais do valor máximo total,  a serem aprovadas pelos órgãos fiscalizadores.

O custo unitário  remunera todos os insumos  (mão de obra, materiais e equipamentos) especializados e necessários para elaboração do produto descrito

Particularidades de cada Projeto/Licitação  serão tratados no correspondente Termo de Referência ( TR),  o qual   poderá intervir neste critério de medição.

16-01-04

RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO AO EVA 1

16-01-05

RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO AO EVA 2

O item será medido por unidade do produto  descrito , elaborado e entregue em sua versão completa e aprovado pelos órgãos fiscalizadores.

O custo unitário  remunera todos os insumos  (mão de obra, materiais e equipamentos) especializados e necessários para elaboração do  produto descrito

Particularidades de cada Projeto/Licitação  serão tratados no correspondente Termo de Referência ( TR) , o qual   poderá intervir neste critério de medição.

16-01-06

EIA 1: PROJETOS DE DRENAGEM COM EXTENSÃO DE 1000 À 3000M

16-01-07

EIA 2: PROJETOS DE DRENAGEM COM CANALIZAÇÃO DE 3001 À 5000M

16-01-08

EIA 3: PROJETOS DE DRENAGEM COM CANALIZAÇÃO E RESERVATÓRIO, BARRAGENS, BARRAMENTOS, POLDERS, ETC...

16-01-09

EIA 4: PROJETOS E CANALIZAÇÕES ACIMA DE 1000M E VIÁRIO ACIMA DE 3000M

16-01-10

EIA 5: PROJETOS VIÁRIOS DE 3000 À 5000M

16-01-11

EIA 6: PROJETOS VIÁRIOS ACIMA DE 5000M

16-01-12

EIA 7: PROJETOS VIÁRIOS IGUAL OU SUPERIOR À 3000M ACOMPANHADOS DE OBRAS DE ARTE (PONTES, VIADUTOS OU PASSARELAS), VIÁRIO E OBRA DE ARTE.

16-01-13

EIA 8: PROJETOS VIÁRIOS IGUAL OU SUPERIOR À 3000M ACOMPANHADOS DE OBRAS DE ARTE (PONTES, VIADUTOS OU PASSARELAS), PROJETOS MISTOS COMPOSTOS DE DRENAGEM, VIÁRIO E OBRAS DE ARTE.

O custo unitário corresponde a unidade do produto descrito, em sua versão completa e aprovada pelos órgãos fiscalizadores.

A critério da Fiscalização o item poderá ser medido proporcionalmente ao período de execução mediante evidências comprovadas, resultando em medições parciais do valor máximo total, a serem aprovadas pelos órgãos fiscalizadores.

O custo unitário  remunera todos os insumos  (mão de obra, materiais e equipamentos) especializados e necessários para elaboração do produto descrito

Particularidades de cada Projeto/Licitação serão tratados no correspondente Termo de Referência ( TR),  o qual   poderá intervir neste critério de medição.

16-01-14

AUDIÊNCIA PÚBLICA

O item será medido por unidade do produto  descrito , mediante entrega da transcrição e relatório da audiência pública , aprovado pelos órgãos fiscalizadores.

O custo unitário  remunera todos os insumos  (mão de obra, materiais e equipamentos) especializados e necessários para elaboração do  produto especificado

Particularidades de cada Projeto/Licitação  serão tratados no correspondente Termo de Referência ( TR) , o qual   poderá intervir neste critério de medição.

16-01-15

RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO AO EIA/RIMA 4-8

16-01-16

RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO AO EIA/RIMA 1-3

16-01-17

PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA CONTENDO ATÉ 20 PLANOS E PROGRAMAS DO MEIO FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO.

16-01-18

PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA CONTENDO ACIMA DE 20 PLANOS E PROGRAMAS DO MEIO FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO.

16-01-19

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA – LAP

16-01-20

RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÕES AO ATENDIMENTO DA LAP - LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA

16-01-21

RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO – LAI

16-01-22

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - FCA, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA IPHAN N°01/2015

16-01-23

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AOS BENS CULTURAIS TOMBADOS, VALORADOS E REGISTRADOS.

16-01-24

ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO

16-01-25

PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

16-01-26

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

16-01-27

PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

16-01-28

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

16-01-29

PROGRAMA DE GESTÃO DOS BENS CULTURAIS TOMBADOS, VALORADOS E REGISTRADOS.

16-01-30

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS BENS CULTURAIS TOMBADOS, VALORADOS E REGISTRADOS

16-01-31

PROJETO DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO

16-01-32

RELATÓRIO DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO

16-01-33

PROJETO E RELATÓRIO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

16-01-34

CARACTERIZAÇÃO DA APP E FRAGMENTO DE MATA PARA ÁREA DE ATÉ 25.000M2

16-01-35

CARATERIZAÇÃO DA APP E FRAGMENTO DE MATA ACIMA DE 25.000M2

16-01-36

CADASTRAMENTO ARBÓREO DE ATÉ 100 EXEMPLARES ARBÓREOS

16-01-37

CADASTRAMENTO ARBÓREO DE ATÉ 1000 EXEMPLARES

16-01-38

CADASTRAMENTO ARBÓREO MAIOR QUE 1000 EXEMPLARES

16-01-39

ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA O TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA E PLANTAS DE SITUAÇÃO ATUAL, SITUAÇÃO PRETENDIDA E PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA ATÉ 100 EXEMPLARES ARBÓREOS.

16-01-40

ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA O TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA E PLANTAS DE SITUAÇÃO ATUAL, SITUAÇÃO PRETENDIDA E PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DE 101 ATÉ 1000 EXEMPLARES ARBÓREOS.

16-01-41

ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA O TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA E PLANTAS DE SITUAÇÃO ATUAL, SITUAÇÃO PRETENDIDA E PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA MAIS DE 1000 EXEMPLARES ARBÓREOS.

16-01-42

ELABORAÇÃO DE ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA

O item será medido por unidade do produto  descrito , elaborado e entregue em sua versão completa e aprovado pelos órgãos fiscalizadores.

O custo unitário  remunera todos os insumos  (mão de obra, materiais e equipamentos) especializados e necessários para elaboração do  produto descrito

Particularidades de cada Projeto/Licitação  serão tratados no correspondente Termo de Referência ( TR) , o qual   poderá intervir neste critério de medição.

16-01-43

REQUERIMENTO, ESTUDOS, DOCUMENTOS, MAPAS E PLANTAS PARA OBTENÇÃO DA OUTORGA DO DAEE.

O item será medido por unidade do produto  descrito , elaborado e entregue em sua versão completa , aprovado pelos órgãos fiscalizadores e encaminhado aos órgãos responsáveis pela aprovação da Outorga.

O custo unitário  remunera todos os insumos  (mão de obra, materiais e equipamentos) especializados e necessários para elaboração do  produto descrito

Particularidades de cada Projeto/Licitação  serão tratados no correspondente Termo de Referência ( TR) , o qual   poderá intervir neste critério de medição.

16-01-44

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR CONFORME CETESB DD N°38/2017/C

16-01-45

RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA CONFORME CETESB DD N°38/2017/C

O item será medido por unidade do produto  descrito , elaborado e entregue em sua versão completa e aprovado pelos órgãos fiscalizadores.

O custo unitário  remunera todos os insumos  (mão de obra, materiais e equipamentos) especializados e necessários para elaboração do  produto descrito

Particularidades de cada Projeto/Licitação  serão tratados no correspondente Termo de Referência ( TR) , o qual   poderá intervir neste critério de medição.

16-02-01

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2

16-02-02

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES PARA ÁREAS ACIMA DE  60.000 M2

16-02-03

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2

16-02-04

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2

16-02-05

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2

16-02-06

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO PARA ÁREAS ACIMA DE  60.000 M2

16-02-07

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2

16-02-08

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA ÁREAS ACIMA DE  60.000 M2

16-02-09

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

16-02-10

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2

16-02-11

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2

16-02-12

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS

16-02-13

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DISPERSÃO E PROLIFERAÇÃO DA FAUNA SINANTRÓPICA

16-02-14

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) ATÉ 50 EXEMPLARES

16-02-15

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) DE 51 A 100 EXEMPLARES

16-02-16

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) MAIS QUE 100 EXEMPLARES

16-02-17

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

16-02-18

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS

O custo unitário corresponde a implementação da unidade semestral do produto descrito, em sua versão completa e aprovada pelos órgãos fiscalizadores.

A critério da Fiscalização o item poderá ser medido proporcionalmente ao período de execução mediante evidências comprovadas, resultando em medições parciais do valor máximo semestral, a serem aprovadas pelos órgãos fiscalizadores.

O custo unitário  remunera todos os insumos  (mão de obra, materiais e equipamentos) especializados e necessários para elaboração do produto descrito

Particularidades de cada Projeto/Licitação serão tratados no correspondente Termo de Referência ( TR),  o qual   poderá intervir neste critério de medição.

16-02-19

RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2

16-02-20

RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2

16-02-21

RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2

16-02-22

RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PARA ÁREAS ACIMA DE  60.000 M2

16-02-23

RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2

16-02-24

RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO PARA ÁREAS ACIMA DE  60.000 M2

16-02-25

RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2

16-02-26

RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA ÁREAS ACIMA DE  60.000 M2

16-02-27

RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

16-02-28

RELATÓRIO SEMESTRAL DO  PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2

16-02-29

RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO PARA ÁREAS ACIMA 60.000 M2

16-02-30

RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS

16-02-31

MANUAL DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS

16-02-32

RELATÓRIO DO PROGRAMA DE MANEJO DE VEGETAÇÃO E INTERVENÇÃO EM APP ATÉ 100 EXEMPLARES

16-02-33

RELATÓRIO DO PROGRAMA DE MANEJO DE VEGETAÇÃO E INTERVENÇÃO EM APP DE 101 A 1000 EXEMPLARES

16-02-34

RELATÓRIO DO PROGRAMA DE MANEJO DE VEGETAÇÃO E INTERVENÇÃO EM APP MAIS DE 1000 EXEMPLARES

16-02-35

RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DISPERSÃO E PROLIFERAÇÃO DA FAUNA SINANTRÓPICA

16-02-36

RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) ATÉ 50  EXEMPLARES

16-02-37

RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) DE 51 A 100 EXEMPLARES

16-02-38

RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) MAIS QUE 100 EXEMPLARES

16-02-39

RELATÓRIO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PAISAGISMO, RECOMPOSIÇÃO DAS ÁREAS VERDES E BALANÇO DE ÁREAS PERMEÁVEIS

16-02-40

RELATÓRIO DO   PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL  DOS IMPACTOS NÃO MITIGÁVEIS - ART.36 DA LEI DO SNUC LEI 9.985/2000.

16-02-41

RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

16-02-42

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS

16-02-43

RELATÓRIO  SEMESTRAL DO PROGRAMA DE REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS

16-02-44

RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO

16-02-45

RELATÓRIO DO PROGRAMA DE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO

16-02-46

RELATÓRIO SEMESTRAL PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

16-02-47

RELATÓRIO SEMESTRAL DO  PROGRAMA DE GESTÃO DO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E DOS BENS CULTURAIS  TOMBADOS, VALORADOS E REGISTRADOS

16-02-48

RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL E TREINAMENTO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES

16-02-49

RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATENDIMENTO À LAI

O item será medido por unidade semestral do  produto   descrito , elaborado e entregue em sua versão completa e aprovado pelos órgãos fiscalizadores.

O custo unitário  remunera todos os insumos  (mão de obra, materiais e equipamentos) especializados e necessários para elaboração do  produto descrito

Particularidades de cada Projeto/Licitação  serão tratados no correspondente Termo de Referência ( TR) , o qual   poderá intervir neste critério de medição.